一、投价须知

1、项目名称：中煤北京煤矿机械有限责任公司液压支架HYS342B立柱采购项目

2、交货期： 30天

3、交货地点：中煤北京煤矿机械有限责任公司

4、服务要求、服务内容等：详见供货要求

5、招标文件中各标的数量为根据以往生产经验预估的年度需求数量，只作为本次带量招标采购价格评审的依据。招标人不能保证本次招标的实际使用数量与预估数量相等。本项目拟定一名供应商。

6、投标报价的其他要求：投标人报价为综合单价，税率为13%，单位为元/KG进行报价，精确到小数点后一位。综合单价包括加工费用、双程往返运费及因生产所需的所有原材料及工具费等所产生的一切费用。报价中还应包括投标人按规定应上缴各级政府及部门的各种税费及其他各类费用。

7、付款方式：产品检验合格后附带检验报告，送定作方库房交货验收。货到验收合格后，开具增值税发票（税率13%）挂帐后通过汇款、承兑汇票、电汇或其他方式结算。

8、评议办法：本次评标采用最低价中标。如果投标报价与预算偏离太大，按照偏离比例由现场评审专家决定是否为有效报价继续参与评审。

询价人：中煤北京煤矿机械有限责任公司

联系人：程义矗

联系电话：010-81369649

地址：北京市房山区城关镇矿机路1号

- 二、供货要求

| HYS342B立柱加工明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图 号 | 名 称 | 规 格 | 计划数 | 单重 （Kg） | 总重 (Kg) | 单价 （元/Kg） | 总价 |
| 1 | HYS342.50 | 立柱 | SL-230/160X1600 | 14 | 747 | 10458 |  |  |
| 1.项目所有标段的密封、底阀、传感器（磁环）、不锈钢标牌、镂空标牌、吊环、吊座须从北煤机定额付费领用，在加工合同结算中，由招标人按销售价格购回，报价不包含密封、底阀、传感器、不锈钢标牌、镂空标牌费用。 2.须喷漆（底漆+面漆，喷漆要求执行北煤机技术要求）到厂，喷漆要求：底漆厚度≥80-≥100μm；漆膜总厚度≥140-≥180μm；报价包含漆费用。颜色：白色 3.投标报价组成包含原材料费+加工费（不包含特殊表面处理熔铜熔覆镀铜费用）+喷漆+税费+往返双程运费。（单价 元/Kg） - 4.需要调购北煤机原材料，原材料材质为27SiMn、30CrMnSi，按照技术图纸要求执行。 5.随机备件、综配件10.15—来年3.15日加注低于-45°防冻液；其余时间加注乳化液 |  |  |  |  |  |  |  |  |

HYX342B、HYS342B立柱、千斤顶生产时按如下技术要求执行：

一、防腐要求

1.外圆防腐

（1）立柱活柱、中缸外表面及千斤顶活塞杆镀层区段要求如下：先用乳白铬打底，厚度为：0.03～0.04mm，再镀硬铬，镀层总厚度为：0.08～0.10mm，镀后表面公差等级达f8，孔隙数量控制在5点/dm²以内,孔隙直径不大于0.2mm；

（2）立柱中缸缸口端面镀乳白铬，大缸缸口端面做冷镀锌处理。

2.环套类防腐

导向套、活塞头等环套类零件采用普通镀锌钝化电镀工艺，镀层厚度范围：0.007～0.015mm。

二、其它要求

（1）立柱大缸的架窝位置需涂抹纳米罩光漆；

（2）立柱大缸管外表面喷砂后，先喷薄底漆，再进行后续加工。