
歪头山铁矿职工宿舍环境提升

技术协议
（2026年度）

甲方：本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司歪头山铁矿
签字、盖章：
乙方：
签字、盖章：

监包方：本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司

签字盖章：
_2026_年_3月

计划编号：

 目   录
1.工程概况

3

1.1 检修内容

3

1.2 工况及介质条件

1.2.1 环境条件
3
1.2.2 介质条件
3
1.2.3 检修工期
3
1.2.4 备件及材料供应方式
3
1.2.5维修内容及约定
4
2、双方责任
6
2.1 甲方责任
6
2.2 乙方责任
6
2.2.1 人员管理
6
2.2.2 安全管理
7
2.2.3 文明生产
8
   2.2.4工期考核..............................8
3、质量保证及验收
8
4、其他
10



1.工程概况：

本协议由本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司歪头山铁矿（以下简称甲方）与承修单位（以下简称乙方）本着责任明确、互相尊重的原则，经双方友好协商通过，作为商务合同附件与合同具有同等法律效力。

1.1 检修内容

具体施工内容为：对歪头山铁矿职工宿舍进行改造维修，具体维修内容包括：对淋浴间、卫生间、宿舍房间、楼梯走廊等进行装修改造；对有隐患的建筑物、楼梯扶手、门窗、走廊、台阶、墙体等进行修缮；宿舍安装空调设备；具体施工量以《工程量清单》为准。
1.2 工况及介质条件
1.2.1作业条件

作业场所 ：歪头山铁矿大院内职工宿舍。

1.2.2 介质条件

可供使用的介质种类包括：甲方免费向乙方提供施工用的水、电等能源介质。

1.2.3.检修工期：2026年4月30日至2026年5月30日。

1.2.4.备件及材料供应方式：

设备及备件：工程所需设备及备件，乙方负责供应。工程所需机械设备和工器具都由乙方自行提供。
材料供应：乙方包工包料。保证所提供材料必须是取得“生产许可证企业的产品”，其产品必须提供“检验证明和出厂合格证等相关资料”。其技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足本合同附件和在合同谈判过程中形成的技术文件要求。严禁以次充好，以旧代新、以假乱真。

1.2.5维修内容及约定：

1.2.5.1.防盗门板厚0.8mm以上，门厚度70mm以上。最后抹门口、刮大白、乳胶漆等恢复原装。
1.2.5.2.原窗户拆除，安装55系列叁波断桥平开窗，最后抹窗口、刮大白、乳胶漆等恢复原装。
1.2.5.3.墙面乳胶漆粉刷：将原来破损墙皮清理掉，破损处进行大白修补，然后墙面乳胶漆2遍，要求平整白亮。
1.2.5.4.吊棚拆安：原有吊棚拆除；装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)或方木天棚龙骨单楞层等方式进行固定。

1.2.5.5（门、窗、吊顶、其材质、颜色、型号、大小、品牌等乙方提供材料表，并附有出厂检验报告单及出厂合格证，在征得业主单位负责人同意方可采购、使用，严禁以次充好、以旧代新、以假乱真）。
1.2.5.6瓷地砖铺设：规格：600mm*600mm。材质要防滑的，墙砖规格600mm*300mm，颜色由甲方确定。

1.2.5.7卫生间隔断：将原隔断拆除，购置安装新隔断，要求材质为实木夹芯板。 

1.2.5.8导线穿管敷设前，检查管材完好、无裂缝、无毛刺，管内清洁无杂物。

1.2.5.9导线穿管时不得有扭结、刮伤、绝缘破损，导线接头必须设在接线盒内，严禁在管内接头。管内导线总截面积≤管内径截面积的40%。

1.2.5.10不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一根管内。强弱电严禁同槽，同管。

1.2.5.11管道转弯、分支处按规范设置接线盒或过路盒，便于穿线与检修。

1.2.5.12导线连接牢固，绝缘包扎严密，接地可靠，绝缘电阻测试合格后方可通电。通电前做绝缘电阻检测:相线-零线，相线-地线，零线-地线≥0.5MΩ。

1.2.5.13施工完毕后，做好线路标识、隐蔽工程记录及相关验收资料。

1.2.5.14拆除的废钢外形尺寸，最大尺寸不得超过800mm×1200mm，并堆放至甲方指定地点，码放整齐，便于装车外运。

1.2.5.15工业建筑垃圾中的废钢由乙方清理，并堆放至甲方指定地点，杜绝工业建筑垃圾中含废钢。

1.2.5.16所有建筑工业垃圾运送至甲方指定地点，对建筑物拆除、运送垃圾的车辆进行洒水、遮盖，防止扬尘，被查处后果自负。

2、双方责任

2.1 甲方责任

2.1.1甲方负责对乙方管理人员进行安全、环保、文明生产、劳动纪律等规章制度的宣贯和培训，并不定期对乙方执行情况进行检查考核。

2.1.2甲方负责对乙方人员进行危险源交底等安全告知工作。若发生突发安全事故，甲方应立即全力组织处理，防止事故扩大化。
2.1.3甲方负责对乙方人员进行技术交底工作。

2.1.4甲方负责制定检修维护标准、计划等。检修作业期间，甲方负责检修平衡条件的落实，并指派设备人员配合、指导、监督乙方工作。

2.1.5甲方为乙方提供物资存储场所，但不提供住宿场所。物资存储场所乙方自行看管，一旦丢失或损坏乙方自行负责。

2.2 乙方责任

2.2.1 人员管理

2.2.1.1乙方需按甲方要求设置相应组织机构和人员，如安全员、技术专责等，根据甲方和自身要求，对人员进行管理考核。同时乙方需无条件遵守甲方的各项规章制度，并接受甲方的监督考核。

2.2.1.2乙方人员技能水平应能满足现场实际情况的需要，身心健康，年龄必须低于60周岁，符合本钢生产用人要求。

2.2.1.3乙方应前期对人员进行安全和技能培训、职业健康体检等，同时应甲方要求参加甲方组织的安全培训。

2.2.2 安全管理及考核：

2.2.2.1严格执行歪头山铁矿安全协议管理规定，施工前签订安全准入后方可进场。严禁施工队伍未签订安全协议、安全准入证即进行施工作业，若违反考核施工单位3000元。
2.2.2.2乙方教育好自己职工，不要随意到检修现场其他部位走动、观望，严格遵守管理规定，否则考核1000元/人次。

2.2.2.3严禁未按规定办理动火审批手续即进行动火作业；如有违反，对乙方进行3000元/人次的考核。
2.2.2.4特种作业人员务必持证上岗，若甲方发现乙方特种作业人员存在无证上岗情况，将制止其违章行为，并考核3000元/人次。

2.2.2.5乙方人员作业前应了解区域内的危险因素，与甲方做好联系确认工作。起重、受限空间区域等危险作业要符合标准规范。施工前应做好危险源识别，采取相应的防范措施，并做好联系确认。若甲方发现乙方施工前未按照要求采取安全措施，将制止乙方行为，待整改完毕后方可施工。若乙方在施工中存在安全措施落实不到位情况，甲方将对乙方进行考核3000元/人次。

2.2.2.6乙方有权利拒绝甲方的不安全指令，也应无条件服从甲方提出的合理安全要求。

2.2.2.7严禁违章指挥或强令他人违章、冒险作业，若违反考核责任人3000元。

2.2.3 文明生产

2.2.3.1乙方人员应按要求统一着装，并佩戴名签。在工作区域内，乙方必须规范穿戴好劳动保护，如安全带、安全绳、安全帽、绝缘鞋、手套和反光马甲等，车辆停放等应符合厂规要求。违反规定考核500元/人次。

2.2.3.2检修工作中的材料、备件、工器具应做到三不落地，禁止对地面造成污染、破坏，否则将考核乙方1000元/次。

2.2.3.3施工中的下机物料和废弃物应按甲方要求分类处理，严禁乱堆乱放。检修后应做到三清退场，设备及场地应认真清扫，物见本色。经甲方提醒仍达不到要求，将考核乙方1000元/次。

2.2.3.4乙方未经甲方允许，不得擅自在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件，一经发现考核5000元/次。

2.2.3.5临时拆卸的安全罩、护栏、盖板等防护装置要及时恢复，清理干净，否则考核1000元/次。

2.2.4 工期考核

 工程工期2026年4月30日至2026年5月30日，施工过程中，对经甲方审批的网络计划中关键节点实行动态考核。因乙方原因致使工程关键节点拖期，将对乙方收取违约金，每延期一天扣乙方合同总价款的1 %，最高不超过合同总价款的10%，累计延期10天以上，甲方有权决定是否由乙方继续将合同履行完毕。甲方决定不再由乙方履行合同义务，有权要求乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金。如违约金不能弥补甲方实际损失的，乙方还应赔偿甲方的实际损失。
3、质量保证及验收

3.1施工中采用的标准不得低于以下标准，且以甲方提供的厂内技术标准和验收标准为主。本协议中可能未包含全部标准，乙方采用的标准不得低于如下国家或行业标准。

《建筑装饰装修施工质量和验收标准》（GB50210-2002）
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

3.2乙方根据平衡会上明确的项目计划编制施工网络图，确定施工方案，并上报给甲方审核，作为施工进度、质量管理的依据。

3.3施工方案应在甲方提供的技术要点基础上制定。在施工过程中，如施工难度超出预期，原方案不符合实际情况，乙方需立即组织其技术人员重新制定，并与甲方讨论通过后方可实施。

3.4甲方在施工前与乙方约定施工质量验收节点。在施工进展至验收点时，乙方质检人员检验合格后需通知甲方进行复检。复检方法包括询问、查阅记录、测量、动作测试等。甲乙双方质检人员必须同时到达现场参与验收，验收合格签字后方可进行下步工序。

3.5乙方施工用辅料、 工器具的种类和数量要满足现场的实际需要。工器具应处于良好状态，无安全隐患。

3.6本工程保修期为 壹 年，在保修期内（保修期自验收合格之日算起），乙方应对交付甲方使用的工程承担质量保修责任。发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修。

3.7质保期内设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知的24小时内派人到甲方现场确认并处理，费用由乙方负责，若不按时响应，迟到每4小时则相应考核500元，费用在返还质保金时扣除。 

3.8质保期内因乙方检修质量原因造成的损坏，由乙方负责提供相应备件和材料并免费更换。

3.9由于质量问题给甲方造成经济损失的，乙方需向甲方进行经济赔偿。

3.10由于检修质量问题给甲方造成人身伤害的，乙方需负责全部赔偿；

4、其他

4.1本协议一式4份，甲方3份乙方1份，与合同具有同等法律效力。

4.2 协议中未尽事宜，双方友好协商解决。

4.3 协议的最终解释权归甲方所有。



