- 高水平专业群7处教学实训环境优化

- 建设项目需求书

- 项目负责人：黄继章

- 手机号码：15360398068

- 项目成员：康良生、李海霞、宋福杰、李忠山、杨 民

- 徐小凤、王鑫檐、潘洁珍、刘聪聪、傅 娇

- 项目联系人：李海霞

- 手机号码：18927199308

一、项目概况：

（一）采购项目名称：高水平专业群7处教学实训环境优化建设项目

（二）预算金额:叁拾捌万捌仟叁佰叁拾肆元捌角伍分¥388334.85元。

（三）项目内容：详见采购需求书、图纸、工程量清单。

- （四）供应商须对以本项目为单位的工程及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

二、供应商的资格要求

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）本项目特定的资格要求：

1.响应供应商具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证且为广东政府采购智慧云平台供应商（服务分类为修缮工程）

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3.本项目不接受联合体响应，也不允许分包或转包。

- 三、商务要求

- （一）工期：自签订合同起30天内完成。

- （二）地点：罗定职业技术学院校本部及西校区。

- （三）报价要求及承包方式：必须等于或低于预算金额，该价格为全包价，包工、包料、包工程质量、包工期、包安全文明施工、包调试、包垃圾清运、包验收合格。

- （四）采购方式：在广东政府采购智慧云平台修缮工程服务分类定点采购。

- （五）本工程结算方式为:按实际发生工程量计算，以罗定市基建投审中心结算审核为准。

- （六）履约保证金：签订合同后3天内，中标方向采购方缴纳比例5%的履约保证金（说明：四舍五入取整到元，履约保证金可以以履约保函的形式提供）

- （七）质量与验收要求：

- 1.工程质量等级：合格或以上。

- 2.成交供应商必须严格按照本工程的技术要求进行施工。成交供应商必须按照本工程实施方案、施工图（包括设计变更图）、图纸会审纪要（若有）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工及验收，并保证质量达到要求或以上标准。

- 3.若由于成交供应商的责任造成质量达不到要求标准的，成交供应商应立即报告采购人与设计单位，由设计部门提出补救措施，成交供应商负责修至要求标准，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的损失由成交供应商负责。

- 4.成交供应商必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供工程各类检验、验收报告及竣工图纸。

（八）付款方式：项目竣工验收合格且结审工作结束后，成交供应商须在10天内向采购人支付结审金额的5%作为质保金，保修期满后无重大质量问题采购方在30天内无息退还质保金。采购方在成交供应商开出正式发票后30天内支付结审金额的100%，结算资料成交供应商需在竣工验收后15日内提供。结算审计结果成交供应商需在15日内确认，若有疑问可向采购人提出，15日内无回应视为对审计结果认同。合同单价不因施工期间各种因素所引起的人工、机械及材料价格变化而调整，不因设计深化调整。合同执行期间（包括结算审计期间），工程材料价和税金费率不作调整。

四、技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他建筑工程 | 高水平专业群7处教学实训环境优化建设项目 | 项 | 1.00 | ¥388334.85 | 建筑业 | 详见附表 |

| - 建设项目预算价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高水平专业群7处教学实训环境优化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防 护措施费 |  |  | 规费 |
| 1 | 高水平专业群7处教学实训环境优化建 设项目 | 388334.85 |  | 22449.97 |  |  |  |
| 1.1 | 单独装饰工程 | 290646.24 |  | 13974.93 |  |  |  |
| 1.2 | 安装工程 | 97688.61 |  | 8475.04 |  |  |  |
| 合计 |  | 411234.38 |  | 22449.97 |  |  |  |

| - 单位工程预算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 1 | 分部分项合计 | 268058.05 |  |  |  |
| 1.1 | 新校区阶梯室 | 43947.72 |  |  |  |
| 1.2 | 烛光图书馆 | 80582.83 |  |  |  |
| 1.3 | 大学生就业指导中心 | 13419.44 |  |  |  |
| 1.4 | 校本部第一教学楼首层阶梯室 | 87488.18 |  |  |  |
| 1.5 | 围墙 | 19720.35 |  |  |  |
| 2 | 措施合计 | 14121.88 |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 13974.93 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 | 146.95 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 | 5476.74 |  | - |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 5476.74 |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 | 287656.67 |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 25889.10 |  | - |  |
| 6 | 总造价 | 313545.77 |  |  |  |
| 7 | 人工费 | 75281.69 |  |  |  |
| 预算价合计=1+2+3+5 |  | 290646.24 |  | 0.00 |  |

| - 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 新校区阶梯室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101005001 |  | 自流坪楼地面 | 1.工程部位:地坪漆 2.厚度:4mm 总厚度 3.基层:基层打磨吸尘处理 4.环氧底漆:1厚刮涂或滚涂双 组份环氧封闭底漆至基层完全封 闭 5.环氧中涂腻子层:1厚批刮环 氧中涂腻子层找平 6.中层漆材料种类、厚度:打磨 :打磨中涂层，除尘清扫 7.面漆材料种类、厚度:滚涂或 刮涂环氧面漆 1厚 |  | m2 | 687.1 | 50.36 |  | 34602.36 |  |
| 2 | 010501001001 |  | 垫层 | 1.工程部位:混凝土讲台底座 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.83 | 448.15 |  | 2164.56 |  |
| 3 | 穗0105180010 01 |  | 凳子拆装 | 1.工程部位:拆装凳子 2.工作内容:拆除凳子、搬运到 指定地方堆放、重新安装、定位 固定等 |  | 张 | 540 | 10.00 |  | 5400.00 |  |
| 4 | 011501001001 |  | 柜台拆装 | 1.工程部位:柜台拆装 2.工作内容:拆除柜台、搬运到 指定地方堆放、重新安装、定位 固定等 |  | m | 254.4 | 7.00 |  | 1780.80 |  |
|  |  |  | 新校区阶梯室 合计 |  |  |  |  |  |  | 43947.72 |  |
|  |  |  | 烛光图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011610002001 |  | 金属门窗拆除 | 1.工程部位:拆除铝合金窗 2.厚度:100mm 3.门窗洞口尺寸:1500*1700 4.运输:残值抵运费 |  | m2 | 2.55 | 22.10 |  | 56.36 |  |
| 6 | 011610002002 |  | 金属门窗拆除 | 1.工程部位:防盗网拆除 2.厚度:50mm 3.门窗洞口尺寸:1500*1700 4.运输:残值抵运费 |  | m2 | 2.55 | 25.68 |  | 65.48 |  |
| 7 |  | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.工程部位:拆除砖墙体开洞口 2.拆除规格:2200*2800 3.厚度:200mm 4.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  | m3 | 0.72 | 147.56 |  | 106.24 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44175.80 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.工程部位:铝合金双开门 2.门框或扇外围尺寸:2200*280 0 3.门框、扇材质:铝合金 4.其他:配套五金件 |  | m2 | 6.16 | 344.71 |  | 2123.41 |  |
| 9 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.工程部位:铝合金玻璃双开门 2.门框或扇外围尺寸:1800*300 0 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻 璃 |  | m2 | 5.4 | 465.11 |  | 2511.59 |  |
| 10 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.工程部位:铝合玻璃隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格: 铝合金型材、详设计图纸 3.隔板材料品种、规格、颜色: 钢化磨砂玻璃 10mm |  | m2 | 19.2 | 219.27 |  | 4209.98 |  |
| 11 | 穗0112100070 01 | 非承重隔墙 | 1.工程部位:轻钢龙骨隔墙 2.龙骨骨架、边框材料种类、 规格:隔墙轻钢龙骨 75× 40 3.面层:双面硅钙板6mm |  | m2 | 21 | 102.00 |  | 2142.00 |  |
| 12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.工程部位:天棚无机涂料 2.喷刷涂料部位:天棚面、梁侧 面 3.腻子种类:一般型腻子粉 4.刮腻子要求:二遍 5.涂料品种、喷刷遍数: 白色无 机涂料 二遍 |  | m2 | 504.74 | 27.45 |  | 13855.11 |  |
| 13 | 011602001001 | 混凝土构件拆 除 | 1.工程部位:拆除排水沟砼面层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 200*700 3.开挖方式:人工开挖 4.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  | m3 | 13.81 | 507.66 |  | 7010.78 |  |
| 14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.工程部位:开挖排水沟槽土方 2.土壤类别: 一、二类土 3.挖土深度、宽度:610*700 4.开挖方式:人工开挖 5.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  | m3 | 42.12 | 8.43 |  | 355.07 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32207.94 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.工程部位:砖砌排水沟 2.砖品种、规格、强度等级:标 准砖 240× 115× 53 3.沟截面尺寸:详设计图纸 4.垫层材料种类、厚度:C30混 凝土垫层 100厚 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.抹灰:底侧压顶面20厚1：2.5 水泥防水砂浆 7.沟盖板:成品304#不锈钢盖板 580× 300× 25 |  | m | 98.65 | 226.98 |  | 22391.58 |  |
| 16 | 011602001002 | 混凝土构件拆 除 | 1.工程部位:拆除塑料排水管面 层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 200*400 3.开挖方式:人工开挖 4.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  | m3 | 1.24 | 507.66 |  | 629.50 |  |
| 17 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.工程部位:开挖塑料排水管沟 槽土方 2.土壤类别: 一、二类土 3.挖土深度、宽度:400*900 4.开挖方式:人工开挖 5.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  | m3 | 5.58 | 8.43 |  | 47.04 |  |
| 18 | 010404001001 | 垫层 | 1.工程部位:塑料排水管垫层 2.垫层材料种类、配合比、厚 度:石粉垫层 100mm |  | m3 | 1.24 | 166.41 |  | 206.35 |  |
| 19 | 010103001001 | 回填方 | 1.工程部位:管沟回填方 2.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 3.47 | 149.86 |  | 520.01 |  |
| 20 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.工程部位:砼面层恢复 2.地坪厚度:180 3.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 6.2 | 85.92 |  | 532.70 |  |
| 21 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.工程部位:管道接驳沉砂井 2.打洞部位材质:砖砌体 3.洞尺寸:详设计图纸 |  | 个 | 1 | 100.70 |  | 100.70 |  |
| 22 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.工程部位:挖沉砂井基坑土方 2.挖土深度:1500 3.开挖方式:人机配合 4.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  | m3 | 2.16 | 8.53 |  | 18.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24446.30 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 010103001002 | 回填方 | 1.工程部位:沉砂井回填方 |  | m3 | 0.66 | 19.43 |  | 12.82 |  |
| 24 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.工程部位:弃土外运 2.运距:机械装自卸车外运10km 弃置 |  | m3 | 1.5 | 38.04 |  | 57.06 |  |
| 25 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.工程部位:砖砌沉砂井 2.砖品种、规格、强度等级:标 准砖 240× 115× 53 3.垫层材料种类、厚度:C30混 凝土垫层 100mm 4.底板厚度:C30钢筋混凝土基 础 100mm 5.井盖安装:黑色球墨铸铁篦子 500*800*40 6.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 7.防潮层材料种类:底侧面20厚 1：2水泥砂浆 |  | 座 | 1 | 1426.62 |  | 1426.62 |  |
| 26 | 011101005006 | 自流坪楼地面 | 1.工程部位:地坪漆 2.厚度:4mm 总厚度 3.基层:基层打磨吸尘处理 4.环氧底漆:1厚刮涂或滚涂双 组份环氧封闭底漆至基层完全封 闭 5.环氧中涂腻子层:1厚批刮环 氧中涂腻子层找平 6.中层漆材料种类、厚度:打磨 :打磨中涂层，除尘清扫 7.面漆材料种类、厚度:滚涂或 刮涂环氧面漆 1厚 |  | m2 | 203.69 | 50.36 |  | 10257.83 |  |
| 27 | 011604001001 | 平面抹灰层拆 除 | 1.工程部位:拆除地面砂浆批荡 层 2.厚度:30mm 3.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  | m2 | 100.32 | 14.65 |  | 1469.69 |  |
| 28 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.工程部位:防滑砖地面铺装 2.结合层厚度、砂浆配合比:25 厚1：3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色: 瓷质防滑砖800×800 |  | m2 | 102.6 | 102.11 |  | 10476.49 |  |
|  |  | 烛光图书馆 合 计 |  |  |  |  |  |  | 80582.83 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23700.51 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 大学生就业指 导中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆 除 |  | 1.工程部位:区域二内墙面 2.厚度:20mm 3.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  |  | m2 |  | 157.95 |  | 11.68 |  |  |  | 1844.86 |  |  |
| 30 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.工程部位:区域二内墙面 2.墙体类型:内墙面 3.基层找平:5厚聚合物水泥防 水砂浆 4.底层厚度、砂浆配合比:15厚 1:1:6水泥石灰砂浆底 5.面层厚度、砂浆配合比:5厚1 :3石灰砂浆批面 |  |  | m2 |  | 157.95 |  | 49.80 |  |  |  | 7865.91 |  |  |
| 31 | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1.工程部位:墙面无机涂料 2.喷刷涂料部位:区域二内墙面 3.腻子种类:一般型腻子粉 4.刮腻子要求:二遍 5.涂料品种、喷刷遍数: 白色无 机涂料 二遍 |  |  | m2 |  | 157.95 |  | 23.48 |  |  |  | 3708.67 |  |  |
|  |  |  | 大学生就业指 导中心合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13419.44 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 校本部第一教 学楼首层阶梯 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 穗0105180010 02 | 凳子拆除 | 1.工程部位:凳子拆除 2.工作内容:拆除凳子、搬运到 指定地方堆放 |  |  | 张 |  | 90 |  | 5.00 |  |  |  | 450.00 |  |  |  |
| 45 |  | 011501001002 | 柜台拆除 | 1.工程部位:柜台拆除 2.工作内容:拆除柜台、搬运到 指定地方堆放 |  |  | m |  | 42.6 |  | 3.50 |  |  |  | 149.10 |  |  |  |
| 46 |  | 穗0112100070 02 | 非承重隔墙 | 1.工程部位:新建吸音板隔墙 2.隔墙类型:轻钢龙骨、木龙骨 3.基层:双面9mm石膏板 4.隔离层:双面 龙骨 断面20cm 2内 木龙骨平均中距(mm以内) 400 5.吸音层:双面 50厚B1级阻燃 聚酯纤维 6.饰面层:双面 12厚实木穿孔 吸音板 |  |  | m2 |  | 46.6 |  | 415.19 |  |  |  | 19347.85 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35173.65 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 47 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.工程部位:吸音板装饰墙 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横15 00 3.基层材料种类、规格:9mm石 膏板 4.隔离层:龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 400 5.吸音层:50厚B1级阻燃聚酯纤 维 6.饰面层:12厚实木穿孔吸音板 |  |  | m2 |  |  | 165.7 | 231.24 |  | 38316.47 |  |
| 48 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.工程部位:吸音板墙护角线 2.线条材料品种、规格、颜色: 硬木转角护角 35mm |  |  | m |  |  | 15 | 13.41 |  | 201.15 |  |
| 49 | 010801001001 | 木质门 | 1.工程部位:木质防火隔音门 2.门代号及洞口尺寸:M1224 3.其他:配套五金件 |  |  | m2 |  |  | 11.52 | 498.88 |  | 5747.10 |  |
| 50 | 010807001001 | 金属(塑钢、断 桥)窗 | 1.工程部位:铝合金双扇推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1215 3.框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6mm透明玻 璃 |  |  |  | m2 | 3.6 |  | 331.59 |  | 1193.72 |  |
| 51 | 011404014001 | 木地板油漆 | 1.工程部位:UV舞台专用耐磨漆 2.基层:30厚弹性吸震垫 3.承载层:20厚松木板 4.油漆品种、刷漆遍数:5厚UV 舞台专用耐磨漆 |  |  |  | m2 | 156.66 |  | 140.96 |  | 22082.79 |  |
|  |  | 校本部第一教 学楼首层阶梯 室合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87488.18 |  |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 011604002002 | 立面抹灰层拆 除 | 1.工程部位:拆除围墙一、二水 泥砂浆抹灰层 2.厚度:25mm 3.运输:人工装自卸车外运10km 弃置 |  |  |  | m2 | 307.89 |  | 12.23 |  | 3765.49 |  |
| 53 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.工程部位:围墙一、二 2.墙体类型:砖砌体 3.底层厚度、砂浆配合比:20厚 1：1：6水泥石灰砂浆 |  |  |  | m2 | 307.89 |  | 34.18 |  | 10523.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81830.40 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 54 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.工程部位:围墙一、二 2.基层类型:水泥砂浆抹灰面 3.腻子种类:耐水腻子粉 4.刮腻子遍数:二遍 |  | m2 | 307.89 | 17.64 |  | 5431.18 |  |  |
|  |  | 围墙合计 |  |  |  |  |  |  | 19720.35 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  | 268058.05 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 粤0117010120 01 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 |  | m2 | 336.1 | 5.13 |  | 1724.19 |  |  |
| 56 | 粤0117010120 02 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 971.8 | 2.14 |  | 2079.65 |  |  |
| 57 | 011702001001 | 基础 | 1.工程部位:混凝土讲台底座 2.基础类型:垫层模板 |  | m2 | 3.77 | 27.41 |  | 103.34 |  |  |
| 58 | 011702009001 | 过梁 | 1.工程部位:校本部第一教学楼 406,407室 2.基础类型:过梁模板 |  | m2 | 0.82 | 53.18 |  | 43.61 |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  | 3950.79 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9381.97 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 272008.84 |  |  |

| - 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护 措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 13 | 10171.09 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 13% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级 文明工地为1.2% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费 的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费 =（1- δ ) * 分部分项的（人工费+施工机具费 ) *0.3 （0 .8≤ δ <1式中： δ =合同工期/ 定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  | 按经批准的 专项施工组 织方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  | 10171.09 |  |  |  |  |

| - 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 金额（元） |  |  |  | 结算金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  | — |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 |  | 预算包干费 |  | 5476.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  | 5476.74 |  |  |  |  |  | — |  |
| - 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 |  | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 |  |  |  | 287656.67 |  | 9 |  | 25889.10 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25889.1 |

| - 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  | 品牌 | 厂家 |
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 76042.265 | 0.99 | 75281.84 |  |  |  |  |
| 2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0505 | 1.00 | -0.05 |  |  |  |  |
| 3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0041 | 3500.00 | 14.35 |  |  |  |  |
| 4 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.5292 | 4.67 | 2.47 |  |  |  |  |
| 5 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.1465 | 5.17 | 0.76 |  |  |  |  |
| 6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 47.2017 | 4.67 | 220.43 |  |  |  |  |
| 7 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 0.0129 | 3500.00 | 45.15 |  |  |  |  |
| 8 | 01510020 | 铝合金型材155系列 | kg | 79.1251 | 21.00 | 1661.63 |  |  |  |  |
| 9 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 70.1045 | 1.35 | 94.64 |  |  |  |  |
| 10 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.406 | 2.45 | 0.99 |  |  |  |  |
| 11 | 03010126 | 自攻螺钉M3×10 | 十套 | 222.3136 | 0.25 | 55.58 |  |  |  |  |
| 12 | 03010128 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 0.2434 | 0.39 | 0.09 |  |  |  |  |
| 13 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 10.1457 | 2.23 | 22.62 |  |  |  |  |
| 14 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 6.5974 | 0.32 | 2.11 |  |  |  |  |
| 15 | 03010417 | 自攻螺丝M5×16 | 十套 | 3.4121 | 0.35 | 1.19 |  |  |  |  |
| 16 | 03011115 | 地脚 | 十个 | 3.3146 | 13.50 | 44.75 |  |  |  |  |
| 17 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 6.6528 | 1.30 | 8.65 |  |  |  |  |
| 18 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 41.2593 | 2.65 | 109.34 |  |  |  |  |
| 19 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 6.5664 | 4.54 | 29.81 |  |  |  |  |
| 20 | 03013421 | 塑料膨胀螺栓综合 | 十套 | 3.3146 | 0.27 | 0.89 |  |  |  |  |
| 21 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 41.1036 | 4.80 | 197.30 |  |  |  |  |
| 22 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 16.3208 | 0.06 | 0.98 |  |  |  |  |
| 23 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 13.2561 | 6.63 | 87.89 |  |  |  |  |
| 24 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 48.9616 | 0.77 | 37.70 |  |  |  |  |
| 25 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 156.6913 | 7.50 | 1175.18 |  |  |  |  |
| 26 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 139.3895 | 0.47 | 65.51 |  |  |  |  |
| 27 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 0.5664 | 4.55 | 2.58 |  |  |  |  |
| 28 | 03214101@1 | 成品304#不锈钢盖板580 × 300× 25 | 块 | 170 | 20.50 | 3485.00 |  |  |  |  |
| 29 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 7.0423 | 390.00 | 2746.50 |  |  |  |  |
| 30 | 04010030 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 0.094 | 420.00 | 39.48 |  |  |  |  |
| 31 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0103 | 640.00 | 6.59 |  |  |  |  |
| 32 | 04030015 | 中砂 | m3 | 26.3323 | 170.00 | 4476.49 |  |  |  |  |
| 33 | 04070045@1 | 石粉 | m3 | 6.2717 | 70.00 | 439.02 |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  | 品牌 | 厂家 |
| 34 | 04090015 | 生石灰 | t | 1.1752 | 550.00 | 646.36 |  |  |  |  |
| 35 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 56.784 | 1.05 | 59.62 |  |  |  |  |
| 36 | 04130001 | 标准砖240× 115× 53 | 千块 | 9.4979 | 420.00 | 3989.12 |  |  |  |  |
| 37 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0352 | 1050.00 | 36.96 |  |  |  |  |
| 38 | 05030140 | 杉木枋 | m3 | 5.9939 | 1850.00 | 11088.72 |  |  |  |  |
| 39 | 05030180 | 松木板 | m3 | 4.1133 | 1450.00 | 5964.29 |  |  |  |  |
| 40 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 0.1325 | 51.00 | 6.76 |  |  |  |  |
| 41 | 05250020 | 木砖 | m3 | 1.2712 | 964.86 | 1226.53 |  |  |  |  |
| 42 | 06010020 | 平板玻璃6 | m2 | 9.76 | 43.00 | 419.68 |  |  |  |  |
| 43 | 06010020@1 | 钢化玻璃10mm | m2 | 4.428 | 120.00 | 531.36 |  |  |  |  |
| 44 | 06050001@1 | 钢化磨砂玻璃10mm | m2 | 20.16 | 78.00 | 1572.48 |  |  |  |  |
| 45 | 07050040@1 | 瓷质防滑砖800×800 | m2 | 106.704 | 50.00 | 5335.20 |  |  |  |  |
| 46 | 09010020 | 石膏板9 | m2 | 271.845 | 20.00 | 5436.90 |  |  |  |  |
| 47 | 09010020@1 | 硅钙板6 | m2 | 44.1 | 20.00 | 882.00 |  |  |  |  |
| 48 | 10010001 | 隔墙轻钢龙骨75×40 | m | 123.708 | 6.80 | 841.21 |  |  |  |  |
| 49 | 10010010 | 隔墙轻钢龙骨75×45 | m | 72.332 | 7.60 | 549.72 |  |  |  |  |
| 50 | 10010070 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 330.5052 | 6.80 | 2247.44 |  |  |  |  |
| 51 | 10010080 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 176.2717 | 7.60 | 1339.66 |  |  |  |  |
| 52 | 11010240@1 | 木质防火隔音门 | m2 | 11.52 | 440.00 | 5068.80 |  |  |  |  |
| 53 | 12010200@1 | 硬木转角护角35mm | m | 15.75 | 12.00 | 189.00 |  |  |  |  |
| 54 | 13010200 | 环氧底漆 | kg | 1184.491 | 10.25 | 12141.03 |  |  |  |  |
| 55 | 13010250 | 环氧面漆 | kg | 1066.0419 | 15.35 | 16363.74 |  |  |  |  |
| 56 | 13010260 | 环氧中层漆 | kg | 1006.8174 | 8.00 | 8054.54 |  |  | 嘉宝莉 | 广州嘉宝 莉新材料 有限公司 |
| 57 | 13010501 | KCM清漆 | kg | -3.6032 | 13.02 | -46.91 |  |  |  |  |
| 58 | 13010505 | KCM色漆 | kg | 18.7992 | 14.48 | 272.21 |  |  |  |  |
| 59 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 508.0185 | 5.20 | 2641.70 |  |  |  |  |
| 60 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 1166.8808 | 3.00 | 3500.64 |  |  |  |  |
| 61 | 13030570@1 | 乳胶漆8205各色 | kg | 211.6816 | 9.77 | 2068.13 |  |  |  |  |
| 62 | 13030570@2 | 乳胶漆8205各色 | kg | 45.1105 | 9.77 | 440.73 |  |  |  |  |
| 63 | 13030570@3 | 乳胶漆8205各色 | kg | 1.1253 | 9.77 | 10.99 |  |  |  |  |
| 64 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 33.2451 | 7.52 | 250.00 |  |  |  |  |
| 65 | 13350020 | 防水粉 | kg | 2.1104 | 3.50 | 7.39 |  |  |  |  |
| 66 | 13350190 | 密封毛条 | m | 21.8099 | 0.34 | 7.42 |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  | 品牌 |  | 厂家 |
| 67 | 13410050 | 软填料 | kg | 4.728 | 3.90 | 18.44 |  |  |  |  |  |
| 68 | 14010001 | 防腐油 | kg | 52.2639 | 31.33 | 1637.43 |  |  |  |  |  |
| 69 | 14010030 | 松节油 | kg | 4.7352 | 9.20 | 43.56 |  |  |  |  |  |
| 70 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 8.8043 | 14.94 | 131.54 |  |  |  |  |  |
| 71 | 14310110 | 氟化钠 | kg | 38.3817 | 1.20 | 46.06 |  |  |  |  |  |
| 72 | 14330130 | 二甲苯 | kg | -0.94 | 13.00 | -12.22 |  |  |  |  |  |
| 73 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 0.459 | 7.05 | 3.24 |  |  |  |  |  |
| 74 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 90.9012 | 9.87 | 897.19 |  |  |  |  |  |
| 75 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 2.9683 | 33.47 | 99.35 |  |  |  |  |  |
| 76 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 8.6161 | 13.73 | 118.30 |  |  |  |  |  |
| 77 | 14410235 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 6.272 | 19.00 | 119.17 |  |  |  |  |  |
| 78 | 14410315 | 聚氨酯发泡密封胶750ml /支 | 支 | 10.685 | 29.00 | 309.87 |  |  |  |  |  |
| 79 | 14410490 | 墙边胶 | L | 2.2848 | 46.77 | 106.86 |  |  |  |  |  |
| 80 | 14410500 | 乳液 | kg | 23.2643 | 5.83 | 135.63 |  |  |  |  |  |
| 81 | 14410700 | 建筑胶 | kg | 40.4183 | 1.25 | 50.52 |  |  |  |  |  |
| 82 | 14430010 | 穿孔纸带 | m | 146.692 | 0.36 | 52.81 |  |  |  |  |  |
| 83 | 15070010@1 | 50厚B1级阻燃聚酯纤维 | m2 | 271.845 | 30.00 | 8155.35 |  |  |  |  |  |
| 84 | 15130110@1 | 弹性吸震垫 δ30 | m2 | 159.7932 | 15.00 | 2396.90 |  |  |  |  |  |
| 85 | 16030030@1 | 12厚实木穿孔吸音板 | m2 | 271.845 | 73.35 | 19939.83 |  |  | 和诚宏天 | 佛山市和 诚宏天装 饰建材有 限公司 |  |
| 86 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 3.1056 | 11.47 | 35.62 |  |  |  |  |  |
| 87 | 34110010 | 水 | m3 | 24.2926 | 3.58 | 86.97 |  |  |  |  |  |
| 88 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 393.9225 | 1.00 | 393.92 |  |  |  |  |  |
| 89 | BCCLF0 | 柜台拆装 | m | 254.4 | 7.00 | 1780.80 |  |  |  |  |  |
| 90 | BCCLF1 | 凳子拆装 | 张 | 540 | 10.00 | 5400.00 |  |  |  |  |  |
| 91 | BCCLF2 | 凳子拆除 | 张 | 90 | 5.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 92 | BCCLF3 | 柜台拆除 | m | 42.6 | 3.50 | 149.10 |  |  |  |  |  |
| 93 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.073 | 1.00 | -0.07 |  |  |  |  |  |
| 94 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30 | m3 | 13.2422 | 357.00 | 4727.47 |  |  |  |  |  |
| 95 | 36010080@1 | 黑色球墨铸铁篦子500*8 00*40 | 套 | 2 | 350.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |
| 96 | 补充主材001@1 | 铝合金双开门 | m2 | 6.16 | 225.00 | 1386.00 |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：单独装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  | 品牌 | 厂家 |  |
| 97 | 补充主材002 @1 | 铝合金玻璃双开门（10厚 钢化玻璃） | m2 | 5.4 | 290.00 | 1566.00 |  |  |  |  |  |
| 98 | 补充主材003 @1 | 钢塑门平开门 | m2 | 5.76 | 325.00 | 1872.00 |  |  |  |  |  |
| 99 | 补充主材004 @1 | 铝合金双扇推拉窗 | m2 | 3.6 | 235.00 | 846.00 |  |  |  |  |  |
| 100 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.8225 | 227.70 | 870.38 |  |  |  |  |  |
| 101 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1055.5035 | 1.00 | 1055.50 |  |  |  |  |  |
| 102 | 99450640 | 检修费 | 元 | 213.5947 | 1.00 | 213.59 |  |  |  |  |  |
| 103 | 99450650 | 维护费 | 元 | 585.3282 | 1.00 | 585.33 |  |  |  |  |  |
| 104 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 148.416 | 1.00 | 148.42 |  |  |  |  |  |
| 105 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 105.9292 | 11.15 | 1181.11 |  |  |  |  |  |
| 106 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 9.8074 | 9.11 | 89.35 |  |  |  |  |  |
| 107 | 99450700 | 电(机械用) | kW · h | 2080.3539 | 0.81 | 1685.09 |  |  |  |  |  |
| 108 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0197 | 1.00 | -0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 242973.27 |  |  |  |  |  |

| - 单位工程预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77801.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 烛光图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66760.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 大学生就业指导中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11041.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9451.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8475.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2369.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2369.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89622.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8066.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97688.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24509.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,688.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| - 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烛光图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031001006001 |  |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1.给排水管道 室外塑料排水管 (粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 15.5 |  |  | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493.06 |  |  |  |  |
| 2 |  | 031001007001 |  |  |  |  |  | 复合管 |  | 1.给排水管道 室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 29.65 |  |  | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264.28 |  |  |  |  |
| 3 |  | 031001007002 |  |  |  |  |  | 复合管 |  | 1.给排水管道 室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 91.11 |  |  | 71.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6491.59 |  |  |  |  |
| 4 |  | 031001007003 |  |  |  |  |  | 复合管 |  | 1.给排水管道 室外钢骨架塑料 复合管(电熔连接) 公称外径( mm以内) 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 17.31 |  |  | 49.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.61 |  |  |  |  |
| 5 |  | 031003001002 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以 内) 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 52 |  |  | 28.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463.80 |  |  |  |  |
| 6 |  | 031003013001 |  |  |  |  |  | 水表 |  | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  | 1 |  |  | 107.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.21 |  |  |  |  |
| 7 |  | 030412005001 |  |  |  |  |  | 荧光灯 |  | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸 顶式 单管 其他LED灯具安装 （除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 27 |  |  | 46.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1266.03 |  |  |  |  |
| 8 |  | 030404035001 |  |  |  |  |  | 插座 |  | 1.单相明插座安装 单相(A以下 ) 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 245 |  |  | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7107.45 |  |  |  |  |
| 9 |  | 030404034001 |  |  |  |  |  | 照明开关 |  | 1.照明开关安装 扳式暗开关( 单控) 三联 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  | 27.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.64 |  |  |  |  |
| 10 |  | 030411006001 |  |  |  |  |  | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 普通接线盒 明 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 249 |  |  | 13.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3284.31 |  |  |  |  |
| 11 |  | 030404017001 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 10 |  |  | 435.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4351.10 |  |  |  |  |
| 12 |  | 030404017002 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 6 |  |  | 485.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2910.66 |  |  |  |  |
| 13 |  | 030404017003 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 685.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685.11 |  |  |  |  |
| 14 |  | 030404017004 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 585.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.11 |  |  |  |  |
| 15 |  | 030404017005 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 875.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875.61 |  |  |  |  |
| 16 |  | 030404017006 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 1605.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605.61 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33453.18 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 17 |  | 030404017007 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 585.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.11 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030404033001 |  |  |  |  |  | 风扇 |  | 1.风扇安装 排气扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 8 |  |  | 187.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.64 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030413003001 |  |  |  |  |  | 打洞(孔) |  | 1.人工打孔(洞) 砖结构(洞口 截面mm) 300× 300以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 355.36 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030404033002 |  |  |  |  |  | 风扇 |  | 1.风扇安装 吊风扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 14 |  |  | 163.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2290.40 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030413001001 |  |  |  |  |  | 铁构件 |  | 1.桥架支撑架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 31 |  |  | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.09 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030411002001 |  |  |  |  |  | 线槽 |  | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内 ) 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 60.17 |  |  | 46.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2793.69 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030411002004 |  |  |  |  |  | 线槽 |  | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长 (mm以内) 120 难燃PVC电线槽1 8*39mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 21.85 |  |  | 19.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.61 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030411002006 |  |  |  |  |  | 线槽 |  | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长 (mm以内) 120 难燃PVC电线槽3 0*20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 232.38 |  |  | 17.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4147.98 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030411002005 |  |  |  |  |  | 线槽 |  | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长 (mm以内) 120 难燃PVC电线槽2 4*14mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 116.81 |  |  | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2114.26 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030411004010 |  |  |  |  |  | 配线 |  | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内 ) 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 49.85 |  |  | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.19 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030411004009 |  |  |  |  |  | 配线 |  | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内 ) 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 55.14 |  |  | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.75 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030411004005 |  |  |  |  |  | 配线 |  | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内 ) 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 1174.16 |  |  | 7.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9228.90 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030411004011 |  |  |  |  |  | 配线 |  | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内 ) 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 906.41 |  |  | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5220.92 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030411004006 |  |  |  |  |  | 配线 |  | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内 ) 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 636.14 |  |  | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3015.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烛光图书馆合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66760.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大学生就业指 导中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030404017008 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 685.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 685.11 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030404035002 |  |  |  |  |  | 插座 |  | 1.单相明插座安装 单相(A以下 ) 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 32 |  |  | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 928.32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 030411002007 |  |  |  |  |  | 线槽 |  | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长 (mm以内) 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 174.62 |  |  | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3160.62 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38081.25 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 34 | 030411004016 |  |  |  |  |  | 配线 |  |  |  | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内 ) 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 296.99 |  |  |  | 7.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2334.34 |  |  |  |  |
| 35 | 030411004015 |  |  |  |  |  | 配线 |  |  |  | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内 ) 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 682.77 |  |  |  | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3932.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大学生就业指 导中心合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11041.15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77801.53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 031302007001 |  |  |  |  |  | 高层施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 031301017001 |  |  |  |  |  | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 976.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976.70 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7243.80 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78778.23 |  |  |  |  |
| - 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 费率 (%) |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | LSSGCSF00001 |  |  |  |  | 绿色施工安全防护 措施费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  | 35.77 |  |  | 8475.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77% |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 031301010001 |  |  |  |  | 安装与生产同时进 行增加费用 |  |  |  | 分部分项人工 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的 10%计算 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 031301011001 |  |  |  |  | 在有害身体健康环 境中施工增加费 |  |  |  | 分部分项人工 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的 10%计算 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | TSSGBWZJF001 |  |  |  |  | 在地下（暗）室、 设备及大口径管道 内等特殊施工部位 进行施工增加费 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按该部分人 工费的30% 计算 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 粤0313020080 01 |  |  |  |  | 赶工措施费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费 =（1- δ ) * 分部分项( 人工费+施 工机具费） *0.344 （0 .8≤ δ <1 式中： δ =合同工期/ 定额工期） |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 031302002001 |  |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按其夜间施 工项目人工 费的20%计 算 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | JTGRSGZJF001 |  |  |  |  | 交通干扰工程施工 增加费 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 粤0313020090 01 |  |  |  |  | 文明工地增加费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地1. 00%；省级 文明工地2. 00% |  |  |  |
| 9 |  |  |  | DXGXJCJXF001 |  |  |  |  | 地下管线交叉降效 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生 或经批准的 施工方案计 |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 算 |  |  |
| 10 |  |  | QTFY00000001 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8475.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |
| 5 |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  | 2369.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  | 2369.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| - 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 取费基数 |  |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  | 金额(元) |  |
| 1 |  | 增值税销项税额 |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 |  |  |  |  |  |  | 89622.58 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 8066.03 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8066.03 |  |
| - 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 |  |  | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  |  | 合价 （元） |  |  |  |  | 品牌 |  |  | 厂家 |
| 1 | 00010010 |  |  | 人工费 |  | 元 | 23771.3409 |  |  |  | 0.99 |  |  | 23533.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RGFTZ |  |  | 人工费调整 |  | 元 | 976.7085 |  |  |  | 1.00 |  |  | 976.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01290043 |  |  | 钢板8~15 |  | kg | 0.4936 |  |  |  | 4.00 |  |  | 1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02010013 |  |  | 橡胶板1~3 |  | kg | 0.1201 |  |  |  | 25.70 |  |  | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02010015 |  |  | 橡胶板4~15 |  | kg | 0.194 |  |  |  | 11.09 |  |  | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 02130070 |  |  | 聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm |  | m | 57.52 |  |  |  | 0.13 |  |  | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02130075 |  |  | 聚四氟乙烯生料带宽20 |  | m | 178.5139 |  |  |  | 2.10 |  |  | 374.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 02130140 |  |  | 扁形塑料绑带 |  | m | 203.5682 |  |  |  | 0.72 |  |  | 146.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 02270001 |  |  | 棉纱 |  | kg | 10.0462 |  |  |  | 11.47 |  |  | 115.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02270020 |  |  | 白布 |  | kg | 1.8 |  |  |  | 2.75 |  |  | 4.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 03010225 |  |  | 木螺钉M2~4×6~65 |  | 十套 | 129.504 |  |  |  | 0.18 |  |  | 23.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03010240 |  |  | 木螺钉M4×65 |  | 十套 | 51.792 |  |  |  | 0.68 |  |  | 35.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03010430 |  |  | 六角螺栓综合 |  | kg | 0.0662 |  |  |  | 5.58 |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 03011390 |  |  | 铜接地端子带螺栓DT-6 mm2 |  | 十套 | 6.3179 |  |  |  | 10.38 |  |  | 65.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03011430 |  |  | 半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50 |  | 十套 | 36.934 |  |  |  | 0.43 |  |  | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 03011605 |  |  | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M 10× 100以内 |  | 十套 | 4.62 |  |  |  | 5.04 |  |  | 23.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 03013041 |  |  | 膨胀螺栓M8 |  | 十套 | 4.284 |  |  |  | 3.15 |  |  | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03013051 |  |  | 膨胀螺栓M10 |  | 十套 | 0.816 |  |  |  | 5.82 |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 03013341 |  |  | 膨胀螺栓M10~16 |  | 十套 | 0.3153 |  |  |  | 8.50 |  |  | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 03013431 |  |  | 塑料胀管D6~8 |  | 十套 | 133.98 |  |  |  | 0.60 |  |  | 80.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03033496 |  |  | 风扇吊钩 |  | 个 | 14.28 |  |  |  | 1.80 |  |  | 25.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03131011 |  |  | 砂轮片 φ100 |  | 片 | 0.003 |  |  |  | 12.87 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 03131101 |  |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 1.188 |  |  |  | 11.97 |  |  | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 03134021 |  |  | 铁砂布0~2# |  | 张 | 17.53 |  |  |  | 0.94 |  |  | 16.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 03135001 |  |  | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 0.1051 |  |  |  | 8.84 |  |  | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03135021 |  |  | 低碳钢焊条结422 φ3.2 |  | kg | 0.0276 |  |  |  | 8.84 |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03136021 |  |  | 焊锡丝综合 |  | kg | 1.16 |  |  |  | 7.69 |  |  | 8.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 03139011 |  |  | 冲击钻头φ10 |  | 个 | 0.294 |  |  |  | 6.84 |  |  | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 03139021 |  |  | 冲击钻头φ12 |  | 个 | 0.048 |  |  |  | 8.55 |  |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 03139071 |  |  | 冲击钻头φ6~8 |  | 个 | 8.6366 |  |  |  | 2.76 |  |  | 23.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 03139081 |  |  | 冲击钻头φ8~16 |  | 个 | 0.2425 |  |  |  | 4.14 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 03139281 |  |  | 钢锯条 |  | 条 | 14.7094 |  |  |  | 0.43 |  |  | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  |  |  | 品牌 |  | 厂家 |
| 33 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 0.9761 | 0.39 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0011 | 170.00 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.22 | 13.27 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.66 | 18.50 | 12.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.045 | 11.15 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 14070050 | 机油综合 | kg | 2.9794 | 6.96 | 20.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 9.02 | 14.45 | 130.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.1705 | 9.74 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.074 | 5.16 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.0247 | 13.30 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.1132 | 14.02 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.212 | 4.19 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 2.96 | 0.40 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0937 | 5.00 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 18010755 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 52.52 | 2.20 | 115.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0662 | 26.00 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa | 块 | 0.0276 | 20.00 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0276 | 5.56 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m × 0.13mm | 卷 | 1.15 | 2.40 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 3.4 | 53.88 | 183.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.46 | 53.88 | 24.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝 缘软导线BVR-6mm2 | m | 15.3133 | 2.80 | 42.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -2.5mm2 | m | 124.8093 | 1.11 | 138.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周 长120以内 | 个 | 381.962 | 0.25 | 95.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 27.405 | 1.06 | 29.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 40.6 | 1.74 | 70.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.25 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 34110010 | 水 | m3 | 0.6844 | 3.58 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 228.0876 | 0.68 | 155.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 3.3 | 4.37 | 14.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 141.4446 | 1.00 | 141.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  |  |  |  | 品牌 | 厂家 |
| 64 | 05250005 | 配电板 | 块 | 290.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 17230001@1 | 涂塑（PE）内外壁热镀锌 钢管DN15 | m | 29.3832 | 10.36 | 304.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 17230001@2 | 涂塑（PE）内外壁热镀锌 钢管DN32 | m | 90.29 | 25.61 | 2312.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 17250370@1 | PVC-U排水管Φ110 | m | 15.3915 | 18.00 | 277.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 17280030@1 | 涂塑（PE）内外壁热镀锌 钢管DN50 | m | 17.6562 | 33.59 | 593.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 18091000@1 | PVC-U排水管90° 弯头Φ 110 | 个 | 0.899 | 17.81 | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 18110001@1 | 室内钢塑给水管接头零件 DN15 | 个 | 42.9629 | 1.37 | 58.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 18110001@2 | 室内钢塑给水管接头零件 DN32 | 个 | 89.5611 | 3.00 | 268.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 18110210@1 | 给水室外钢骨架塑料复合 管电熔管件DN50 | 个 | 4.9507 | 4.98 | 24.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 19000001@2 | 闸阀DN15 | 个 | 52.52 | 13.00 | 682.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 19030170@1 | 螺纹闸阀DN32 | 个 | 1.01 | 20.00 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 24010020@1 | 螺纹水表DN32 | 个 | 1 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 25000001@1 | 荧光灯1x36W(带电子镇 流器),Ra≥75%,色温-40 00K | 套 | 27.27 | 18.00 | 490.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 26050001@1 | 三联单控指型开关10A25 0V | 个 | 4.08 | 14.80 | 60.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 26410060@1 | 二三插 | 个 | 282.54 | 16.34 | 4616.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 28030170@1 | 绝缘电线 ZR-BYJ16 | m | 52.3425 | 12.65 | 662.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 28030170@2 | 绝缘电线 ZR-BYJ10 | m | 57.897 | 9.50 | 550.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 28030170@3 | 绝缘电线 ZR-BYJ6 | m | 1544.7075 | 5.80 | 8959.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 28030170@4 | 绝缘电线 ZR-BYJ4 | m | 1668.639 | 3.80 | 6340.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 28030170@5 | 绝缘电线 ZR-BYJ2.5 | m | 667.947 | 3.12 | 2083.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 29020180@1 | 角钢 | kg | 15.0915 | 4.06 | 61.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 29030030@1 | 金属线槽（镀锌板） 100* 50 | m | 61.9751 | 11.32 | 701.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 29030060@1 | 难燃PVC电线槽18*39mm | m | 22.9425 | 3.70 | 84.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 29030060@2 | 难燃PVC电线槽30*20mm | m | 243.999 | 2.36 | 575.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 29030060@3 | 难燃PVC电线槽24*14mm | m | 306.0015 | 2.60 | 795.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 29110390@1 | 塑料接线盒86×86 | 个 | 253.98 | 2.04 | 518.12 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  |  | 品牌 | 厂家 |
| 90 | 50350010@1 | 侧墙式百页排气扇 （24W -220V 风量-258CMH）6 寸百叶窗式换气扇 | 台 | 8 | 100.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 91 | 50370001@1 | 吊扇10A ~220V | 台 | 14 | 113.27 | 1585.78 |  |  |  |  |
| 92 | 55090080@1 | 成套配电箱A1 | 台 | 10 | 200.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 93 | 55090080@2 | 成套配电箱A2 | 台 | 6 | 250.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 94 | 55090080@3 | 成套配电箱A3 | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |
| 95 | 55090080@4 | 成套配电箱A4 | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 96 | 55090080@5 | 成套配电箱AL1 | 台 | 1 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |
| 97 | 55090080@6 | 成套配电箱AL2 | 台 | 1 | 1250.00 | 1250.00 |  |  |  |  |
| 98 | 55090080@7 | 成套配电箱AZ （烛光图 书馆） | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 99 | 55090080@8 | 成套配电箱AZ （大学生 就业指导中心） | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |
| 100 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.0468 | 227.70 | 10.66 |  |  |  |  |
| 101 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 43.5448 | 1.00 | 43.54 |  |  |  |  |
| 102 | 99450640 | 检修费 | 元 | 8.4452 | 1.00 | 8.45 |  |  |  |  |
| 103 | 99450650 | 维护费 | 元 | 26.0703 | 1.00 | 26.07 |  |  |  |  |
| 104 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 23.4638 | 1.00 | 23.46 |  |  |  |  |
| 105 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.1147 | 11.15 | 1.28 |  |  |  |  |
| 106 | 99450700 | 电(机械用) | kW · h | 57.5287 | 0.81 | 46.60 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 67260.70 |  |  |  |  |