2026-2028年海洋石油富岛公司甲醇分公司

（甲醇二期）

工作场所职业病危害因素检测

及现状评价检测服务

技术询价文件

（服务类）

2025年12月

目录

1 总则	2

2 项目概况	3

3 标准规范及技术要求	4

3.1 标准规范	4

3.2 技术要求	5

3.3 技术要求	5

4 供货与服务范围	13

4.1 招标人供货范围	13

4.2 投标人供货范围	14

4.3 投标人供货要求	14

4.4 拒收	14

4.5 招标人服务范围	14

4.6 投标人服务范围	14

5 交货期与工期要求	14

6 检验和试验	14

7 售后服务	14

8 技术投标文件要求	14

8.10 技术偏离等（附件3）。	15

9 投标人应提供的项目完工资料	15

附件1预检测点和检测项目	16

附件2 动员计划	21

附件3  技术偏离表	21

附件4报价总汇表	22

- 总则

本合同技术附件仅适用于海洋石油富岛公司甲醇分公司（甲醇二期）2026-2028年工作场所职业病危害因素检测及现状评价检测服务项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、完工资料等方面的具体要求。

- 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关职业卫生等强制性标准，投标人必须满足。

- 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

- 本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

- 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

- 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

- 投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

- 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

- 投标人须对提供的检测报告及现场评价报告的合规性承担法律责任；若出现不合规情形，由投标方承担全部法律责任和经济责任。

- 项目概况

- 项目名称：2026-2028年海洋石油富岛公司甲醇分公司（甲醇二期）工作场所职业病危害因素检测及现状评价检测服务

- 建设地点：海南省东方市八所镇园区三路1号。

- 概述：

海洋石油富岛公司甲醇分公司（甲醇二期）是以天然气为原料，生产甲醇的一家化工企业，生产过程中产生噪声、高温、化学毒物等职业病危害因素，根据《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条规定，招标人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对所属工作场所开展职业病危害因素检测及现状评价工作。

- 标准规范及技术要求

- 标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

- 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2018]第24号

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2021〕第88号

- 《中华人民共和国劳动合同法》中华人民共和国主席令[2013]第65号

- 《中华人民共和国尘肺病防治条例》    国务院令[1987]第105号

- 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发[2015]92号

- 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007

- 《工作场所物理因素测量第8部分:噪声》    GBZ/T 189.8-2007

- 《工作场所物理因素测量第7部分:高温》    GBZ/T 189.7-2007

- 《工作场所空气中粉尘测定第1部分:总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007

- 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）

- 《工作场所物理因素测量》（GBZ/T 189-2007）

- 《工作场所空气有毒物质测定》（GBZ/T 160-2004）

- 《工作场所空气有毒物质测定》（GBZ/T 300-2017）

- 《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T 12801-2008)

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》(GBZ/T194-2007)

- 《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）

- 《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223-2009)

- 《招标人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）

- 《职业健康监护技术规范》 （GBZ188-2014）

- 《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T 203-2007）

- 《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)

- 《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）

- 技术要求

- 技术要求

    - 资格要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

    - ★资质要求：投标人具有省、自治区、直辖市卫生健康主管部门认可及颁发的职业卫生技术服务机构资质证书。

    - ★业绩要求：2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人至少完成2项承担同行业或相近行业职业危害因素监测和职业卫生现状评价的合同业绩。业绩证明文件包括但不限于：1）合同和2）服务验收证明材料(或结算发票)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、合同工作内容、现状评价报告复印件、服务验收证明材料(或结算发票)。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述要求的，均视为无效业绩。

    - ★人员要求：投标人须满足以下条件，不满足则按无效投标处理：

- 职业卫生专业技术人员≥15名，其中包含专职技术负责人、质量控制负责人及其他职业卫生专业技术人员；

- 专职技术负责人至少1人（获得职业卫生相关专业高级专业技术职称且满三年，或获得中级专业技术职称且满8年）；

- 质量控制负责人至少1人（获得职业卫生相关专业高级专业技术职称且满三年，或获得中级专业技术职称且满5年）；

- 投标时需提供技术人员职称、资格证、社保证明等材料，具体技术人员数量由投标人依据自己人员技术水平评估确认后报出（附件2 表1 人力动员计划）；

    - 工机具要求：投标人具有与检测分析相适应的检测仪器、分析仪器及相应的检验分析技术。具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出（附件2表2 工机具动员计划）。

    - 职业病危害检测

3.2.5.1.基本要求

a）检测工作应遵循国家标准规定，开展检测工作的机构应具有职业卫生技术服务机构资质，并不得分包。

b）样品的保存条件和保存时限应按照GBZ/T 160和GBZ/T 300有关标准执行，甲醇、氮氧化物、臭氧等项目样品采集完成24小时内进行实验室检测，氨样品采集完成，当天进行实验室检测。

c) 检测应在正常生产情况下进行。

d) 异常工况下的职业病危害因素检测，应注明检测时工作场所的生产状况。

e) 在易燃、易爆工作场所采样（测量）时，应使用防爆型采样（测量）设备。

f) 工作场所职业卫生调查及现场采样应在生产经营单位相关人员陪同下进行。

g）工作人员在现场调查及采样时，应穿戴好必要的个体防护用品。

h）可能影响监测结果的异常天气不应进行样品采集。

i）检测机构对检测报告内容的真实性负责。

J) 现场调查、采样和现场检测应摄取并留存带有时间和经纬度水印的影像资料。

3.2.5.2.检测工作程序

(1)工作场所职业卫生调查

a）工作过程中使用的原料、辅助材料，生产的产品、副产品和中间产物等的种类、用（产）量、主要成份（浓度）及其理化性质等；

b）生产工艺、生产方式、劳动组织及工种（岗位）定员等。

c）各工种作业人员的工作状况，包括人数、在各工作地点停留时间、工作方式、接触有害物质的程度、频度及持续时间等。

d）工作地点空气中有害物质的产生和扩散规律、存在状态等。

e）工作地点的卫生状况和环境条件、卫生防护设施及其使用情况、个人防护用品及使用状况等。

f）现场调查应摄取并留存必要的影像资料。

(2)职业病危害因素的辨识

根据生产工艺及使用原辅材料，结合工作场所设置的各工种作业人员的工作方式、活动范围等情况，按照《职业病危害因素分类目录》和GBZ2的有害因素范围，辨识出各工种接触的职业病危害因素。

(3)制定采样方案

根据检测目的，确定采样天数。按照GBZ 159和GBZ/T 189的要求，选择采样方法、样品采集地点、采样对象和数量。制定现场采样方案或计划，按国家标准要求的时效进行实验室检测，经审核后实施。

(4)职业病危害因素样品采集

工作场所有害物质的样品采集，应根据作业人员现场工作情况和采样方案，按照GBZ 159的要求,进行采样前采样仪器的准备，采样时应在专用采样记录表上做好采样记录。

工作场所物理因素的测量按照GBZ/T 189有关要求进行现场测量。

(5)职业病危害因素测定

工作场所有毒物质的测定按照GBZ/T 160和GBZ/T 300有关标准进行定量分析测定。

工作场所粉尘的测定按照GBZ/T 192有关标准进行定量分析测定。

工作场所物理因素的测量按照GBZ/T 189有关标准进行现场测量。

(6)各工种接触职业病危害浓（强）度计算

粉尘和化学物质浓度的计算，按照GBZ 159的计算方法，结合各工种职业病危害因素接触情况，分析计算接触职业病危害因素的时间加权平均浓度（CTWA）、短时间接触最高浓度（CSTEL）、最高浓度（CMAC）或峰接触浓度等结果，与GBZ2.1限值标准进行比较。物理因素按照GBZT 189有关要求进行现场测量后读数或计算，结果与GBZ2.2限值标准进行比较。

(7)编制职业病危害因素检测报告

根据职业病危害因素浓（强）度情况，分析接触职业病危害因素超标原因，提出整改措施建议。

    - 职业病危害现状评价（2027年）

职业病危害现状评价：指对招标人单位工作场所职业病危害因素及其接触水平、职业病防护设施及其他职业病防护措施与效果、职业病危害因素对劳动者的健康影响情况等进行的综合评价。

3.2.6.1评价依据：我国现行有效的有关职业病防治的法律、法规、规章；我国现行有效的有关职业病防治的规范、标准。

3.2.6.2基础依据

招标人单位从事生产经营活动过程中的职业卫生有关资料;近3年职业病危害因素日常监测和职业健康监护资料;最近1次职业卫生评价报告;职业卫生调查、职业卫生检测等资料。

3.2.6.3评价范围

以招标人单位生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准，招标人单位外包(委)工程，以及辅助生产岗位均应纳入评价范围。

3.2.6.4评价内容

评价内容应包括：

——总体布局

——设备布局

——建筑卫生学

——职业病危害因素

——职业病防护设施与应急救援设施

——职业健康监护

——个人防护用品

——辅助用室

——职业卫生管理

3.2.6.5评价方法

根据招标人单位职业病危害特点，采用职业卫生调查、职业卫生检测、辐射防护屏蔽计算、职业健康检查、检查表分析、职业病危害作业分级等方法，对招标人单位正常生产期间存在职业病危害暴露的劳动者的职业病危害因素接触水平、职业病防护设施效果以及职业卫生管理措施进行综合分析、定性和定量评价。职业病危害现状评价方法按照AQ/T 8008附录A执行。

3.2.6.6评价程序

（1）收集资料与初步现场调查

接受招标人单位委托后，应对招标人单位基本情况进行初步现场调查。

（2）编制评价工作方案

在对收集的有关资料进行研读与初步现场调查的基础上，编制评价工作方案并对其进行技术审核。评价方案应包括以下主要内容：

——概述：简述评价任务由来、评价目的等。

——编制依据：按照评价依据法律法规内容编制。

——评价方法、范围及内容：根据招标人单位职业病危害的特点，选定适用的评价方法，确定评价范围和评价内容，划分评价单元。

——招标人单位概况：简述招标人单位基本情况，以及正常生产运行情况。

——职业卫生调查内容：在分析最近1次职业卫生评价报告和有关资料的基础上，初步确定职业病危害因素的种类及其分布、职业病防护设施与应急救援设施的设置、职业卫生管理、职业健康监护等调查内容。

——职业卫生检测方案：确定职业病危害因素检测的范围、项目、方法、检测地点、采样对象和样品数量等;确定所需检测的职业病防护设施及其检测的项目、方法等;确定建筑卫生学检测的方法、仪器、条件、频次、检测地点等内容。

——组织计划：主要包括质量控制措施、工作进度、人员分工、仪器及车辆准备、经费概算等。

3.2.6.7实施阶段

（1）招标人单位基本情况调查

招标人单位基本情况调查应包括以下内容：

——招标人单位概况;

——地理位置及主要自然环境概况;

——原、辅材料及产品;

——岗位定员及工作制度。

招标人单位概况：包括招标人单位成立时间、地址、投产运行时间、生产运行状况等基本情况。生产运行状况应注重调查最近1次职业卫生评价以来招标人单位发生哪些变化;首次现状评价应简要分析自招标人单位正式生产以来至此次评价前的历次变化以及现时运行情况(能力)。

地理位置及主要自然环境概况：应包括招标人单位所在地全年和夏季的风向玫瑰图。

原、辅材料及产品：包括生产过程中使用原料、辅料，以及产品、中间产品、联产品、副产品的名称形态、储存和运输方式、年使用量或产量，以及化学品的组成成分等内容。

岗位定员及工作制度：主要调查劳动岗位、班次、劳动者人数、性别、工作内容、作业方式等。

（2）总体布局调查

包括招标人单位工作场所和生活场所的位置、有害工作场所和无害工作场所的位置、产生和(或)存在高毒物质工作场所的位置，重点调查招标人单位自最近1次职业卫生评价以来总体布局是否发生变化。

（3）生产工艺和设备布局调查

包括生产工艺自最近1次职业卫生评价以来是否发生变化，以及存在职业病危害的工序和设备情况，包括设备的名称、数量、型号、基本性能参数、使用状态及分布。

（4）建筑卫生学调查

包括建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学情况。

（5）职业病危害因素调查

包括职业病危害因素的种类及分布情况，存在职业病危害暴露岗位的分布情况、职业病危害接触人数、接触时间及作业方式等。

（6）职业病防护设施与应急救援设施调查

包括工作场所防尘、防毒、防噪、减振、防高温、防辐射等各类职业病防护设施的设置种类、数量、设置地点、防护设计能力及运行维护等情况;针对可导致急性职业病危害的职业病危害因素及其特点、可能发生泄漏(逸出)或聚积的工作场所，调查各类应急救援设施的种类、数量、设置地点及运行维护状况等。

（7）职业健康监护情况调查

主要调查近3年的职业健康监护资料，主要包括以下内容：

——职业健康监护管理情况。主要包括是否建立职业健康监护管理制度，并按制度组织劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查的情况;是否建立劳动者职业健康监护档案，以及档案管理是否规范等情况;

——职业健康检查情况。调查招标人单位职业健康检查结果，有无职业病病例发生;调查招标人单位是否存在职业禁忌证、疑似职业病患者、职业病病人;

——招标人单位存在职业禁忌证的劳动者、疑似职业病患者和职业病病人的处置情况。

（8）个人防护用品调查

主要调查各类职业病危害作业的环境状况及其配备防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件以及防护用品使用管理制度及执行情况等。

（9）辅助用室调查

主要调查工作场所办公室、生产卫生室(浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房)、生活室(休息室、食堂、厕所)等辅助用室的设置及自上次评价以来的变更情况。

（10）职业卫生管理情况调查

主要调查《职业卫生管理组织机构及人员设置情况》、《职业病防治计划与实施方案制定及执行情况》、《职业卫生管理制度与操作规程及执行情况》、《职业病危害因素定期检测制度制定及执行情况》、《职业病危害的告知情况》、《职业卫生培训情况》、《职业病危害事故应急救援预案及演练情况》、《职业病危害警示标识及中文警示说明的设置状况》、《职业病危害项目申报情况》、《职业卫生档案建立及管理情况》、《职业病危害防治经费落实情况等》。重点调查上述管理制度的执行及落实情况。

（11）既往职业卫生评价建议落实情况调查

主要对最近1次职业卫生评价建议的落实情况进行调查。

在调查中发现的问题应及时反馈给招标人单位，协助并指导招标人单位进行整改。

3.2.6.8职业卫生检测

（1）职业病危害因素检测，应注意以下事项：

a) 依照GBZ 2的规定确定应检测的职业病危害因素项目;

b) 按照GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192、GBZ/T300的要求确定检测(采样)对象、检测地点和检测方法，符合个体采样条件的，应优先选用个体采样，并经被采集对象签字确认;

c) 根据招标人单位生产实际情况，确定检测时段和频次、确定检测仪器;

d) 检测时应对检测地点的气象条件进行检测;

e) 对检测情况进行实时拍摄留证，招标人单位有特殊要求的除外;

f) 检测时应记录该时段的生产负荷率、生产设备及防护设施开启数量及其运行状况、人员操作等情况;

g) 现场检测点布置示意图应经招标人单位相关负责人签字确认。

（2）职业病防护设施检测

依据评价工作方案，按照职业病防护设施的种类及其性能参数，对现场职业病防护设施进行检测，并按照检测内容整理和分析检测结果。

（3）建筑卫生学检测

依据评价工作方案，对招标人单位采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学进行检测，并按照检测内容整理和分析检测结果。

3.2.6.9职业病危害评价

（1）总体布局评价

根据对招标人单位总体布局的调查，评价招标人单位自最近1次职业卫生评价以来总体布局发生变化的部分是否符合GBZ 1、GB/T 12801和GB 50187的相关要求。

（2）设备布局评价

根据对招标人单位设备布局的调查，按照GBZ 1、GB/T 12801等相关要求，结合产生职业病危害的生产设备的机械化、自动化和密闭化程度，评价招标人单位设备布局的合理性和符合性。

（3）建筑卫生学评价

根据建筑卫生学的调查与检测结果，对照GBZ 1及GB/T 12801等相关标准要求，评价招标人单位的建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学的符合性。

（4）职业病危害因素评价

应注意以下事项：

a) 用简洁的文字、图表等对检测结果进行合理表述;

b) 结合岗位设置、生产工作制度、职业病防护设施开启情况、个人防护用品佩戴或使用情况对职业病危害因素超标原因进行分析;

c) 对既往(重点为近3年)职业病危害因素监测或检测结果的变化趋势进行分析，对劳动者职业病危害接触水平进行综合评价。

（5）职业病防护设施与应急救援设施评价

应注意以下事项：

a) 按照GBZ 1、GBZ/T 194的要求，评价工作场所防尘、防毒、防噪、减振、防高温、防辐射等职业病防护设施的设置、维护、检修的符合性;

b) 根据职业病防护设施的调查和检测结果，结合职业病危害因素检测结果，对照GB/T 16758等相关职业卫生法规标准要求，综合分析职业病防护设施的合理性与有效性;

c) 按照GBZ1、GBZ/T 194、GBZ/T 223、GBZ/T 225的要求，分析招标人单位设置的应急救援设施及措施是否具备针对性、可行性，是否满足要求。

（6）职业健康监护评价

应注意以下事项：

a) 按照GBZ 188及相关标准的要求，对招标人单位委托的职业健康检查机构的资质，职业健康检查项目，职业健康检查人数百分率，职业健康检查结果告知，以及对于职业健康检查结果异常人员的处置情况等进行分析和评价;

b) 对于职业健康检查结果异常的情况，应结合劳动者作业岗位及其接触的职业病危害因素，分析结果异常原因及与作业活动的关联度。

（7）个人防护用品评价

根据劳动者职业病危害因素接触水平确定需要配备个人防护用品的岗位及人员;结合个人防护用品的现场调查情况，综合评价招标人单位个人防护用品的选用、配备数量、维护与管理是否符合GB/T 11651、GB/T 18664等标准的要求。

（8）辅助用室评价

根据职业卫生调查确定不同车间的车间卫生特征等级，对照GBZ 1等相关职业卫生法规标准要求，结合招标人单位人员变化情况，评价招标人单位工作场所办公室、生产卫生室(浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房)、生活室(休息室、食堂、厕所)等辅助用室的符合性。

（9）职业卫生管理评价

应包括以下内容：

a) 职业卫生管理组织机构及人员：根据招标人单位规模、职业病危害状况、接触人数等调查结果，评价招标人单位职业卫生管理机构及人员配置的合理性。

b) 职业病防治计划、实施方案及执行情况：核实招标人单位职业病防治计划、实施方案的制定及执行情况，评价其内容的完整性和合理性，以及执行程度。

c) 职业卫生管理制度与操作规程及执行情况：核实招标人单位落实现有职业卫生管理制度和操作规程的各类记录资料，对其内容的全面性及其执行情况进行评价。

d) 职业病危害因素定期检测制度制定及执行情况：对该制度内容的完整性和规范性及其执行情况进行评价。

e) 职业病危害告知：对招标人单位职业病危害告知栏设置和合同告知情况进行描述，综合评价招标人单位在职业病危害告知方面是否符合GBZ 1、GBZ/T 203、GBZ/T 225及相关规章制度的要求。

f) 职业卫生培训情况：对招标人单位职业卫生培训制度的制定，及近3年的落实情况，包括培训内容、形式、对象、人数等进行分析评价。

g) 职业病危害警示标识及中文警示说明的设置情况：按照GBZ 158、GBZ/T 203、GBZ/T 225及相关规章制度的要求对招标人单位职业病危害警示标识和中文警示说明的设置及日常更新、维护情况进行评价。

h) 职业病危害项目申报情况：说明招标人单位是否及时、如实申报职业病危害项目，结合现场调查情况，核实申报资料的正确性。

i) 职业卫生档案管理建立及管理情况：评价招标人单位职业卫生档案的完整性及完善程度是否符合职业卫生有关法律法规的规定。

j) 职业病危害防治经费：描述招标人单位每年职业病危害防治经费的投入明细，评价其合理性。

k) 既往职业卫生评价建议落实情况：对最近1次职业卫生评价建议的落实情况进行评价。

（10）给出评价结论

分项结论，对招标人单位职业病危害现状及职业病危害防治现状进行逐项评价。

- 供货与服务范围

- 招标人供货范围

不适用。

- 投标人供货范围

不适用。

- 投标人供货要求

不适用。

- 拒收

不适用。

- 招标人服务范围

不适用

- 投标人服务范围

2026年、2028年海洋石油富岛公司甲醇分公司（甲醇二期）所属的工作场所内职业病危害因素进行年度检测、2027年海洋石油富岛公司甲醇分公司（甲醇二期）职业病危害现状评价检测服务，并出具职业病危害因素年度检测报告和职业病危害现状评价报告。检测项目有：粉尘、化学毒物、物理因素、噪声等。检测点位和检测项目参见附表1，检测点位应包含但不限于附表1，最终检测点位及检测项目由招标人、投标人依据工作场所职业危害辨识结果为准。检测、评价过程需要的相关设备、仪器由投标人负责。

- 交货期与工期要求

投标人在接到招标人委托书后，应于10个工作日内进场开展检测或评价工作；检测完成后，30个工作日内提交年度检测报告，60个工作日内提交现状评价报告，或按招标人另行要求的时间节点完成相应工作。

- 检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

- 售后服务

无

- 技术投标文件要求

- 公司简介

- 公司、人员资质及取证情况。

- 近3年内同类或类似服务业绩。

- 动员计划（附件2）

- 技术方案。

- 使用的标准规范。

- 服务范围及工期。

- 详细的进度控制计划表及进度保证措施。

- 服务及质量承诺。

- 技术偏离等（附件3）。

- 报价总汇表（附件4）。

- 投标人应提供的项目完工资料

项目完工1-2个月后提供完工资料，要求纸质版5份，电子版1份。

# 附件1预检测点和检测项目

1. 化学因素检测

| 工段 | 测定地点 | 化学物质 |
| --- | --- | --- |
| 转化 | 天然气分离罐D301巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 甲烷 |
|  | 加氢反应器、脱硫槽D101/D102/D104 巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 硫化氢 |
|  | 废热锅炉E411巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 氮氧化物 |
|  |  | 二氧化硫 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 转化炉F101巡检位（二楼测温平台） | 二氧化碳 |
|  |  | 氮氧化物 |
|  |  | 二氧化硫 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 甲烷 |
|  | 转化炉F101巡检位（三楼测温平台） | 二氧化碳 |
|  |  | 氮氧化物 |
|  |  | 二氧化硫 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 甲烷 |
|  | 转化炉F101巡检位（炉底） | 二氧化碳 |
|  |  | 氮氧化物 |
|  |  | 二氧化硫 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 甲烷 |
|  | 预转化D103巡检位 | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 二氧化碳 |
|  | 燃气喷射器EM1501巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | B管廊下巡检位 | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 二氧化碳 |
|  | B管廊平台巡检位 | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 二氧化碳 |
|  | 饱和塔循环水泵J401A/B巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 甲醇 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 汽提塔D211巡检位 | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 氨 |
|  |  | 二氧化碳 |
|  | 转化加药系统巡检位J741-2 | 氨 |
|  | 引风机J502巡检位 | 二氧化硫 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 氮氧化物 |
|  |  | 二氧化碳 |
|  | 辅助锅炉F341巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 氮氧化物 |
|  |  | 二氧化硫 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 甲烷 |
|  | 对流段盘管平台巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 氮氧化物 |
|  |  | 二氧化硫 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 工艺冷凝液泵J411A/B巡检位 | 氨 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 二氧化碳 |
|  | 第一转化气分离器D311巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 第三转化气分离器D313巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
| 压缩 | 压缩机J111/J121二楼巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 压缩机J111/J121三楼平台巡检位 | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 二氧化碳 |
|  | 压缩机段间冷却器E118巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
| 合成 | 合成塔D121/D122巡检位（地面） | 甲醇 |
|  |  | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 粗甲醇分离器H321/H322巡检位 | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 二氧化碳 |
|  |  | 甲醇 |
|  | 合成塔D121/D122二楼平台巡检位 | 甲醇 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 二氧化碳 |
|  | 合成塔D121/D122三楼平台巡检位 | 甲醇 |
|  |  | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 合成塔D121/D122四楼平台巡检位 | 甲醇 |
|  |  | 二氧化碳 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
| PSA | PSA分离器01S0401巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 甲醇 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | PSA吸附罐区巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 甲醇 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | PSA程控阀巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 甲醇 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
| 精馏 | 闪蒸槽D323巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 甲醇 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 氢氧化钠加药系统巡检位J731 | 氢氧化钠 |
|  | 预塔D231巡检位 | 二氧化碳 |
|  |  | 甲醇 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  | 预塔水冷器E132平台巡检位 | 甲醇 |
|  | 加压塔D232巡检位 | 甲醇 |
|  | 预塔、回收塔空冷器巡检位E231/232 | 甲醇 |
|  | 加压塔塔顶回流槽D332平台巡检位 | 甲醇 |
|  | 回收塔D233巡检位 | 甲醇 |
|  | 地下槽D363巡检位 | 甲醇 |
|  | 预塔回流泵J431A/B巡检位 | 甲醇 |
|  | 加压塔回流泵J433A/B巡检位 | 甲醇 |
|  | 回收塔回流泵J436A/B巡检位 | 甲醇 |
|  | 中间罐区粗甲醇罐G151巡检位 | 甲醇 |
|  | 中间罐区精甲醇罐G152A/B巡检位 | 甲醇 |
|  | 粗甲醇泵J451A/B巡检位 | 甲醇 |
|  | 精甲醇泵J452A/B巡检位 | 甲醇 |
|  | 成品罐区TK2501/2502/2503巡检位 | 甲醇 |
| 辅助单元 | 主控室 | 甲醇 |
|  |  | 甲烷 |
|  |  | 一氧化碳(非高原) |
|  |  | 硫化氢 |
|  |  | 氮氧化物 |
|  |  | 氨 |

2. 噪声检测

（1） 噪声工作场所噪声定点检测

| 工段 | 测定地点 | 噪声 |
| --- | --- | --- |
| 转化 | 加氢反应器D101巡检位 | 噪声 |
|  | 加氢反应器、脱硫槽D101/D102/D104 巡检位 | 噪声 |
|  | 工艺冷凝液泵J411A/B巡检位 | 噪声 |
|  | 第一转化气分离器D311巡检位 | 噪声 |
|  | 第三转化气分离器D313巡检位 | 噪声 |
| 合成 | 粗甲醇分离器H321/H322巡检位 | 噪声 |
| PSA | PSA分离器01S0401巡检位 | 噪声 |
|  | PSA吸附罐区巡检位 | 噪声 |
| 精馏 | 闪蒸槽D323巡检位 | 噪声 |
|  | 回收塔D233巡检位 | 噪声 |
|  | 预塔D231巡检位 | 噪声 |
|  | J431A/B巡检位 | 噪声 |
|  | 加压塔D232巡检位 | 噪声 |
|  | 预塔、回收塔空冷器E231/232巡检位 | 噪声 |
|  | 加压塔塔顶回流槽D332平台巡检位 | 噪声 |
|  | 回收塔D233巡检位 | 噪声 |
|  | 预塔回流泵J431A/B巡检位 | 噪声 |
|  | 加压塔回流泵J433A/B巡检位 | 噪声 |
|  | 回收塔回流泵J436A/B巡检位 | 噪声 |
|  | 中间罐区粗甲醇罐G151巡检位 | 噪声 |
|  | 中间罐区精甲醇罐G152A/B巡检位 | 噪声 |
|  | 成品罐区TK2501/2502/2503巡检位 | 噪声 |
|  | 粗甲醇泵J451A/B巡检位 | 噪声 |
|  | 精甲醇泵J452A/B巡检位 | 噪声 |

- 非噪声场所噪声定点检测

| 甲醇一期装置 | 电气值班室 | 噪声 |
| --- | --- | --- |
|  | 仪表值班室 | 噪声 |
|  | 工人交接班室 | 噪声 |
|  | 主控室 | 噪声 |

（3）噪声个体检测

| 部门或车间 | 工种 |
| --- | --- |
| 甲醇一期装置 | 转化操作工 |
|  | 压缩操作工 |
|  | 合成精馏操作工 |
|  | 电气工 |
|  | 仪表工 |

3. 工作场所高温检测

| 工段 | 测定地点 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 转化 | 废热锅炉E411巡检位 | 高温 |
|  | 转化炉F101巡检位（二楼测温平台） | 高温 |
|  | 转化炉F101巡检位（三楼测温平台） | 高温 |
|  | 转化炉F101巡检位（炉底） | 高温 |
|  | 辅助锅炉F341巡检位 | 高温 |
| 合成 | 合成塔D121/D122巡检位 | 高温 |

4.工作场所工频电场检测

| 工段 | 测定地点 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 变配电装置、柴油发电机房 | 电气值班室 | 工频电场 |
|  | 6kV高压配电柜 | 工频电场 |
|  | 0.4kV低压配电柜 | 工频电场 |
|  | 6kV/0.4kV变压器 | 工频电场 |
|  | 柴油发电机房 | 工频电场 |

# 附件2 动员计划

表1人力动员计划

| 序号 | 姓名 | 工种 | 技术资格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

表2工机具动员计划

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 单独逐项列明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .. | .. | … | … | … | … |

# 附件3  技术偏离表

| 序号 | 技术询价文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件4报价总汇表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 含税单价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年职业病危害因素年度定期检测 | 项 | 1 |  |
| 2 | 2027年职业病危害因素年度定期检测及现状评价 | 项 | 1 |  |
| 3 | 2026年职业病危害因素年度定期检测 | 项 | 1 |  |
| 合计总价（大写） |  |  |  |  |

说明：本合同为固定总价合同，以人民币为计价单位。报价人所报的费用应为合同要求全部责任和义务的全部费用。包括但不限于投标人为履行本合同有关的所有成本\费用、各种税费、利润以及为履行本合同而发生的所有杂费。合同固定综合单价不因通货膨胀、政府政策调整而作任何调整。合同中税率根据国家政策调整，合同含税价格相应调整，若税率出现变化，合同中不含税价格保持不变，含税价格随税率的调整而调整，双方不再另行签订变更协议。
付款条款：按项目任务完成进度付款。

报价人代表：                                          报价人单位（盖章）