目    录

1工程概况与勘察工作概述	1

1.1拟建工程概况	1

1.1.1任务来源	1

1.1.2工程位置	1

1.1.3建筑物性质	1

1.2岩土工程勘察等级	1

1.3勘察目的、任务要求和依据的技术标准	1

1.3.1勘察目的	2

1.3.2任务要求	2

1.3.3勘察依据的技术标准	2

1.3.3.1国家标准	2

1.3.3.2行业及协会标准	3

1.3.3.3广东省地方标准	3

1.3.3.4参考资料及其他	3

1.4勘察工作布置	3

1.5勘察技术方法	3

1.6勘察工作日期及完成工作量	4

1.7勘察工作质量综述	4

2场地环境与工程地质条件	5

2.1区域地质与地震	5

2.2气象与水文	6

2.2.1气象特征	6

2.2.2水文	6

2.3场地地形地貌	6

2.4场地地层岩性	7

2.4.1第四系全新统人工填土层（Q4ml）	7

2.4.2第四系全新统冲洪积层（Q4al）	7

2.4.3残积层（Qel）	7

2.4.4白垩系碎屑沉积岩（K）	7

2.5场地水文地质条件	8

2.5.1地表水	8

2.5.2地下水	8

2.5.2.1地下水的埋藏条件	8

2.5.2.2地下水水位	8

2.6场地不良地质作用及地质灾害	8

2.7场地及周边环境条件	8

2.7.1场地对工程不利的地下埋藏物	8

2.7.2场地周边环境条件	8

3岩土测试成果	8

3.1室内岩土试验成果	8

3.1.1土工试验	8

3.1.2岩石试验	10

3.2原位测试成果	10

3.2.1标准贯入试验	10

3.2.2圆锥动力触探试验（N63.5）	10

3.2.4波速测试	10

3.3各岩土层的工程特性指标	11

4岩土工程条件分析与评价	11

4.1场地特殊性岩土	11

4.1.1填土	11

4.1.2软土	11

4.1.3风化岩及残积土	12

4.2场地地震效应评价	12

4.2.1场地抗震设防烈度及建筑抗震设防分类	12

4.2.2地基土的液化及软土震陷判别	12

4.2.3场地土的类型及场地类别	12

4.2.3.1场地土的类型	12

4.2.3.2场地类别	12

4.2.4地震横向扩展评价	13

4.2.5抗震地段划分	13

4.3场地不良地质作用评价	13

4.4场地稳定性与适宜性评价	13

4.5场地水和土腐蚀性评价	13

4.5.1场地水的腐蚀性评价	13

4.5.2场地土的腐蚀性评价	13

4.6地质和环境条件可能引起的工程风险	14

5地基基础评价	14

5.1天然地基分析与评价	14

5.1.1地基土适宜性评价	14

5.1.2地基均匀性评价	15

5.1.3地基稳定性评价	15

5.1.4地基承载力分析	15

5.1.5地基变形评价	15

5.1.6天然地基基础方案分析	16

5.2地基处理分析与评价	16

5.2.1地基处理可行性评价	16

5.2.2地基处理设计参数建议	16

5.2.3地基处理设计施工可能遇到的风险	16

5.2.4地基处理对环境的影响	16

5.2.5地基处理应注意的问题与检测建议	16

5.3桩基础分析与评价	16

5.3.1桩基础的可行性分析及桩端持力层建议	16

5.3.2桩基类型建议及成桩可行性评价	17

5.3.3桩侧填土及软土负摩阻力的可能性及影响分析	17

5.3.4桩基设计参数建议	17

5.3.5成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响	18

5.3.6桩基设计应注意的问题	19

5.3.7桩基检测建议	19

5.4地基基础方案建议	19

5.5 地下室抗浮评价	19

5.5.1地下室抗浮设防水位	19

5.5.2地下室抗浮措施	19

5.5.3基坑肥槽回填措施	20

5.6 基坑工程评价	20

5.6.1基坑周边环境条件	20

5.6.2基坑安全等级的划分	20

5.6.3基坑稳定性分析评价	20

5.6.4基坑支护方案建议	20

5.6.5基坑施工应注意的问题	21

5.6.6基坑施工阶段的环境保护措施	21

5.6.7基坑地下水控制方案评价	21

6工程施工、检验与监测	21

6.1拟建工程与周围环境的相互影响	21

6.1.1周围环境对拟建工程的影响	21

6.1.2拟建工程对周围环境的影响	21

6.2场地开挖支护施工	21

6.3地基基础施工	21

6.3.1地基基础施工可能遇到的地质问题	21

6.3.2基础施工注意的问题	22

6.5地基基础检验	22

6.5.1施工验槽	22

6.5.2施工检测	22

6.5.3施工勘察	22

6.6工程监测	22

7结论与建议	22

7.1结论	22

7.2 建议	23

附件

| 1 | 勘探点一览表 | 1份 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 剖面图、柱状图图例 | 1张 |
| 3 | 钻孔平面布置图 | 1张 |
| 4 | 工程地质剖面图 | 13张 |
| 5 | 钻孔柱状图 | 60张 |
| 6 | 土工试验报告 | 1份 |
| 7 | 波速测试报告 | 1份 |
| 8 | 岩芯照片 | 1份 |

广州大道南AH061308地块项目

岩土工程详细勘察报告

1工程概况与勘察工作概述

1.1拟建工程概况

1.1.1任务来源

受广州新源饮料有限公司委托，我公司承担其拟建的广州大道南AH061308地块项目的岩土工程详细勘察工作。拟建项目由**设计。

场地位置

1.1.2工程位置

图1.1.2 拟建场地地理位置图

拟建项目场地位于广州市海珠区南洲街道，北侧为新滘西路，场地东北侧为新滘西路与广州大道南立交桥，东侧紧邻百安商务中心，南侧杨湾涌，西侧为广通汽车城。场地原为广州美轮汽贸，现已完成拆迁工作，交通便利。拟建项目地理位置如图1.1.2所示。

1.1.3建筑物性质

根据建设单位提供的总平面图，拟建项目主要由1栋高层与多层组合建筑，3栋多层建筑组成，±0.00=8.70m；设二层地下室。拟采用桩基础。

建筑物抗震设防类别为丙类，建筑物安全等级为二级，地基基础设计等级为乙级。拟建建筑物性质一览表详见表1.1.3所示。

拟建建筑物性质一览表          表1.1.3

| 建筑物 名称 | ±0.00 标高 （m） | 预估基底 绝对标高 （m） | 地上层数/ 高度（m） | 结构 类型 | 基底 平均荷载 (kPa) | 拟采用 基础型式 | 地下室或地下设备情况 | 地基变形容许值 (倾斜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 8.7 | -3.15 | 3F/14.95 | 框架结构 | 170 | 桩基 | 2层 | 0.004 |
| Q2 | 8.7 | -2.05 | 3F/14.95 | 框架结构 | 170 | 桩基 | 2层 | 0.004 |
| Q3 | 8.7 | -3.15 | 3F/14.95 | 框架结构 | 170 | 桩基 | 2层 | 0.004 |
| T1 | 8.7 | -3.15 | 6F/29.95 | 框架结构 | 240 | 桩基 | 2层 | 0.003 |
| S1 | 8.7 | -2.05 | 2F/10.45 | 框架结构 | 80 | 桩基 | 2层 | 0.004 |
| 地下室 |  | -2.05/ -3.15 | / | 框架结构 |  | / | 2层 |  |

注：±0.00标高、预估基底标高、地上层数、建筑高度、结构体系、地下室层数、地基沉降允许变形值应以审查通过的设计文件为准。

1.2岩土工程勘察等级

根据 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）第3.1.1条说明、3.1.2条和3.1.3条，拟建项目工程重要性等级为二级，场地复杂程度为二级，地基复杂程度为二级。根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第3.1.4条，可以确定本项目的岩土工程勘察等级为乙级。

1.3勘察目的、任务要求和依据的技术标准

1.3.1勘察目的

本次勘察的目的是通过工程地质测绘、钻探、原位测试、室内试验等工作，查明场地工程地质条件；提供拟建项目所需的工程地质资料；提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对场地和地基稳定性作出评价；对地基类型、基础型式、地基处理、工程降水和不良地质作用的防治提出建议；对基坑的支护形式提出建议。

1.3.2任务要求

依据现行国家标准、规范、规程的技术要求，结合拟建场地的工程地质条件，确定本工程详细勘察阶段岩土工程勘察的技术要求为：

（1）查明拟建场地各岩土层的成因、时代、地层岩性及其分布，有无特殊性岩土及其性质，以及各岩土层的物理力学性质。

（2）查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。

（3）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，预估进行工程活动的后果，对不良地质作用的防治提出建议，并提供所需计算参数。

（4）查明场地是否埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（5）查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件及稳定水位；以及地下水水位、水量、类型、主要含水层的分布情况、补给及动态变化情况。

（6）对地下水进行取样并分析其特性，提供地下水水质简分析报告，判定水质和土是否对建筑材料具有腐蚀性，提供抗浮设计水位。

（7）对地下水量和岩土层的渗透性进行抽水试验确定，提供地下水季节变化幅度和各主要地层的渗透系数。

（8）提供勘察场地的抗震设防烈度，设计基本地震加速度和设计特征周期。提供场地土的类型，覆盖层厚度、土层剪切波速等有关地震参数，为建筑抗震设计提供参数，判别有无液化土层和其液化等级。

（9）对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价，提出各岩土层的地基承载力特征值；论证采用天然地基基础形式以及桩基础方式的可行性，对持力层选择、基础埋深等提出建议；提供对基坑开挖、边坡稳定性进行分析，提供必要的参数和基坑放坡和支护方案。

（10）预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征，提供计算变形所需的计算参数。

（11）分析地质条件可能造成的工程风险，提出防治措施的建议，应提供设计和施工所需的岩土参数（包括但不限于岩土的地基承载力、压缩模量、变形模量单体负摩阻力系数、抗拔负摩阻力折减系数、水泥搅拌桩桩侧土摩阻力标准值、水泥搅拌桩端土承载力标准值)，并需满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)的相关要求:对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议）。

（12）土岩层取样要求和试验要求：对各岩层和土层均需采样进行上工试验，注意到分期施工的可能性造成分期提供勘察报告的要求进行取样和试验样品统计，对坑底附近的岩层和持力层重点取样:对差要土层包括残积层、全风化岩层和强风化岩层需进行原为标贯试验。

1.3.3勘察依据的技术标准

1.3.3.1国家标准

（1）《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）

（2）《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）

（3）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

（4）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

（5）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）

（6）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

（7）《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2016年版，2024年局部条文修订）

（8）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）

（6）《工程测量标准》（GB 50026-2020）

（10）《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）

（11）《工程岩体分级标准》（GB/T 50218-2014）

（12）《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）

（13）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

（14）《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）

（15）《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

（16）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）

1.3.3.2行业及协会标准

（1）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）

（2）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

（3）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

（4）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

（5）《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）

（6）《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）

（7）《岩土工程勘察报告编制标准》中国工程建设标准化协会（CECS99:98）

（8）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）

（9）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)

1.3.3.3广东省地方标准

（1）《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）

（2）《建筑地基处理技术规范》（DBJ 15-38-2019）

（3）《建筑基坑工程技术规程》（DBJ 15-20-2016）

（4）《建筑工程抗浮设计规程》（DBJ/T15-125-2017）

1.3.3.4参考资料及其他

（1）建设单位提供的《建筑总平面图》（202501版本）

（2）本项目岩土工程任务委托书。

1.4勘察工作布置

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版），本工程钻孔整体按照建筑物轮廓线及地下室范围布置，钻孔深度由设计要求进行确定，本方案根据业主提供的建筑总平共布置勘探钻孔36个。控制性钻孔12个，一般性钻孔24个，钻孔间距为16.3~28.2m，按照设计提资要求，控制性勘探钻孔，当岩石为软岩~较软岩时，应进入中风化基岩以下14.5m，钻孔深度达到45米时也可收钻；一般性勘探钻孔，当岩石为软岩~较软岩时，应进入中风化基岩以下11.5m，钻孔深度达到45米时也可收钻。

取样和测试孔布置：取土试样孔12个，取岩试样钻孔6个，标准贯入测试孔36个，波速测试孔3个，取水试样孔3个，土腐蚀性孔2个。

1.5勘察技术方法

（1）钻孔及断面测量：根据拟建物总平面图与《勘探钻孔平面布置图》，采用高精度中海达RTK（V90，检验日期：2022.3.10，有效期：2030.08.10）测放钻孔位置及孔口标高。本项目采用的平面坐标系统为广州坐标2000系，（通过地方坐标系和WGS 84的控制点计算获得的坐标转换布尔莎七参数, 实现从地方坐标系到CGCS2000坐标系的坐标转换，可以实现原有地方坐标基础地理信息数据的批量转换,逐渐实现从原有坐标到CGCS2000坐标系的统一），采用的高程系统为广州市高程系统。孔口标高采用绝对高程测放，控制点等级为图根，测量控制点由业主提供，控制点坐标及绝对高程如下：

V101： X＝ 223794.827m，Y= 42373.989m，高程H= 7.70m；

V102： X＝ 223808.987m，Y= 42227.989m；

V103： X＝ 223810.674m，Y= 42054.625m；

（2）钻探：钻孔采用XY-100型钻机回旋钻进，对场地土层全断面回旋取芯，以进行分层定名及描述。

（3）原位测试：为了定量评价土层的力学性质指标，对淤泥、淤泥质土、粉质黏土、全风化岩、强风化岩进行了216次标准贯入试验；在6个钻孔填土进行连续N63.5重型动力触探测试，评价填土的密实程度及力学特征。

（4）波速测试：为了评价场地的地震效应，获得场地内各地层的剪切波速及动力学参数，现场在选取3个钻孔（ZK14、ZK23、ZK36）内采用单孔波速测试法进行了波速测试。

（5）取岩、土、水试样：为了定量评价地基岩土层的物理力学性质及地下水和土对建筑材料的腐蚀性，根据不同的地层采用不同的取样工艺，为保证所取土样的质量，土层取样前采用干钻并进行清孔。对于特殊性土，如软土等，采用专用取土器(薄壁取土器)进行静压法取样（试样长度50或60cm）；对一般粘性土和残积土采用普通厚壁取土器进行重锤少击法取样；扰动样采用标贯器或岩芯管取样；中、微风化岩石试样直接从岩芯中采取。本次勘察共取原状土试样38件，岩样7组，水样4组，土腐蚀性样品2件。

（6）室内试验：对所取的原状土样进行了常规土工试验（其中原状土常规试验包括天然含水量、天然密度、相对密度、天然孔隙比、饱和度、液限、塑限、液性指数、塑性指数、压缩系数、渗透系数、压缩模量、直接快剪、固结快剪；软土选取部分样品加作灵敏度和先期固结压力，含有机质时，取部分样作有机质含量试验；砂土常规试验主要为颗粒分析和垂直渗透系数）；对所取的原状岩样进行天然/饱和湿度的单轴抗压强度试验；对所取的水试样进行了水质简分析试验，土腐进行易溶盐分析试验。

（7）水文地质试验：本次勘察所有钻孔均进行水位观测，并在对揭露风化岩进行了分层抽水试验。采用单孔抽水试验，稳定流、非完整井。应在单一含水层中进行，并采取措施，避免其他含水层的干扰。试验地点和层位应有代表性，地质条件与计算分析方法一致。用钻机造孔，至预定深度下套管，严禁使用泥浆钻进，孔底沉淀物厚度不得大于5cm，同时要防止试验土层被扰动。进行三个降深，稳定延续时间为 8个小时，在稳定时间段内，涌水量波动值不超过正常流量的5%，抽水前应测试稳定水位，每2小时观测水温和气温一次。恢复水位观测：在抽水试验结束后或中途因故停抽时，均进行恢复水位观测，通常以1、3、5、10、15、30...分钟按顺序观测，直至完全恢复为止。水位渐趋恢复后，观测时间间隔适当延长。

1.6勘察工作日期及完成工作量

根据总图共布置勘察钻孔36个，本次已全部实施完毕。

本阶段勘察各项工作作业时间如下：

野外工作：2025年1月10日～2025年1月17日；

室内试验：2025年1月16日～2025年1月19日；

资料整理：2025年1月18日～2025年1月19日

提交报告：2025年1月20日

实际完成工作量详见表1.6。

完成工作量一览表  表1.6

| 勘察手段 |  | 计量单位 | 工作量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外工作 | 勘探点 | 个 | 36 | 采用GPS进行钻点测放及复核孔位 |
|  | 钻探 | 钻探进尺（m） | 1634.00 | 采用XY-100型工程钻机钻进，以套管、泥浆护壁。 |
|  | 标准贯入试验 | 次 | 216 | 采用63.5kg的穿心锤，76cm的自由落距，记录连续贯入30cm的锤击数。 |
|  | 动力触探试验 | m/孔 | 6.6 | 采用63.5kg的穿心锤，76cm的自由落距，记录每贯入10cm的锤击数。 |
|  | 抽水试验 | 孔 | 3 |  |
|  | 取岩样 | 组 | 7 | 在岩芯中截取 |
|  | 取土样 | 组 | 38 | 一般粘性土采用锤击法普通取土器、软土采用薄壁取土器取。 |
|  | 取扰动样 | 组 | / |  |
|  | 取水样 | 件 | 4 | 在钻孔中、河道中采取 |
|  | 波速测试 | 孔 | 3 | 单孔法 |
|  | 水质分析 | 件 | 4 |  |
|  | 土腐分析 | 件 | 2 |  |
| 内业整理 | 编写勘察报告 |  |  |  |

本次勘察室内土工试验、岩石抗压试验、水质分析试验及土的腐蚀性分析报告工作由深圳市建设综合勘察设计院有限公司土工试验室完成。

1.7勘察工作质量综述

本次详细勘察采用了工程地质调查测绘、工程测量、钻探、原位测试、水文试验、室内土试验等综合勘察方法，并充分收集利用了场地周边已有的地质资料。为保证勘察工作达到优良级目标，组建了以工程负责人为主要质量责任人的全面质量管理小组，实行项目负责制，开展了勘察全过程的质量管理活动，对原始资料进行了100%的自检和互检。野外工作中，公司派人到现场进行抽检验收活动，确保了野外原始资料的准确性。

钻孔放样及高程测量精度符合规定要求。

钻探采用3台XY-100型钻机进行施工。为了提高岩芯采取率，严格控制了回次进尺和循环用水量。钻孔岩芯采取率一般50%～95%，钻孔合格率100%，优良率80%以上。钻孔结束均提出孔内循环水，再进行静止水位的观测，保证了地下水位的真实性。

试验所有岩、土试样均现场及时密封保存，并及时送样，确保了室内试验工作的及时进行。岩、土、水试样运送过程中，包装箱采用了海绵垫底的方法，尽量减小对样品的振动。

测试和试验设备均在标定的有效期内。

现场典型重要部位岩芯及时用相机进行了拍照，确保了资料的完整性。

根据《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJT87-2012)13.0.1 条规定，钻孔工作完成后，应根据工作要求选用适宜的材料分层回填，回填材料及方法可按表 13.0.1的要求选择，结合本次工程实际情况，回旋钻孔和动力触探对比孔的封孔材料选用直径20mm左右黏土球，采用人工每0.5m~1m分层捣实，均匀回填。

综上所述，各工序各专业严格执行了现行有关规范、规程和标准，总体工程质量良好，达到了规定要求。

2场地环境与工程地质条件

2.1区域地质与地震

场区区域构造上属于华南褶皱系粤中拗陷珠江三角洲断陷区。珠江三角洲为一弯头复合三角洲，三角洲本身底积层、前积层不明显，由于受基底断陷盆地影响，基底不平，形成多个沉降中心（如沙滘、小榄、杏坛、北滘，万顷沙等），第四系沉积层沉积厚度20-30m，最厚可达60-70m。珠江三角洲断陷区以沉降为主，周边山地以抬升为主的差异性地壳活动特点。总的来看，珠江三角洲是一个具有盆地式沉积格局的三角洲。

广东新构造运动具有继承性和新生性特点，拟建场区所在的珠江三角洲断陷区，为新构造运动的产物，断陷区的成因是复杂的外营力、内营力综合作用的结果。基底岩石断裂构造大多隐伏。

根据本次勘察结果，在勘察深度范围内未揭露断裂，亦未发现其他构造破碎行迹，场地是稳定的。

拟建场区位于中国东南沿海地震带，地震活动存在明显的低潮期和高潮期交潜出现的周期性特征，自1400年有地震记录以来，明显存在2个地震活动周期；1400年～1700年为第一活动周期，1701年至今为第二活动周期，目前拟建场区处于东南沿海地震带第二活动周期的剩余释放期。

项目位置

图2.1  区域构造略图

地震活动是区域稳定性的一项重要标志。据记载在珠江三角洲地区地震400多次，近场区历史上无破坏性地震记录，近场区附近地区历史上发生过三次破坏性地震，为1372年广州4.43级,1915年广州4.43级和1936年中山5级地震，震级不超过5级。自八十年代末至九十年代初，我国已进入第五个地震活动期。珠江三角洲地震活动总体水平不高，共发生Ms≥43/4地震12次，最大地震级为53/4级。1995年以来广东及其临近地区3级以上地震活动水平超过了过去10年，显示了地震活动态势。值得注意的是珠江三角洲及其临近地区，近年来3～4级以上强有感地震频频发生，这在广东中部地区几十年来是没有的。例如，1976年11月20日顺德沙滘3.3级，1989年9月18日恩平4.5级，1997年9月26日三水4.4级，1997年12月3日台山4.1级，但没有发生6级以上强震。因此，从历史和现今的地震活动性来看，近场区的地震活动，无论从频度及强度上均处于相对较低的水平，大多震级低，破坏性不大，地震对拟建建（构）筑物影响烈度不会超过Ⅶ度。

据《广东省地震烈度区划图》，勘察地区地震基本烈度为VII度区。经综合分析，本区域地震强度为低微性，具较弱活动性，拟建场区10Km范围内无发震断裂，总体上处于地质构造相对稳定的区段。

2.2气象与水文

2.2.1气象特征

项目建设场址所在地广州海珠区，属于南亚热带季风性海洋气候，温暖、多雨、湿润，夏长冬短，夏季时段超过6个月。四季气候可概括为，夏无酷热，冬无严寒，春常阴雨，秋高气爽。白云区地区年平均气温22.2℃，最热月与最冷月的平均气温之差为14.7℃。年平均雨量1646.9毫米，4～9月为雨季，10～3月为干季。年平均相对湿度为79%，年平均风速为2.2米/秒。夏盛吹偏东南风，冬多吹偏北风。夏秋常有热带气旋影响，平均每年约有3～4个热带气旋影响白云区；冬季会受强冷空气影响，平均每年约有1～2次强冷空气影响白云区。对农业生产有影响的过程还包括低温阴雨、倒春寒、寒露风、霜降风等。天河地区年雷暴日数为78.3天，属于强雷暴区，常出现雷雨大风、强降雨、强雷电等灾害性天气。

本区属华南沿海台风区Ⅳ7，台风、强热带风暴带来的灾害性暴雨最具破坏性，是本区的主要自然灾害。暴雨使地表迳流强劲、早春阴雨绵绵使水份充分下渗地下，往往给施工阶段带来很大麻烦。

2.2.2水文

拟建场地位于广州市海珠区，场地南侧为杨湾涌自西向东流经，详见图2.2-1、2.2-2，是海珠湿地的重要水源补给系统，位于广州市海珠区的中部地带，其主河道长达5.7公里，流域覆盖面积达17.5平方公里。这条河流的宽度在25米至160米之间，与黄埔涌、海珠涌、北濠涌等水系共同构建了海珠区的主干水网，最终汇入珠江。

勘察时，场地低洼处汇集少量地表水。

| 图2.2-1 杨湾涌 | 图2.2-2 杨湾涌 |
| --- | --- |

2.3场地地形地貌

海珠区地处珠江三角洲冲积平原的北部，北面、南面分别濒临珠江广州河段的前、后航道。总的地势是北高南低，地貌类型可分为低丘、台地和平原三种，以三角洲平原为主。北部从西往东为一列略有起伏的低丘岗峦，海拔一般约50米，最高的圣堂岗海拔54.3米；台地分二级，一级海拔约40米，另一级海拔约20米；南部和东部为河海冲积的沙洲平原，河网密布，一般海拔10米以下。区内有很多由风化剥蚀、海浪侵蚀或堆积而造成的遗迹，如七星岗海蚀遗迹、七星岗丹霞地貌、七星岗“鳞石”地貌、松岗及赤沙的沙堤及赤岗塔瓯穴群等。

拟建工程场地为广州美轮汽贸拆除，勘察期间场地还有一处配电房未拆除，拟建场地交通较为便利，区域位置优越。总体钻孔孔口标高为7.08～8.45m，最大高差约为1.37m，场地地理环境较优越，地势平坦，地貌单元为珠江三角洲冲积平原。

| 图2.3-1 场地现状 | 图2.3-2 场地现状 |
| --- | --- |

2.4场地地层岩性

经本次钻探揭露本场地的地层由第四系人工填土层（Q4ml）、全新统河流相冲积层（Q4al），残积层（Qel）；下伏基岩为白垩系碎屑沉积岩（K）组成。各地层岩性由上至下分述如下：

2.4.1第四系全新统人工填土层（Q4ml）

杂填土（1）：杂色，松散~稍密，稍湿，上部以混凝土、砖块、建筑垃圾为主，下部以砾砂、黏性土为主，为人工新近回填，均匀性较差，来源为场地原有建筑拆迁遗留垃圾及场外人工搬运抛填，含硬杂质含量为20～30%，堆填回填时间大于5年，场地内钻孔均有揭露，层厚2.0～3.5m，平均厚度2.76m，层底高程4.14～5.62m，岩土类别为Ⅲ类。

2.4.2第四系全新统冲洪积层（Q4al）

淤泥（2-1）：灰色~灰黑色，流塑，饱和，主要由黏粒组成，含少量粉粒，稍有光泽反应，无摇振反应，干强度较低，韧性低，含有的灰黑色物质有腐味，为有机质土。钻孔均有揭露，本层层厚1.2～4.5m，，平均厚度2.89m，层底高程0.54～3.88m，岩土类别为Ⅰ类。

淤泥质土（2-2）：灰黑色，流塑~软塑，饱和，主要成分为粉粘粒，局部夹少量粉砂，局部相变为淤泥质粉砂，含有机质，为有机质土，摇震反应缓慢。13个钻孔揭露，本层层厚0.7～3.4m，平均厚度为1.48m，层底高程-2.29～2.41m，岩土类别为Ⅰ类。

粉质黏土（2-3）：灰白色，软~可塑状，主要成分为粉粘粒，手指易压留印，土芯较光滑，干强度及韧性中等，局部上部夹有粉砂。场地内钻孔均有揭露，本层层厚1.4～10.1m，平均厚度为5.11m，层底高程-8.53～1.03m，岩土类别为Ⅰ类。

2.4.3残积层（Qel）

粉质黏土（3）：红褐色，硬塑状，为粉砂质泥岩风化残积形成，局部可见未风化完全岩块，手掰易断，干强度及韧性中等。本层层厚1.6～16.6m，平均厚度为6.71m，层底高程-19.97～-3.72m，岩土类别为Ⅱ类。

2.4.4白垩系碎屑沉积岩（K）

在勘察深度内，下伏基岩夹层、互层现象较多，根据钻孔揭露，场地主要岩层为粉砂质泥岩。一般岩层风化程度从上到下依次为全风化、强风化、中风化。根据其风化程度及岩性特征，将其划分为3个亚层，具体描述如下。

全风化粉砂质泥岩（4-1）：棕红色，泥状结构，层状构造，风化严重，钻孔岩芯可呈柱状，用手易捏成散体状。本层层厚0.8～10.0m，平均厚度为3.61m，层底高程-23.87～-4.52m，场地34个钻孔揭露，岩土类别为Ⅱ类。

强风化粉砂质泥岩（4-2）：棕红、红褐色，含较多黏土质矿物，泥质结构，块状构造，钻孔岩芯呈碎块状、块状，局部含有少量的中等风化泥质岩块。易折断或敲碎，用手不易捏碎，敲击声沉闷。风化裂隙发育强烈，岩体极破碎，岩石为极软岩，取芯率为68～82%，RQD为50～75岩体基本质量等级为Ⅴ级。本层层厚0.4～30.1m。场地钻孔均有揭露，岩土类别为Ⅱ类。

中风化粉砂质泥岩（4-3）：棕红、红褐色，泥质结构，块状构造，岩质较软，锤击声哑，岩芯用手不易折断。岩体局部夹有薄层砂岩以及强风化泥岩夹层。节理、裂隙较发育。取芯率为85～94%，岩体RQD值为75～90，岩体较完整，岩芯多呈柱状，少量短柱状及碎块状，岩石为极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。本层层厚1.1～12.1m。场地中钻孔均有分布，岩土类别为Ⅱ类。

以上各地层分布详见《工程地质剖面图》。

2.5场地水文地质条件

2.5.1地表水

拟建场地南侧红线外杨湾涌流经，勘察期间河流水位为5.3m，场地局部低洼处形成小范围的水洼。

2.5.2地下水

2.5.2.1地下水的埋藏条件

场地地下水主要为赋存于填土及淤泥的上层滞水。含水量主要受大气降水影响。地下水主要由大气降水补给，赋存于填土下部，由于淤泥为弱透水层，地下水下渗较小，地下水径流方向为东至南侧。

2.5.2.2地下水水位

场地详勘期间为枯水期，在部分钻孔中实测地下水水位埋深为0.5~3.2m，对应高程4.54～6.91m，水位深浅不一，地下水位埋深主要受大气降水入渗、蒸发、径流等影响，随季节性变化较大。

根据区域水文地质资料，广州地区丰水期一般出现在4、5、6、7、8、9月份，枯水期多为10、11、12、1、2、3月份。丰水期历史最高地下水位埋深一般为0.0m，水位年变化幅度约2～3m之间。

根据本次勘察抽水试验以及附近工程经验等，本次勘察揭露土层的渗透系数如下表2.5，抽水试验成果见附图6。

表3.4-1 地层渗透系数建议值

| 地层名称 | 渗透系数垂直K20 | 透水性等级 |
| --- | --- | --- |
|  | cm/s |  |
| 杂填土1 | / | / |
| 淤泥2-1 | 2.16E-06 | 微透水层 |
| 淤泥质土2-2 | 3.59E-06 | 微透水层 |
| 粉质黏土2-3 | 1.8E-05 | 弱透水层 |
| 粉质黏土3 | 1.34E-05 | 弱透水层 |
| 全风化粉砂质泥岩4-1 | 7.18E-05 | 弱透水层 |
| 强风化粉砂质泥岩4-2 | 5.79E-04 | 中等透水层 |
| 中风化粉砂质泥岩4-3 | 8.79E-3 | 中等透水层 |

注：其中强风化粉砂质泥岩4-2、中风化粉砂质泥岩4-3为参考抽水试验实测值成果取值，其余土层渗透系数为土工试验结果。

2.6场地不良地质作用及地质灾害

根据区域地质资料、周边环境调查和钻探结果，拟建场地内无活动断裂构造经过，也无滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、采空区等不良地质作用和地质灾害。

2.7场地及周边环境条件

2.7.1场地对工程不利的地下埋藏物

钻孔未揭露地下管线及埋藏物，根据调查，场地西侧下部埋设未拆迁电缆浅沟（在用）。其余未发现有管线及埋藏物。

2.7.2场地周边环境条件

拟建场地东北侧为新滘西路与广州大道南立交桥，北侧为新滘西路，东侧紧邻百安商务中心，南侧杨湾涌，西侧为广通汽车城。场地西南侧有一未拆变电房，周边环境条件一般。

3岩土测试成果

3.1室内岩土试验成果

3.1.1土工试验

本次勘察共采取淤泥、淤泥质土、粉质黏土（2-3）、粉质黏土（3）、全风化粉砂质泥岩原状试样38件，进行土的常规室内试验，粉质黏土（2-3）、粉质黏土（3）、全风化粉砂质泥岩抗剪参数采用快剪试验方法，淤泥及淤泥质土采用快剪、不固结不排水三轴剪、固结不排水三轴剪试验方法。其结果见“土的物理力学性质统计成果表3.1.1-1、表3.1.1-2，《岩土水测试报告》附后。

土的物理力学性质统计成果表          表 3.1.1-1

| 土层名称 | 指 标 项 目 | 天然 含水 率 （%） | 湿密度 o （g/cm3） | 比 重 Gs | 孔 隙 比 e0 | 液 限 ωL (%) | 塑 限 ωρ (%) | 塑性 指数 Ip | 液性 指数 IL | 压缩 模量 ES (MPa) | 压缩 系数 a1-2 (MPa-1) | 快剪试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粘聚 力 C (kPa) | 内摩 擦角 (0) |
| 淤泥（2-1） | 样本容量 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 |
|  | 最大值 | 77.1 | 1.61 | 2.68 | 2.14 | 57.1 | 34.4 | 23.7 | 1.92 | 2.10 | 1.73 | 6.80 | 2.20 |
|  | 最小值 | 60.0 | 1.51 | 2.68 | 1.66 | 52.9 | 30.8 | 21.6 | 1.29 | 1.70 | 1.28 | 5.60 | 2.00 |
|  | 平均值 | 70.4 | 1.55 | 2.68 | 1.95 | 55.0 | 32.5 | 22.5 | 1.68 | 1.86 | 1.60 | 6.2 | 2.1 |
|  | 标准差 | 5.57 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 1.40 | 1.11 | 0.75 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | / | / |
|  | 变异系数 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | / | / |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 淤泥质土（2-2） | 样本容量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 最大值 | 52.40 | 1.73 | 2.72 | 1.45 | 47.8 | 29.1 | 18.9 | 1.36 | 2.70 | 1.12 | 11.20 | 2.90 |
|  | 最小值 | 44.60 | 1.69 | 2.69 | 1.27 | 43.1 | 25.6 | 17.3 | 1.09 | 2.20 | 0.84 | 9.10 | 1.80 |
|  | 平均值 | 49.52 | 1.70 | 2.70 | 1.38 | 45.6 | 27.5 | 18.1 | 1.22 | 2.40 | 1.00 | 10.27 | 2.17 |
|  | 标准差 | 3.06 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 2.16 | 1.55 | 0.64 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.77 | 0.42 |
|  | 变异系数 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.20 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.95 | 0.86 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.72 | 1.87 |
| 粉质黏土（2-3） | 样本容量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 最大值 | 33.80 | 1.91 | 2.74 | 0.99 | 44.1 | 27.3 | 16.8 | 0.45 | 5.10 | 0.46 | 30.10 | 15.20 |
|  | 最小值 | 27.10 | 1.84 | 2.69 | 0.80 | 37.4 | 23.2 | 14.2 | 0.27 | 4.30 | 0.35 | 23.70 | 9.60 |
|  | 平均值 | 30.79 | 1.86 | 2.72 | 0.91 | 41.3 | 25.4 | 16.0 | 0.34 | 4.62 | 0.41 | 27.46 | 12.58 |
|  | 标准差 | 1.89 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 1.84 | 1.11 | 0.77 | 0.06 | 0.28 | 0.04 | 2.28 | 2.12 |
|  | 变异系数 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.95 | 0.91 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 26.19 | 11.40 |
| 粉质黏土（3） | 样本容量 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 最大值 | 30.40 | 2.02 | 2.71 | 0.99 | 43.6 | 26.9 | 16.7 | 0.22 | 7.90 | 0.37 | 39.60 | 22.10 |
|  | 最小值 | 21.60 | 1.78 | 2.69 | 0.63 | 32.2 | 19.5 | 12.7 | 0.14 | 5.20 | 0.21 | 29.80 | 13.90 |
|  | 平均值 | 25.63 | 1.93 | 2.70 | 0.76 | 37.1 | 23.0 | 14.1 | 0.19 | 5.97 | 0.30 | 32.80 | 17.23 |
|  | 标准差 | 2.75 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 3.50 | 2.29 | 1.28 | 0.03 | 1.03 | 0.06 | 3.37 | 2.96 |
|  | 变异系数 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.17 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.93 | 0.89 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30.57 | 15.27 |
| 全风化砂质泥岩（4-1） | 样本容量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 最大值 | 26.80 | 1.98 | 2.70 | 0.74 | 38.9 | 23.6 | 15.3 | 0.21 | 6.90 | 0.27 | 40.40 | 26.90 |
|  | 最小值 | 21.40 | 1.92 | 2.67 | 0.64 | 35.0 | 21.3 | 13.6 | 0.01 | 6.40 | 0.24 | 34.30 | 22.80 |
|  | 平均值 | 23.33 | 1.95 | 2.68 | 0.69 | 36.9 | 22.6 | 14.3 | 0.05 | 6.67 | 0.25 | 37.60 | 25.18 |
|  | 标准差 | 1.91 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 1.62 | 0.94 | 0.73 | 0.08 | 0.21 | 0.01 | 2.35 | 1.60 |
|  | 变异系数 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 1.48 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.96 | 0.95 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 35.93 | 24.04 |

由土的常规物理力学试验统计表3.1-1可知，场地内淤泥、淤泥质土的压缩系数平均值分别为1.6MPa-1、1.0MPa-1，属高压缩土；粉质黏土（2-3）、粉质黏土（3）、全风化粉砂质泥岩的压缩系数平均值分别为0.41MPa-1、0.30MPa-1、0.25MPa-1，属中压缩性土。

土的物理力学性质统计成果表          表 3.1.1-1

| 土的 名称 | 指 标 项 目 | 固结试验 |  |  |  | 固结试验 |  | Cu |  | UU |  | 灵敏度 | 有机质含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50kPa | 100kPa | 200kPa | 400kPa | 先期压力Pc | 固结系数Cc | 粘聚 力 C (kPa) | 内摩 擦角 (0) | 粘聚 力 C (kPa) | 内摩 擦角 (0) |  |  |
|  |  | ×10-3cm2/s |  |  |  | kPa | - |  |  |  |  |  |  |
| 淤泥（2-1） | 样本容量 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 7.000 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.0 | 7 |
|  | 最大值 | 1.94 | 2.77 | 2.16 | 1.8 | 64.9 | 0.641 | 19.80 | 16.00 | 11.50 | 1.10 | 2.52 | 5.9 |
|  | 最小值 | 0.55 | 0.73 | 0.86 | 0.9 | 43.8 | 0.462 | 18.20 | 12.90 | 9.50 | 0.70 | 1.96 | 5.0 |
|  | 平均值 | 0.89 | 1.29 | 1.16 | 1.2 | 51.2 | 0.540 | 19.00 | 14.60 | 10.55 | 0.88 | 2.28 | 5.6 |
|  | 标准差 | 0.48 | 0.79 | 0.45 | 0.3 | 8.1 | 0.057 | / | / | / | / | 0.21 | 0.34 |
|  | 变异系数 | 0.54 | 0.61 | 0.39 | 0.3 | 0.2 | 0.105 | / | / | / | / | 0.09 | 0.06 |
|  | 修正系数 | 0.64 | 0.60 | 0.74 | 0.8 | 0.9 | 0.930 | / | / | / | / | 0.94 | 0.96 |
|  | 标准值 | 0.57 | 0.77 | 0.86 | 1.0 | 45.9 | 0.502 | / | / | / | / | 2.13 | 5.4 |
| 淤泥质土（2-2） | 样本容量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.00 | 6 |
|  | 最大值 | 0.69 | 0.56 | 0.74 | 0.38 | 74.70 | 0.37 | 21.00 | 18.30 | 14.20 | 1.50 | 2.66 | 6.19 |
|  | 最小值 | 0.13 | 0.50 | 0.42 | 0.30 | 63.90 | 0.32 | 15.30 | 12.30 | 13.60 | 1.20 | 2.43 | 5.03 |
|  | 平均值 | 0.39 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 69.97 | 0.34 | 18.57 | 14.43 | 13.93 | 1.37 | 2.54 | 5.64 |
|  | 标准差 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.09 | 0.47 |
|  | 变异系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.04 | 0.08 |
|  | 修正系数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.97 | 0.94 |
|  | 标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.47 | 5 |

注：UU—不固结不排水三轴剪；CU—固结不排水三轴剪[测孔隙水压力（CU）]。

3.1.2岩石试验

本次勘察共取7组中风化粉砂质泥岩进行室内岩石试验，其试验结果统计见表3.1.2。

岩石试验指标统计表         表3.1.2

| 岩 石 名 称 | 统计指标 项目 | 天然密度ρd g/cm3 | 饱和状态单轴抗压强度 R（MPa） | 天然单轴抗压强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中风化 粉砂质泥岩（4-3） | 样本容量 | 7.00 | 7 | 7 |
|  | 最大值 | 2.53 | 12.0 | 18.70 |
|  | 最小值 | 2.41 | 2.6 | 5.00 |
|  | 平均值 | 2.47 | 6.29 | 9.86 |
|  | 标准差 | 0.04 | 3.55 | 5.41 |
|  | 变异系数 | 0.02 | 0.56 | 0.55 |
|  | 统计修正系数 | 0.99 | 0.63 | 0.64 |
|  | 标准值 | 2.44 | 3.94 | 6.28 |

由岩石试验统计表3.1-2可知，场地内中风化粉砂质泥岩的饱和单轴抗压强度标准值为3.94MPa，属于极软岩。

3.2原位测试成果

3.2.1标准贯入试验

本次勘察对场地内淤泥、淤泥质土、可塑粉质黏土、硬塑粉质黏土、全风化粉砂质泥岩、强风化粉砂质泥岩共做了216次标准贯入试验，其统计结果见表3.2-1。

标准贯入（N）试验结果统计表（修正击数）         表3.2-1

| 土层及编号 | 样本容量 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 变异 系数 | 统计修 正系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淤泥（2-1） | 36 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 0.535 | 0.229 | 0.934 | 2.2 |
| 淤泥质土（2-2） | 7 | 5.0 | 3.0 | 3.7 | 0.756 | 0.204 | 0.849 | 3.2 |
| 粉质黏土（2-3） | 52 | 18.0 | 5.0 | 9.3 | 3.069 | 0.331 | 0.921 | 8.5 |
| 粉质黏土（3） | 50 | 33.0 | 7.00 | 20.1 | 0.271 | 0.271 | 0.934 | 18.8 |
| 全风化粉砂质泥岩（4-1） | 24 | 38.0 | 18.0 | 31.7 | 4.059 | 0.128 | 0.954 | 30.3 |
| 强风化粉砂质泥岩（4-2） | 47 | 80.0 | 48.0 | 58.1 | 7.429 | 0.128 | 0.968 | 56.2 |

注：1、表中所列标贯击数为实际击数；

3.2.2圆锥动力触探试验（N63.5）

本次勘察对6个钻孔进行了重型圆锥动力触探试验，以判别填土的密实度，其判别标准具体见表3.2.2-3所示。

N63..5密实度判别标准表               表3.2.2-3

| N63.5击数 | N63.5≤5 | 5＜N63.5≤10 | 10＜N63.5≤20 | N63.5＞20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密实度 | 松散 | 稍密 | 中密 | 密实 |

重型圆锥动力触探试验（N63.5）统计成果表               表3.2.2-4

| 土层名称及编号 | 样本容量 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 统计修正系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂填土（1） | 6 | 1.0 | 8.9 | 5.1 | 2.004 | 0.396 | 0.917 | 4.6 |

注：表中所列重型圆锥动力触探击数为修正击数。

3.2.4波速测试

为了评价场地的地震效应，本次勘察采用单孔法，分别选取3个全断面取芯孔里进行了波速测试，同时根据该场地附近波速测试资料及地区工程经验，获得了场地内各地层的波速及动力学参数，波速测试成果统计见表3.2-3和表3.2-4以及《波速测试报告》。

波速测试成果统计表               表3.2-3

| 岩土名称 | Vp (m/s) | Vs (m/s) | 动泊松比μd | 动弹性模量Ｅd (MPa) | 动剪切模量Gd (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂填土（1-1） | 328 | 128 | 0.41 | 78 | 27 |
| 淤泥（2-1） | 265 | 108 | 0.4 | 55 | 19 |
| 淤泥质土（2-2） | 270* | 110* | 0.4* | 60* | 20* |
| 粉质黏土（2-3） | 422 | 179 | 0.39 | 151 | 54 |
| 粉质黏土（3） | 528 | 240 | 0.37 | 268 | 97 |
| 全风化粉砂质泥岩（4-1） | 788 | 388 | 0.34 | 726 | 270 |
| 强风化粉砂质泥岩（4-2） | 1191 | 600 | 0.33 | 1819 | 684 |
| 中风化粉砂质泥岩（4-3） | 1515 | 795 | 0.31 | 3477 | 1327 |

注：带*为经验估算值。

波速测试成果统计表            表3.2-4

| 孔 号 | Tp（秒） | Vse（m/s） | 计算深度（m） | 场地划分类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK14 | 0.371 | 168 | 15.6 | Ⅱ |
| ZK23 | 0.335 | 148 | 12.4 | Ⅱ |
| ZK36 | 0.466 | 171 | 20.0 | Ⅱ |

测试结果表明：场地覆盖层厚度范围内土层的等效剪切波速在148~171m/s之间，平均值为162.3m/s；场地地基土卓越周期T=0.335s~0.371s，平均值为0.391s。

3.3各岩土层的工程特性指标

根据钻探情况，综合各项测试，结合当地地区经验各岩土层的工程特性指标建议值见表3.3。

岩土的工程特性指标建议值                   表3.3

| 岩土名称 | 重 度γ(kN/m3) | 压缩模量Es (MPa) | 变形模量Eo (MPa) | 天 然 抗 剪 强 度 |  | 固结快剪强度（UU） |  | 基床系数（MN/m3） | 地基承载力特征值 fak(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内聚力Ck（kPa） | 内摩擦角 φk（°） | 内聚力Ck（kPa） | 内摩擦角 φk（°） |  |  |
| 杂填土（1） | 18.5 | / | / | 10 | 10 |  |  | / | / |
| 淤泥（2-1） | 18.0 | 1.8 | 2.0 | 6 | 2 | 10 | 1 | / | 50 |
| 淤泥质土（2-2） | 18.0 | 2.4 | 2.5 | 9 | 2 |  |  | / | 60 |
| 粉质黏土（2-3） | 19.0 | 4.6 | 4.5 | 25 | 12 |  |  | 15 | 160 |
| 粉质黏土（3） | 19.5 | 5.9 | 6.0 | 30 | 15 |  |  | 20 | 240 |
| 全风化粉砂质泥岩（4-1） | 20.0 | 6.6 | 6.5 | 35 | 24 |  |  | 20 | 300 |
| 强风化粉砂质泥岩（4-2） | 22.0 | 12.0 | 20.0 | 50 | 26 |  |  | 50 | 600 |
| 中风化粉砂质泥岩（4-3） | 24.0 | / | / | 240 | 40 |  |  | 140 | 1000 |

注：1、基床系数取值参考《工程地质手册》（第五版）表3-5-5，基床系数宜采用K30试验结合原位测试和室内试验以及当地经验综合确定；

2、地基承载力特征值最终以压板试验为准。

4岩土工程条件分析与评价

4.1场地特殊性岩土

拟建场地特殊岩土主要为人工填土、软土、残积土及风化岩。

4.1.1填土

人工填土：本次勘察所有钻孔均揭露该层，主要成分为黏性土、砾砂；杂填土主要成分为弃土和建筑垃圾。该两层尚未完成自重固结，呈松散~稍密状态，土质不均，压缩性高，均不能作为地基的持力层，应进行处理。在固结过程中将产生较大的沉降及不均匀沉降，当位于桩周时，对桩产生下拉荷载作用。杂填土含10~20cm不等的砼块、砖块等建筑垃圾，对桩基施工沉桩造成困难。

4.1.2软土

软土：本次勘察揭露淤泥、淤泥质土具有天然含水量高（44.6~77.1%，均大于液限）、天然孔隙比大（1.27~2.14，均大于1.0）、不排水抗剪强度低（7.7~18.9kPa）、渗透系数低（1.68*10-7~7.26*10-7）、压缩性高（1.7~2.7MPa），固结系数小、触变性、流变性、沉降稳定历时比较长、地基承载力低的特点，判定为软土。灵敏度范围在1.96~2.52，为中灵敏度，受扰动后沉降降低幅度大。在地震作用及振动荷载作用下，易产生侧向滑移、不均匀沉降等工程地质灾害，对基础及构造物的稳定性影响较大。可采用水泥土搅拌桩等方法进行处理。在固结过程中将产生较大的沉降及不均匀沉降，当位于桩周时，对桩产生下拉荷载作用。

4.1.3风化岩及残积土

残积土是在岩石风化营力作用下，其结构、成份和性质已产生显著的变异，一般具遇水软化、崩解，失水或风干后开裂的特性。

拟建场地内的风化岩主要为粉砂质泥岩，基本为土的特征，压缩性中等；强风化岩的抗压强度值低，风化裂隙较发育，在整个场地范围内局部区域有分布，在解除围压后具有遇水软化、崩解，强度急剧降低的特点，风化岩中无侵入的岩脉、孤石存在。岩层宏观上自上而下风化程度逐渐减弱的趋势，需注意的是各风化带的划分只是相对的，各风化带之间风化程度往往呈逐渐过渡，实际并无明确的分界线，局部中等风化岩层中夹少量强风化岩层。

4.2场地地震效应评价

4.2.1场地抗震设防烈度及建筑抗震设防分类

拟建工程位于广州市海珠区，据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011—2010）（2016年版，2024年局部条文修订）附录之规定，设计地震分组为第一组。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）的规定，拟建场区抗震设防烈度为7度，场地峰值加速度为0.10g，Ⅱ类场地在设计地震分组第一组的特征周期值为0.35s。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），拟建建筑抗震设防类别不应低于标准设防类，即丙类，设计时应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。

4.2.2地基土的液化及软土震陷判别

根据本次勘察钻孔揭露地层情况，未发现粉土、砂土等存在液化风险的土层，故本场地可不考虑地基土液化。根据《软土地区岩土工程勘察规范》（JGJ 83-2011）第6.4.3条相关规定:拟建场地抗震设防烈度为7度，场地内软弱土为杂填土、淤泥、淤泥质土，根据波速测试结果，杂填土、淤泥、淤泥质土的剪切波速分别为128m/s、108m/s、110m/s，均>90m/s，因此本工程可不考虑软土震陷影响。

4.2.3场地土的类型及场地类别

4.2.3.1场地土的类型

按照《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2016年版，2024年局部条文修订）4.1.3条规定，并结合波速测试结果及周边场地经验，场地卓越周期和等效剪切波速表见表3.2-3~3.2-4，场地土的类型见表4.2.3.1。

场地土类型判定表表4.2.3.1

| 土层名称 | 剪切波速平均值Vs（m/s） | 土的类型 |
| --- | --- | --- |
| 杂填土（1-1） | 128 | 软弱土 |
| 淤泥（2-1） | 108 | 软弱土 |
| 淤泥质土（2-2） | 110* | 软弱土 |
| 粉质黏土（2-3） | 179 | 中软土 |
| 粉质黏土（3） | 240 | 中软土 |
| 全风化粉砂质泥岩（4-1） | 388 | 中硬土 |
| 强风化粉砂质泥岩（4-2） | 600 | 软质岩石 |
| 中风化粉砂质泥岩（4-3） | 795 | 软质岩石 |

4.2.3.2场地类别

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2016年版，2024年局部条文修订）第4.1.5条和第4.1.6条的规定，按照场平后计算，可以得到建筑物的场地类别，详见表4.2.3.2所示

建筑物的场地类别划分          表4.2.3.2

| 钻孔号/建筑 | 土层的等效剪切波速Vse(m/s) | 覆盖层厚度（m） | 场地划分类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZK14 | 168 | 15.6 | Ⅱ |
| ZK23 | 148 | 12.4 | Ⅱ |
| ZK36 | 171 | 20.0 | Ⅱ |

测试结果表明：场地覆盖层厚度范围内土层的等效剪切波速在148~171m/s之间，平均值为162.3m/s，覆盖层厚度在12.40～20.0m之间，场地类别为Ⅱ类。

4.2.4地震横向扩展评价

拟建场地内无河流、无活动断裂、无地质灾害发生，场地南侧杨湾涌流经，场地内土层不存在液化土层，故不存在影响场地地震稳定性的横向扩展、崩塌、滑坡等。

4.2.5抗震地段划分

本场地内无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质及发震断裂发育；场地内淤泥、淤泥质土软弱土层广泛分布，上部为软弱土－中软土，下部为中硬土－软质岩石（岩石），根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2016年版，2024年局部条文修订）第4.1.1条，拟建场地属对建筑抗震的不利地段。

场地为抗震不利地段，当不能避开此场地时，应采取有效的抗震设防措施。如采用桩基穿越松散填土层、软土等，或采用水泥土搅拌桩等对上部软弱土层进行加固处理，或采用结构措施，加强基础的整体性和刚度。

4.3场地不良地质作用评价

根据区域地质资料、周边环境调查和钻探结果，拟建场地内无活动断裂构造经过，也无滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、采空区等不良地质作用和地质灾害。

4.4场地稳定性与适宜性评价

本工程场地范围地貌单元为珠江三角洲冲积平原，钻孔高程为7.08～8.45m，最大高差约为1.37m。场地内地势较平坦，地貌单一，无构造断裂，无不良地质作用，未发生过破坏性的地震灾害，但场地为抗震不利地段，故拟建场地稳定，建筑适宜差。

4.5场地水和土腐蚀性评价

4.5.1场地水的腐蚀性评价

本次勘察采取场地地下水3件、地表水1件进行水质检测分析（详见《检测报告》），根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)附录G和地区经验，场地内水的腐蚀性评价按照Ⅱ类环境考虑，土层渗透类型按照B类考虑，相关腐蚀性评价见表4.5.1。

表4.5.1   场地地表水、地下水腐蚀性评价表

| 取样 点号 | 按环境类型水 |  |  |  |  |  |  | 按地层渗透性水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境 类型 | 指 标 | SO42- (mg/L) | Mg2+ (mg/L) | Ca2+ (mg/L) | OH- (mg/L) | 总矿 化度 (mg/L) | 渗透 类型 | 指标 | PH 值 | 侵蚀性 CO2 (mg/L) | HCO3- (mmol/L) |
| ZK8 | Ⅱ | 含量 | 36.63 | 19.80 | 47.09 | 0.00 | 676.58 | B | 含量 | 6.43 | 0.00 | 3.39 |
|  |  | 等级 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |  | 等级 | 微 | 微 | 微 |
| ZK17 |  | 含量 | 20.35 | 3.77 | 22.44 | 0.00 | 203.86 |  | 含量 | 6.36 | 0.00 | 1.90 |
|  |  | 等级 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |  | 等级 | 微 | 微 | 微 |
| ZK36 |  | 含量 | 7.56 | 6.2 | 44.89 | 0.00 | 256.77 |  | 含量 | 6.71 | 0.00 | 2.34 |
|  |  | 等级 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |  | 等级 | 微 | 微 | 微 |
| 地表水 |  | 含量 | 30.7 | 7.41 | 51.10 | 0.00 | 562.33 |  | 含量 | 6.39 | 0.00 | 2.69 |
|  |  | 等级 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |  | 等级 | 微 | 微 | 微 |
| 对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样点号 |  | 浸水状态 |  |  | Cl-含量(mg/L) |  |  |  |  | 腐蚀等级 |  |  |
| ZK8 |  | 干湿交替 |  |  | 272.99 |  |  |  |  | 弱 |  |  |
| ZK17 |  | 干湿交替 |  |  | 67.36 |  |  |  |  | 微 |  |  |
| ZK36 |  | 干湿交替 |  |  | 78.00 |  |  |  |  | 微 |  |  |
| 地表水 |  | 干湿交替 |  |  | 226.90 |  |  |  |  | 弱 |  |  |

试验结果表明，场地内地表水、地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微~弱腐蚀性。

4.5.2场地土的腐蚀性评价

本次勘察采取土试样2件进行土的腐蚀性分析试验，根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)附录G和地区经验，场地内土的腐蚀性评价按照Ⅱ类环境考虑，土层渗透类型按照B类考虑，该场地土对混凝土工程的腐蚀性的评价结果如表4.5.2所示。

表4.5.2  土腐蚀性评价表

| 按环境类型对混凝土结构的腐蚀性评价 |  |  |  |  |  |  |  | 结论：土按环境类型对混凝土具微腐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀介质 |  | 环境类型 | SO42-(g/kg) |  | Mg2+(g/kg) |  |  |  |
| 孔号 | ZK11 | Ⅱ | 0.1093 | ＜450 | 0.0245 | ＜3000 |  |  |
|  | ZK24 |  | 0.1221 |  | 0.0245 |  |  |  |
| 腐蚀性 |  |  | 微 |  | 微 |  |  |  |
| 按地层渗透性土对混凝土结构的腐蚀性评价 |  |  |  |  |  |  |  | 结论：土按地层渗透性对混凝土具微腐蚀性。 |
| 项目 |  | 渗透类型 | PH值 |  | HCO3-(g/kg) |  |  |  |
| 孔号 | ZK11 | B | 6.61 | ＞6.5 | 0.2117 |  | / |  |
|  | ZK24 |  | 6.74 |  | 0.02647 |  |  |  |
| 腐蚀性 |  |  | 微 |  | / |  |  |  |
| 对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 |  |  |  |  |  |  |  | 结论：土对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。 |
| 项目 |  |  | 土中的Cl-含量（g/kg） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  | A |  |  |  |
| 孔号 | ZK11 |  | 0.1598＜0.250 |  | / |  |  |  |
|  | ZK24 |  | 0.0888＜0.250 |  | / |  |  |  |
| 腐蚀性 |  |  | 微 |  | / |  |  |  |
| 对钢结构腐蚀性评价 |  |  |  |  |  |  |  | 结论：仅以PH值判评，土对钢结构具微腐蚀性 |
| 项 目 |  |  | PH值 |  |  |  |  |  |
| 孔号 | ZK11 |  | 6.61＞5.5 |  |  |  |  |  |
|  | ZK24 |  | 6.74＞5.5 |  |  |  |  |  |
| 腐蚀性 |  |  | 微 |  |  |  |  |  |

试验结果表明，仅依据PH值判定场地土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构建筑具微腐蚀性。

4.6地质和环境条件可能引起的工程风险

根据本工程场地查明的地质、环境条件及前述各类地质条件分析评价，由于地质和环境条件可能造成的工程风险如下。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条规定，在工程设计、施工以及后期使用维护中应加以重视，分析危大工程部位和环节，制定保障工程周边环境安全和工程施工安全的合理可行措施，防患于未然。

（1）填土：本场地分布的填土对桩基存在危害和不利影响。由于其自身的自重固结尚未完成，不能作为基础持力层。

（2）地下水：基槽开挖过程中做好基岩裂隙水的集排工作，可采取在基槽顶部周围修地表截排水沟截排地表水，采取明排降水。基槽施工可采取分段快速作业，施工过程中，基槽不应曝晒或浸泡。被水浸泡后的软弱层和被扰动了的土必须清除。

（3）风化岩：拟建场地内的风化岩主要为粉砂质泥岩，其中全风化粉砂质泥岩为中压缩土，强风化粉砂质泥岩的抗压强度值低，风化裂隙较发育，在整个场地范围内局部分布，在解除围压后具有遇水软化、崩解，强度急剧降低的特点。岩层宏观上自上而下风化程度逐渐减弱的趋势，需注意的是各风化带的划分只是相对的，各风化带之间风化程度往往呈逐渐过渡，实际并无明确的分界线，局部中等风化岩层中夹少量强风化岩层。

（4）软土：场地均有分布淤泥，局部区域分布淤泥质土，场地回填整平后容易出现不均匀沉降，桩基施工时容易出现偏桩等现象，施工时应采取适当的措施消除其影响。

5地基基础评价

5.1天然地基分析与评价

5.1.1地基土适宜性评价

根据本次勘察成果资料，场地内地层由杂填土、淤泥、淤泥质土、粉质黏土（2-3）、粉质黏土（3）、全风化粉砂质泥岩、强风化粉砂质泥岩、中风化粉砂质泥岩组成。结合拟建物的特征和采用的基础型式，对开挖基底下各岩土层用作基础持力层的适宜性评价如下：

杂填土（1）主要分布于地表处，场地内钻孔均有分布，均匀性较差，结构松散~稍密，不能作为地基持力层，厚度不大。作为基坑坑壁土体自稳性差。在地面堆载或自重固结过程中，将产生较大的沉降及不均匀沉降，当位于桩周时，对桩产生下拉荷载作用。

淤泥（2-1）：呈流塑状态，强度低，压缩性高，渗透性低，固结时间长，属软弱地基土。不能作为基础持力层使用。在地面堆载或自重固结过程中，将产生较大的沉降及不均匀沉降，当位于桩周时，对桩产生下拉荷载作用。

淤泥质土（2-2）：呈流塑~软塑状态，强度低，压缩性高，渗透性低，固结时间长，属软弱地基土。不能作为基础持力层使用。在地面堆载或自重固结过程中，将产生较大的沉降及不均匀沉降，当位于桩周时，对桩产生下拉荷载作用。

粉质黏土（2-3）：可塑状态，在场地钻孔均有揭露，强度较低，韧性较好，属中压缩性土，透水力微，裂隙局部发育，由于该层均匀性及连续性较差，不能作为拟建高层建筑基础持力层，不建议作为多层建筑基础持力层，可作为地下室基础持力层。若设计验算沉降满足要求，可作为多层建筑基础持力层。

粉质黏土（3）：可塑~硬塑状态，场地钻孔均有揭露，承载力一般，埋藏深度范围较大，不能作为拟建高层建筑基础持力层，不建议作为多层建筑基础持力层，可作为地下室基础持力层。若设计验算沉降满足要求，可作为多层建筑基础持力层。

全风化粉砂质泥岩（4-1）：该层在场地内大范围分布，均匀性及连续性较差，风化基本为土，属于中压缩性土，由于该层均匀性及连续性较差，不能作为拟建高层建筑基础持力层，不建议作为多层建筑基础持力层，可作为地下室基础持力层。若设计验算沉降满足要求，可作为多层建筑基础持力层。

强风化粉砂质泥岩（4-2）：该层在场地内局部分布，均匀性及连续性较差，裂隙发育，透水性较好，根据节理裂隙的发育程度，局部存在富水性，具有遇水膨胀、软化、崩解和失水开裂、收缩的特性，易形成软弱结构面。但埋深较大不宜作为建（构）筑物天然地基持力层，可作为预制桩的桩端持力层。

中等风化泥岩（4-3）：该层在场地广泛分布，均匀性及连续性一般，裂隙发育，埋深较深，透水性较低，承载力较高，是本场地良好的桩端持力层。

5.1.2地基均匀性评价

拟建项目由1栋高层及4栋多层厂房，设两层地下室。场地设计±0.00=8.7m。基础埋深暂定为10.05~11.25m，根据勘察结果可知基底土层为粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3）。以下分别对拟建建筑进行地基进出分析评价。根据《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）第6.15条及《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2017）中要求，当采用浅基础时，拟建建筑均匀性评价原则如下，符合下列情况之一者，应判定为不均匀地基：

1）地基持力层跨越不同地貌单元或工程地质单元，工程特性差异显著。

2）地基持力层虽属于同一地貌单元或工程地质单元，但存在下列情况之一：

（1）中～高压缩性地基，持力层底面或相邻基底高程的坡度大于10%；

（2）中～高压缩性地基，持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值大于0.05b(b为基础宽度)。

3）同一高层建筑虽处于同一地貌单元或同一工程地质单元，但各处地基土的压缩性有较大差异时，可在计算各钻孔地基变形计算深度范围内当量模量的基础上，根据当量模量最大值smax和当量模量最小值smin的比值判定地基均匀性。当smax/smin大于下表地基不均匀系数界限值K时，可按不均匀地基考虑。

地基均匀性进行评价见表5.1。

地基均匀性评价表          表5.1

| 建筑物名称 | 基底地层 | 均匀性判定 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 不均匀 |
| Q2 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 不均匀 |
| Q3 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 不均匀 |
| T1 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 不均匀 |
| S1 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 不均匀 |

5.1.3地基稳定性评价

拟建场地地貌单元珠江三角洲冲积平原，无构造断裂、溶洞、采空区等不良地质作用，无沟浜等，未发生过破坏性的地震灾害，地壳稳定。拟建筑物基底地层为粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3），地基基本稳定。

5.1.4地基承载力分析

根据设计±0.00标高及暂定基底标高，拟建建筑物基底地层分布为粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3）。其中：

拟建建筑，场地设计±0.00=8.7m，暂定基底标高约-2.05~-3.15m，基底地层为粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3），地基承载力较低，不可直接作为基础持力层。

5.1.5地基变形评价

场地内基地开挖后，基底土层为粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3），当采用不同土层作为基础持力层，需考虑其变形对建筑物的影响。

5.1.6天然地基基础方案分析

拟建建筑基底土层为粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3），由于粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3）的地层起伏较大及土层厚度不均匀，地基承载力低，不建议作为拟建建筑天然地基，可作为地下室基础持力层。

5.2地基处理分析与评价

5.2.1地基处理可行性评价

根据天然地基适宜性评价分析，由于粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3）的起伏及土层厚度不均匀，当基底至持力层区域厚度小于3m，可采用素混凝土换填至基底持力层，厚度大于3m区域也可采用相应的地基处理形式，以改善其力学性质、提高其承载力和均匀性。根据拟建建筑物基底地层情况，地基处理方法可以采用水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基。建议基地处理桩持力层为强风化或者中风化基岩。地基处理应进行专项岩土工程设计，然后再进行专业施工管理。

5.2.2地基处理设计参数建议

地基处理计算所需参数经验建议值见表5.3.2。

地基处理计算所需参数经验建议值          表5.3.2

| 地层名称 及编号 | 水泥土搅拌桩 |  | 旋喷桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩周土的侧阻力 特征值qs(kPa) | 桩端端阻力 特征值qp(kPa) | 桩周土的侧阻力 特征值qs(kPa) | 桩端端阻力 特征值qp(kP) |
| 杂填土（1-1） | / |  | 5 |  |
| 淤泥（2-1） | 6 |  | 8 |  |
| 淤泥质土（2-2） | 8 |  | 10 |  |
| 粉质黏土（2-3） | 15 | / | 30 | / |
| 粉质黏土（3） | / | / | 35 | / |
| 全风化粉砂质泥岩（4-1） | / | / | 40 | / |
| 强风化粉砂质泥岩（4-2） | / | 800 | 60 | 800 |
| 中风化粉砂质泥岩（4-3） | / | 1500 | 75 | 1500 |

5.2.3地基处理设计施工可能遇到的风险

成桩过程中的主要风险有断桩和缩颈。为了避免在施工过程中断桩，建议应保证搭接长度不于0.1～0.2m；为了避免在施工过程中缩颈，建议切实把握地勘报告资料，根据地层制定详细的泥浆护壁钻孔施工方案，场地主要有粉质黏土层易发生缩颈的现象，可采取护筒跟进措施，及时浇筑成桩。

5.2.4地基处理对环境的影响

地基处理施工对周边生活、工作和参加交通的人群会有一定的影响，在施工过程中须采取有效措施减少施工噪音对周边环境的影响。

地基处理施工时产生的施工弃土不得随意堆放，泥浆不能任意倾倒。泥浆随意排放影响市容环境、堵塞下水道等，施工弃土的运输应安排在允许运行时间段，在施工过程中须采取有效措施减少施工噪音对周边环境的影响。同时施工遵守广州市的相关规定，在允许的时间内施工。

5.2.5地基处理应注意的问题与检测建议

复合地基施工完成后的质量检验与检测除应符合《建筑地基基础处理技术规范》（JGJ 79-2012）和《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）的规定外，尚应符合下列规定:

（1）桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行；

（2）检测数量与检测方法应满足设计及相关规范；

（3）承载力检验宜采用单桩复合地基载荷试验或单桩载荷试验及桩间土载荷试验。

5.3桩基础分析与评价

5.3.1桩基础的可行性分析及桩端持力层建议

根据建筑物特点及基底土层分布情况，天然地基不能满足承载力要求时，也可采用桩基础形式。根据地区经验，该场地可采用的桩型主要有旋挖成孔灌注桩和PHC预应力管桩。根据钻孔结果，场地中风化岩未发现岩溶、空洞及下卧软弱层，桩端持力层建议以中等风化粉砂质泥岩。

5.3.2桩基类型建议及成桩可行性评价

根据本场地地层情况分析，旋挖成孔灌注桩成孔后填土部分易跨孔，粉质黏土易发生缩颈，桩底沉渣不易控制，在塌孔地层中采取钢护筒护壁，并控制好沉渣厚度时，成桩条件较好；预应力管桩较难穿透强风化基岩到达桩端稳定持力层，在地层中打桩/沉桩挤土效应明显，易造成管桩上浮，成桩条件一般；人工挖孔灌注桩挖桩成孔过程中需要采取有效护壁措施，并进行降水，孔内作业人员安全风险大，但桩身质量和桩底沉渣容易控制，成桩条件较好。

本项目施工区域为场地之内，可分为场地地面施工和基坑内施工，旋挖灌注桩成桩机械体型庞大、自重重，需要较大空间进行施工操作，同时场地需要比较平整且场地土比较密实，否则需要对地基进行处理或采取大量钢板铺垫地面。在地面施工时施工条件较好，在基坑内施工时可能由于场地紧张而施工条件较差。预应力管桩成桩机械体型庞大，需要较大空间进行施工操作，在基坑内施工时可能由于场地紧张而施工条件较差，同时对场地土的要求也较高。该场地经过平整后平坦、宽阔，周围交通、运输方便，施工用水电方便，施工条件满足要求。

（1）旋挖成孔灌注桩

旋挖成孔灌注桩的优点是不考虑孔内降水问题，施工快捷、周期短、施工桩长可以较长，不会受到施工安全等因素的限制。不利的方面是单桩承载力相对较低，桩底沉渣不易彻底清除，桩端若为基岩受水浸泡易软化，桩身质量和承载力受施工因素的影响较大，并且造价较高。

（2）PHC预应力管桩

该桩承载力较高，是良好的基础形式，具施工成桩快、成本较低、检测周期短的工程特点，可以中风化基岩作为桩端持力层，具体持力层选择以现场试桩情况确定，施工时应以最短有效桩长和贯入度双控。本场地若采用管桩，存在以下不利因素：

①强风化基岩层穿透性较差，会因管桩锤进过程中瞬间端阻力较高无法锤进，导致桩长无法达到设计预期，可采用引孔法施工。

②桩端持力层为基岩时，基岩遇水易软化，采用锤击施工管桩时，易破坏持力层完整性，造成局部裂隙增多，地下水汇集，持力层饱水软化，承载力下降。施工管桩时，应对管桩桩端进行封堵，防止地下水从管桩内部进入基底从而对地基土软化。

③存在噪音较大、挤土效应大的缺点。

④PHC预应力管桩不易穿透强风化岩石及回填较大的岩块。

综合上述分析，若基础采用桩基，建议优先选用旋挖成孔灌注桩其次为预应力管桩。设计不管采用何种桩型，均应经现场试桩后方可施工。试桩数量应满足规范要求，试桩位置建议选择施工难度相对较大，土质相对较差，桩长相对较短的位置。桩基静载试验应满足休止时间或桩身强度的要求。

同一拟建物使用多种基础形式时，应进行地基变形验算。另外设计还需要注意桩身稳定性问题，嵌岩深度应满足规范要求。

5.3.3桩侧填土及软土负摩阻力的可能性及影响分析

场地中的填土，结构松散，均匀性差，淤泥及淤泥质土属软土，桩基设计和施工应充分考虑对桩基施工及后期使用安全的影响。

5.3.4桩基设计参数建议

钻探未发现场地内岩层存在断裂、破碎带、洞穴及临空面，拟采用持力层下一定深度内未发现破碎岩体及软弱岩层。本场地桩端建议以中风化粉砂质泥岩为桩端持力层，具体持力层选择以现场试桩情况确定。桩长应满足设计要求，桩基础相关设计参数见表5.3取值。

桩的极限侧阻力和端阻力标准值一览表   表 5.3

| 地层名称 | 钻孔（旋挖）灌注桩 |  | 天然单轴抗压强度 （MPa） | 饱和单轴抗压强度 （MPa） | 桩侧负摩阻力系数 ζη | 抗拔摩阻力折减系数λ | 预应力管桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩侧摩阻力特征值qsa(KPa) | 桩的端阻力特征值qpa(KPa) |  |  |  |  | 桩侧摩阻力特征值qsa(KPa) | 桩的端阻力特征值qpa(KPa) |
| 杂填土（1） | / | / | / | / | 0.35~0.40 | / |  |  |
| 淤泥（2-1） | 8 | / | / | / | 0.15~0.25 | / | 8 | / |
| 淤泥质土（2-2） | 10 | / | / | / | 0.20~0.25 | / | 10 | / |
| 粉质黏土（2-3） | 20 | / |  |  |  | 0.6~0.65 | 18 | / |
| 粉质黏土(3) | 35 | / | / | / |  | 0.6~0.65 | 30 | 2600 |
| 全风化粉砂质泥岩（4-1） | 40 | 600 |  |  |  | 0.6~0.7 | 60 | 3000 |
| 强风化粉砂质泥岩（4-2） | 50 | 700 | / | / |  | 0.6~0.7 | 85 | 3500 |
| 中风化粉砂质泥岩(4-3) | 100 | C1=0.4、C2=0.03 | 6.28 | 3.94 |  | 0.7~0.75 | 140 | C1=0.4、C2=0.03 |
| 注： 1、负摩阻系数对预制桩取较大值，对钻冲孔灌注桩取较小值。 2、桩基参数主要结合省标《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）第 10 章综合确定，对于设计等级为甲级和乙级的建筑桩基，桩基的抗拔极限承载力应通过现场单桩上拔静载荷试验确定。 3、桩侧负摩阻力系数及抗拔摩阻力折减系数，挤土桩取较大值，排土桩取较小值。 4、若采用桩基础，详勘深度无法满足要求时，需要进行桩基施工勘察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.5成桩可能遇到的风险及桩基施工对环境的影响

（1）地下水对桩基施工的影响

场地地下水主要为上层滞水，水位较高对桩基设计和施工仍存在一定影响。

对于旋挖成孔灌注桩，当钻孔钻空后，泄流通道打开，裂隙发育地段会有较多地下水渗入桩孔内，当水位上升至易塌孔地层时，扰动时间长，桩壁势必会出现塌孔，会造成桩壁、桩底土的工程力学性质大大降低，也给桩基施工带来困难，不得不采用泥浆护壁或钢护筒护壁。有地下水的情况下，桩底沉渣一般是浮泥，密实度极低，承载力低、变形模量大，在桩端有扩大头的情况下清理困难。施工过程中应减小单桩的施工时间，同时桩底沉渣、浮泥尽可能清底干净，保障桩底沉渣厚度小于50mm。预应力管桩在打桩过程中对桩端持力层会产生扰动，地下水易在桩端破碎岩石区域汇集，基岩遇水易软化，会导致管桩承载力降低。

（2）软土对桩基施工的影响

部分地段软土厚度较大，桩基施工时易产生挤土效应，使桩身偏斜、移位甚至上浮，应制订合理的沉桩施工工序，并加强桩身及场地土体位移监测。对局部软土厚度大且上部相对硬土层厚度小的地段，建议采用嵌岩灌注桩或进行地基处理。

（3）桩基施工对环境的影响

根据拟建建筑的设计要求，如果基础形式选择钻孔灌注桩，在施工过程中会产生大量的泥浆，在基坑内进行泥浆的排放，困难很大，而且施工中产生的泥浆、施工用水会浸泡基坑底部的地基土，致使其物理力学性质变差，同时其桩底会产生较多的沉渣，该沉渣很不容易清除干净，给桩基础的承载力和变形带来较大的不利影响，在施工过程中，同时会产生较多的噪音，会给周围居民的生活带来一些影响。

如果采用预应力管桩，预应力管桩属于挤土桩，应注意成桩过程桩周土层被压密并挤开，软土易产生挤士效应，使土体产生垂直方向的降起和水平方向的位移，易造成周边建(构)筑物和地下管线的变形。在管桩沉桩过程中，桩周饱和软土中会产生很高的超孔隙水压力，使得地基土体膨胀隆起或不均匀沉降更为严重，土体的膨胀和不均匀沉降可造成周边管线断裂，道路不能正常使用或者建筑物开裂等。

基槽开挖和回填前，注意采取临时支挡措施，并加强边坡稳定巡视和监测工作。当采用预应力管桩基础方案时，其中静压法沉桩施工时振动小、噪音低，对周边环境的不良影响小。锤击法沉桩施工时振动大、噪声高，对周边环境的不良影响大。

基础施工余泥运输可能污染周边道路，基础施工产生较多粉尘，会对空气造成一定程度的污染。预应力管桩属于挤土桩，应注意成桩过程桩周土层被压密并挤开，软土易产生挤士效应，使土体产生垂直方向的降起和水平方向的位移，易造成周边建(构)筑物和地下管线的变形。

（4）环境对工程的影响

拟建场地周边路网完善，交通便利，施工期间车辆进出方便。在将地面推平，地下及地面障碍物清除或避开，同时对周边建(构)筑物采取保护措施后，适合大型机械设备进场施工。根据勘察成果，场地填土呈松散状~稍密状，下伏厚层软士，当选择重型机械设备施工时，可能会出现陷机现象时，应对浅部地基进行处理。

（5）施工环境保护建议及防治措施

采用预应力管桩时，应采用合理的沉桩顺序及控制好沉桩速率等方法以降低挤土作用产生的不良影响。软土层形成的超孔隙水压力对工程有较大的危害，必要时，可通过插入塑料排水板减压，并应加强监测，做到信息化施工。施工现场必须做好有效的围蔽措施，注意环境卫生，泥浆、渣土及时清理，不得流入周边地表水体中，防止污染周边环境，以确保施工安全和文明施工，应做好防噪声措施，尽量减少对居民生活的干扰。

场地周边存在通讯、电力等地下管线，施工单位应全面排查管线位置和数量，制订和落实好管线保护和迁改措施。

5.3.6桩基设计应注意的问题

（1）采用桩基础应进行桩的静力载荷试验成果确定桩端阻力。

（2）若采用桩基础，详勘深度无法满足要求时，需要进行桩基施工勘察。

5.3.7桩基检测建议

预制桩应加强施工过程中桩顶位移、上浮的情况监测，对施工过程中贯入度突变的桩加强桩身完整性及承载力检测。对灌注桩应加强桩身完整性检测及桩端持力层厚度的检测。单桩竖向承载力特征值应通过现场载荷试验确定，桩基检测应按现行有关标准进行抽芯或大小应变检测试验，检验桩基是否满足设计要求。

5.4地基基础方案建议

根据拟建建筑的性质和场地内地层埋藏条件，并结合当地的建筑经验，对建筑基础持力层及基础型式建议见表5.4。

拟建建筑物基础持力层及基础形式建议    表5.4

| 拟建物 名称 | 基底以下地层 | 地基基础方案及持力层建议 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 建议采用桩基础，以中等风化粉砂质泥岩作为桩端持力层。 |
| Q2 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 建议采用桩基础，以中等风化粉砂质泥岩作为桩端持力层。 |
| Q3 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 建议采用桩基础，以中等风化粉砂质泥岩作为桩端持力层。 |
| T1 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 建议采用桩基础，以中等风化粉砂质泥岩作为桩端持力层。 |
| S1 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 建议采用桩基础，以中等风化粉砂质泥岩作为桩端持力层。 |
| 地下室 | 粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3） | 建议采用天然地基基础，以粉质黏土（2-3）及粉质黏土（3）作为基础持力层。 |

5.5 地下室抗浮评价

5.5.1地下室抗浮设防水位

本工程设有2层地下室，地下室基础埋深在±0.00以下10.05~11.25m，拟建建筑室外地坪标高为8.10~8.60m。根据场地实测地下水埋深情况、地下水年变幅、工程地质及水文地质条件，综和考虑本项目抗浮设防水位建议值为室外地坪8.60m。

5.5.2地下室抗浮措施

本工程设有两层地下室，地下室基础底标高为-2.05~-3.15m，抗浮设防水位高于地下室基础底标高，建议设计单位进行抗浮验算，如需采用抗浮措施，可采用增加结构配重、增加上覆土层厚度等，也可采用抗浮锚杆，如采用桩基时，可设置抗浮桩。抗浮锚杆设计参数建议值可按表5.5采用，抗浮桩设计参数可按表4.7.3.3采用；抗浮锚杆或抗浮桩正式施工前，应选择具有代表性的3～6点进行现场抗浮锚杆的抗拔基本试验，以确定抗浮设计参数，为抗浮锚杆的施工提供依据。

岩土体与锚固体间的极限粘结强度标准值         表5.5

| 地层名称及编号 | 极限粘结强度标准值qsia（kPa） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一次常压注浆 | 二次压力注浆 |
| 杂填土（1） | 12 | 30 |
| 淤泥（2-1） | 12 | 20 |
| 淤泥质土2-2） | 15 | 30 |
| 粉质黏土（2-3） | 25 | 45 |
| 粉质黏土（3） | 40 | 70 |
| 全风化粉砂质泥岩（4-1） | 45 | 80 |
| 强风化粉砂质泥岩（4-2） | 70 | 120 |
| 中风化粉砂质泥岩（4-3） | 150 | 200 |

注：1、极限粘结强度标准值qsia数据取自于广东深《地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）第5.2.6条，适用于注浆强度等级为M30；

2、抗拔系数λ数据取自于《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）第8.6.9条和《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）第5.4.6条；

3、以上数据仅适用于初步设计，施工时应通过试验检验。

5.5.3基坑肥槽回填措施

为了避免地表雨水和受地表水补给的上层滞水渗入基坑造成地下室底板开裂渗水等工程问题，建议本工程采取以下措施：

1、设置地表截水沟，有效截断地表雨水渗入基坑。

2、严格控制肥槽回填质量，回填材料建议采用弱透水材料或不透水材料，并分层夯实。

3、设置地下盲沟和集水井，对渗入到基坑内的水进行汇集和集中排放。

5.6 基坑工程评价

5.6.1基坑周边环境条件

场地基坑面积约8241.65㎡，近五边形，基坑北侧为规划绿地，东侧紧邻红线，最近约3.4m，红线外为广州百安居建筑材料装饰有限公司；基坑南侧为规划绿地，距离绿地范围最近约3.27m，红线外围杨湾涌，距离杨湾涌最近约9.0m；基坑西侧紧邻红线，距离红线最近约3.4m，红线外为常晟·C68车天地。场地西侧有一条电力浅沟（在用）。

5.6.2基坑安全等级的划分

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第3.1.3条及条文说明的规定，结合场地周边环境条件，本工程基坑支护结构的北侧（新滘西路侧）安全等级为二级，其余侧基坑安全等级为一级。

5.6.3基坑稳定性分析评价

本工程拟设2层地下室，基坑拟开挖深度在±0.00以下10.05~11.25m，基坑侧壁主要岩土层从上至下为杂填土、淤泥、淤泥质土、粉质黏土（可塑、硬塑）、全风化岩等。其中，坑壁的填土层、淤泥及淤泥质土稳定性较差，在基坑开挖若不具备放坡条件，则需采取有效的支护措施。

5.6.4基坑支护方案建议

基坑开挖后基坑边坡处于不稳定状态，则需要在基坑开挖施工时采取有效的支护措施，以保证相临建构筑物及施工的安全，基坑支护需进行岩土工程专项设计。

根据场地的工程地质条件及场地周边环境状况，基坑支护建议采用单排悬臂桩+支撑式支挡结构、双排桩或地下连续墙支护，支护外设止水帷幕。

基坑支护应做专项岩土工程施工设计。粉质黏土（2-3）、粉质黏土（3）、全风化粉砂质泥岩抗剪参数采用快剪试验方法，淤泥及淤泥质土采用快剪、不固结不排水三轴剪、固结不排水三轴剪试验方法。基坑支护设计所需参数见表5.6所示。

岩土体放坡比例建议值       表5.6

| 地层名称及编号 | 放坡比（坡高小于5m） | 放坡比（坡高5m～10m） | 水平抗力系数的比例系数m（MN/m4） |
| --- | --- | --- | --- |
| 素填土（1） | 1:1.75 | 1:2.00 | / |
| 淤泥（2-1） | 支护 | 支护 | 2.5 |
| 淤泥质土（2-2） | 支护 | 支护 | 3 |
| 粉质黏土（2-3） | 1:1.50 | 1:1.75 | 14 |
| 粉质黏土（3） | 1:1.25 | 1:1.5 | 30 |
| 全风化粉砂质泥岩（4-1） | 1:1.25 | 1:1.5 | 35 |
| 强风化粉砂质泥岩泥岩（4-2） | 1:1.0 | 1:1.25 | / |
| 中风化粉砂质泥岩（4-3） | 1:0.50 | 1:1.0 | / |

5.6.5基坑施工应注意的问题

基坑开挖和支护施工前，还应结合场地周边的实际情况，采取合理的开挖方式和支护措施，以确保施工安全。

5.6.6基坑施工阶段的环境保护措施

（1）在深基坑中的土体被挖出后，要及时采取覆盖措施，避免其暴露在外产生空气污染。此外，在完成深基坑挖掘工作后，要对深基坑周围的环境进行重点保护，在深基坑周围明确标出“禁止超堆荷载”“禁止重型车辆行驶”的标语。

（2）在深基坑开挖过程中，会破坏土体的受力平衡，进而发生位移，对深基坑工程周边建筑物的安全造成严重的影响。因此，要结合基坑的具体情况，合理选择深基坑挖掘机械设备，要求施工人员严格按照规流程进行施工，最大程度地减少施工扰动对周围环境的影响。

（3）对基坑支护进行施工时，会涉及打桩、钻孔以及槽段开挖等施工内容，在此过程中，要针对不同的基坑支护结构的特点，采取相应的措施。例如，结合实际控制施工速度、不断优化施工

流程等方式，降低深基坑工程对周围环境的影响。

5.6.7基坑地下水控制方案评价

本次勘察测得地下水位0.5~3.2m，对应高程4.54～6.91m，水位较高，当地下水为高于基底时，基坑开挖容易造成透水、涌水，且施工扰动容易使基坑壁及基底土层软化变形，对支护结构也带来不利影响，因此，基坑开挖设计时应采取有效的支护及止水和降（排）水措施方案，以保证基坑施工能安全顺利进行。地下室部分基坑埋深大，建议地下水控制主要以集水抽排结合明排的方式为主，必要时采用止水帷幕；当采取降水、集水明排等方式时，应加强实时监测，谨防地下水流失造成的地面沉降，对周边建（构）筑物造成不利影响。

6工程施工、检验与监测

6.1拟建工程与周围环境的相互影响

6.1.1周围环境对拟建工程的影响

拟建工程交通便利，场地位于广州大道与新滘西路交叉口，施工期间车辆进出方便。南侧杨湾涌河水位高于基坑，应采取相应的措施。

6.1.2拟建工程对周围环境的影响

（1）场地位置出入口行人及车辆量较大，工程施工会对交通造成一定的影响，施工前务必制定安全可行的施工方案。

（2）工程施工时应采取稳妥、安全、合理的隔离防护措施，防止施工噪音、物料、泥浆及其它废料对周边环境造成污染，亦要防止非施工人员进入场地造成安全事故。

6.2场地开挖支护施工

基坑开挖与支护是一项综合性极强的岩土工程工作，它往往牵涉到工程造价、施工的难易程度、安全及工期等多方面因素，因此，须进行专项的岩土工程设计，并选择具有丰富工程经验的专业化队伍进行施工，制定确实可行的施工方案和应急预案，以确保工程安全顺利进行。在基坑施工过程中，要求对基坑和周围环境进行监测，为基坑信息化施工提供依据，避免事故发生。

6.3地基基础施工

6.3.1地基基础施工可能遇到的地质问题

（1）杂填土为新近填土，尚未完成固结，其均一性差，填土欠固结。

（2）土方开挖过程中的地下水主要为上层滞水，无统一水位，水量不大，但是水位随季节变化很大，主要以大气降水和灌溉补给，以蒸发的方式排泄，建议采用集水明排的降水措施。

（3）开挖土层包括杂填土、淤泥、淤泥质土，开挖时严禁长时间暴晒，并应采取相应的防水措施，防治沟壁坍塌、斜边失稳及地基土软弱化。

6.3.2基础施工注意的问题

基础施工前，建议根据设计要求、场地条件和施工季节，作好施工组织设计。雨季前完成防洪沟及排水沟等工程，使排水畅通。施工用水应妥善管理，临时水池、洗料场、搅拌站等的设置宜远离建筑物，且作好防水措施，防止施工用水流入基槽内。

基槽施工可采取分段快速作业，施工过程中，基槽不应曝晒或浸泡。被水浸泡后的软弱层和被扰动了的土必须清除。基础施工出设计地坪标高后，基槽应及时回填并分层夯实。

6.5地基基础检验

6.5.1施工验槽

在基础施工前，应会同建设、质检、勘察、设计、监理和施工等有关单位人员共同验槽，若出现异常情况，须进一步确定软弱下卧层的范围及埋深，尚需进行施工勘察。

6.5.2施工检测

施工过程中应加强对基底土质的检验、检测工作，确保地基能满足设计要求。

6.5.3施工勘察

当地层变化较大，勘察报告钻孔揭露地层不能满足地层变化时，应进行施工阶段勘察。

按相关规定，若采用桩基础，应根据实际情况需要进行桩基施工勘察；如若采用桩基础时，两个勘察点揭露的桩端持力层坡面大于10%或持力层起伏较大时，应根据工程条件适当加密勘察点。桩基础施工完成时，应按要求对桩基的完整性及单桩承载力进行检测，经检测合格后方可进行下步施工。

6.6工程监测

本工程应进行如下施工监测：

（1）支护结构变形观测

施工期间为确保基坑围护结构及周边环境的安全，必须对基坑进行巡查和数据监测，建议检测内容包括但不限于以下项目：①水平垂直位移量测：对维护墙顶、立柱顶端、地下管线及水平及沉降进行监测；②测斜：建议在围护墙内及墙后土体内埋设测斜管进行测斜；③支撑内力测试；④ 围墙结构受力和变相特征的监测。

（2）地下水位观测

建议布置坑外地下水位观测井；

（3）周边环境监测

对基坑开挖时可能会严重影响的道路、管线、等进行监测。

（4）基坑回弹观测

基坑开挖使基底上覆土层自重压力卸载，基底一定范围内岩土体应力释放而可能使坑底发生隆起变形，应在基坑内布置回弹标，观测坑底回弹量的大小，以分析支护系统的稳定性及其对建筑物沉降的影响。

（5）沉降观测

根据《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/72-2017）的规定和该场地的实际情况，高层建筑应进行沉降观测，且一直持续到土建工程完成一段时间以后，以便验证勘察设计参数的可靠性并积累施工单位应做好每个测量标志的保护工作。沉降观测所采用的的方法、时间以及观测点的布置和使用仪器应满足相应的要求。

沉降观测应进行专项设计，其观测点宜布置在建筑物中心、拐角、周边、高层建筑与地下车库基础连接处等变形具有代表性的位置。

7结论与建议

7.1结论

（1）拟建场地地貌单一，交通便利，场地内未发现滑坡、泥石流、崩塌等影响工程稳定的不良地质作用，未发现埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物，场地西侧下部埋藏一条电缆浅沟，迁移后建筑场地适宜建筑。

（2）本场地地下水主要为上层滞水，勘察期间为枯水期，在部分钻孔中实测地下水位埋深为0.5~3.2m，对应高程4.54～6.91m，水位深浅不一，地下水位埋深主要受大气降水入渗、蒸发、径流等影响，随季节性变化较大。根据区域水文地质资料，广州地区丰水期一般出现在4、5、6、7、8、9月份，枯水期多为10、11、12、1、2、3月份。丰水期历史最高地下水位埋深一般为0.0m，水位年变化幅度约2～3m之间。

（4）场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微~弱腐蚀性。场地土按环境类型、地层渗透性对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。

（5）拟建工程位于广州市海珠区，据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2016年版，2024年局部条文修订）附录之规定，设计地震分组为第一组。根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）的规定，拟建场区抗震设防烈度为7度，场地峰值加速度为0.10g，Ⅱ类场地反应谱特征周期为0.35s。

7.2 建议

（1）场地各岩土层的工程特性指标及其它参数按表3.3。

（2）地基基础方案建议详见5.4节。

（3）本项目地貌单元属珠江三角洲冲积平原，结合当地周边环境情况、地质条件及水文条件，综合考虑建议抗浮设计水位为8.60m。抗浮设计参数建议按表5.5采用。

（4）基坑工程安全等级按二级考虑，建议建议有放坡空间可采用自然放坡，无空间时可采用支撑式支挡结构或地下连续墙支护，支护外设止水帷幕。应由具有岩土工程设计资质的单位作专项设计。基坑设计参数建议按表5.6采用。

（5）基础施工时，地下室开挖施工前应进行降水，建议地下水控制主要以集水抽排结合明排的方式为主，必要时可在支护结构外侧进行止水帷幕处理。

（6）施工过程中应加强对基底土质的检验、检测工作，确保地基能满足设计要求。若遇地质条件异常，应通知勘察、设计及相关责任主体单位现场会商处理，工程需要时可进行施工勘察。

（7）由于基岩中风化不均，夹层较多，采用嵌岩桩时，在桩位确定后，建议进行施工勘察，进一步查明桩端持力层的性状。

（8）若现场采用桩基础，现场应进行桩的现场静力载荷试验.

（9）应做好各项施工监测，包括基坑位移观测、邻近建（构）筑物的沉降变形观测。

（10）加强环境保护，保护和改善作业现场的环境，控制现场各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动等对环境的污染和危害，保证人们身体健康、保护人类生存环境、保证施工顺利进行。

（11）根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2011）的规定，新建、扩建的民通建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。

（12）若因建筑总图位置调整或采用桩基础导致部分建筑物勘探点位置或孔深不能满足设计使用要求时，应进行施工阶段勘察。

（13）本报告可作为拟建物施工图设计之依据。