- 瑞金市特殊教育学校关于建设多功能室木屋的采购需求

- 一、采购需求

1.竞价人或公司须提供全新、原装，并符合质量标准的货物，且无任何破损。

2.竞价货物如为某单位的专利或特有产品，所有货物的知识产权问题，由竞价人或公司自行负责。

3.本项目竞价货物均为国产产品。

4.主要技术规格及要求以下：

| 序号 | 设备名称 |  | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能室工程类 | 基础 | 木屋建筑面积;50平方滴水面积，套内面积：38平方，阳台木平台：15.8平方，廓架顶面积：20.1平方（没有顶玻璃） 混泥土砖砌桩点15个，钢管主梁7支，副梁30支，防腐木地板58平方含损耗和封边。 混泥土24*24公分柱墩0.2米高，主梁50*100，副梁40*60镀锌钢管1.8MM厚，防腐木地板2.5公分厚满铺+台阶制作；防腐防潮处理 | 55 | 平方 |
| 2 |  | 木廓架 | 3米柱子4支，3米主梁5支，顶格栅3米的16支，柱子140*140，主梁65*140，顶格栅40*135 | 20.1 | 平方 |
| 3 |  | 木栏杆 | 木平台侧面护栏，柱子105*105，扶手45*85，档子40*40 | 10 | 米 |
| 4 |  | 防腐木屋主体 | 外墙防腐防水木挂板18厚+85宽墙体木龙骨，内墙板+室内吊顶板为10厚清漆环保木饰板+屋顶梁为40*140，15厚木望板+SBS防水卷材+沥青瓦 滴水面积50平方，墙高3.0米高，屋顶出檐0.5米 | 50 | 平方 |
| 5 |  | 木屋水电 | 水电材料为中国弛名商标品牌：伟星，联塑，中材，金字金一电线等一线品牌。含开关插座，室外预留插座。包含空调等线缆，满足木屋水电要求 | 50 | 平方 |
| 6 |  | 木屋门窗 | 普通断桥铝合金窗（5+5双层中空玻璃） | 19 | 平方 |
| 7 |  | 室内木地板 | 实木复合地板铺装 | 38 | 平方 |
| 8 |  | 户外油漆 | 木平台，栏杆，廓架，木屋外墙，檐下，净味环保木蜡油2遍喷刷 | 225 | 平方 |
| 9 |  | 木廓架顶 | 8mm钢化玻璃 | 20.1 | 平方 |
| 10 |  | 开关插座 | 佛山照明 | 18 | 只 |
| 11 |  | 灯具 | 佛山照明 | 3 | 套 |
| 12 |  | 窗帘 | 加厚防漏光布料，罗马杆等配件 | 17 | 米 |
| 13 |  | 奶茶设备 | 定制3米配套，1.5米水吧台，1.5米冷藏柜，40L步进式开水机 | 1 | 套 |
| 14 |  | 茶桌 | 规格：单桌长180cm*宽80尺码*高75cm*板厚5cm、1学士椅+总统椅4 | 1 | 套 |
| 15 |  | 沙发 | 三人位长200cm×深88cm×高 85cm, 材质：采用优质西皮，皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色，厚度1.3-1.5mm，机缝线间隙均匀，高泡高压定型海绵，实木内框架，木材需经烘干，不易变形，含水率小于12%,无发霉虫蛀现象，无活节采用榫结构，四面抛光，光滑不粗糙，沙发扶手油漆采用先进油漆工艺，不得少于五底三面，采用优质环保底面漆，色泽一致，优质五金配件。 | 3 | 套 |
| 16 |  | 休闲桌 | 800mm×800mm×750mm、1桌+4椅 | 3 | 套 |
| 17 |  | 博古架 | 2400×300×2000，采用实木板材，优质五金配件 | 1 | 套 |
| 18 |  | 书柜 | 雪宝板材定制、采用实木板材，优质五金配件 | 12 | 平方 |
| 最高限价：196753.50元 |  |  |  |  |  |

备注：技术参数供应商必须完全响应或优于竞价文件要求，否则按无效标处理。

二、商务条款

1、交货期：中标后二个工作日内完成合同签订；2025年12月20日前完成安装调试。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：交货完成并验收合格后一次性付清。

4、报价说明：货物的税金、劳务费、运费等其他一切费用包含在竞价内。

5、质量保证期：3年。

6、售后服务要求：

6.1、成交供应商承诺所有设备符合国家规定的“三包”要求，质保期内需提供免费维修维护等服务。

6.2、在质保期内，成交供应商提供更换或维护服务，由此发生的费用由成交供应商承担。成交供应商须提供 7×24时售后服务热线且30分钟内到达现场。

6.3、成交供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新货物。

6.4、在质保期内，凡在正常使用中出现质量问题的，成交供应商应负责免费包修、包换，其人员的差旅、食宿等费用和包修、包换所产生的货物包装和往返运费等费用均由成交供应商承担。

6.5、在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

注：以上所有商务条款均为符合性条款，供应商必须完全满足，1-6条需提供投标供应商加盖公章的售后服务承诺函，并提供厂商质保确认函，否则响应无效。