温宿县人民医院自行监测及污水检测服务采购项目采购需求

一、项目基本信息

1.项目名称：温宿县人民医院自行监测及污水检测服务采购项目

2.服务期限：2026年5月1日—2027年4月30日（1 年）

3.服务地点：温宿县人民医院院内

4.预算金额：250000 元（大写：贰拾伍万元整）

二、核心服务内容

（一）检测服务范围（具体项目与频次见附件）

1.废水监测：医院3 个废水排口全项检测，严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

2.锅炉监测：医院 1 台锅炉相关监测。

3.全流程服务：中标单位负责现场采样、实验室检测、出具报告、数据填报、排污许可相关服务全流程工作。

（二）关键检测要求

1.取样后2 小时内完成检测；无法及时检测的，需10℃以下低温保存，6 小时内完成检测。

2.所有项目必须现场取样，检测结果真实有效。

3.遇特殊情况，配合医院重新采样并完成复检。

（三）报告与资质要求

1.公司须具备相关环境检测资质及安全经营许可证，出具带 CMA 资质的正规检测报告，符合国家及行业标准。

2.合同签订后10 个工作日内提交首期检测报告，按约定提供纸质版与电子版。

（四）环保系统与排污许可服务

1.负责新疆维吾尔自治区污染源监测与信息共享系统数据月报、年报填报。

2.完成排污许可证执行报告、填报、变更等全流程工作。

3.协助医院完成环保相关工作，提供环保知识、法律法规培训与指导。

三、投标人资格核心要求

1.具备检验检测机构资质认定（CMA），且资质范围覆盖医疗机构污水、锅炉监测项目。

2.具备独立完成现场采样、检测、报告出具、系统填报的能力，不得分包检测项目。

3.拥有专业采样与检测人员，熟悉医疗污水检测规范与环保系统操作。

4.近 3 年无重大检测质量事故、无违法违规记录。

四、服务流程与时限

1.合同签订后5 日内启动检测服务。

2.接到医院采样通知后，按要求及时到场取样，按标准时限送样检测。

3.按环保部门要求，按时完成系统填报与排污许可相关工作。

五、付款方式（招标约定）

1.合同签订后1 个月内，支付合同金额的50%（125000 元）。

2.完成本年度全部监测服务后，支付剩余50%（125000 元）。

六、违约责任（招标约束）

1.中标单位逾期交付检测报告，每逾期 1 日，按已付款项的1%支付违约金；逾期超 30 日，采购方有权解除合同。

2.因中标单位过错导致检测结果误差超范围，需免费复测对应项目。

3.采样人员严禁索取好处费，需廉洁提供服务。

七、其他要求

1.双方对项目资料、检测数据、商业信息严格保密。

2.服务期间遵守医院安全管理规定，医院需配合提供采样条件、告知现场安全风险。

3.纠纷协商不成的，向温宿县人民法院提起诉讼。

附件

| 温宿县人民医院污水处理自行监测+比对项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 位置 | 检测项目 | 点位 | 频次 | 全年监测 | 备注 |
| 无组织废气 | 医院四周 | 臭气浓度 | 12 | 4 | 4 | 总排口4个点、新增病区4个点、传染病区4个点 |
|  |  | 氯气 | 12 | 4 | 4 |  |
|  |  | 氨气 | 12 | 4 | 4 |  |
|  |  | 硫化氢 | 12 | 4 | 4 |  |
|  |  | 甲烷 | 12 | 4 | 4 |  |
|  | 医疗废物暂存间门口 | 非甲烷总烃 | 1 | 4 | 4 |  |
| 有组织废气 | 废气总排口 | 氮氧化物 | 1 | 3 | 6 | 热水锅炉 |
|  |  | 二氧化硫 | 1 | 3 | 2 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1 | 3 | 2 |  |
|  |  | 烟气黑度 | 1 | 1 | 2 |  |
| 医疗废水（3个排口） | 污水站总排口 | PH | 3 | 3 | 4 | 总排口、新增病区、传染病区 |
|  |  | 化学需氧量 | 3 | 3 | 52 |  |
|  |  | SS | 3 | 3 | 52 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 3 | 3 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 石油类 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 动植物油 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 挥发酚 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总氰化物 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 氨氮 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总砷 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总铅 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 沙门氏志，贺氏菌 | 3 | 3 | 2 |  |
|  |  | 生化需氧量 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总α放射性 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总B放射性 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总汞 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总镉 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总铬 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 六价铬 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 总银 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 色度 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  | 肠道病毒 | 3 | 3 | 2 |  |
| 噪声 | 医院四周 | 昼间 | 12 | 2 | 4 | 总排口4个点、新增病区4个点、传染病区4个点 |
|  |  | 夜间 | 12 | 2 | 4 |  |
| 在线比对 | PH、化学需氧量、氨氮、流量 | 1 | 1 | 1 | 12 | 总排口 |
| 数据上传 | 排污许可证要求上传数据 | 周检数据每周上传1次，共计52周 月检数据每月上传一次，共计12个月 按要求年报填报 |  |  |  |  |