# 采办计划公告

为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（海油发展-化工品类部-工程技术公司2025-2027年聚合物破胶消解剂采购专有协议）的采办计划公开如下：

| 序号 | 采办包 名称 | 采购范围与主要技术指标 | 预计发标时间 （填写到月） | 供应商资质基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （工程技术公司2025-2027年聚合物破胶消解剂采购专有协议） | 具体要求详见附件1。 | （2025年9月） | 详见附件2 |  |

本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2025年8月25日）至（2025年9月1日）止。在此期间，有意向参与本项目的供应商，请在系统中进行反馈。

中海油能源发展股份有限公司

采办共享中心

2025年8月25日

附件1：

# 1、需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 两年预估数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合物破胶消解剂 | 详见2、主要技术指标 | 300000KG | 根据买方通知分批供货 | 天津市滨海新区工程技术公司增产库房 | 按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格之日起，卖方3日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方执行方于45个日历日内以银行电汇支付订单价款。 |

最小送货量1000KG

- 主要技术指标

2.1技术参数

1）外观：无色至淡红色液体，参照如下检测方法进行测定：

目视观察。

检验温度：室温。

光照条件：非直射，自然光或日光灯。

观察容器：比色管，或其他不影响颜色判断的透明容器；

- 密度（20℃±5℃）：1.0-1.12g/cm3，参照《GB/T 4472-2011化工产品密度、相对密度的测定》中4.3.3密度计法测定；

以下指标取本产品与蒸馏水按质量比1：1稀释，按照下列技术要求检测。

3）线性聚合物降粘率（60℃，4h）：≥95%，参照以下方法测定：

取400ml线性聚合物溶液（5000ppm），用ZND六速旋转粘度计测其粘度η1；测其粘度后，在上述溶液中加入400ml的聚合物破胶消解剂水浴60℃，降解4小时，测其粘度η2。降解疏水聚合物率X2计，数值以%表示，按下式计算：

式中：η1—初始聚合物粘度，单位为mpa.s；η2—降解后聚合物粘度，单位为mpa.s。

4）腐蚀速率（60℃，2h）：≤5g/（m2· h），参照《SY/T 5405-2019 酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》中5常压静态腐蚀速率测定方法及评价指标 测定；

5）有机氯：0.0，参照《SY/T 7329-2016油田化学剂中有机氯含量测定方法》中4.方法B——氧燃烧瓶法测定。

2.2 产品包装

罐装：6方/罐（耐酸腐蚀，外碳钢（型号Q235B）+PE内衬尺寸）。

# 3、项目联系人

# 请感兴趣的供应商于2025年9月1日18:00前，在计划公告意见反馈处填报参与意向即可。

# 联系人：黄金鑫 ；电  话：022-25802226

# 邮  箱：huangjx14@cnooc.com.cn

# 社会监督电话：022-25802262

# 附件2供应商资质基本要求

| 资质要求 | 1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织； |
| --- | --- |