采购计划公告

为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（工程技术公司油田化工惠州分公司3.5T防爆蓄电池叉车购置项目）的采购计划公开如下：

| 序号 | 采购包 名称 | 基本要求 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （工程技术公司油田化工惠州分公司3.5T防爆蓄电池叉车购置项目） | 采购范围与主要技术指标 | 详见本文附件：技术要求书，预计发标时间2025.12 |
|  |  | ★资质要求 | - 营业执照：投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 （1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； （2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。 |
|  |  | ★投标人属性 | 本项目仅允许制造商或代理商参与，意向方应按照模版格式，对适用情形进行选择： 1）如为制造商，需确认满足《制造商承诺书》以及提供相关证明文件。格式详见文末附件。 2）如为代理商，需确认满足《供应商承诺书》，并根据其中的要求进行承诺。格式详见文末附件。 如意向方未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响后续参与实际项目的评审结果。若意向方为注册供应商并获取本项目中标资格，在准入资源库前，采购人有权对《供应商承诺书》中的承诺项进行现场考察验证，在考察过程中意向方须全程配合并提供相应支撑文件，如考察结果与《供应商承诺书》中代理商承诺情况不符，采购人有权取消其成交资格，存在造假情形的按供应商管理办法进行严肃处理。 |
|  |  | ★交货期 | 合同签订后接买方通知90天内。 |
|  |  | ★收货地点 | 广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路惠州分公司。 |
|  |  | ★质保期 | - 整机质保期限为卖方交付该批货物并经双方签署送货单后12个月，质保金额为货物总值的3%。电池保修2年或充电1500次，如发生损坏需卖方无偿更换。 |
|  |  | ★投标人承诺 | - 投标时承诺：提供原厂制造全新的防爆蓄电池叉车，不接受改装车。供货方为该叉车的制造商或代理商，并出具相应授权书；整机和所有的防爆部件均需通过国家相关权威机构的防爆检验和认证。 |

本次公开的采购计划是本项目采购工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采购参考。

本次公告有效期是（20251127）至（20251204）止。在此期间，有意参与本采购包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。

如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。

联系单位：中海油能源发展股份有限公司采办共享中心

联系人：农思诗

联系电话：022-25802279

邮  箱：nongssh@cnooc.com.cn

海油发展采办共享中心

2025年11月27日

附件1：技术要求书

- 项目概况及总体要求

惠州分公司现有6台叉车，其中4台防爆蓄电池叉车在用、2台普通内燃叉车严重老化，检测不达标，且都属于国二排放标准，不符合《工程技术公司国三及以下非道路移动机械淘汰说明》的要求，需强制报废，仅有4台在用。库房的整理、原材料的收发货、成品的装车和故障药剂罐的叉运清洗、生产车间的原材料及成品的叉运等作业点分散，叉车明显不足，会发生停工等待叉车的情况。因此，不能减少叉车数量，本次采购的2台蓄电池防爆叉车为替换2台待报废叉车。

综上所述，有2台叉车需求缺口，需新购置2台蓄电池防爆叉车到位后，替换上述2台待报废的内燃叉车。

- 需求一览表

- 1、需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5T防爆蓄电池叉车 | 动力形式（蓄电池）：80V/560AH；防爆电池； 额定起重载：3500Kg 防爆等级：ExdellBT4Gc(2区) | 2台 | 合同签订后接买方通知90天内 | 广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路惠州分公司 | A330501 |

- 2、到货/安装或使用地点：广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路工程技术惠州分公司；

- 3、作业环境要求：温度0-40℃、湿度50-100%等。

- 执行标准/规范

- 《场内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81-2022；

- 《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》GB/T19854；

- 采购技术标准《CGBZ076-2021 叉车-（部分引用）》

- 技术要求

- 产品技术参数

| 序号 | 项目内容（明细） | 单位 | 参数规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 动力形式（蓄电池） | V/Ah | 80/560；防爆电池，铅酸阀控电池（满电状态工作不少于8小时） |
|  | 操作方式 | / | 乘驾式 |
|  | 额定起重载荷 | kg | 3500 |
|  | 载荷中心距 | mm | 500 |
|  | 防爆等级 | / | ExdellBT4Gc(2区) |
|  | 整车尺寸（长*宽，不含货叉） | mm | ≤2740*1270 |
|  | 门架高度（货叉落地） | mm | ≤2180 |
|  | 至顶部护顶架高度 | mm | ≤2230 |
|  | 防爆货叉（长*宽*厚） | mm | 1070*150*50；货叉应具有电动间距调整功能（液压调距叉和液压侧移器），间距调整范围应满足装卸标准集装箱的要求，防爆货叉需不锈钢全包。 |
|  | 轮胎 | / | 实心轮胎 |
|  | 前后车轮数量（X=驱动轮） | / | 2X/2 |
|  | 最大起升高度 | mm | 3000 |
|  | 自由起升高度 | mm | 150 |
|  | 门架倾角（前倾，后倾） | ° | 6/10 |
|  | 转弯半径（外侧） | mm | ≤2400；要求转弯自动减速、方向盘启动转向功能 |
|  | 最大行驶速度（满载/空载） | km/h | ≥15/15 |
|  | 上升速度（满载/空载） | mm/s | ≥325/460 |
|  | 自重 | kg | ≥5700 |
|  | 轴载，满载前/后 | kg | ≥7860/1000 |
|  | 轴载，空载前/后 | kg | ≥2360/3000 |
|  | 爬坡能力（满载） | % | ≥15 |
|  | 轴距 | mm | ≤1800 |
|  | 轮距（前/后） | mm | ≤1050/960 |
|  | 行车制动 |  | 液压-脚踏板式 |
|  | 停车制动 |  | 脚踏式驻车制动 |
|  | AC交流驱动马达 | kw | ≥13.6 |
|  | AC交流液压马达 | kw | ≥21 |
|  | 过放电保护 | / | 放电量达到80%不能压降 |
|  | 防水等级 | / | IP65 |
|  | 安全带 | / | 伸缩式座椅安全带（带安全带锁控功能） |
|  | 主要配件 | / | 门架（全自由提升）、升降缸、倾斜缸、转向缸、油封、发动机-电机、转向激励器、EPS控制器、驱动装置（直驱驱动）、变速箱、主泵、多路阀、电气、组合仪表主要控制器等为市场主流产品配件。（需提供以上配件品牌、制造商产地等数据） |
|  | 配备要求 | / | 封闭式驾驶室（驾驶室应具有头顶保护装置,能抗一般的冲击，门锁和封闭性设计要合理）、限速装置、后尾照明灯、防爆电喇叭、防爆雨刮、防爆空调（防爆1匹：防爆等级：ExdellBT4Gc(2区) ）、安全报警装置（黄色旋转警示灯）、倒车提示音装置、双制动踏板等配置 |
|  | 灭火器 | / | 灭火器及支架 |
|  | 重型双油桶夹 | / | 鹰嘴油桶架（防爆材料包覆） |
|  | 充电机 | / | 配套并安装充电机，安装在叉车棚，其充电线缆加长8米；充电头为如左图所示一体化正负极接头。 |
|  | AI影像预警设备 |  | 包含：显示屏、 核心控制主机、人员监测摄像头、内置摄像头、声光一体警示灯、电子油门控制器； 防爆等级：ExdellBT4Gc(2区) 。 Ai影像预警设备整体功能性能具体要求： 1、目标识别与分类 ：利用AI深度学习技术，可精准识别行人、车辆等目标。如敏视AI智能车辆盲区预警摄像头能识别徒步行人、运货车辆等各类行人和车辆。 ​ 2、异常行为检测 ：可分析监控画面中人体的动作行为，识别非法闯入、倒地、打架斗殴、离岗、睡岗等异常行为，根据人体骨架结构和运动轨迹进行算法分析，检测多种异常行为。 ​ 3、风险预警与报警 ：检测到异常情况时，通过声光报警、语音提示、短信推送等方式发出警报或停机。 |
|  | 额外配置1套蓄电池 | V/Ah | 80/560；防爆电池，铅酸阀控电池（满电状态工作不少于8小时） |

AI影像预警设备主配件参数

1.显示屏

| 类型 | 具体参数 |
| --- | --- |
| LCD尺寸 | 7'' IPS |
| 分辨率 | 1024*600*RGB |
| 对比度 | 500:1 |
| 亮度 | 500cd/㎡ |
| 响应时间 | 25ms |
| 防水等级 | IP67 |
| 电源 | DC 12V |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 存储温度 | -30°C~80°C |
| 功率 | 4.8W |
| 声音响度 | 105dB |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 机身尺寸 | 188*137*67mm |
| 视频信号 | CVBS |

2.核心控制主机

| 类型 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Embedded Linux |
| 材质 | 塑料PC |
| 主机尺寸 | 178*167*55mm |
| 运行内存 | - 1GB DDR3 SDRAM |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 环境湿度 | 0~95% (non-condensing) |
| 工作电压 | 12-15V |
| 工作功率 | 15W |
| USB接口 | 0 |
| 扩展接口 | RS-232/485 |
| 摄像头路数 | 3路 |
| IP等级 | IP65 |
| 识别时间 | ＜400ms |
| 认证标准 | SRRC, CTA |

3.人员监测摄像头

| 类型 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 成像器件 |  1/2.9“ CMOS GC2053 |
| 电压 | 12V |
| 有效像素 | 1280*720 |
| 感光面积 | 25.17mm² |
| 同步系数 | AUTO |
| 清晰度 | 90万像素 |
| 水平同步频率 | 22.5K Hz |
| 垂直同步频率 | 30 Hz |
| 最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
| 视频输出 | AHD 正像无标 |
| Gamma系数 | 1 |
| 电流 | 45±5mA |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 储存温度 | -30℃~+75℃ |
| 镜头角度 | 水平：188±5° 垂直：115±5° |
| 防水等级 | IP67 |

4.内置摄像头

| 类型 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 720p |
| FOV | 92º |
| 镜头结构 | 4G+IR (650+940) |
| 红外滤光片 | 650/940nm double pass |
| 水平角度 | 78士3° |
| 垂直角度 | 45士3° |
| 补光灯 | 8 x IR LED |
| 防水等级 | IP67 |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 储存温度 | -30℃~+75℃ |

5.声光一体警示灯

| 类型 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 12V |
| 尺寸大小 | 122.97X115.87mm |
| 音频格式 | WAV（码率：8~320Kbps） |
| 工作电流 | 静音状态≤100MA（DC12V） 放音状态≤600MA（DC12V） |
| 音频输出功率 | 4Ω/3W（典型值） |
| 声音响度 | 1 米内≤105dB |
| 工作温度 | -20℃～70℃ |
| 相对湿度 | 10%～95% |
| 防护等级 | IP65 |
| 上电响应时间 | ≤1 秒 |
| 语音播放 | 支持个性化语音定制 |

6，电子油门控制器

| 类型 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 12V |
| 工作电流 | 待机状态 ≤20MA（DC12V）； 额定功率 0.2W |
| 限速范围 | 2～120km/h |
| 限速偏差 | ±3km/h |
| 工作方式 | 485 通讯 |
| 环境温度 | -20℃～70℃ |
| 相对湿度 | 10%～95% |
| 防护等级 | IP54 |

## ★投标时承诺：提供原厂制造全新的防爆蓄电池叉车，不接受改装车。供货方为该叉车的制造商或代理商，并出具相应授权书；整机和所有的防爆部件均需通过国家相关权威机构的防爆检验和认证。 特种设备车辆涂装按照标识按照海油发展视觉识别（VI）系统手册执行。

- 检测和试验

- 新叉车到厂后充满电要求满负荷工作8小时以上；

- 标识、包装、运输和存储

- 产品标识

设备铭牌要求，包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容。

- 产品运输

汽运，全部运费、装卸费等均由承包商承担。

- 技术文件

设备在出厂交付时，应提供：

- 详细的车辆产品数据（参数）表；

- 产品使用说明书1份；

- 型式试验合格证；

- 制造许可证；

- 防爆合格证；

- 出厂检验合格证；

- 保养手册、配套技术资料及设备铭牌等，各类资料提供一份扫描件，说明书提供三份纸质版。

- 工作进度、监造和现场验收

1. 要求合同签订后接买方通知90天内提供产品；

2. 产品要符合本合同（包括技术附件）规定的技术、质量、设计、标准、规格、材料、计算、参数、数据等要求，性能稳定、可靠，达到承诺的性能保证值，不存在任何缺陷。

产品要采用先进技术制造，具备优良的制造工艺和水平，其设计、制造不存在任何缺陷。

产品是崭新、从未使用过的货物，其材质不存在任何缺陷。

产品到货后，在卖方所提供设备和随机资料齐全的前提下，双方严格按照我公司合同技术要求，对设备外观、使用功能及可靠性等方面进行逐一检查。各方面检查均满足我方要求后方可完成验收交接，否则不予接收。

- 技术服务与售后服务

1.负责现场调试及使用和维护培训。

2.负责协助买方办理设备检验及注册上牌手续，直到取得使用登记证为止。

3.负责充电机的安装。

4.质保期内出现问题处理方案。

5.设备出现故障属于保修范围、内容的项目，保修期内，卖方在接到我公司通知之日起3小时迅速响应，24小时内务必安排维修人员抵达现场采取保修措施，并承担保修费用。如有紧急维修要求，卖方须按我方需求时间完成维修，卖方应在接到通知后，立即到现场抢修。

同一质量问题在保修期内发生3次以上还不能修复，或者车辆故障超过3天，我公司可让卖方继续服务，也可以直接委托其他卖方维修，费用全部由此项卖方承担，并向公司备案上报不良卖方服务记录。

- 质量保证

- 卖方所供产品必须为安全可靠的原厂全新设计制造的特种设备防爆蓄电池叉车，不得提供改装车。

- 卖方按合同技术要求内容提供合格产品，不得擅自改动、调整降低我公司所需产品的设备配置要求，一经验收发现， 造成的一切后果及损失由卖方承担。

- 整机质保期限为卖方交付该批货物并经双方签署送货单后12个月，质保金额为货物总值的3%。电池保修2年或充电1500次，如发生损坏需卖方无偿更换。

- 其他要求

- 技术联系人：沈宏涛   联系电话（手机号）：13516671159

- 付款方式：银行电汇；

- 付款周期：接到发票45天内付款。

附件2：制造商承诺书

制造商属性证明书

致： 中海油能源发展股份有限公司

我们                     （公司名称）是按中华人民共和国法律于    年 月 日成立的一家企业，主要营业地点设在            。兹声明我司就                 项目(招标编号：               ）使用我公司 □自行生产制造/ □代工方式/□集成方式生产的

产品参与应答。

我公司就项目承诺如下：

（1）□ 我公司为传统型制造商，应答产品系我公司自行生产制造，我公司具备制造必须的资质、厂房、设备、人力等资源。

- □ 我公司为OEM型制造商，应答产品系我公司以代工方式生产，我公司具备供货的资质和能力。

- □ 我公司为集成型制造商，应答产品系我公司集成方式生产，我公司具备集成必须的资质、厂房、设备、人力等资源。

（2）我司对所投产品拥有知识产权和产品销售权。

（3）后附我公司相关证明材料真实有效。

应答人名称（盖章）：

法定代表人或授权人签章：

日   期：

制造商证明相关材料

供应商应根据《制造商属性证明书》所选类型提供相关证明材料（选择一类提供即可），逐页加盖公章，原件备查。

传统型制造商应提供的证明材料：

- 生产/销售资质证书（如安全生产许可证、特种设备生产/制造许可证、经营许可证等）：

- 三体系管理认证证书（质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证）：

- 厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）：

- 与标的物相关的生产设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 生产工艺（需提供****工艺介绍和供流程图）：

- 检测仪器证明（需提供****仪器购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 组装或加工设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 相关知识产权或专利：

- 其他证明材料（如涉及）：

OEM型制造商应提供的证明材料：

- 生产/销售资质证书（如安全生产许可证、特种设备生产/制造许可证、经营许可证等）：

- 三体系管理认证证书（质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证）：

- 代工协议：

- 相关知识产权或专利：

- 厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）：

- 与标的物相关的生产设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 生产工艺（需提供****工艺介绍和流程图）：

- 检测仪器证明（需提供****仪器购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 组装或加工设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 其他证明材料（如涉及）：

集成型制造商应提供的证明材料：

- 生产/销售资质证书（如安全生产许可证、特种设备生产/制造许可证、经营许可证等）：

- 三体系管理认证证书（质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证）：

- 组装或加工设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）：

- 与标的物相关的生产设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 生产工艺（需提供****工艺介绍和流程图）：

- 检测仪器证明（需提供****仪器购买证明或租赁证明、实物照片等）：

- 相关知识产权或专利：

9、关键零部件长期采购合同及发票：

10、其他证明材料（如涉及）：

附件3：供应商承诺书（代理商适用）

中海油能源发展股份有限公司：

我公司/单位对以下情况经认真核查后确认及承诺如下：

1、经查询“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/），我公司未被列入失信被执行人名单；

2、经查询“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn），我公司未被列入严重违法失信企业名单（事业单位、大学除外）；

3、经查询“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn），我公司及法定代表人和拟委任的项目负责人近三年（20**年*月*日-报价截止日前）不存在行贿犯罪记录；

4、我公司与本采购项目其他应答人不存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人，同一自然人同时持有两家公司非公开上市股份的情形。

5、经确认，我公司不存在中国海油员工（不含中国海油正式派出的）、海油发展离职未满三年的员工在我公司担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员。

6、我公司如涉及雇用农民工，承诺与农民工签订劳动合同，及时、足额发放工资、缴纳社会保险费用，且不拖欠农民工工资。

7、我公司承诺积极响应国家节能减排和绿色环保政策，切实推进绿色供应链建设。

8、我公司为：□中小微企业；□大型企业；□国有企业、事业单位、大学；□境外或港澳台企业。

9、我公司此次应答涉及供应商属性为：□代理商，承诺满足以下条件：

1）我司承诺近一年利润不为负且近一年资产负债率＜80%。

2）我司承诺自有社保人数≥5人，可提供近三月连续社保证明。

3）我司承诺中国海油不是我司唯一服务客户，我司具有中国海油外业绩，且为近三年内已完成业绩，并可提供原件合同及发票备查。备注：1）没有提供业绩证明文件或部分业绩证明文件，均视为未响应；2）应答人所提供的业绩须为合格且有效的业绩，全部发票不得出现因质量等问题导致的退票、作废、红冲等情况。如发票出现退票、作废、红冲的情况，都将直接评审为不合格。3）评审时评委通过网上查询发票真伪，如查询发票造假，则按照废标处理。4）如提供的业绩为框架协议，只需提供一份依据框架协议所下订单的结算发票。

4）我司承诺具有有效的制造商授权代理证书，制造商为        ；授权的产品或服务为        ；代理模式为（□独家□一般□其他     ）代理商，且不属于项目代理，可提供制造商证明材料备查。

郑重承诺：我公司/单位在本次采办项目中将严格遵守法律法规和中国海油各项管理要求，不发生关联公司共同参与采办竞争情况，不发生围标串标情况。我公司所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避中海油能源发展股份有限公司（简称“海油发展”）有关要求采取的变通行为；我公司/单位将严格遵守国家相关法律法规以及海油发展对供应商管理及准入时效的要求，无条件接受和配合海油发展或海油发展委托的有关机构进行的与上述内容相关的现场考察、核查与审计。若现场考察、核查与审计发现本供应商承诺内容与实际情况存在实质性偏差，采购人有权取消我公司/单位成交资格并按照相关管理规定进行处理。上述承诺信息如有虚假、不实或在中标后违反，我公司/单位将承担相关责任，并按照海油发展相关管理规定无条件接受处理。

（公司/单位盖章）
                                                                 年    月    日