
附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：坪东街道办事处社区卫生服务中心规范层流手术室改

造工程及省级示范中医馆建设项目（二次）                  

采购单位：兴义市卫生健康局（兴义市坪东街道办事处社区卫生

服务中心）                             

编制单位：国兴致诚工程项目管理咨询（集团）有限公司       

编制时间：2025年12月                                    

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

    是

 （二）需求调查方式

    1.文献资料调研。查阅相关行业报告、市场调研数据、供应商信息等资料，了解相关产业发展情况和市场供给情况。

2.市场调查。与部分供应商及行业专家进行咨询，了解其观点和经验，获取同类采购项目历史成交信息。
    3.用户调查。与各卫生院相关人员进行咨询和调查，了解他们的需求和意见。

 （三）需求调查对象

主要包括供应商、各卫生院相关人员。
    （四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

目前相关产业发展稳定、成熟。

（五）市场供给相关情况

建设标准须满足卫生院建设要求，各供应商之间在施工标准、施工质量和价格等方面存在差异，涉及的供应商在市场上产能饱和，供货流程成熟，可根据项目现场实际需求灵活调整交付节奏，保障施工连续推进。
（六）同类采购项目历史成交信息

     通过历史成交信息可以了解供应商参与情况、成交价格、对了解市场价格具有重要参考价值。成功案例如下：
调查案例一：
采购项目名称：黔南州人民医院1号楼1楼装修改造

采购方式：竞争性谈判

中标金额：966000.00元
（七）可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

采购完成后可能涉及缺陷责任期的维护修理。     

（八）其他相关情况

除上述内容外，还应考虑技术发展趋势、法规政策、市场需求变化等因素的影响，全面了解装修改造工程项目的情况。

二、需求清单

（一）项目概况

本项目为坪东街道办事处社区卫生服务中心规范层流手术室改造工程及省级示范中医馆建设项目（二次），采购内容包括：1、手术室改造包括：（1）原有手术室拆除；（2）手术室配套器械；（3）基础装修部分；（4）空调通风部分；（5）水电部分。2、对坪东街道办事处社区卫生服务中心业务楼三、四楼按省级示范中医馆建设项目进行装修改造。（具体详见工程量清单）。

（二）采购项目预（概）算

总预算：750000.00 元

最高限价：750000.00 元（其中：手术室改造：485000.00元；卫生院中医馆装修改造：265000.00元）。

（三）采购标的汇总表

	包号
	序号
	标的名称
	数量
	计量

单位
	单价（元）
	是否进口

	1
	1
	坪东街道办事处社区卫生服务中心规范层流手术室改造工程及省级示范中医馆建设项目 
	1
	项
	750000.00
	否


技术商务要求

（1）技术要求

	一、手术室改造工程工程量清单

	（一）
	原手术室拆除工程工程量清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	项目特征/备注

	1
	墙体拆除
	126.856
	m2
	
	
	

	2
	地面拆除
	158.4
	m2
	
	
	

	3
	清运
	20
	车
	
	
	

	4
	地皮找平
	158.4
	m2
	
	
	

	5
	做平坡
	1
	条
	
	
	

	6
	医废通道开通
	1
	硐
	
	
	

	7
	手术室入口门梁
	1
	棵
	
	
	

	8
	卫生间便盆
	1
	个
	
	
	

	9
	冲便器
	1
	个
	
	
	

	10
	卫生间粘砖
	20
	m2
	
	
	

	11
	卫生间、清洁间、医废清洗间水
	2
	套
	
	
	

	12
	50下水管
	20
	m
	
	
	

	13
	卫生间110下水
	20
	m
	
	
	

	14
	下水开槽
	2
	m
	
	
	

	15
	电缆（35mm2*4+1*16）
	20
	m
	
	
	

	16
	电缆（16mm2*4+1*12）
	35
	m
	
	
	

	17
	电缆铜鼻子35mm2，10mm2
	28
	个
	
	
	

	18
	电箱（500+800）
	1
	个
	
	
	

	19
	电箱（45+30）
	1
	个
	
	
	

	20
	250A空气开关
	1
	个
	
	
	

	21
	100A空气开关
	4
	个
	
	
	

	22
	水管
	8
	条
	
	
	

	23
	热水管
	10
	条
	
	
	

	24
	洗手盆
	1
	个
	
	
	

	25
	水龙头
	2
	个
	
	
	

	26
	线槽
	10
	条
	
	
	

	27
	拆除会议室吊顶
	62.72
	m2
	
	
	

	28
	搬运会议室物料
	1
	套
	
	
	

	29
	砌单砖墙
	5
	m
	
	
	

	30
	隔墙
	22.4
	m2
	
	
	

	31
	卫生间吊顶0.6铝扣板
	3.05
	m2
	
	
	

	32
	浴霸300+600
	1
	个
	
	
	

	33
	拆除原吊顶
	126.856
	m2
	
	
	

	34
	拆除空调
	3
	台
	
	
	

	35
	输氧管堵头
	5
	个
	
	
	

	36
	搭建空调房
	18
	m2
	
	
	

	37
	洁净地胶
	170
	m2
	
	
	

	38
	合计：
	
	
	
	
	

	（二）
	手术室器械工程量清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	单价（元）
	项目特征/备注

	1 
	不锈钢药品柜嵌入式安装
	1 
	件
	
	
	900*1300*350,SUS304

	2 
	不锈钢器械柜嵌入式安装
	1 
	件
	
	
	900*1300*350,SUS304

	3 
	不锈钢麻醉柜嵌入式安装
	1 
	件
	
	
	900*1300*350,SUS304

	4 
	不锈钢情报服务柜
	1.00 
	套
	
	
	1.规格：W900×H1080×D350mm
2.含空调系统启停控制，运行状况显示，手术时间、北京时间，麻醉时间显示及调整，免提对讲电话，内嵌式书写台。
3.304不锈钢制作。
4.安装方式：嵌入式安装。

	5 
	不锈钢医用气体面板
	1 
	件
	
	
	1.含氧气、吸引接口（中式）
2.材质： 1.2mm厚全304不锈
钢
3.安装方式：嵌入式

	6 
	插座箱
	1 
	件
	
	
	1.规格：W900×H200×D100mm
2.材质： 1.2mm厚全304不锈钢
3.其他：3个220V插座+1个380V插座+1个接地端子
4.安装方式：嵌入式

	7 
	插座箱
	1 
	件
	
	
	1.规格：W900×H200×D100mm
2.材质： 1.2mm厚全304不锈钢
3.其他：4个220V插座+1个接地端子
4.安装方式：嵌入式

	8 
	观片灯
	1.00 
	件
	
	
	四联

	9 
	无影灯
	1.00 
	件
	
	
	子母型700/500

	10 
	二位刷手池
	1.00 
	件
	
	
	1500*600

	11 
	清洗打包池
	1.00 
	件
	
	
	2000*600

	12 
	拖把池
	1.00 
	件
	
	
	800*600

	13 
	输液导轨
	2.00 
	套
	
	
	

	14 
	医气部分
	1.00 
	项
	
	
	

	15 
	合计：
	
	
	
	
	

	（三）
	手术室基础装修工程工程量清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	单价（元）
	项目特征/备注

	1 
	岩棉彩钢板隔断
	362.00 
	m2
	
	
	岩棉彩钢板, 双面钢板厚度为0.426

	2 
	岩棉彩钢板吊顶
	160.00 
	m2
	
	
	岩棉彩钢板,双面钢板厚度为0.426，铝合金吊顶龙骨及配件

	3 
	钢制门
	1.00 
	樘
	
	
	700*2200

	4 
	钢制门
	5.00 
	樘
	
	
	800*2200

	5 
	钢制门
	2.00 
	樘
	
	
	900*2200

	6 
	钢制门
	1.00 
	樘
	
	
	1200*2200

	7 
	钢制门
	3.00 
	樘
	
	
	1500*2200

	8 
	电动感应防辐射门
	1.00 
	樘
	
	
	1500*2100,含电机，脚踏开关，报警器，指示灯，指示牌/2MM铅当量

	9 
	防辐射手动单开门
	1.00 
	樘
	
	
	900*2100/2MM铅当量

	10 
	铝合金专用内圆弧
	834.00 
	m
	
	
	L=6000

	11 
	铝合金专用槽铝
	556.00 
	m
	
	
	L=6000

	12 
	铝合金专用角铝
	180.00 
	m
	
	
	L=6000

	13 
	措施费
	1.00 
	项
	
	
	

	14 
	合计：
	
	
	
	
	

	（四）
	手术室空调工程工程量清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	单价（元）
	项目特征/备注

	1 
	风冷恒温恒湿洁净型空调机组
	1.00 
	台
	
	
	风量：4000CMH，冷暖型

	2 
	臭氧消毒
	1.00 
	套
	
	
	

	3 
	空调机基础
	1.00 
	套
	
	
	

	4 
	FFU净化单元
	7.00 
	套
	
	
	575*575

	5 
	高效送风口
	1.00 
	套
	
	
	320*320*450,四件套

	6 
	层流送风天花
	1.00 
	套
	
	
	2600*1800*450

	7 
	中效回风百叶
	4.00 
	个
	
	
	700*350

	8 
	顶排风百叶
	1.00 
	个
	
	
	400*400

	9 
	门铰式排风百叶
	7.00 
	个
	
	
	320*200

	10 
	铜管(含保温安装）
	40.00 
	米
	
	
	Φ19/10

	11 
	镀锌风管
	80.00 
	平米
	
	
	含保温

	12 
	风量调节阀
	2.00 
	个
	
	
	500*320

	13 
	风量调节阀
	3.00 
	个
	
	
	200*200

	14 
	止回阀
	1.00 
	个
	
	
	200*200

	15 
	消声器
	2.00 
	个
	
	
	500*320

	16 
	排风机
	1.00 
	台
	
	
	400m3/h

	17 
	合计：
	
	
	
	
	

	（五）
	手术室电气工程（电气部分）工程量清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	单价（元）
	项目特征/备注

	1 
	照明配电箱
	1.00 
	套
	
	
	

	2 
	手术室配电箱
	1.00 
	套
	
	
	

	3 
	铜芯线
	800.00 
	米
	
	
	国标铜线4mm2

	4 
	铜芯线
	800.00 
	米
	
	
	国标铜线2.5mm2

	5 
	LED平板灯
	5.00 
	套
	
	
	国标600*300

	6 
	LED平板灯
	24.00 
	套
	
	
	国标1200*300

	7 
	单联单控开关
	10.00 
	个
	
	
	国标

	8 
	单联双控开关
	2.00 
	个
	
	
	国标

	9 
	五孔插座
	20.00 
	个
	
	
	国标

	10 
	手术室地插
	1.00 
	个
	
	
	国标

	11 
	PVC阻燃线管
	600.00 
	米
	
	
	国标φ20

	12 
	86型底盒
	40.00 
	个
	
	
	国标

	13 
	其他电气配件（电工胶布、钢钉等）
	1.00 
	项
	
	
	安装标准配件

	14 
	电气安装人工（含开孔、线槽、电线等铺设、调试）
	1.00 
	项
	
	
	安装标准配件

	15 
	合计：
	
	
	
	
	

	二、卫生院中医馆改造项目工程量清单

	三楼

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	单价（元）
	材料及施工工艺流程/备注

	1
	乳胶漆
	578.20 
	㎡
	
	
	内墙瓷粉修补，环保漆，喷涂上顶、墙

	2
	塑胶地板
	248.00 
	㎡
	
	
	同质透心1.8MM(含拆除原有地胶）

	3
	铝扣板吊顶
	7.20 
	㎡
	
	
	规格0.8mm厚 300mm*600mm

	4
	墙板
	95.00 
	㎡
	
	
	墙板做1500mm高墙裙。 (走道）

	5
	踢脚线
	254.00 
	M
	
	
	踢脚线

	6
	隔断拆除
	1.00 
	项
	
	
	中药房原有隔断拆除

	7
	粗垃圾清运
	1.00 
	项
	
	
	

	四楼

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	单价（元）
	材料及施工工艺流程/备注

	1
	石膏板吊顶
	55.00 
	㎡
	
	
	轻钢龙骨+木龙骨架、10mm纸面石膏板面层

	2
	乳胶漆
	578.20 
	㎡
	
	
	内墙瓷粉修补，环保漆，喷涂上顶、墙

	3
	墙板
	95.00 
	㎡
	
	
	墙板 做1500mm高墙裙。 (走道）

	4
	踢脚线
	254.00 
	M
	
	
	踢脚线

	5
	花格
	1.00 
	项
	
	
	实木仿古花格过道门

	6
	灯 插座
	1.00 
	项
	
	
	含过道艺术吊灯 孔灯以及开关插座

	7
	粗垃圾清运
	1.00 
	项
	
	
	

	8
	合计：
	
	
	
	
	


（2）商务要求

	序号
	名称
	具体条款内容

	1
	履约期限
	签订合同后60日内施工完成（其中卫生院中医馆在合同签订后20天完工）。

	2
	履约地点
	坪东街道办事处社区卫生服务中心

	3
	质量要求、验收标准

	质量要求：符合国家及行业现行有关质量验收规范标准。 

验收标准：按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收，采购人与中标供应商验收人员确认验收合格后，签署《验收报告》。

	4
	付款方式
	项目完工且通过验收合格后，一次性支付费用。

	5
	投标有效期
	自投标文件递交截止时间起60天。

	6
	质保期
	一年，从验收合格之日起开始计算（如有国家规定的相关标准更长的，按国家规定的相关标准执行）。

	7
	报价要求
	投标报价：全费用总价包干。投标报价不得超过本项目最高投标限价的750000.00元；其中卫生院手术室改造最高投标限价：485000.00元，卫生院中医馆装修改造最高投标限价：265000.00元。

投标报价包括：有关本项目所需工程的管理费、施工费、材料费、保险费、人员工资、验收、税金等，投标人需出示相应承诺等函件加以证明，且工作途中风险由中标供应商自行承担。

（3）投标货币：人民币。

	8
	其他要求
	1、供应商须提供书面承诺：中标单位若不能按时完成采购人交付的工作任务或为采购人提供的质量不达标、要求不规范，达不到采购人使用要求和验收标准或不能按时入场施工时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。
2、供应商须提供书面承诺：中标单位无正当理由放弃成交项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济和法律责任。

3、供应商须提供书面承诺：在施工期间加强安全管理，确保施工期内无任何安全事故发生。如发生安全事故、或对第三方造成的人身伤害，其责任和造成的相关损失全部由供应商自行承担；

4、供应商须提供书面承诺：在工程验收之前，供应商应当从施工现场清除全部工程设备、多余材料、垃圾、渣土和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

5、供应商须提供书面承诺：严格按照现行国家规范及行业标准组织施工。

6、工程竣工验收时，成交供应商必须提交本工程的竣工验收报告、全套竣工图及相关资料。只要竣工条件具备，采购人即组织有关人员进行验收；对不符合要求、不合格的项目，供应商须按采购人要求进行整改，直至符合要求、符合验收条件方可组织验收，延期责任由成交供应商负责。

7、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。


附件2
政府采购项目

采购实施计划

项目名称：坪东街道办事处社区卫生服务中心规范层流手术室改

造工程及省级示范中医馆建设项目（二次）                

采购单位：兴义市卫生健康局（兴义市坪东街道办事处社区卫生

服务中心）                             

编制单位：国兴致诚工程项目管理咨询（集团）有限公司            

编制时间：2025年12月                                     

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

意向公告发布时间：2025年10月16日
需求公示发布时间：2025年12月（不少于2个工作日）

招标公告发布时间： 2025年12月

招标文件购买时间：2025年12月（不少于5个工作日）

开标时间：2026年01月

（二）采购组织形式

分散采购

（三）委托代理安排

采购人通过公开比选方式选择国兴致诚工程项目管理咨询（集团）有限公司为本项目采购代理机构

（四）采购项目项目预（概）算及最高限价

    预（概）算：750000.00元           

最高限价：750000.00元（其中：手术室改造：485000.00元；卫生院中医馆装修改造：265000.00元）
（五）采购包划分与合同分包

	包号
	序号
	标的名称
	数量
	计量

单位
	单价
	是否

进口
	分包

要求

	1
	1
	坪东街道办事处社区卫生服务中心规范层流手术室改造工程及省级示范中医馆建设项目 
	1
	项 
	750000.00元
	否
	不允许分包


（六）采购方式

（1）采购方式

□公开招标

□邀请招标

☑竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□其他采购方式：                            
选择采购方式的理由：按照政府采购限额标准执行 
（2）采购方式是否需要财政部门批准：

□不需要

☑需要，报批安排：由采购人整理报批材料进行报批 

供应商资格条件：
    （1）一般资格要求：
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定供应商参加政府采购活动，应当具备以下条件：

①具有独立承担民事责任的能力

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明【提供证明材料的复印件或扫描件，并加盖供应商单位公章】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。【提供承诺函，并加盖供应商单位公章】；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料【提供承诺函，格式自拟】；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具体要求：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。【提供承诺函，格式自拟】；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录

具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【提供承诺函，格式自拟】；
⑥法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（提供承诺函，格式自拟）。

特殊资格要求：

①提供有效的建筑工程施工总承包贰级及以上资质证书或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力

②提供有效的安全生产许可证，提供证书复印件加盖投标单位公章；

③拟派的项目经理需具备建筑工程专业二级(含)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供承诺函）。
落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，小微企业不再享受价格扣除优惠。本项目中小企业划型标准，所属行业为：建筑业。供应商为中小微企业的提供财库【2020】46号文件所规定的《中小企业声明函》原件，为监狱企业的提供监狱企业证明材料复印件加盖公章，为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

本项目不接受联合体投标（提供不是联合体投标承诺函）。

二、合同管理安排

（一）合同类型

□买卖合同

☑建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同

□其他：                      

选择合同类型的理由：合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定
（二）定价方式

☑固定总价，要求：不能高于最高限价，认质认价。

□固定单价，要求：                     
□成本补偿，要求：                     
□绩效激励，要求：                     

选择定价方式的理由：                   
（三）合同文本的主要条款

一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购政策法规及《民法典》，经双方协商，签订本合同。

二、中标标的

投标文件标的。

三、数量

投标文件数量。

四、质量

投标文件响应技术要求。

五、中标价格

报价函的报价。

六、履行期限：     。
七、履行地点

采购人指定地点。

八、履行方式

以合同约定为准。
九、履约保证金条款：/

十、售后服务条款

以合同约定为准。

十一、培训条款

以合同约定为准。

十二、履约验收条款

以合同约定为准。

十三、支付方式条款

以采购人与中标单位方签订合同约定的付款方式为准。
十四、质保金条款

无需质保金。

十五、预防腐败条款

采购人不得要求中标方提供合同标的物之外、索要相关物品、特产等。

中标方不得提供合同标的物之外、赠品、宴请等。

十六、合同备案条款

合同签订之日起七个工作日将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

十七、违约责任条款

双方依照招标文件及相关法律法规自行约定。

十八、争议解决办法

因本合同引起的争议，双方应协商解决，也可以向采购方所在地人民法院提出诉讼。

十九、政策要求条款

二十、其他规定

二十一、补充条款

二十二、本合同一式四份，采购方和中标方双方各一份，代理机构一份、政府采购监督管理部门一份，自双方签字盖章之日起生效。

（四）履约验收方案

（1）履约验收主体

 eq \o\ac(□,√)采购人：                   

□采购代理机构：                       

□本项目的其他供应商：                 

□第三方专业机构：                     

□专家：                               

□服务对象：                           

□其他：                               

（2）履约验收时间

以合同约定为准。                                  

（3）履约验收方式

以合同约定为准。                                   

（4）履约验收程序

以合同约定为准。                                   

（5）履约验收内容

坪东街道办事处社区卫生服务中心规范层流手术室改造工程及省级示范中医馆建设项目清单内容。
（6）履约验收验收标准

按照国家现行的相关标准进行验收，具体以最终双方签订合同约定为准。

（7）履约验收其他事项

    无                                             
（五）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：响应国家最新政策        

（2）实施环境变化应对措施：以现场实施环境为准      

（3）重大技术变化应对措施：本采购项目不存在此种情况 

（4）预算项目调整应对措施：依据调整后预算项目招标
（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：按照相关法律法规处理相关质疑投诉
（6）采购失败应对措施：重新采购
（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：根据实际情况与第二中标候选人订立合同或者重新组织招标。 

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：立即停止损害国家利益和社会公共利益的行为，并限期整改。项目实施过程中杜绝损害国家利益和社会公共利益情形。
附件3
政 府 采 购 项 目

采购需求和采购实施计划

一般性审查意见书

项目名称：坪东街道办事处社区卫生服务中心规范层流手术室改

造工程及省级示范中医馆建设项目（二次）                

采购单位：兴义市卫生健康局（兴义市坪东街道办事处社区卫生

服务中心）                             

预算主管部门：兴义市财政局                              

审 查 时 间：2025年12月                                
审 查 说 明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。

二、一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

三、审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

四、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、审查项目情况

（一）审查项目名称：坪东街道办事处社区卫生服务中心规范层流手术室改造工程及省级示范中医馆建设项目 
（二）审查对象：

1.采购需求

（1）参与确定采购需求的人员：                     
（2）采购需求版次：   /   

2.采购实施计划

（1）参与确定采购实施计划的人员：

采购实施计划版次：  /  
	序号
	姓名
	单位
	内部机构
	职务/职称
	联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


二、审查人员

审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构。采购人可以根据本单位实际情况，建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。
参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查。

三、审查会议

1.审查时间：2025年12月30日
2.审查地点：坪东街道办事处社区卫生服务中心会议室 
四、审查意见

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

	审 查 内 容
	审查结果

	如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查
	通过

	采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定
	通过

	对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由
	通过

	属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排
	通过

	采购实施计划是否完整
	通过

	审查结论
	通过

	审查意见：

经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。


审查人员（签字）：



