建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）： 龙岩市机动车驾驶考试场科目二科目三候考室安全隐患整改

- 工程概况 1.建设地点：龙岩市新罗区。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、室外总体工程。 3.合同工期： /天 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：包含龙岩市机动车驾驶考试场科目二科目三候考室安全隐患整改范围内土建及配套水电安装工程，具体详见控制价清单及施工图纸；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积： 总建筑面积1347.45㎡ （科目二候考区494㎡ ,科目三候考区583.45㎡，大车停车棚165㎡,电动车停车棚105㎡）。 - 层数： 科目二候考区、科目三候考区、大车停车棚、电动车停车棚均为地上1层；檐口高度：科目二候考区（檐高5.1m），科目三候考区（檐高4.45m），大车停车棚（檐高4m），电动车停车棚（檐高3.3m） 。 - 结构质式：科目二候考区、科目三候考区、大车停车棚、电动车停车棚均为钢结构--门式刚架结构。 - 基础类型：独立基础+地梁。 - 装饰情况：①楼地面：防静电水泥砂浆地面、玻化砖地面；②内墙面：水泥漆内墙面、玻化砖内墙面；③顶棚：铝扣板吊顶、白色防霉无机硅酸盐涂料顶棚；④外墙面：外墙乳胶漆墙面，外墙玻化砖墙面等，具体详图纸。 - 混凝土情况：本工程所有混凝土均按非泵送商品混凝土，混凝土运距按3公里。 - 编制范围 按照 福建省龙岩市建筑设计研究院有限公司 设计的 龙岩市机动车驾驶考试场科目二科目三候考室安全隐患整改图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、室外总体工程 ，具体如下： - 不含三通一平； - 科目二、科目三候考室拆除重建； - 电动车车棚、大车车棚拆除重建； - 编制依据 1.图纸：福建省龙岩市建筑设计研究院有限公司 设计的 龙岩市机动车驾驶考试场科目二科目三候考室安全隐患整改 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、闽建筑[2021]6号文关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知以及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：146876元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按照《福建省建设工程人工费动态管理办法》（闽建筑【2019】26号）。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格： 《龙岩工程造价信息》新罗区2025年4月建设工程材料（综合）价格。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别： 房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程、室外总体工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方按人工、机械配合开挖三类土（其中人工挖占5%，机械挖占95%）；余土外运采用机械装土,自卸汽车外运,运距暂按8km计取；未设置土方堆置费,如有发生按实计取 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：外墙扣件式落地式双排钢管脚手架，租赁期暂按一个月计入 。 5.施工排水、降水： 未考虑 。 6.垂直运输： 未考虑 。 7.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机按1台次暂计，机械型号按定额 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 未考虑 。 9.材料二次搬运： 未考虑 。 10、缩短工期：未考虑 。 11.其他： 未考虑 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 经市场询价的材料设备： 详缺项材料定价表及参考定额基价 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001001001; 附框; 50系列木塑复合标准化附框; m; 按窗框中心线长度计算. 01B002001001; 拦车石球墩; 拦车花岗岩石球墩φ600; 个; 按图示数量计算. 八、其他需要的说明 （一）土建部分： - 根据联系单回复：本工程所有混凝土均按非泵送商品混凝土； - 根据业主要求：暂列金按5%计入。 - 根据联系单回复：本工程商品混凝土运距按3KM； - 根据联系单回复：本工程钢构件防火涂料采用超薄型； - 根据联系单回复：本工程候考区、办公区桌椅、储物柜等家具为业主自理，不在本次预算范围； - 本工程钢结构金属构件运输暂按10km考虑，结算时按实际运距签证； - 拆除工程部分应根据实际现场情况按实签证； - 科目二候考区设备间地面做法中防静电金属网片暂按φ6圆钢间距1米计，实际不同按实调整。 - 科目二候考区围墙及砖柱按烧结煤矸石普通砖240×115×53现拌混合砂浆M5考虑，实际不同按实调整。 - 本工程门窗铝合金型材按粉末喷涂考虑； - 科目二候考区3m高屏风隔断根据设计回复按50*100*0.5mm铝合金格栅间距100mm布置表面香槟色喷漆； - 破除原有路面厚度按100mm厚考虑，实际不同时按实签证； - 墙高超过4m时，墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土梁暂按水平系梁计入，结算时按实调整； - 内墙装饰1.2以下暂按玻化砖墙面装饰计入，结算时按实调整； - 科目二地梁结构布置平面图中未注明的构造柱按GZ1计入，结算时按实调整； - 科目三平面与立面图中C2424窗户尺寸按门窗表2400*2400的尺寸计入，结算时按实调整； - 科目三候考室地梁层梁配筋平面图中F轴WKL1地梁暂按KL1计入，结算时按实调整； - 吊顶高度以上墙面装饰做法不详，墙面装饰高度暂按吊顶高度以上10cm计入，结算时按实调整； - 圈梁、过梁、构造柱混凝土等级暂按C20混凝土计入，结算时按实调整； - 屋面天沟按1mm厚304不锈钢钢板计入，结算时按实调整； - 科目二设备间30mmm厚防静电水泥砂浆找坡层配合比图纸未明确，本次编制暂按1：3考虑； （二）安装部分： 1、给水系统算至室外水表井处。 2、污水系统算至出室外1.5米处。 3、雨水系统算至室外雨水沟处。 4、消火栓系统算至室外给水驳接点处。 5、弱电系统算至室外第一个弱电井处。 6、电气系统进线电缆预埋管算至室外第一个强电井处，科二进线电缆WDZB-YJY-4*35暂按110m 计算，科三进线电缆WDZB-YJY-4*70暂按70m 计算。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 科二拆除工程，工程量核减，核减28387.42元； - 科三拆除工程，工程量核减，核减30967.32元； - 大车停车棚拆除工程，工程量核减，核减11505.61元； - 电动车停车棚拆除工程，工程量核减，核减6422.77元； - 科二金属面除锈，工程量核减，核减金额33519.47元； - 科三金属面除锈，工程量核减，核减金额10829.44元； - 大车停车棚金属面除锈，工程量核减，核减金额8426.21元； - 电动车停车棚金属面除锈，工程量核减，核减金额6071.09元； - 科二金属面油漆，工程量核减，核减金额19775.07元； - 科三金属面油漆，工程量核减，核减金额6260.66元； - 大车停车棚金属面油漆，工程量核减，核减金额4945.29元； - 电动车停车棚金属面油漆，工程量核减，核减金额3563.81元； - 科三钢檩条，工程量核增，核增金额8734.75元； - 科二屋面天沟、檐沟，主材由1.5mm厚不锈钢板替换成1mm厚304不锈钢钢板，核减金额6649.05元； - 科三屋面天沟、檐沟，主材由1.5mm厚不锈钢板替换成1mm厚304不锈钢钢板，核减金额4535.35元； - 大车停车棚屋面天沟、檐沟，主材由1.5mm厚不锈钢板替换成1mm厚304不锈钢钢板，核减金额2309.67元； - 电动车停车棚屋面天沟、檐沟，主材由1.5mm厚不锈钢板替换成1mm厚304不锈钢钢板，核减金额2449.65元； - 科二配电箱进线算至第一个手孔井处，核减金额16337.8元； - 科三配电箱进线算至第一个手孔井处，核减金额17534.48元； - 科二候考区一层总箱ZAL单价调整，核减金额3634.54元； - 科三候考区一层总箱ZAL单价调整，核减金额7046.26元； - 科二候考区砌筑井（弱电手孔井）新增，核增金额1522.36元； - 科三候考区砌筑井（弱电手孔井）新增，核增金额1522.36元； - 科二候考区抗震支架未见图纸，核减金额3381.13元； - 科三候考区抗震支架未见图纸，核减金额3381.13元； - 科三候考区排风系统未见图纸，核减金额17373.96元； - 科二、三候考区配电箱进线，业主联系单有明确数量，暂不核减，结算按时； - 其余详建审核书；