工作联系单

项目名称：龙岩市机动车驾驶考试场科目二科目三候考室安全隐患整改       编号：001

龙岩市机动车驾驶考试场科目二科目三候考室安全隐患整改预算在经过编制的过程发现本项目存在一些疑问，需要贵单位对以下疑问提供有效书面资料或意见，以便预算工作顺利进行。 - 土建工程 共性问题 1、本工程开挖土方是否可以场内堆放，如场内无法堆放，土方回填场外取土按多少公里计取？ 回复：8公里 2、余土、建筑垃圾外运运距按多少公里计取？ 回复：8公里 3、本工程商品混凝土浇筑采用泵送还是非泵送？ 回复：非泵送 4、商品混凝土运距按多少公里考虑？ 回复：5公里 5、拆除原有钢结构、屋面金属瓦、金属栏杆等金属构件是否以料抵工？ 回复：否 6、本工程钢构件防火涂料采用超薄型、薄型、厚型中的哪种？ 回复：超薄型 - 本工程候考区、办公区桌椅、储物柜等家具是否均为业主自理？ 回复：是 - 本工程是否设暂列金，暂列金费率按多少计？ 回复：3% - 结施总说明中垫层为C15，大样图中标注C20，请明确以哪个标号为准？ 回复：C20 科目二、三门窗部分 1、科目二、三候考区建筑设计说明未说明铝合金门窗玻璃厚度，是否按指挥中心建筑总说明采用6厚钢化玻璃？ 回复：具体详门窗深化图 - 门窗表中钢制门是否为钢制防盗门还是钢木门？ 回复：按成品钢木门考虑 3、是否有门窗铝合金深化图？ 回复：有，详补充图纸 科目二图纸疑问 1、科目二建施图混凝土面铺仿石砖请明确具体结合层做法？ 回复：补充做法，详工程做法表，室外工程仿古砖做法 2、装修表踢脚线面砖厚度25mm是否太厚？建议调整 回复：10厚即可 3、装修表外墙做法的青砖外墙面规格是否有误？与外立面图例瓷砖的名称和规格不一致，请明确 回复：做法为玻化砖做法，具体修改详工程做法表 - 4、装修表顶棚做法铝扣板吊顶做法中写铝合金方板，名称不一致与哪个为准？ 回复：铝扣板即为铝合金方格板（600x600） - 5、装修表中屋面做法中采用压型钢板0.576，屋面平面图图例采用彩石金属瓦，请明确具体采用哪种材质规格厚度并将图纸做法相匹配，且未见屋面节点大样做法需补充。 回复：采用金属瓦屋面，做法详工程做法表 6、装修表中楼地面基层均有80厚C20混凝土垫层是否需要，是否仅铲除原有地面面层？如不需要建议调整图纸做法 回复：仅大厅及会议室需要此步骤，其他房间不需要 7、科目二候考室平面图中屏风隔断3m高无具体规格材质及做法？是否为新建？ 回复：按50*100*0.5mm铝合金格栅间距100mm布置表面香槟色喷漆 8、科目二内墙面1m高处墙面有贴砖，装修表无做法需补充 回复：做法同外墙瓷砖做法 9、科目二室外挡墙2-2剖面图泄水管未注明规格材质及间距，是否为φ110PVC排水管，水平间距按多少米/根布置？ 回复：水平间距按3米一根 - 10、科目二挡墙上翻1.2米高砖墙平面图具体位置以及装修做法未明确，需补充 回复：做法同外墙玻化砖 - 11、科目二室外围墙未注明砌筑材质及砌筑配合比做法，以及装修表中未见室外围墙装修做法，请补充。 回复：做法同外墙，做法中已补充 12、科目二平面图中围墙柱尺寸为500*500，与大样图尺寸不一致，是否为砖柱？需调整 回复：400砖柱 13、科目二围墙檐口大样截面尺寸不一致，剖面图左右有凸出线条，节点图没有，请明确 回复：有凸出 - 14、科目二原有天棚及墙体、台阶等拆除内容，需补充说明拆除内容的材质，如拆除原有吊顶为铝合金板吊顶，拆除砖砌台阶等。 回复：拆除原有吊顶为铝合金板吊顶，拆除砖砌台阶、围墙，墙体。 科目三图纸疑问 - 科目三无设计说明及装修做法表，是否同科目二设计说明及装修表做法？ 回复：是 2、科目三平面图中新增台阶部分大样无详细装修做法，请补充 回复：10厚地砖地面，做法参23J909-1-9-台8 3、科目三檐口大样图中镀锌铁皮天沟厚度未明确，科目二无此节点大样 回复：按1.5mm不锈钢板考虑，科目二同此做法