中海油能源发展股份有限公司

国家海上油气应急救援天津队装备购置项目-水下机器人（ROV）

采购技术要求书

编制：

审核：

批准：

- 一、需求概况

本项目所购置水下机器人（ROV）为海洋工作级ROV，主要使用工况为海洋油气资源勘探开发生产作业中的水下应急救援，适用于浅水水下失控井口定位与勘察、水下救援工具的介入操作，包含但不限于水下井口障碍物清理以及水下井口重建设备的辅助安装等。水下机器人（ROV）功率≥100马力，适用水深≥300m，配置包含但不限于布放系统、机械手、ROV控制系统等，详见下文技术要求。

卖方承诺所提供的投标产品应是类似可比规格型号的成熟技术产品，并且适用于海洋环境4级海况条件下正常运行。新试制的未有现场成功使用经验的该类型号产品，买方是不能接受的。投标产品的材质和涂装、焊接以及紧固件的安装等技术工艺和整套设施应满足相关规范和适应海洋恶劣条件的工作环境。所有外购件需经买方认可，否则买方不予接受。因卖方设计失误造成的产品缺陷，由卖方承担责任。

本技术要求规定了买方所购置设备的性能、设计、制造、供货检查、试验、提供现场安装指导、调试和运输的最低和基本技术要求，卖方需要在此基础上综合考虑现场作业所需，提供该类型设备的完整配置，并在报价、制造、调试及后续质量保障工作中应严格遵循。

标准应用情况概述：本次技术需求部分引用了SOLAS、SY/T 6919-2020标准（无补充应用）。

- 二、需求一览表

| ## 序号 | ## 物资名称 | ## 规格型号 | ## 数量及单位 | ## 交货期 | ## 交货地点 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下机器人（ROV） | 用于水下失控井口定位与勘察、水下救援工具介入操作，功率≥100马力，工作水深≥300m，配备 布放回收系统、机械手、ROV控制系统等。 | ## 1套 | ## 合同签订生效后11个月内（含11个月） | ## 买方指定国内交货地点 |  |

- 三、执行标准/规范

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DNVGL-ST-0377 | 船用起重设备 |
| 2 | DNVGL-ST-0378 | 海上和平台起重设备 |
| 3 | DNVGL-OS-D101 | 船舶机械系统和设备 |
| 4 | DNVGL-OS-D201 | 电气装置 |
| 5 | API STD53-2018 5th edition | API STD53-2018 第 5 版(油井控制设备系统) |
| 6 | GB/T9174-2008 | 一般货物运输包装通用技术条件 |
| 7 | GB/T13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| 8 | IEC60533 | 船舶电气设备和电子设备的电磁兼容性 |
| 9 | ISO13628-6 | 水下控制系统设计和运行 第6部分:水下生产控制系统 |
| 10 | ISO13628-8 | 水下控制系统设计和运行 第8部分:水下生产系统上的ROV接口 |
| 11 | NS / ISO焊接 | 焊接的标准 |
| 12 | NORSOK / IMCA标准 | 高压设备使用指南设计 |
| 13 | SOLAS | 《国际海上人命安全公约》 |
| 14 | SY/T 6919-2020 | 《石油天然气钻采设备钻机和修井机涂装规范》 |
| 15 | GB/T1591-2018 | 《低合金高强度结构钢》 |
| 16 | GB/T3274-2017 | 《碳素结构钢和低合金钢热轧厚钢板技术条件》 |
| 17 | GB/T 4208-2017 | # 外壳防护等级（IP代码） |
| 18 | GB/T 34648-2017 | # 《海洋调查船载水下机器人机械接口通用要求》 |
| 19 | GB/T 34525-2017 | # 《压力容器术语》 |
| 20 | GB/T 32065-2015 | # 《海洋工程装备环境条件要求》 |
| 21 | GB/T 13909-2022 | # 《海洋调查规范 海洋水文观测》 |

注：（1）以上标准如推出新版代替旧版本，以新版为准；

（2）产品设计、制造必须执行国家、行业标准中所有强制标准；

（3）此项目无引用集团公司和海油发展下发的技术标准。

- 四、设计/使用条件

- 适用环境：海洋高湿、高盐雾腐蚀；

- 适用温度：满足渤海冬季作业环境；

- 相对湿度：≤95%（+20℃时）；

- 环境温度：运行温度范围为-10℃～45℃，存储温度范围为-20℃～50℃；

- 使用地点：海洋油气田水下环境。

- 五、技术要求

- 1.总体技术参数要求

- 整套设备及各部件应是全新且未使用过的新品；

- 按ISO 9001体系要求对产品质量进行控制，所有质量记录都能接受用户的可追踪复查，并提供相关记录资料；

- ★该水下机器人（ROV）系统必须包含但不限于ROV本体、液压动力单元、绞车、A型架、控制集装间、工具集装间、甲板液压调试单元、船用安装平台、专用工具等，形成功能完善的系统；

- ★该水下机器人（ROV）系统须以5级海况设计，须满足4级海况正常作业；

- 输入电制：380V/50Hz，3相；

- 使用寿命：系统设计寿命不小于10年，在正常使用、维护条件下，设备的使用寿命不少于15年；

- 控制集装间、工具集装间、液压动力单元等须配置其在工程船使用时的安装H型钢，该H型钢部署在控制集装间、工具集装间、液压动力单元等撬块底座上，用于抬高控制集装间、工具集装间、液压动力单元等撬块，防海浪进入撬块内，选用H400×400 H型钢，屈服强度≥355 MPa，钢材通过船级社认证；

- 系统的所有吊索具和吊点全部取得船级社证书。

- 设备在厂内经验收合格后，由卖方负责将设备及附件等打包装箱，整体交付给买方。

- 2.详细技术要求

- 2.1控制集装间详细技术参数

控制集装间，是水下机器人（ROV)的集中控制系统，数量1套，包含但不限于集装箱、ROV供电单元、主控制系统、视频监控系统、软件系统等。

### 2.1.1集装箱要求

- 参考采用20英尺标准集装箱布局，外部尺寸不小于：6058mm (l) x 2438mm (w) x 2591mm (h)；

- 重量不大于15吨；

- ★防火等级要求，部分引用 国际海上人命安全公约（SOLAS 公约）2009 综合文本 第II-2章 构造–防火、探火和灭火 第3条　定 义  2“A”级分隔系指由符合下列衡准的舱壁与甲板所组成的分隔：

- .1　用钢或其他等效的材料制成；

- .2　有适当的防挠加强；

- .3　用认可的不燃材料隔热，使之在下列时间内，其背火一面的平均温度较初始温

- 度升高不超过140℃，且在包括任何接头在内的任何一点的温度较初始温度升

- 高不超过180℃：

- “A – 60”级 60 min

- .4　其构造应在1 h的标准耐火试验至结束时能防止烟及火焰通过；

- 结构与内部舾装：箱底为双层地板结构，底层由主梁、承重梁、外部密封钢板、甲板敷料、防火岩棉等结构组成；上层由槽钢、箱内承重钢板、乙烯基防滑绝缘板（黑色或灰色）等结构组成，底层和上层之间留有线缆通道。箱顶由吊耳、标准角件、主梁、外部密封钢板、中部矩形梁、岩棉、船用扣板等结构组成，防火等级为A60。侧壁由外部波纹钢板、岩棉、船用扣板等结构组成，防火等级为A60。前端由主梁、加强梁、岩棉、船用扣板组成可拆卸面板结构，防火等级为A60。前端设有内凹壁龛，用于安装供电接线箱、控制信号接线箱，接线箱防护等级IP≥56。后端由主梁、加强梁、岩棉、船用扣板和面板等结构组成，防火等级为A60。

- 配置2台交流变频冷暖空调，具备除湿功能，分别安装在领航员操作区和电源区，室外机在箱体外采用内嵌式设计，并加装钢板网防护；

- 配置3套可调亮度的220V 50Hz 不低于30W LED灯，防护等级IP≥65；1套可调红光灯照明设备，带控制开关。应急灯：2套220V不小于 8W海工专用应急灯，防护等级IP≥65；配置蓄电池，电池可供1.5小时；

- 配置220VAC电源插座，数量不少于6个；

- 配置110VAC电源插座，数量不少于6个；

- 配备2个5kg 手提式ABC干粉灭火器，位置设置合理，固定牢靠，便捷取用；

- 集装箱设置应急逃生门；

- 配置烟雾报警设施；

- 须出具集装箱内外部布局三维效果图，经买方审核通过后方可制造；

- 箱体顶端四角设置集装箱角件式吊点，并配置四肢天平铝合金套环压制索具、G2130弓形卸扣和双锥（集装箱叠放时的专用固定件），系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5；控制集装间及配套吊索具需经船级社检验，并出具船级社检验合格证书。

### 2.1.2 供配电单元

- 供电单元主要为ROV本体、控制系统、工具集装间、及整个控制间提供电力供应；

- 输入电压为380V/50Hz；

- ROV本体供电变压器高压端设置380/400V/440V等不同电压等级接线柱，满足脐带缆输电变压能力；

- 高低压配电柜具有远程监视、电源断开、接地开关、高压变压器、高压分线盒、绝缘监测系统和输入电压监视等功能；

- 供配电保护单元，具有过载保护、低压保护、高温保护、缺相保护、短路保护、断路保护和接地故障保护和人员高压防护的功能；

- ROV主控台监控软件，具有远程监测电流、电压、频率和绝缘等参数的功能，具备ROV供电的开关控制功能；

- 配置控制集装间外接供电缆长度不少于50m，电缆外层绝缘采用阻燃聚氯乙烯，电压380V/50hz，铜制电缆规格须满足系统供电需求。

### 2.1.3 主控制系统

- 采用分布式ROV控制系统；

- ★配置主控制台，符合人机工程学设计，采用双位控制模式，主驾驶位置设置在控制台左边，副驾驶位置设置在控制台右边，可单独操作机械手、视频切换、云台等功能，同时具备操作摄像头开关、光纤惯导等功能；

- 配置集成控制手柄的可调操作椅2个，控制系统键盘和鼠标采用KVM转换模式；

- 配置航空式推进器操作杆，安装在主驾驶位置控制台上，云台切换和控制功能按钮集成于推进器控制摇杆上；

- 高度、深度、航向及定位等相关信息与摄像头实时叠加。

### 2.1.4 视频监控系统

- 将声呐、影像、航行、控制以及作业等信息分别显示在多个液晶屏幕上；

- 配置4个高清液晶平板显示器，每个显示器尺寸≥43英寸，且每个显示器能够进行四分屏显示；

- 视频分配：配置一套视频切换器，具有视频转换功能，至少有16×16路矩阵，用于操作用户图形界面屏幕；

- 视频叠加系统：配置视频兼容系统，并且兼容NTSC或PAL格式。能在视频上叠加ROV各种数据参数，如高度，深度，艏向，时间，经纬度；

- 视频记录系统：配置1套多路视频混合录制器，采用HDD视频记录方式；SSD磁盘阵列容量≥10T；配备2个2T硬盘。

- 音频设备：配置一套甲板音频通信系统，该系统具有2路通道，各路通道至少2个接口，使用comclear或同类型品牌，实现工作船舶驾驶室、ROV工作甲板、ROV控制集装间三方音频通话；

- 预留远端显示的输出接口，接口类型为网络转HDMI接口，接口匹配买方的信息传输及指挥装备，可传输ROV实时视频画面至买方的应急指挥系统。

### 2.1.5软件系统

- 提供成熟的全套ROV系统运行软件；

- 配置用户图形界面，通过图形界面能够简单、直观、高效、舒适的控制ROV工作，浏览数据（包括深度和电缆释放长度等数据）和ROV状态；

- 具有自主可控的水下控制系统软件，可进行功能拓展、升级和二次开发，提供终身的免费软件维护升级服务，支持用户自定义的ROV状态数据上传接口，按照用户自定义的数据协议上报ROV作业状态及系统状态。

- 2.2工具集装间详细技术参数

- 工具集装间，是存储和维修ROV系统所需的随机工具、备品备件等的专用集装箱，数量1套，包含但不限于集装箱、工作台、抽屉式地柜、货架等。

- 参考20英尺标准集装箱，便于运输和安装，尺寸不小于：6058mm (l) x 2438mm (w) x 2591mm (h)；

- 重量不大于15吨；

- 防火等级要求，部分引用 国际海上人命安全公约（SOLAS 公约）2009 综合文本 第II-2章 构造–防火、探火和灭火 第3条　定 义  2“A”级分隔系指由符合下列衡准的舱壁与甲板所组成的分隔：

- .1　用钢或其他等效的材料制成；

- .2　有适当的防挠加强；

- .3　用认可的不燃材料隔热，使之在下列时间内，其背火一面的平均温度较初始温

- 度升高不超过140℃，且在包括任何接头在内的任何一点的温度较初始温度升

- 高不超过180℃：

- “A – 60”级 60 min

- .4　其构造应在1 h的标准耐火试验至结束时能防止烟及火焰通过；

- 集装箱设置应急逃生门；

- 配置220VAC电源插座，数量不少于6个；

- 配置110VAC电源插座，数量不少于6个；

- 配置不少于4套可调亮度的220V/50Hz 不低于30W LED灯，防护等级IP≥66；

- 配置不少于2套220V不小于8W海工专用应急灯，防护等级IP≥65；配置蓄电池，应急照明时间不小于90分钟，顶置式安装；

- 配置交流变频冷暖空调数量不少于1套，制冷量7kW，电源电压为AC220V-240V，50Hz，壁挂式安装，带便携式控制器，空调电气及铜管等接线需隐藏，不能裸露。

- 配置带锁的储物壁柜，位于工作台上方且安装于舱壁，离台面高度不小于380mm；

- 配置1个沿侧壁安装的铸铁材质操作台，配1把6寸老虎钳，1台台钻；

- 配置侧壁安装的不锈钢工具货架，每个货架设置层间隔板，货架需要良好支撑，避免货物将货架压变形；

- 配置不锈钢质储物立柜用于存放物品，双开门，层间距可调，尺寸参考1100mm (l) ×550mm (w) ×2000mm (h) ；

- 配置1个冷轧钢制防爆柜，用于放置板卡等电子元器件，双开门，单侧锁，内部有两层，内容积不小于110L；

- 配置一套急救包，急救包包含但不限于创口贴、绷带、剪刀、双氧水、碘伏、棉签等；

- 配置便携式紧急洗眼器，位置及高度适于现场使用，洗眼器配置两瓶洗眼液、高清镜片、壁挂等，冲洗液流量1L/min；

- 配备2个5kg 手提式ABC干粉灭火器，位置设置合理，固定牢靠，便捷取用；

- 配置烟雾报警设施；

- 工具集装间配置不少于4个外输快插头，包括2个110VAC@16A的船用母座，2个220VAC@16A的船用母座，防护等级不低于IP67；

- 须出具集装箱内外部布局三维效果图，经买方审核通过后方可制造；

- 箱体顶端四角设置集装箱角件式吊点，并配置四肢天平铝合金套环压制索具、G2130弓形卸扣和双锥（集装箱叠放时的专用固定件），系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5；工具集装间及配套吊索具需经船级社检验，并出具船级社检验合格证书。

- 2.3 ROV本体详细技术参数

ROV本体，数量1套，包含但不限于水下动力系统、水下电器设备、信息传输系统、影像和灯光系统、应急救援系统、机械手等。

### 2.3.1本体

- 设计要求：总体设计准则以及所有焊接，附件和提拉部件(吊索具和卸扣)符合国际通用标准和规范；

- ★工作水深：不小于300m；

- ★有效载荷：不小于150kg（本体在已安装机械手、声呐、摄像头、光纤惯导和水下定位信标、流体注入器等设备前提下，可额外搭载其他专用工具的载荷能力）；

- 框架要求：中央承力框架结构，框架为耐海水腐蚀高强度金属或非金属材料，具有防撞击保险杠；

- 框架载荷不小于4吨，投标时提供不小于100hp的已交付使用的ROV本体框架载荷测试报告；

- 交货时提供本项目ROV本体框架载荷测试报告；

- ★须适配买方自有的水下金刚石线切割设备的操作，为其提供液压动力和有关配置，水下金刚石线切割设备功能及所需最低流量、压力分别为：转动功能为45 lpm &2000psi，进给功能为2 lpm&1000psi，夹紧功能为2 lpm&1500psi；

- 配置一条单点吊运吊索具，系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，吊索具需取得船级社出具的产品证书；

- 起吊形式：顶部单点起吊，与止荡器配合；

- 外形尺寸：长×宽×高不小于2000mm×1450mm×1500mm。

### 2.3.2 水下动力系统

- ★额定功率：不小于100HP（75kW）；

- 水下动力源：液压系统为ROV推进器、机械手及其他液压外接工具提供液压动力；液压系统配置一个容积不小于2.75L的油箱，并加装油位传感器；配置一个容积不小于2.75L液压油补偿器，并加装油位传感器；补偿油路使用快速接头形式连接；各液压系统在最高点位设置排气阀门；液压接头采用不锈钢316L材质，液压管采用高压软管或不锈钢316L材质；

- ★航行速度：前后速度不小于3.2kn；侧向速度不小于2.5kn；垂向速度不小于2.0kn；

- 系泊推力：纵向≥550kgf，横向≥550kgf，垂向≥330kgf；

- 自动控制功能：具备自动定高、定向、定深、位置、姿态调整等功能；

- ★自动控制精度：

- 定高精度：等于或优于±100 mm；

- 定向精度：等于或优于±2°；

- 定深精度：等于或优于±250mm；

- 姿态调整：自动横倾控制精度：等于或优于±2°,调整范围：等于或优于±6°；自动纵倾控制精度：等于或优于±2°,调整范围：等于或优于+10/-5°；

- 自动位置控制：等于或优于±0.2 m；

- 推进器：垂直推进器不少于2个，水平推进器不少于4个，水平液压推进器采用矢量布置，每个推进器配备防护网格；

- 大流量阀组件：数量1个，不少于 2路95lpm大流量阀组件；

- 推进器控制阀箱：不少于7路智能阀组，内置阀块驱动电子设备；

- 工具控制阀箱：智能10路双向电磁阀/比例阀（NG3）组件，内置阀门驱动电子设备；

- 液压过滤系统：设置5µm高压滤器和12µm低压滤器，滤器位置要方便日常检查和滤芯更换；

- 甲板测试接口：用于快速连接外部液压单元进行甲板操作和维护。

### 2.3.3水下电器设备

- 主电子舱：具有系统故障诊断，舱内温度、湿度、压力、漏水环境监测，端口绝缘监测功能；配置真空测量接口，电源和ACIR系统，CWDM模块；满足ROV本体搭载设备的所需接口类型和数量（包含但不限于调试接口、可扩展接口-AC110V、1路光纤）；适用水深：≥300m；配置满足3D声呐所需电源、信号控制等需求的线缆接口；

- 脐带缆终端箱：方便接线和安装，配置透明亚克力板和铝合金盖板；终端箱内部充油，外接一个容量不小于2.75L的补偿器，防海水外压，适用水深≥300m；箱体内部配置变压器1套，110VAC通道，输出功率3.6kVA；

- 深度传感器：数量1套，适用水深≥300m，精度不低于±0.05%FS，分辨率不低于0.001%FS，可以与其他传感器集成在一起，深度数据能通过水面数据接口输出，供其他外接设备使用；

- 高度计：数量1套，适用水深≥300m，量程≥50m，工作频率200Hz，波束宽度不小于12°圆锥角，分辨率不低于0.025%FS，可以与其他传感器集成在一起，高度数据能通过水面数据接口输出，供其他外接设备使用；

- 光纤惯导：数量1套，与DVL集成一体，航向精度≤0.5°，姿态精度0.05°RMS，DVL辅助位置精度（直线测量）为0.4%TD，最小底跟踪量程为0.2m(600Hz)/0.6m（300Hz），最大底跟踪量程：100m(600Hz)/275m（300Hz），长期精度为±0.2%±0.1cm/s，预留惯导接口，惯导数据能通过水面数据接口输出，供其他外接设备使用；

- 多普勒计程仪（DVL）：数量1套，适用水深≥300m，最小探底高度0.3m，最大探底高度100m，底跟踪速度长期精度0.2%±0.1cm/s，可以与其他传感器集成在一起，DVL数据能通过水面数据接口输出，供其他外接设备使用；

- 避障声呐：数量1套，适用水深≥300m，工作频率650KHz和325KHz，扫描范围360°，分辨率≤15mm，波束宽度为垂直20°@325kHz、水平1.5°@650kHz，量程范围0.4-300m@325kHz、0.4-100m@650kHz，最小量程分辨率＞3cm，扫描范围不低于120°。

### 2.3.4信息传输系统

- 水下供电：接口配置绝缘监测功能，配置5V、12V、24V等常用直流电压供电通道，功率不少于50W；配置110V等交流供电通道，功率不小于2KW。确保ROV传感器、摄像照明和调查设备的用电需求；

- 传输能力：预留备用SD视频标清通道≥1路，预留备用HD高清视频通道≥1路，预留备用Ethernet网络接口100MB接口2个；

- 容错：采用多光纤连接，热备份设计，通道配置自复位的保险开关。

### 2.3.5影像和灯光系统

- 高清彩色变焦摄像机：数量1套；视频输出至少包含HD-SDI，1080i，1080P（50/60fps）；不低于10倍光学变焦；水平视角74°；钛合金壳体材料；适用水深≥300m；

- ★高清彩色变焦摄像机满足浑浊水域使用要求，采用图像增强算法，具备色彩校正功能，能对目标检测点位进行增强观测；

- 标清彩色变焦摄像机：数量1套；分辨率≥550TVL，不低于20倍光学变焦，水平视角72°，钛合金壳体材料，适用水深≥300m；

- 迷你彩色定焦摄像机：数量2套；分辨率≥720TVL，水平视角65°，钛合金壳体材料，适用水深≥300m；

- LED灯：数量不少于6个；适用水深≥300m，每个LED灯的功率≥120W，亮度≥10000 Lumens（亮度可调）；

- 云台：数量1套；驱动形式为电动；水平旋转运动角度≥270°，垂直旋转运动角度≥180°；负载能力≥30Kg；适用水深≥300m；具备中位复位功能。

### 2.3.6应急救援系统

- 频闪信标：数量1套；适用水深≥300m，可视距离不小于4海里，水中重量不大于1kg；空气中重量不大于1.7kg；

- 提供无线信标的供电及安装接口。

### 2.3.7机械手

- ★五自由度液压机械手：数量1套；适用水深≥300m；控制方式为速率控制；采用液压驱动驱动形式；控制输入方式为速率控制摇杆；最大臂展不小于1372mm；最大提升力不小于270Kg；全臂展提升力181Kg；手爪开度不小于284mm；抓握力不小于4448N；手腕转矩不小于205Nm；手腕旋转角度为连续360°，转速范围为6-35rpm；采用铝合金或不锈钢材料；水中重量≤48Kg，空气中重量≤64Kg；

- ★七自由度液压机械手：数量1套；适用水深≥300m；控制方式为闭环位置控制；采用液压驱动驱动形式；配置手腕相机，相机和照明采用一体化设计，相机分辨率不小于480TVL；配置标准3.8英寸手爪，标配平爪1个；最大臂展1922mm；最大提升能力454Kg；全臂展提升能力122Kg；抓握力4092N；手爪开度99mm；手腕旋转力矩170Nm；手腕旋转角度为连续360°，转速范围为6-35rpm；采用钛合金材料；配置机械手壳体液压油补偿器，补偿器加装油位传感器；水中重量≤78Kg，空气中重量≤100Kg。

- 2.4 绞车详细技术参数

绞车，是用于ROV本体的释放回收的主要设备之一，精确控制ROV脐带缆的收放，数量1套，包含但不限于绞车本体、脐带缆等。

### 2.4.1绞车本体

- 驱动方式为液压驱动，配置滚筒、驱动马达、本地操作台、脐带缆冷却系统、排缆器、光电滑环等；采用便于吊装和运输的框架式结构；

- 安全工作载荷：不小于4吨；

- 刹车力：刹车力设计不小于1.8倍安全工作载荷；

- 工作尺寸：不小于2200mm(l)*2000mm(w)*2100mm(h)，含侧面、背面保护网；集成在门架基座。

- 储缆能力：满足不少于400m脐带缆盘缆容量；

- 操作方式：本地操作和主控台远程操作；

- 本地操作台：控制绞车的收放、排缆器、A型架收放和止荡器旋转等功能；

- 脐带缆冷却系统：接入船舶甲板淡水，对脐带缆进行喷淋散热；

- 功能显示：包含缆速、释放缆长、油温、油压、电流、故障报警（灯光和蜂鸣器）、故障消音、应急停止；

- 绞车收放速度：无级变速调节，最大速度不小于36 m/min；

- 排缆装置：排缆器具备自动排缆功能和手动排缆功能；

- 配置光电滑环：光纤通道不小于4路，性能参数满足ROV系统；

- 配置四肢天平铝合金套环压制索具、G2130弓形卸扣，系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5；绞车及配套吊索具需经船级社检验，并出具船级社检验合格证书。

### 2.4.2脐带缆

- ★长度：不少于400m；

- 铠装：双层，两层钢丝以相反方向缠绕；

- 空气中质量：不大于2650kg/km；

- 水中质量：不大于2050kg/km；

- ★工作拉力：不低于100 kN；

- 破断拉力：不低于370 kN；

- 脐带缆为光电复合缆，负责提供电力、传输数据及信号，并支撑水下作业；内部线缆至少包含3根高压动力线缆、一对控制信号缆和4路光纤；

- 甲板缆：用于绞车与控制间之间的连接，性能与ROV铠装光电复合缆一致，长度不小于50m；

- 供货时，脐带缆蘑菇头及终端必须制作完成。

- 2.5 A型架详细技术参数

A型架，是用于ROV本体的释放回收的主要设备之一，实现ROV本体在甲板和水中之间的平稳转移，数量1套，包含但不限于A型架主体、止荡器等。

### 2.5.1 A型架主体

- 采用液压驱动方式；

- 重量不大于16吨；

- 工作温度：-10℃ ~ +55℃；

- 安装区域：Zone II 区或安全区域；

- 安全工作载荷：不小于4吨；

- ★最大综合能力必须满足400m铠甲缆下放能力；

- 最大探出舷外距离：A型架伸展舷外最大距离不小于3.3m；

- 功能：舷内外摆动；

- 两腿间最小间距：不小于2.6m；

- 控制：从本地控制台控制通过比例方向阀进行控制；

- A架顶部配置不少于1个220V 24W 50Hz LED灯，防护等级IP≥66，灯具开关集成于LSRS控制台，满足夜间作业需求；

- 工作尺寸：不大于长5.8×宽3.2(不包括甲板托架)×高7.2 m；

- 运输尺寸：不大于长6.8×宽3.2×高3.3 m；

- 配置四肢天平铝合金套环压制索具、G2130弓形卸扣，系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5；A型架及配套吊索具需经船级社检验，并出具船级社检验合格证书。

### 2.5.2 止荡器

- 安全工作载荷：不小于4吨；

- 主动/阻尼被动纵倾调整，调整角度±15°；

- 主动旋转功能，旋转角度为270°；

- 配锁紧装置，用于锁紧ROV，实现止荡和限制摆动的功能，并能显示到位、锁紧与解锁状态；

- 导向装置：导向装置的轮槽与所选用的脐带缆尺寸匹配，并须配置压缆装置，防止光电复合铠甲缆松弛而出现跳槽。

- 2.6 Lars控制台

- Lars控制台，用于控制A架、绞车、止荡器等装置的功能，数量1套；

- 配备HPU开/关按钮；

- 设置急停开关；

- 配备液压动力单元应急急停控制按钮；

- 配置脐带缆张力、长度、收放速度显示；

- 具备绞车脐带缆收放功能；

- 配置一套吊运吊索具，系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5； Lars控制台及配套吊索具需经船级社检验，并出具船级社检验合格证书。

- 2.7无线遥控器

无线遥控器，用于无线控制A架、绞车、止荡器等装置的功能，数量1套；

- 配备HPU开/关按钮；

- 设置急停开关；

- 配备液压动力单元应急急停控制按钮；

- 配置脐带缆张力、长度、收放速度显示；

- 具备绞车脐带缆自动收放功能；

- 无线遥控距离不小于100m；

- Lars控制柜输出无线遥控器控制线缆，包含电源和通讯信号线；

- 配置2个可充电电池（一备一用），一个充电器。

- 2.8 液压动力单元详细技术参数

- 液压动力单元，用于给A型架和绞车提供液压动力，数量1套。

- 电机：数量1台，额定功率不小于55kW ，4极380Vac@50Hz电机，防护等级IP56；

- 压力不小于200Bar，压力可调；

- 配备不少于20m动力电缆；

- 储油托盘采用倾斜设计，使油流动到一个比较低的位置点；储油托盘体积不小于装油量的110%；

- 液压油箱储量满足Lars系统满负荷运转；

- 配备如下功能：油位低指示和自动关断功能；油位尺；油温高指示灯/油温低指示灯；系统压力表；系统运行指示灯；滤器堵塞指示；运行计时功能；

- 保护：电机绕组过热、高油温、低油温、低电压、缺相、短路等保护；

- 所有液压管路和接头能适用于露天工作环境，硬管和管接头均为316不锈钢材质，具备抗腐蚀性、抗海洋环境；

- 配备冷却器，为液压动力单元以及其它有需要冷却的部件提供热交换器，接触海水的部件使用耐海水腐蚀的材质，配置温控阀门；

- 底部配叉车槽，方便移运；

- 配置四肢天平铝合金套环压制索具、G2130弓形卸扣，系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5；液压动力单元及配套吊索具需经船级社检验，并出具船级社检验合格证书。

- 2.9甲板液压调试单元详细技术参数

- 甲板液压调试单元，用于测试剪缆器等专用工具的功能，数量1套。

- 功率：不小于15kW；

- 用电需求：380V/50Hz；

- 输出流量：30lpm@200bar；

- 油箱容积：不小于160L；

- 工作压力：不小于200Bar；

- 配有高低压滤芯和油水分离器；配有压力表，流量计；

- 至少同时满足测试4组功能；

- 每组功能配置进油管和回油管各一根，长度不小于10m，接口形式与ROV液压系统主副油路进出口接口相匹配；

- 配置动力电缆不少于20m，三相4线制，380V50hz，铜制电芯不小于4×6mm2；

- 配置一套吊索具，系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5； 配套吊索具需经船级社检验，并出具船级社检验合格证书。

- 2.10船用安装平台

- 配备一套在工程船甲板面开展作业的ROV系统设备安装平台；

- 安装平台高度满足舷边作业高度要求，高度不小于3m；

- 为更好优化操作Lars人员环境，需在安装平台上设计并提供一套简易的遮阳遮雨棚；

- 提供船用安装平台所需的底座H型钢，选用H400×400 H型钢，屈服强度≥355 MPa，钢材通过船级社认证；H型钢设置吊点，配备一条双吊点吊索具并取得船级社认证；

- 安装平台搭载A型架、绞车等设备；平台四周设置安全护栏，合适位置设置人员上下楼梯，护栏和楼梯采用便捷安装和拆卸设计；

- 安装平台在A型架释放面需要设置可便捷拆卸的护栏，护栏高度不低于1.2m；

- 楼梯、平台行走通道需采用防滑、耐暴晒、安全可靠的材料和设计；

- 配置四肢天平铝合金套环压制索具、G2130弓形卸扣，系物如钢丝绳等的安全系数不小于6，系物器件如卸扣、吊环等的安全系数不小于3，撬座、吊耳、吊点结构设计和强度计算的安全系数不得小于5；船用安装平台及配套吊索具需经船级社检验，并出具船级社检验合格证书。

- 2.11专用工具

### 2.11.1剪缆器 3英寸

- 数量：1套；

- 液压剪缆器，须能够剪切3"(75mm) 直径的钢丝绳、电缆和脐带缆。配置一个T/D形的把手，可以用ROV 的机械手夹持使用；

- 配置液压增压器和安全阀；

- 双动作液压活塞；

- 工作压力：不小于690bar；

- 切割能力：不低于1600N/mm2；

- 水中重量：不大于35.5kg。

### 2.11.2 4级扭力工具

- 数量：1套；

- 扭力工具用于水下BOP、水下采油树等海底油气设备安装与维护，提供精确的扭矩控制；内置扭矩和转数计数传感器，可以获得实时的扭矩反馈和/或转数计数的可视读数；

- 锁紧强度：1吨@160bar；

- 传感器：双传感器感应转数传感器，内部应变计；

- 电子接头:8针波顿头；

- 最大扭力和范围：1）直驱：80ft lbs～400ft lbs；2）带减速箱：400ft lbs～2000ft lbs；3）最大扭矩：2000ft lbs；

- 甲板测试夹具：数量：1套；甲板测试夹具接口用于API 17D 1-4级扭力工具；包括图像显示面板，简便的模式选择和低/通过/故障显示；通讯方式采用RS232;最大扭矩不小于2700NM（2000ft lbs）；线接头防护等级IP≥67；空气中的重量为20kg；

- 旋转工具单元Flot：数量1套；工作压力不小于3000psi；俯仰角：水平线下 90 度，水平线上不小于45 度；滚转角：不小于30度；悬挂重量不低于270kg；

### 2.11.3多用途清洁工具

- 数量：1套；

- 多用途清洁工具是一种应用于海底的多用途液压旋转工具。这个工具可通过ROV进行使用，配置适用于ROV机械臂操作的手柄。该工具须具备多种工具附件安装的功能，包含但不限于用于清洁的钢丝刷盘、用于切割的切割片、不用抛光的打磨片；

- 转速：不低于1900rpm；

- 最大工作压力：不低于2000psi；

- 水中重量：不高于8.5kg。

### 2.11.4流体注入器

- 数量：1套；安装于ROV底部，设置浮力块减轻重力；

- 最大液体容量：不小于180 L；

- 配备增压泵，最大注入压力：不小于15000psi；

- 最大注入流量：≥5Lpm；

- 配备一套hotstab公头和母头；

- 高压水枪模块配置过滤器、喷嘴、所有操作软管/硬管，采用D型把手，可用于清理海底设备附着海生物、泥沙等；

- 设置吊耳，吊耳可拆卸，配备吊索具并取得船级社认证。

### 2.11.5 ROV绳索切割刀

- 数量：2套，长短各一套，材质为不锈钢，并配有安全保护套。

- ROV切割刀用来切割软管、绳索和细线；ROV割刀配置与机械臂适配的手柄。

- 长割刀尺寸不小于704（l） x16（w） x139（h）（mm），短割刀尺寸不小于504（l） x16（w） x139（h）（mm）；

- 空气中重量不高于9kg，海水重量不高于7kg；

- 角度50°；

- 工作深度不受限制。

### 2.11.6密封圈更换工具

- 数量：1套；

- 密封圈更换工具用于拆卸和更换井口内的AX和VX型钢圈；

- 输入压力：不低于200bar；

- 使用ROV机械手将工具放置于井口，驱动活塞缸，使工具套环伸展至AX/VX钢圈的内壁，并将其从井口取出；

- 取出钢圈后如液压压力丧失，工具上装有弹簧，可将其保持在伸展位置，防止钢圈从工具上掉落；

- 该工具由铝合金材料制作而成，把手的材料为不锈钢。

### 2.11.7井口清理器

- 数量：1套；

- 清理深度：≥45mm；

- 适用井口：13-5/8"，AX/VX井口表面；

- 配置清理刷5套。

- 2.12随机工具

- 配备一整套 ROV 系统的常规维护、维修工具及检测设备，包含但不限于以下工具：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进器轴承工具箱 | 设备所配规格 | 1 | 套 |  |
| 2 | 光纤连接工具箱 | 设备所配规格 | 1 | 套 |  |
| 3 | 手持光纤检测表 | 设备所配规格 | 1 | 件 |  |
| 4 | 手动黄油枪 | 容量400cc，工作耐压8000psi，带自锁装置、泄气嘴和注油嘴，配有注油软管和硬管 | 1 | 件 |  |
| 5 | 铝合金锯弓 | 工字型铝合金一体框架设计，双角度切割，配10根锯条 | 1 | 件 |  |
| 6 | 管钳 | 铬钒钢材质，硬度60HRC以上，8”、12”、18”、48”为1套 | 1 | 套 |  |
| 7 | 吊带 | 额定载荷3吨，长度不低于3m，宽度不小于8cm，厚度不小于0.85cm，船级社认证 | 2 | 条 |  |
| 8 | 万用表 | 测量ROV系统高压电，交流和直流电压量程均为0.1mV~1000V，交流和直流电流量程均为0.1uA至10A，防护等级IP67 | 1 | 套 |  |
| 9 | 绝缘表 | 测量范围0.01MΩ至10GΩ，测试电压50V/100V/250V/500V/1000V，短路测试电流1mA | 1 | 套 |  |
| 10 | 电洛铁套装 | 包含电洛铁、焊锡丝、焊锡膏、吸锡器、松香和洛铁架等；智能彩屏，电焊台70W，温控范围100-520℃ | 1 | 套 |  |
| 11 | 220V打磨机 | 功率800W，空载转速12000转每分钟，主轴直径M10，重量1.6kg；配10片研磨片 | 1 | 套 |  |
| 12 | 220V电钻 | 单次最大锤击力2.0焦耳，输入功率720W，空载转速0-2000转每分钟，配置公、英制钻头盒装各一套 | 1 | 套 |  |
| 13 | 220V热风枪 | 输入功率不低于1600W，两档调温（300/500℃），具有温度过载停机保护 | 1 | 套 |  |
| 14 | 10-50NM扭力扳手 | 驱动方头3/8",分度值为0.5Nm，精度3%，48齿棘轮设计，两种单位镭射刻度，总长410mm | 1 | 套 |  |
| 15 | 40-200NM扭力扳手 | 驱动方头1/2",分度值为1Nm，精度3%，48齿棘轮设计，两种单位镭射刻度，总长520mm | 1 | 套 |  |
| 16 | 螺丝刀套装 | 一字和十字螺丝批各5件，带磁吸刀头，铬钒钢材料防锈防腐蚀 | 1 | 套 |  |
| 17 | GREASE套装 | 硅脂、水下线防水胶。O型圈用油脂（道康MOLYKOTE）、DOW DC4电子用油脂 | 1 | 套 |  |
| 18 | 视频端子盒装 | 包含BNC视频头，BNC直通头和三通头，ping等 | 1 | 套 |  |
| 19 | 接线端子盒装 | SNB和RNB，10种型号，320只每盒；VE管型端子450只装； | 1 | 套 |  |
| 20 | 压线钳套装 | 网络、视频压线钳，冷压端子钳 | 1 | 套 |  |
| 21 | 盒装公制套筒 | 60件12.5MM系列套筒组套 | 1 | 套 |  |
| 22 | 盒装英制套筒 | 46件12.5MM系列公英制套筒组套 | 1 | 套 |  |
| 23 | 公制扳手套装 | 铬钒钢材质，开口+棘轮梅花；尺寸范围系列为5~36mm | 1 | 套 |  |
| 24 | 英制扳手套装 | 铬钒钢材质，14件英制全抛光两用扳手组套，尺寸范围系列为3/8"~1-1/4" | 1 | 套 |  |
| 25 | 公制内六角套装 | 1.5-10mm，9件套公制长内六角扳手 | 1 | 套 |  |
| 26 | 英制内六角套装 | 1/16"-3/8"，12件套英制内六角扳手 | 1 | 套 |  |
| 27 | 活动扳手 | 6' 150mm、18' 450mm、24' 600MM为一套 | 2 | 套 |  |
| 28 | 常用钳 | 鸡嘴钳、尖嘴钳、老虎钳等 | 1 | 套 |  |
| 29 | T-BAR 内六角 | 公、英各一套 | 2 | 套 |  |
| 30 | 吸油泵 | 手摇、电动抽油泵各一套，油管材质为不锈钢，配好输出软管 | 1 | 套 |  |
| 31 | 剥线钳 | 带刃口剥线钳6寸0.6-2.6mm | 1 | 套 |  |
| 32 | 液压压线钳套装 | 16-240平方手动压接电缆铜鼻子电工专用，12T压力，工作行程20mm | 1 | 套 |  |
| 33 | 棘轮电缆剪 | 棘轮式手动电缆剪400MM² | 1 | 套 |  |
| 34 | 6''斜嘴钳 | 钳体铬钒钢制造，刃口硬度超过HRC55，表面电泳处理 | 2 | 把 |  |
| 35 | 橡胶锤子 | 橡胶锤16oz ，木柄减震，长度343mm | 1 | 把 |  |
| 36 | 羊角锤 | AntiVibe技术，有效减小震动；起钉羊角采用铣制工艺；锤头材质 铬钒钢；16oz和20oz各一把 | 1 | 把 |  |
| 37 | 黑白彩色打印机套装 | 便携式，具备打印、复印、扫描功能，配备1套用黑白墨盒 | 1 | 台 |  |
| 38 | 钟表螺丝刀 | 铬钼材质，硬度HRC52以上，6件螺丝批套装 | 1 | 套 |  |
| 39 | 测电笔 | 充电式验电笔，电压感应，可换批头螺丝刀，数显测电笔，测量范围12-250V AC/DC | 1 | 套 |  |
| 40 | 弯管器 | 适用ROV本体上液压系统硬管尺寸规格的弯管器 | 1 |  |  |
| 41 | 钢管切割器 | 不锈钢管切管器3-35MM | 1 |  |  |
| 42 | 钢管去毛刺工具 | 不锈钢管去毛刺修边刮刀，5-35mm | 1 | 套 |  |
| 43 | 小锉套装 | 10件套什锦锉套装，5*180MM，工作纹路长83mm | 1 | 套 |  |
| 44 | 大锉套装 | 8''中齿平锉、半圆锉、方锉、圆锉、三角锉 | 1 | 套 |  |
| 45 | 皮带扳手 | 9"皮带扳手，皮带长500mm，手柄长220mm | 1 | 套 |  |
| 46 | 链条扳手 | 15"（34节），适用范围60-130mm直径 | 1 | 套 |  |
| 47 | 手拉葫芦 | 载重1吨，标准起升高度3m | 2 | 个 |  |
| 48 | 标签打印机 | 手持小型贴纸打标机，支持电脑、手机蓝牙操作，自动全切 | 1 | 个 |  |

- 2.13备品备件

- 提供1年运行所需的备品备件：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七功能机械手标准备件包 | 设备所配规格 | 1 | 套 |  |
| 2 | 五功能机械手标准备件包 | 设备所配规格 | 1 | 套 |  |
| 3 | 黄油 | 10盒装，配合黄油枪使用，适用温度-20℃至120℃ | 1 | 箱 |  |
| 4 | 黄油布 | 管道黄油冷缠带矿脂油布 50mm*10m | 10 | 卷 |  |
| 5 | 热缩管 | 直径2mm、4mm、6mm、8mm、12mm、16mm、20mm各100m | 1 | 套 |  |
| 6 | CRC电子清洁剂 | 安全清洁电子装备、电路板快干不残留，每瓶425ml，每箱24瓶 | 2 | 箱 |  |
| 7 | WD-40除锈剂 | 除锈润滑剂，500ml*24 | 2 | 箱 |  |
| 8 | 可锁工具箱 | 带提手，电镀玛氏不锈钢，三层折叠工具箱，配密码锁 | 2 | 个 |  |
| 9 | 加油筒 | 不低于8L高压喷壶，壶体长度55cm，皮管长度125cm | 2 | 个 |  |
| 10 | 10公斤浮力球 | 适用不小于300m水深 | 6 | 个 |  |
| 11 | 绳子 | 8mm直径尼龙绳，耐磨拉力强，每卷200m | 2 | 卷 |  |
| 12 | 电工绝缘胶带 | PVC电工胶布 无铅600V 防潮耐酸碱，绝缘电阻≥1012Ω，黑色、红色各10个 | 10 | 个 |  |
| 13 | 银色胶带 | 灰胶带，强粘布基胶带，耐磨防水 4.8cm*20m | 10 | 个 |  |
| 14 | 警示带 | 安全隔离警示线，6cm宽，厚度6丝 | 2 | 个 |  |
| 15 | 生料带 | 工程防水胶布，13mm宽*15m长*0.1mm厚，材质为PTFE特氟龙， | 10 | 个 |  |
| 16 | 尼龙扎带 | 100x2.5mm、200x2.5mm、150x3.6mm、300x3.6mm、350x4.8mm、500x4.8mm、400x7.6mm、600x7.6mm、800x8mm各5包 | 5 | 包 |  |
| 17 | 喉箍 | 8mm宽（直径8-12、13-19、19-29mm）、12mm宽（直径14-27、21-44、40-63、59-82、78-101、91-114、118-140、141-165mm）各6个，316L不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 18 | 垂直推进器总成 | 设备所配规格，其中1套需配套固定把手，可使用机械手抓取进行吹坑作业 | 2 | 套 |  |
| 19 | 水平推进器总成 | 设备所配规格 | 1 | 套 |  |
| 20 | 水下灯 | 设备所配规格 | 2 | 个 |  |
| 21 | 推进器桨叶 | 设备所配规格 | 2 | 个 |  |
| 22 | 推进器控制单元 | 推进器阀 | 1 | 个 |  |
| 23 | 灯控箱板卡 | 设备所配规格 | 1 | 套 |  |
| 24 | POD板卡 | 数字、模拟量 | 1 | 套 |  |
| 25 | 常用保险丝组 | 1A、 2.5A、5A、10A、20A等规格，满足系统所需 | 1 | 套 |  |
| 26 | 常用密封件组 | 终端箱 | 1 | 套 |  |
| 27 | 常用滤芯 | 水下高低压滤芯、甲板HPU滤芯等满足系统所需 | 2 | 套 |  |
| 28 | HCU阀块 | 设备所配规格 | 2 | 个 |  |
| 29 | 2.75L补偿器总成 | 设备所配规格 | 2 | 个 |  |
| 30 | 备用摄像头线 | 设备所配规格，配备堵头 | 4 | 条 |  |
| 31 | 备用灯线 | 设备所配规格，配备堵头 | 4 | 条 |  |
| 32 | 220V滚轴线排 | 4位10A5孔，过热保护，50m工程接线盘，完全盘卷最大负载1000W，完全退卷最大负载2500W | 1 | 个 |  |
| 33 | 液压管线 | 设备所配规格 | 8 | 条 |  |
| 34 | 液压接头 | Swagelog、JIC、NPT（1/4"、1/2"等系统使用的接头尺寸各10个） | 10 | 个 |  |
| 35 | 液压硬管 | 设备所配规格，1/4"、1/2"等系统使用的硬管尺寸各10m | 10 | 米 |  |
| 36 | 液压接头堵头 | Swagelog、JIC、NPT等公母堵头各10个 | 10 | 个 |  |
| 37 | 液压接头转接头 | Swagelog、JIC、NPT二通、三通系统所需尺寸系列各5个 | 5 | 个 |  |
| 38 | 蓝色纸 | 工业擦拭无尘纸，吸油吸水，蓝色，材质为木浆+聚酯纤维，克重 60mm/g，通过国际质量检测认证，500张每卷 | 4 | 卷 |  |
| 39 | 安全带 | 登高作业使用，五点式+双大钩+缓冲包，材质为聚酯纤维+合金钢，安全绳承重≥22kN, | 3 | 个 |  |
| 40 | 推进器防护网格 | 设备所配规格，垂直、水平备用各2个 | 2 | 个 |  |
| 41 | 配重铅块 | 5kg、10kg各6个 | 6 | 个 |  |
| 42 | 缠绕管 | 小号、中号,缠液压管、水下线缆各1卷 | 1 | 卷 |  |
| 43 | 磁吸式强光手电 | 防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb，使用寿命：10万小时，外壳防护等级：IP66，连续放电时间：≥16h（工作光），≥8h（强光）；CCS认证，可充电、配备充电器 | 4 | 个 |  |
| 44 | 头戴式强光手电 | 防爆标志：Ex d e ib mb IIC T6 Gb，使用寿命：10万小时，外壳防护等级：IP66，连续放电时间≥10h（强光），≥24h（工作光）， ≥80h（弱光）；CCS认证，可充电、配备充电器 | 4 | 个 |  |
| 45 | 螺栓螺母垫片 | 不锈钢材质，系统适配规格（内六角螺杆、防松螺母、六角螺杆螺母及其垫片弹垫） | 5 | 套 |  |
| 46 | 推进器控制阀 | 控制推进器正反转的智能阀组 | 2 | 个 |  |
| 47 | 工具控制阀 | 双向电磁阀/比例阀（NG3） | 2 | 个 |  |

- 以上要求是本套水下机器人（ROV）的最低配置要求，卖方需在此基础上配齐全套配置，保证设备功能的完整性。

- 2.14喷涂、标识技术要求

### 2.14.1喷砂要求

防腐的表面处理必须将工件表面的油污、灰尘、氧化皮、锈迹、水渍等彻底清理干净。表面经喷砂预处理后，金属主体构件基本表面清洁度应达到GB/T 8923.2中Sa2.5级；表面粗糙度达到GB/T 13288中M级40µm～70µm（局部工具除锈应达到St3级，见金属本色，粗糙度不低于40µm）；清洁度3级以内（无肉眼明显可见的粉尘异物）。

### 2.14.2涂漆要求

涂装的工艺要求及质量检验按《石油钻采机械产品涂漆通用技术条件》中的相关规定执行：

- 经喷砂预处理后的工件，必须在4h内涂上底漆。

- 涂装应在干燥的空气中进行，当环境温度低于5℃或高于40℃，金属基体表面温度低于露点温度3℃以下，环境空气相对湿度大于85%时停止喷涂。

- 每层漆的涂装应于质检工程师检查并确认后进行，检查内容包括表面预处理的质量或前层漆的涂装质量等。整体涂膜应附着牢固，均匀细腻，平整光洁。不得有发粘、脆裂、脱皮、皱皮、气泡、咬底、缩孔、针孔、喷丝、流痕、明显的刷痕、涂膜不平、粗糙、干喷、粘附颗粒及杂质等弊病存在。

- 喷涂方案，卖方需出具三维设计效果图，提交买方审核。

### 2.14.3漆膜要求

★漆膜要求 部分引用SY/T 6919-2020《石油天然气钻采设备钻机和修井机涂装规范》4.5常用防护涂层配套体系 表5 石油钻机、修井机及配套设备外表面涂层配套体系C5类高耐久性要求：

底涂层：环氧富锌底漆，干膜厚度≥60μm

中间涂层：环氧云铁中间漆，干膜厚度≥140μm

面涂层：丙烯酸聚氨脂面漆，二道，干膜厚度≥30×2μm

总漆膜厚度≥260μm。

其中，中间涂层漆类型由标准中的环氧树脂漆优化为环氧云铁中间漆，更适用于海上高腐蚀环境。

### 2.14.4面漆颜色要求

- 箱体面漆，采用上部白色，白色色标RAL9003，下部海蓝色的要求喷涂，海蓝色标PB05，海蓝色高度为0.5米，箱体高度不足0.5米时，整体喷海蓝色。

- 内部面漆为白色，色标RAL9003。

- 单体设备保持原厂颜色；

- 安装平台面漆为黄色，色标RAL 1003；

- A架面漆为白色，色标RAL9003；

- 绞车面漆为蓝色，色标PB05；

### 2.14.5文字、标识要求

- 箱体标识

箱体正面和背面居中位置喷涂箱体名称（注意：如有密封胶条、门锁、锁杆等，请考虑是否影响喷涂的问题），箱体侧面根据设计方案而定；箱体名称为中英文对照，中英文字体“思源黑体”，中文名称与英文名称长度保持一致且上下对齐，字体比例和间距不得改变。

- 箱体编号

编号以出厂编号为准，6位纯数字组合，字体为：Impact，字体颜色白色，字高300mm，背景颜色为黑色方形（黑色区域尺寸：长：650mm；高：300mm），喷涂位置：箱体四周右下角。

- 箱体重量

重量标识区：MAXIMUM GROSS MASS/TARE MASS/ PAYLOAD三种数据；喷涂位置：箱体四周左下角；字体为Impact，字体颜色白色，字高80mm，背景颜色为黑色方形（黑色区域尺寸：长：650mm；高：300mm）。注意：重量标识区和编码标示区必需在蓝色面漆里，且不能延伸至箱体底座区，所有箱子的编码标识区尺寸大小一致，喷涂位置基本保持一致。

卖方需制定三维喷涂效果图，提交买方审核后方可实施喷涂。

### 2.14.6包装和标识要求

在闸阀组件及运输箱的合适位置铆装不锈钢标牌，标牌内容清晰标出产品规格型号、尺寸、重量、制造商名称、出厂编号等关键信息，标牌规格尺寸及安装位置需报买方审核确认。

以上技术要求和配置为该套设备的基本要求，卖方需在此基础上提供完整的配套附件，以保证整套设备功能得以完整的实现。

- 六、投标文件中需要提交的技术资料

- ROV本体设计图；

- LARS系统设计图；

- 甲板液压调试单元设计图；

- 船用安装平台效果图；

- 工程船作业布局图。

- 七、技术文件

卖方需提供整套设备、部件所有的技术文件、质量文件，对其完整性负责。每套设备应包括全套质量文件（质量过程控制文件及质量保证书）、技术文件（产品说明书及图册）等，所有设备技术文件应为中文或中英文版本，所有文件均提供4套（1正3副），正本文件使用打孔文件夹整齐装订，并附清晰的目录，副本文件使用胶印成册，附清晰的目录；并提供一整套电子版相关文件（U盘装载）。各类文件包括但不限于如下部分：

- 质量文件

- 提供相应资质证书和产品合格证；

- 材质报告；

- FAT测试报告；

- 第三方检验证书。

- 技术文件

- 《ROV 系统操作手册》

- 《ROV 系统安装与维护手册》

- LARS 系统图纸

- LARS 系统安装与维护说明书

- 集装箱图纸

- 各传感器及声纳操作手册

- 各系统连接图（各个设备之间的连线，包括液压和电气）

- 液压原理图及液压管线布置图

- 电气系统布置图及其单线图

- 所有设备零部件手册、及使用维护手册

- 成套设备装箱单；

- 设备装配图册；

- 随机工具、备品备件清单。

- 八、工作进度和验收

- 1.工作进度

★交货日期：合同签订生效后11个月内（含11个月）完成交付；

交货地点：买方指定国内交货地点。

- 2.出厂验收

卖方按照买方编制的调试大纲组织整套系统全部性能试验。验收过程中如有不满足要求内容，卖方负责整改直至全部调试内容合格为止，出厂调试过程中的一切耗材由卖方自行负责。出厂验收结束后，卖方出具整套设备性能测试报告并负责清理设备，保证设备全新出厂。设备出厂前需经买方同意方可出厂，否则买方不予接收。

- 3.到货验收

设备发往买方指定现场，并确保设备齐全、完好。双方共同确认设备的完整性，并保证一切物品等均配备齐全。到货验收期间，卖方承担己方人员的一切费用。

- 4.验收标准

（1）提供的产品符合ISO9001质量保证体系；

（2）提供的产品符合技术文件及有关标准；

（3）提供产品的质量保证书、质量合格证和检测报告等质量保证文件；

（4）在质保期内，在产品按照操作规范要求下由于产品原因造成的问题由卖方负责免费彻底解决（不包括操作不当、未按要求使用等情况）；

（5）在检查与试验过程中，当出现异常情况时，卖方负责进行所需部分或整机的拆装工作。对有问题或质量不合格的零件应进行更换直到试验合格。整个过程要做记录，不合格的零件要列出清单，记录、试验报告、失效品清单及产品合格证要在试验过后两周内且在装运准备前提交给买方批准；

（6）卖方采用的材料、加工工艺、技术措施、检验手段、储运方法，达到本技术要求、国标及行业相关技术标准、规范的技术要求。卖方对材料、加工工艺、技术措施、检验手段、储运方法是否合适承担责任；

（7）卖方保证承诺所提供的所有产品全部达到本要求。卖方向买方提供相关试验结果和试验、检验报告、检验合格证书、产品质量证书、使用说明书等技术资料。其中出具检验报告和合格证书的单位必须具备相关检验资质；

（8）买方可自行或委托第三方按本要求和相关标准进行检查，此条款不影响卖方对产品质量应承担的责任；

（9）买方有权组织有关专家对卖方的材料选择、生产过程、储运过程进行考察、检查。此条款不降低卖方对产品质量应承担的责任；

（10）本技术要求未注明的内容，以设备行业相关技术标准、规范规定的内容为准。本技术要求已注明的内容，以本要求规定的内容为准，但本要求与上述技术标准、规范、规定中有不一致之处，以要求较高者为准；

（11）因卖方设计失误造成的产品和系统功能的缺陷，由卖方承担责任。

- 九、技术服务与售后服务

- 1.厂内培训

卖方提供免费的设备安装与操作培训，买方参训人员不少于120人天。卖方负责编制培训课程大纲和时间安排并根据买方要求进行调整，至买方认可为止。卖方根据双方确认的培训大纲对买方人员进行系统的理论和实操培训。培训内容包含但不限于ROV模拟器、ROV水池内实操培训等，保证参训人员熟练操作设备；卖方负责为买方技术人员提供多媒体培训教材，买方参训人员的食宿及交通由买方自己负责。

- 2.到货培训

卖方免费提供不少于10天的买方指定地点的到货培训，包括但不限于ROV设备理论和实操培训；卖方需在设备交货前2个月提交培训课程大纲和时间安排，供买方审查，并根据买方要求进行调整，直至买方认可为止。卖方根据双方确认的培训大纲对买方人员进行系统的理论和实操培训，直至买方人员完全掌握设备理论并熟悉实际操作。若前往卖方厂区或者卖方所辖码头区域开展培训，卖方须提供必要的办公场所。买方参训人员的食宿及交通由买方自己负责。

- 3.海试

自设备到买方指定场地经过双方验收，并确保设备齐全、完好后，买方择机安排设备进行海试。卖方配合买方，负责安装调试及其操作的技术和指导。海试期间所发生的设备故障维修和备件更换等问题由卖方负责，备件消耗不计入在随机备件和一年损耗备件里面。海试期间，卖方承担己方人员的一切费用。

- 4.售后服务

- 设备质保期内非人为损坏零部件，卖方负责免费提供设备损坏配件及相关维修保障服务；

- 自设备到货并经过双方验收合格后当日起，由卖方免费提供不少于90人天买方指定现场作业技术支持服务（不包括设备到货期间的安装指导和培训），在接到买方指令后24小时内到达买方指定的场地；

- 设备交付前一个月内卖方技术服务人员至少3人须取得海上平台作业所需的出海证件（长期五小证等）；

- 卖方提供免费的售后培训，不包含上述的厂内培训和到货培训，买方每年参训人员不少于80人天，培训内容包括但不限于设备理论、操作、维护保养、模拟实操培训等，持续开展三年，买方参训人员的食宿及交通由买方自己负责。

- 提供终身免费的电话、函件技术支持。

- 十、质量保证

- 设备质保期为经厂内验收合格并交付买方后2年；

- 质保金/保函为合同价格的3%；

- 到货验收不合格且无法在协商期限内完成整改的，买方有权要求无条件退/换货；

- 卖方保证，设备符合本合同、技术文件及技术要求规定的技术、质量标准和要求，设备及生产设备的材料是全新、未经使用过的，设备不存在任何设计、材料、工艺缺陷或其他任何缺陷；

- 如设备缺陷为非实质性或非重大缺陷，经卖方同意或如卖方收到买方通知后两个工作日内无应答，买方有权自行消除该等缺陷，由此引起的劳务和材料费用将由卖方负担，卖方不承担相应部分的质保责任；

- 对于任何在质保期内发现的设备缺陷，如果买方在质保期满后三十日之内提出修理、更换或赔偿要求，该等要求视为有效。