# 采办计划公告

- 采办包名称：

- 海油发展-化工品类部-工程技术公司2025-2026年生物营养剂等化工材料采购专有协议采办计划公开如下：

| 序号 | 采办包 名称 | 采购范围与主要技术指标 | 预计发标时间 | 供应商资质基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程技术公司2025-2026年生物营养剂等化工材料采购专有协议 | 见附件1 | 2025年09月 | 见附件2 |  |

本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2025年09月23日）至（2025年09月29日）止。在此期间，有意参与该采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。

如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。

中海油能源发展股份有限公司采办共享中心

2025年09月23日

# 附件1采购范围与主要技术指标

- 一、需求一览表

表1 需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物营养剂 | 包装;25KG/袋 | TO | 0.85 | 送货地点：南港化工厂（天津南港工业区泰汇道6号） |
| 2 | 一体机专用菌 | 包装;25KG/袋； | EA | 267 |  |
| 3 | 活性炭 | 包装;25KG/袋； | TO | 80 |  |
| 4 | 修补剂 | 搪瓷修补剂，3×250g/盒 | EA | 67 |  |
| 5 | 活性污泥 | 包装;25KG/袋； | TO | 27 |  |
| 6 | 氨氮去除菌 | 包装;25KG/袋 | TO | 0.4 |  |

以上数量为未来12个月的预估需求数量，每次采购数量以买方采购订单为准。

- 技术要求

- ★产品技术指标

- 生物营养剂技术参数：密度：1.15-1.44Kg/L ，有效活菌数不少于1.2亿/g。引用采购技术标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918－2002》：城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于 80%。处理后的污泥进行填埋处理时，应达到安全填埋的相关环境保护要求。 处理后的污泥农用时，其污染物含量应满足表 6 的要求。其施用条件须符合 GB4284 的 有关规定。

- 一体机专用菌技术参数：粉末状无毒无害有益菌。PH值：6-9

- ，主要为：酵母菌、乳酸菌。活菌含量≥30亿个/克。溶氧。引用采购技术标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918－2002》：城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于 80%。处理后的污泥进行填埋处理时，应达到安全填埋的相关环境保护要求。 处理后的污泥农用时，其污染物含量应满足表 6 的要求。其施用条件须符合 GB4284 的 有关规定。

- 活性炭技术参数：椰壳活性炭DEHG-100，条形/ф5mm，碘值≥800mg/g，活性炭碘吸附值部分引用GB/T 7702.7-2023《煤质颗粒活性炭试验方法 第 7 部分：碘吸附值的测定》第8.1 碘吸附值（E）大于或等于800mg/g 样品的测定：估算试料使用质量（m），单位为克（g），按公式（1）计算：m=[c₁V₁ - c(V₁+V₂)]M/E₀ （1）式中：

## c₁—— 碘标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

## V₁—— 加入碘标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

## c—— 滤液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

## V₂—— 加入盐酸溶液体积，单位为毫升（mL）；

## M—— 碘摩尔质量 [M (1/2 I₂)=126.9 g/mol]，单位为克每摩尔（g/mol）；

## E₀—— 估计试料吸附值，单位为毫克每克（mg/g）。

## 注：通常 3 份试料的质量用 0.01 mol/L、0.02 mol/L 和 0.03 mol/L 3 个 c 值计算。

## 按 3 个 c 值计算结果，称取 3 份不同质量的试料（m），精确至 0.0001g。

## 将 3 份试料分别放入容量为 250ml 的干燥具塞磨口锥形瓶中，用单标线吸量管分别移取 10.00mL 盐酸溶液（V₂），加入到每个具塞磨口锥形瓶中，塞好玻璃塞，摇动，使试料浸润。拔去塞子，在电热板上加热微沸（30±2）s，冷却至室温。

## 用单标线吸量管移取 100.00mL 的碘标准滴定溶液（V₁），为避免延迟处理时间，应错开时间依次加入上述锥形瓶中，立即塞好玻璃塞，在振荡器上振荡 30s，迅速用滤纸分别过滤到干燥的具塞磨口锥形瓶中。

## 用 20mL~30mL 初滤液漂洗单标线吸量管。

## 用单标线吸量管移取每份滤液 50.00 mL（V），置于 250ml 锥形瓶中，用硫代硫酸钠标准滴定溶液进行滴定（V₃）。当溶液呈淡黄色时，加入 1ml~2mL 淀粉指示液，滴定至溶液蓝色消失。

- 修补剂技术参数：搪瓷修补剂3×250g ，280℃ 配比， 重量比 A:B=3：1 ，体积比A:B=2：1，修补剂引用采购技术标准《JBZQ+4192-2006+工业修补剂》：综合性能较,具有较商的机性能、耐温性能和耐化学性能。

- 活性污泥技术参数：耗氧型 ，适用于：好氧池 ，氧化池适用条件：溶解氧：2.5mg/L ，PH 6-9 ，盐度≤30000mgL ，细菌含量：107-108个/L，引用采购技术标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918－2002》， 城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于 80%。 处理后的污泥进行填埋处理时，应达到安全填埋的相关环境保护要求。 处理后的污泥农用时，其污染物含量应满足表6的要求。其施用条件须符合 GB4284 的有关规定。

- 氨氮去除菌技术参数：药剂状态：粉剂， 产品特性：分解有机物， 主要成分：硝化细菌 反硝化细菌属 龅牙杆细菌属，

- 去除率：98% 以上，引用采购技术标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918－2002》， 城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于 80%。 处理后的污泥进行填埋处理时，应达到安全填埋的相关环境保护要求。 处理后的污泥农用时，其污染物含量应满足表 6 的要求。其施用条件须符合 GB4284 的 有关规定。

- 2.产品包装

- 1、卖方应提供货物至交货地点所需要的包装，防止货物在运输过程中损坏。

- 2、货物的包装应采用防潮、防晒、防腐蚀、防野蛮装卸及防止其他损坏的必要保护措施，保护货物能够经受多次搬运、装卸和远距离运输。

- 3、各种货物部件应采用与其形状相适应的包装方式，装入尺寸适当的包装箱。

- 4、卖方对包装箱内或包装捆内的散装部件应注明物资名称及数量。

- 三、项目联系人

- 请感兴趣的供应商于2025年09月29日17:00前，与我方联系人接洽。

- 联系人：吴迪

- 电  话：022-25803746

- 邮  箱：wudi13@cnooc.com.cn

附件2供应商资质基本要求

| 资质要求 | 1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 3.申请人须具有一项海油外的化工类物资的销售业绩。 |
| --- | --- |