- 工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 能源与动能工程学院 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 070101067001 | 人工单项拆除 木(塑料)窗 | 1.人工拆除木窗,共计10樘 2.具体尺寸根据现场确定 3.废料清运：人工装自卸汽车外运 4.运距：投标人自行考虑 | m2 | 43.8688 |  |  |  |
| 2 | 070101065001 | 人工单项拆除 木(塑料)门 | 1.人工拆除木门（含门套），5樘 2.具体尺寸根据现场确定 3.废料清运：人工装自卸汽车外运 4.运距：投标人自行考虑 | m2 | 11.7015 |  |  |  |
| 3 | 070101066001 | 人工单项拆除 金属门 | 1.人工拆除金属门（含门套），5樘 2.具体尺寸根据现场确定 3.废料清运：人工装自卸汽车外运 4.运距：投标人自行考虑 | m2 | 19.84 |  |  |  |
| 4 | 011610002001 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除 2.具体尺寸根据现场确定 3.废料清运：人工装自卸汽车外运 4.运距：投标人自行考虑 | m2 | 43.8688 |  |  |  |
| 5 | 011403003001 | 刮腻子（墙面） | 1.腻子种类：刮二遍一般型（Y）成品腻子粉 2.铲除松脱及有污渍的表层，补平破损的墙面再刮腻子粉 3.要求：平整、无掉灰、效果光滑，能全覆盖原墙面 4.施工过程中产生的垃圾应自行清理干净 | m2 | 80 |  |  |  |
| 6 | 011403003002 | 刮腻子（天棚面） | 1.腻子种类：刮二遍一般型（Y）成品腻子粉 2.铲除松脱及有污渍的表层，补平破损的天棚面再刮腻子粉 3.要求：平整、无掉灰、效果光滑，能全覆盖原天棚面 4.施工过程中产生的垃圾应自行清理干净 | m2 | 40 |  |  |  |
| 7 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金推拉窗，共10樘 2.框、扇铝合金材质厚度为：1.2mm厚,带上亮 3.玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.待窗安装完成后，窗框周边需采用水泥砂浆填缝，并修补平整 5.具体尺寸根据现场确定 6.款式颜色：满足用户需求 | m2 | 43.8688 |  |  |  |
| 8 | 010802003001 | 防盗门 | 1.不锈钢防盗门（含门套） 2.门框、扇材质：304不锈钢 3.不锈钢板厚度：0.8厚（国标），含五金、门锁等配件 4.具体尺寸根据现场确定,数量5樘 5.施工过程中破坏的墙体需按原样恢复 6.待门安装完成后，门框周边需采用水泥砂浆填缝，修补平整 7.款式：满足用户要求 8.施工过程中产生的垃圾自行清理干净 | m2 | 11.7015 |  |  |  |
| 9 | 010609003001 | 金属网栏 | 1.不锈钢防盗网 2.边框及横向采用规格为22mm×22mm×0.5mm（实厚）的不锈钢方管，间距≤400mm 3.竖向采用规格为Φ18mm×0.5mm（实厚）的不锈钢圆管，间距≤100mm 4.连接方式：焊接连接 5.具体尺寸根据现场确定 | m2 | 43.8688 |  |  |  |
|  |  | 电子信息工程学院 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 070101067001 | 人工单项拆除 木窗 | 1.人工拆除木窗,共计13樘 2.具体尺寸根据现场确定 3.废料清运：人工装自卸汽车外运 4.运距：投标人自行考虑 | m2 | 52.8857 |  |  |  |
| 11 | 070101065001 | 人工单项拆除 木门 | 1.人工拆除木门（含门套）、1樘 2.具体尺寸根据现场确定 3.废料清运：人工装自卸汽车外运 4.运距：投标人自行考虑 | m2 | 3.6846 |  |  |  |
| 12 | 070101066001 | 人工单项拆除 金属门 | 1.人工拆除金属门（含门套），1樘 2.具体尺寸根据现场确定 3.废料清运：人工装自卸汽车外运 4.运距：投标人自行考虑 | m2 | 3.6846 |  |  |  |
| 13 | 011610002001 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除 2.具体尺寸根据现场确定 3.废料清运：人工装自卸汽车外运 4.运距：投标人自行考虑 | m2 | 31.8193 |  |  |  |
| 14 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金推拉窗，共13樘 2.框、扇铝合金材质厚度为：1.2mm厚,带上亮 3.玻璃品种、厚度：5mm厚玻璃 4.待窗安装完成后，窗框周边需采用水泥砂浆填缝，并修补平整 5.具体尺寸根据现场确定 6.款式颜色：满足用户需求 | m2 | 52.8857 |  |  |  |
| 15 | 010802003001 | 不锈钢防盗门 | 1.不锈钢玻璃防盗门（含门套、带玻璃） 2.门框、扇材质：304不锈钢、钢化玻璃 3.不锈钢板厚度：0.8厚（国标），含五金、门锁等配件 4.具体尺寸根据现场确定,数量1樘 5.施工过程中破坏的墙体需按原样恢复 6.待门安装完成后，门框周边需采用水泥砂浆填缝，修补平整 7.款式：满足用户要求 8.施工过程中产生的垃圾自行清理干净 | m2 | 3.6846 |  |  |  |