- 铁路车辆救援装置技术协议

- 一、总则

本协议用于铁路车辆救援装置设备，其中包括此设备的设计、性能、安装和验收等技术要求。

- 应执行的标准和法律法规

- 中国铁路总公司企业标准Q/CR23.3—2014《铁路行车事故救援设备 第 3 部分：液压起复机具》设备的设计、制造、试验、安装、调试等应符合国家与行业现行的有关法律、规范和标准。投标人须提供国家铁路产品质量监督检验中心检测报告。

GB/T 985.1-2008  气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T 3766-2015   液压系统通用技术条件

GB/T 4208-2017   外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7631.2-2003 润滑剂、工业用油和相关产品(L类)的分类第2部分：H组(液压系统)

TB/T 2333-2010   液压复轨器

三、供货范围

满足4轴重载总重240吨以内、铁水罐车、救援复轨作业。

设备满足在高炉下、双线路、隧道、岔区、曲线等路段复轨作业。

四、设备组成

1、本套设备主要由动力源部分、顶升部分、横移部分、顶轮部分、捆绑索具等组成。

2、动力源部分主要由一台液压泵站、安全阀、溢流阀、换向阀、总控阀组成。

3、起升部分主要有起升油缸、顶帽、超高压油管组成。

4、横移部分主要由横移油缸、横移小车、横移梁、高压油管组成。

- 技术参数

- 1、汽油机泵站技术：汽油机泵站由11.5马力汽油机、柱塞泵、换向阀块、304不锈钢油箱、配有钢轨走形轮、万向轮、等组成，工作压力50MPa，配安全溢流阀、总控阀、换向阀、重量≤120kg。

泵站功能：机泵站功能：可以连油缸和横移小车，同时给油缸横移小车提供动力，满足油缸顶升车体和横移小车在横移梁上左右横移，并适应炉前作业温度的要求。

2、三级钛合金油缸：油缸配置液压锁、安全阀、应急阀、防止车体降落。

额定压力：50MPa，本体280mm,总行程：450mm。

油缸负荷: 一级负荷2800KN，二级负荷1800KN ，三级负荷1200KN.

油缸行程：一级150mm二级150mm，三级150mm,

结构形式：三级双作用。油缸功能：起升油缸采用双级双作用结构，安装有液压锁，不仅能够一次起升到位，而且起升、回缸方便迅速，有效缩短作业时间。根据事故车不同的下沉高度选择合适高度的顶帽，对车轮陷入地基以下 100mm 范围内，倾斜的事故车，均可进行起升、调平，满足复杂事故现场的需要。

3、横移梁：钛合金材质，横移梁上面开大小定位孔与横移小车的大小定位销配套使用，防止溜车。1380*296*115mm脱线车体低放置在道心中间降低设备安装高度，满足脱线后一次安装。1850*296*115mm实现大距离连续横移。

4、横移小车：材质铝合金，内置油缸，推力12吨，拉力8吨，具有定位销和防溜销，表面防滑防滑处理。

5、高压油管：采用快装接头，结构6-3-60MPa， 工作压力60MPa，

油管长度7.5米。

6、顶轮器：油缸推力200KN、行程320mm、手动泵油箱5L、油管6米、链条TH-80级、12*1.5m。

7、防倾覆装置：自动调整倾斜角度。

8、附件：钢枕，扣件梁，索具、垫块、防溜块等。

六、配置清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动泵站 | 1台 | # 9PS |
| 2 | 钛合金三级油缸 | 1支 | 末级≥120t |
| 3 | 横移小车 | 1台 |  |
| 4 | 钛合金横移梁 | 1件 | 1850mm |
| 5 | 钛合金横移梁 | 1件 | 1380mm |
| 6 | 高压油管 | 4根 | 7.5m |
| 7 | 中梁顶帽 | 1件 |  |
| 8 | 防倾覆装置 | 1件 |  |
| 9 | 钛合金机车承吊销 | 2件 | 40吨 |
| 10 | 钛合金卸扣 | 4个 | 25吨 |
| 11 | 钢枕 | 6件 | 1200*120*120mm |
| 12 | 扣件梁 | 2节 |  |
| 13 | 垫块 | 12块 |  |
| 14 | 索具 | 2套 | 匹配4轴铁水罐车使用 |
| 15 | 顶轮器 | 1套 | 校正车轮 |
| 16 | 快速接头 | 2套 | 备件 |
| 17 | 组合垫圈、密封圈 | 1套 | 备件 |
| 18 | 接头防尘帽 | 2套 | 备件 |
| 19 | 缷压器 | 1个 |  |
| 20 | 防溜块 | 1个 |  |
| 21 | 产品使用说明书 | 1本 |  |
| 22 | 合格证 | 1份 |  |
| 22 | 装箱单 | 1份 |  |