| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 学 生 课 桌 凳 | - 一、课桌规格：长 610mm×宽 420mm×高 760mm,高度可调节。 - 1、▲桌面：长610mm*宽420mm*厚18mm（±2mm）。桌面采用E1级高密度板制作，为了产品耐用不开裂，四周封边采用全新PP料一次注塑封边成型。桌面前端及左右两边桌面上封边宽度需≥30mm。桌面前端及两边设计成多面菱形状封边设计（桌面边上封边宽度18mm（±2mm）、桌面角上封边宽度8mm（±2mm）、桌面上方封边宽度为30mm（±2mm））。四周封边比桌面凸起防止桌面上的文具和书本滑落，封边内圈同面板保持水平状态。桌面前方带有笔槽，笔槽长255mm、宽27.5mm、深8mm，笔槽内侧带有20厘米左右刻度标尺。桌面靠学生胸部内凹设计，凹面的尺寸长为450mm，深度为28mm，内凹设计防止挤压胸腔。两边搁手位置为鸭嘴边设计。 - 2、▲书包斗：本产品为双柱双层结构，上层书包斗长495mm*宽365mm*高180m，下层书包斗长495mm*宽250mm*高200m，书斗两边侧板采用1.1mm厚的钢板一次冲压成型,，两根立柱之间的孔距为120mm,底板厚度为0.8mm，为了学生使用安全书包斗口卷圆边处理。 3、▲桌子脚架用材要求：脚立柱管四根采用20mm×50mm×1.0mm的椭圆形钢管制作，脚步管两根采用25mm×50mm×1.0mm方管制作（25mm×50mm×1.0mm 的方管必须压有两根宽度15mm，深度3mm的V型加强筋增加产品的耐用性） 4、▲桌子脚套一次注塑成型，软脚套经得起敲打，为了耐用耐磨和不易脱落，脚套加强筋和钢管加强筋紧密吻合，脚套外径长度≥70 mm*宽度≥32mm*高度≥63 mm，壁厚≥3毫米。套入长度≥60mm，脚底耐磨厚度≥ 11mm。 二、课凳规格：长340mmX宽240mmX高440mm高度可调节。 1、凳面；长340mm*宽240mm*厚18mm（±2mm）采用E1级高密度板注塑包边制作， 2、凳升降片采用厚度1.1mm钢板一次冲压成型，上宽225mmX下宽200mmX高210mm，有两列调节孔。 3、凳子脚架及脚套用材及结构要求与桌子一样。 带有▲的参数要求必须符合 | 800套 |