
浙江国信工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司的2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目一市政安全基础设施设备采购项目的征求意见

一.征求意见范围：
1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。
二.合格投标人：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、不允许联合体投标；

3、本项目的特定资格要求：无。

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.征求意见回复：
1、意见递交时间：2026年03月18日17时00分前（节假日除外）递交。
2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江国信工程管理咨询有限公司（绍兴市上虞区百官街道都悦大厦23楼），外地可扫描件发送邮箱至491193906@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。
3、意见接收机构：浙江国信工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司
4、联系人：张女士、孙先生
5、联系电话：13486527540/0575-82310946
绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司
浙江国信工程管理咨询有限公司
2026年03月13日

2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目一市政安全基础设施设备采购项目
招标文件

招标编号： ZJGX-2026-021
采购方式：公开招标

采购人：绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司

采购代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司

二〇二六年三月

目  录

2第一部分 招标公告


6第二部分 投标须知


9一、总则


9二、招标文件


11三、投标文件的编制


13四、投标文件的递交


14五、开标


14六、资格审查


15七、评标


19八、定 标


19九、合同签订及其他


20十、质疑与投诉


23第三部分 评标办法及评分标准


27第四部分 采购需求


68第五部分 采购合同主要条款


72第六部分 应提交的有关格式范例




第一部分 招标公告

浙江国信工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目一市政安全基础设施设备采购项目的非政府采购招标公告

公告日期：2026年 月 日
浙江国信工程管理咨询有限公司受绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司委托，现就2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目一市政安全基础设施设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：  ZJGX-2026-021 

二、采购组织类型： 国企采购-公开招标 
三、招标项目概况:
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额（万元）
	标项基本概况介绍
	最高限价(万元)

	1
	2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目一市政安全基础设施设备采购项目
	1
	项
	2696.8184
	硬件层面包括设备及材料的采购、运输、卸货、保管、安装、调试、检测，软件层面包括已建“杭州湾上虞经济技术开发区化工集聚区封闭化管理系统” 的数据对接和回流、软件功能定制开发等。
	2696


四、投标供应商资格要求:

1. 具有独立承担民事责任能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6. 具有法律、行政法规规定的其他条件；

7. 不允许联合体投标；

8. 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、投标获取采购文件

获取采购文件时间:2026年 月 日9:30之前获取。

获取采购文件方式：供应商登录乐采云平台http://www.lecaiyun.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
提示：
① 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

② 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江企业采购信息服务网或国家级平台中国招标投标公共服务平台、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：
1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
2. 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。
《CA管理学习专题》：
https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44
《CA驱动和申领流程》:
http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
3. 投标文件制作：
① 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
② 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。
《电子投标工具》：
http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html
《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》：（需登录账号后查看）
https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r
供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。
投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。
特别提醒
① 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
② 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
七、投标截止时间及要求： 2026 年  月  日 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。
八、开标时间及地点： 2026 年  月  日 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼   开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00 前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频（监督视频）。
九、投标保证金：本项目不设置投标保证金。
十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江国信工程管理咨询有限公司

联系人：张沅沅

联系电话：13486527540      

地址：绍兴市上虞区城北都悦大厦23楼
2、采购人名称：绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司   
联系人：孙先生        
联系电话：0575-82310946
地址：杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道88号科创中心

采购主管部门：绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

联系人：王先生
联系电话：0575-82310961
地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道88号科创中心
第二部分 投标须知

前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目一市政安全基础设施设备采购项目

	2
	项目实施时间
	合同签订之日起120个日历天完成安装调试。

	3
	最高限价
	本项目最高限价人民币 2696万元。

	                                                                                                   4
	资格审查方式
	资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

	5
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘。

	6
	询问
	供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	7
	招标文件的澄清与修改
	招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江企业采购信息服务网、国家级平台中国招标投标公共服务平台、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。

	8
	投标文件组成
	投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。

	9
	评标办法
	综合评分法

	10
	投标文件递交地址及截止时间
	详见招标公告

	11
	开标时间、地点
	开标时间：详见招标公告
开标地点：详见招标公告

	12
	投标有效期
	投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	13
	投标保证金
	本项目不设置投标保证金。

	14
	履约保证金
	中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供中标价　1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格且完成采购资料（档案资料按照采购人要求提交）后，无息退还履约保证金。

	15
	采购及中标公告发布媒体
	浙江企业采购信息服务网、国家级平台中国招标投标公共服务平台、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站。

	16
	质疑
	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构、采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。
采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

	17
	投诉
	 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。
投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

	18
	特别说明
	投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。

该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。

招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。

	19
	招标代理服务费
	招标代理服务费由采购人支付。

	20
	是否提供演示
	本项目需要提供演示视频。
备注：

1.将演示内容做视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，单独密封在密封袋中（快递袋不能作为密封袋）；
2.视频要求：
格式为常规视频格式，电脑录屏，播放时间不得超过10分钟，密封袋内U盘表面及演示视频内容不得显示投标单位名称或做其他特殊标识使专家提前获知投标供应商信息；
3．封皮要求：
在封皮上标注：“项目名称、采购编号”并且标注“演示视频、2026年*月*日*几时*分开标，此时间以前不得开封”等字样（多标段项目需在密封袋封皮上同时注明：*标段）；
4．递交截止时间与地址（以下方式二选一）：
4.1截止时间：投标截止时间前；（邮寄提前一天寄到指定地点）
4.2邮寄：

地址：绍兴市上虞区百官街道都悦大厦23楼，具体收件人（张沅沅收），联系号码：13486527540；
U盘密封袋外另附纸注明：“项目名称、采购编号、投标供应商名称、项目负责人、联系方式”等内容，并加盖公章。若不符合演示视频文件包装要求，代理机构将据此联系投标供应商。因未附纸导致代理机构无法及时联系投标供应商补正修改的，责任由供应商自负。

4.3现场递交：

地址：绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼    开标室。
授权代表递交演示文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交，否则演示文件不予以接收。
5.特别提醒：如为快递，需合理安排邮寄时间，以顺丰邮件形式邮寄，显示签收后第一时间电话联系收件人，确保在投标截止时间前使采购代理机构确认签收，供应商应在快递单中备注项目名称，因未备注或邮寄途中造成的提前启封等情形的，责任由供应商自负；递交的演示文件在投标截止时间后在监管部门的监督下启封，按登记顺序（匿名）由评审专家进行打分。若U盘无法正常读取，责任由投标单位自行承担。）

	21
	是否提供样品
	本项目不需要提供样品：

	22
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。
2、截止时点：开标后评标前。
3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合资格条件的投标人，将被拒绝其参与采购活动。

	23
	是否允许分包
	本项目不允许分包。

	24
	其他
	1、本招标文件要求提供的身份证原件扫描件皆需提供正反面，否则按不提供处理。

2、本项目所供货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。


注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

项目说明

项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购方式

公开招标。

投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。
二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括下列文件及附件

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 评标办法及评分标准

第四部分 采购需求

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

招标文件的解释

已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

招标文件的修改、澄清

从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在乐采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

投标报价 
投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计(含加工、工艺等深化设计)、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、卸货、保险、税费、指导安装、调试试验和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。

其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

资格文件包括以下内容：

法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证原件扫描件，否则应提供授权代表身份证复印件（正反面）、法定代表人及授权代表社保证明材料(若为离、退休返聘人员，仅需提供离、退休证明材料)；
营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)原件扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）原件扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照原件扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本原件扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函（格式自拟）；

投标人承诺函（格式见附件）；

技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

评分对应表（格式见附件）；
投标项目明细清单（格式见附件）；
技术响应及建议表（格式见附件）；
项目组人员清单（格式见附件）；
技术响应；

团队实力；

建设方案；

实施方案；

安全文明管理；

培训方案；

售后服务；

系统演示；

供应商认为需要的其他文件资料。 
商务文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的商务文件：
评分对应表（格式见附件）
商务响应表（格式见附件）；

业绩；

企业实力；

供应商认为需要的其他文件资料。 
如果本项目涉及系统软件定制开发，还需提供相关完整配置方案（软件名称、版本号、数量、主要技术参数等）。
投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。
报价文件包括以下内容：

投标函（格式见附件）；

开标一览表（格式见附件）；

投标报价明细表（格式见附件）。

投标有效期

投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。
投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

投标人在投标有效期内撤回投标的；

中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

中标人未按规定与采购人签订合同；

未按规定提供履约保证金；

投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；
投标人在投标过程中串通投标的。

投标文件的编制和签署

按招标文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。
投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。 

四、投标文件的递交

投标截止期

投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。
采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

五、开标

开标

在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

六、资格审查

资格审查

开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

评标原则

竞争优选；

坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；
价格合理，方案、产品先进可行；
反对不正当竞争。

评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

本次评标为在线评标。

评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

投标文件符合性审查

投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 

即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标文件的澄清

评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）； 

个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

投标文件有招标方不能接受的条件；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

投标报价超过预算金额或最高限价的；

投标文件“商务、技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同

Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，或不同投标人有其他疑似关联关系的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17其他违反法律、法规的情形。
废标

在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的； 

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

28.7中标人放弃中标或经查实不满足招标文件要求不符合中标条件的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目所生产设备进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

十、质疑与投诉

国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

供应商应知其权益之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质

疑书至少应包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

具体的质疑事项及事实依据；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36.供应商投诉

36.1质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

36.2投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。
第三部分 评标办法及评分标准

第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以报价分、技术分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为 贰仟陆佰玖拾陆万元整（小写¥26960000.00元 ）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：所有有效报价的算术平均值为最佳报价。后续评标过程中出现的任何情形都将不会导致评标基准价的变化。

4、报价等于最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

a) 当评标总价等于评标基准价，投标人的价格评分为30分；

b) 当评标总价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高1％，扣0.4分，扣完为止）：

投标人的价格评分=30-（投标人的评标总价-评标基准价）÷评标基准价×100×0.4（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

c) 当评标总价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低1％，扣0.2分，扣完为止）：

投标人的价格评分=30-（评标基准价-投标人的评标总价）÷评标基准价×100×0.2（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）。
5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。
6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。
7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
二、技术文件评标内容及标准（ 65分）
1、技术文件评分细则

	序号
	评审项目
	评审规则
	分值（分）

	1
	技术响应
	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分:
“▲”为重要性指标及技术参数要求，每满足一条得1分，最高得9分。注:重要性技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料(如官网截图、产品彩页、原厂技术说明检测报告等)扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应的不得分。
	9

	2
	团队实力
	投标人提供的项目团队人员的配置合理性（0-1分）、专业性（人员相关证书等）（0-1分）及类似项目实施经验（0-1分）等进行综合评审。（提供相关证明材料及投标人为其缴纳的近期社保证明并加盖公章）
	3

	3
	建设方案
	根据投标人对项目现状及需求、定位理解程度（0-2分），总体方案的完备性（0-2分）、合理性（0-1分），进行综合打分。
	5

	
	
	根据投标人建设方案中的设备选型及配置情况进行综合打分，提供园区卡口建设硬件设备的配置方案（包括管理规划图（0-2分）、布点配置清单（0-1分）、指示标牌设计（0-1分）及设施分布（0-1分）等），突出布点的准确性和科学性，能够充分满足监管要求。
	5

	
	
	根据投标人针对本项目需求制定的封闭化管理软件（排队叫号系统、一车一企一路线系统）建设方案（包括应用子项的详细设计、业务、数据流程图和原型界面等）的智能化（0-3分）、便捷化（0-1分）、合理化（0-1分）情况进行综合打分。
	5

	
	
	根据投标人提供的定制开发软件与上虞区已有“杭州湾上虞经济技术开发区化工集聚区封闭化管理系统”无缝接入保障措施和数据回流实施方案的科学性（0-2.5分）、便捷化情况（0-2.5分）进行综合打分。
	5

	4
	实施方案
	根据投标人对本项目提供的供货方案（需包含但不限于以下要点：①交货方式（0-1分）；②供货保障方案（0-1分）；③供货流程要点（0-1分）；④供货实施步骤（0-2分））的完备性、合理性进行综合打分。
	5

	
	
	根据投标人针对本项目所提供的施工组织方案（需包含但不限于以下要点：①安装方案（0-2分）；②安装人员配置（0-1分）；③调试要求（0-1分）；④产品调试方案（0-1分））的完备性、合理性进行综合打分。
	5

	
	
	根据投标人针对本项目制定的施工工期计划及验收方案（需包含但不限于以下要点：①工期计划及管理措施；②验收人员配置；③验收标准；④验收流程；⑤验收周期）的完备性（0-2分）、合理性（0-2分）进行综合打分。
	4

	5
	安全文明管理
	根据投标人所提供的安全文明施工，绿色施工保证措施方案的完备性（0-1分）、合理性（0-1分）进行综合打分。
	2

	6
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案（需包含但不限于以下要点：①培训时间安排（0-1分）；②培训师资力量（0-1分）；③培训内容（0-1分）；④培训次数（0-1分））进行综合打分。
	4

	7
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务承诺（需包含但不限于以下要点：①服务承诺落实的保障措施（0-1分）；②质保期内外的后续技术支持服务（0-1分）；③维护能力情况（0-1分）（含售后服务机构、售后服务人员、响应时间等）；④设备故障时应急处理方案（0-1分）；⑤退换货品承诺（0-1分））进行综合打分。
	5

	8
	系统演示
	投标人需采用视频演讲方式进行系统演示，演示时间不超过10分钟，本项演示仅限通过原型系统录屏方式完成，使用PPT、动画形式不得分。演示内容须做视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，演示U盘内容包封、递交方式详见投标须知前附表。演示内容包括以下几点：

	
	
	排队叫号系统
功能与采购需求的符合程度，应包括危化车辆容量适配智能排队叫号、卡口多系统智能联动、卡口应急冗余管控、卡口智能适配管控，根据每个模块功能与采购需求满足情况进行打分。
	4

	
	
	一企一车一路线系统
功能与采购需求的符合程度，应包括危化运输车辆一车一路线精准匹配管理、危化车辆分类分级管控，根据每个模块功能与采购需求满足情况进行打分。
	4


三、商务文件评标内容及标准（ 5 分）
1、商务文件评分细则

	评分项目
	评分内容和标准
	分值

	业绩

	投标人自2024年1月1日以来(以合同签订日期为准)提供类似项目业绩的，每个得1.5分，最高得3分；

注：提供合同、中标通知书、验收证明材料（须有业主公章）扫描件并加盖投标人公章，须同时提供，缺一项不得分。
	3

	企业实力
	投标人具有与本项目相关的危险品道路运输监管、化工园区管理等软件著作权证书，每提供一类证书得1分，最高得2分。

注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章。
	2


注：
1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2、所有文件、合同、证书等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

第四部分 采购需求
第一章  采购内容要求

一、项目概况：
杭州湾上虞经济技术开发区地处杭州湾南岸，是上虞区乃至绍兴市参与长三角区域产业协同、科技创新的战略支点。经过多年发展，开发区已形成以精细化工为核心，新材料、生物医药、高端装备制造协同发展的“1+3”产业体系，其中化工集聚区更是全国重要的精细化工生产基地。现有化工生产企业106家，其中涉及危险化学品重大危险源的企业42家，重大危险源总计127个。数据统计显示，上虞园区危险化学品年运输量约450万吨，园区内危险化学品运输车辆每日进出量约607车次，安全管控压力巨大。

近年来，我国陆续出台了一系列政策文件指导化工园区实施封闭化管理。《化工园区安全风险排查治理导则》（以下简称《导则》）第6.5条要求“化工园区应按照‘分类控制、分级管理、分步实施’，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立完善门禁系统和视频监控系统，利用信息化平台、视频监控、在线监测预警等技术手段，实现人员、车辆及物料进出全过程动态监管。对涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体、一级重大危险源的核心控制区采用远程探测、在线监测预警”。

上虞园区自2024年12月建设并启用电子围栏式封闭化管理。但是随着监管要求的逐步提升，现有电子围栏式封闭化管理逐渐显现短板，如受区域交通道路及园区先天性地理条件影响，上虞园区封闭化管理尚未实现全物理隔离，无法完全有效管控人员、车辆、物流等外来输入性风险，园内部分道路周边仍存在危运车辆违停及局部集聚现象，存在一定安全隐患。亟须通过优化方案提升封闭化管理的系统性、精细化与智能化水平，切实保障园区安全生产。

本项目采购内容为杭州湾上虞经济技术开发区以园区四至范围为基础，即以杭绍甬高速复线（展望大道）为界，分南北两区。南区：东至上虞区界，南至盖北镇边界（以解放塘与中心河为界标），西至西直塘河，北至横六河、拓展路。北区：东至上虞区界，南至拓展四路（已规划，当前处于待建状态），西至进港大道，北至闸前大道（又称滨海大道，当前处于待建状态）。总体遵循“分类控制、分级管理、分步实施”原则，以硬隔离（边界+卡口）为核心措施优化封闭布局，主要包括卡口建设、指示标牌、企业门禁系统、远程在线监测系统、紧急信息发布系统、后端服务数据系统、网络安全设备、排队叫号系统、一车一企一路线系统等。实施内容：硬件层面包括设备及材料的采购、运输、卸货、保管、安装、调试、检测，软件层面包括已建“杭州湾上虞经济技术开发区化工集聚区封闭化管理系统” 的数据对接和回流、软件功能定制开发等，以及整体项目最终通过验收。
采购清单：

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	推荐品牌
（参照或相当于以上）

	一、卡口系统
	　
	　
	　
	　

	1
	车牌识别一体机
	显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）；
传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；
视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
二维码显示：支持；
屏幕坏点检测：支持；
抓拍距离：2.5～6m；
除雾功能：支持自动除雾；
供电方式：AC110–230V；
镜头：标配；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7mm～12mm
▲LED屏显示雷达调试信息功能：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）
二维码功能：支持二维码显示信息功能。

防起雾功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。

LED灯模式切换功能：通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。
	台
	96
	海康、大华、捷顺

	2
	快速直杆道闸（含杆）
	杆件类型：圆杆；
支持杆长：3米～4米；
起杆速度：0.9s～6s（默认速度自适应）；
电机类型：直流无刷；
防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；
断电抬杆：支持；
遇阻反弹：支持；
防撞功能：支持；
断电手摇：支持；
远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m；
支持连接道闸APP，可通过APP进行道闸运行状态（开/关）和机芯电压参数远程查看；支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式。

▲全向道闸功能：道闸支持在30秒内无需借助任何外界工具，可完成左右换向。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）
供电方式：AC220V；
工作温度：-35℃～+65℃；
防护等级：IP54；
安装方式：膨胀螺丝底部打孔安装
	台
	106
	海康、大华、捷顺

	3
	防砸雷达
	发射频率：77GHz～81GHz；
检测区域：0.3m～6m（可调）；
防砸区域：0～2m（可调）；
检测目标：人、车；
在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
定频振动试验：振动频率为33Hz±2%，振动加速度值9.8m/s2，2h，试验后功能应正常。

稳定性试验：在正常条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障。

工作电压：DC9–12V
	台
	106
	海康、大华、捷顺

	4
	补光灯
	RS-485接口：1个；
光通量：700lm；
供电方式：AC170–264V；
防护等级：IP66
	个
	96
	海康、大华、捷顺

	5
	出入口摆闸（两侧单臂）
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
产品类型：摆闸；
状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态；
MCBF：500万次；
读卡距离：0cm～5cm；
通道宽度：不锈钢：600mm～1100mm；亚克力：600mm～1100mm；
开关门速度：≥0.8s；
机身厚度：1.2mm；
工作温度：-25℃～+70℃；
工作湿度：10%～95%（无凝露）；
设备MCBF不少于2100万次；

设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能；

设备支持最大浸水深度≥0.83m；

▲主控板、辅板、雷达扩展板、交换机板、电容储能板、断路器、开关电源等核心电子器件应有外壳防护罩（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	台
	120
	海康、大华、捷顺

	6
	出入口摆闸（中间双机芯）
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
产品类型：摆闸；
状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态；
MCBF：500万次；
读卡距离：0cm～5cm；
通道宽度：不锈钢：600mm～1100mm；亚克力：600mm～1100mm；
开关门速度：≥0.8s；
机身厚度：1.2mm；
工作温度：-25℃～+70℃；
工作湿度：10%～95%（无凝露）；
设备MCBF不少于2100万次；

设备应支持网络在线升级雷达探测器固件升级功能；

设备支持最大浸水深度≥0.83m；

主控板、辅板、雷达扩展板、交换机板、电容储能板、断路器、开关电源等核心电子器件应有外壳防护罩

防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	台
	10
	海康、大华、捷顺

	7
	人脸识别终端
	显示屏：7英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏
显示屏分辨率：600(H)×1024(V）；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头
光照补偿：自动红外补光；外壳材料：玻璃；PC+ABS
验证方式：刷卡；密码；人脸识别
读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号
黑白名单设定：支持；外接读卡器：支持1路485读卡器；实时监控：支持
抓拍功能：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；IC卡加密：支持
人脸识别速度：0.1s；人脸容量：50000；用户容量：50000；卡片容量：100000
密码容量：50000；存储记录数量：300000；RS-485接口：1个；RS-232接口：1个
韦根接口：1路，输入输出可配；USB接口：1个USB2.0接口
网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口
报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路；报警联动：支持；开门按钮：支持
门状态检测：支持；门锁控制：支持；音频接口：支持；电源输出接口：支持，12V 1A
音频输出接口：支持
▲高温油墨屏检查：设备采用油墨屏，将刀片在屏幕黑色油墨涂层上划刻，屏幕涂层不会被破坏、涂层不掉落（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）
设备应支持通过WEB端和平台端来配置“首用户开门”、“多人开门”、“反潜回”等门禁功能。

电源输出功能检查：应支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电。

多人人脸识别试验：应支持最多6人同时进行人脸识别。

供电方式：DC 12V 2A；功耗：≤24W
	台
	150
	海康、大华、捷顺

	8
	高清摄像头
	传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；
像素：全景：400万；细节：400万；
最大分辨率：全景：2560×1440；细节：2560×1440；
最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；
最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；
补光类型：红外+白光；镜头焦距：全景：4mm；细节：4.8mm～154mm；
镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F4.0；
视场角：全景：水平：95° 垂直：52.5° 对角：116°细节：水平：55.8°~2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°；
光学变倍：细节：32倍；
定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；可视域功能：支持；智能分类：易智能；
周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；
人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；
智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；
双路视频融合功能：支持双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色视频图像；并可对输出的彩色视频图像和黑白视频图像进行融合输出彩色视频图像。

智能切换检验：支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。

▲独立态和联动态功能：当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）
透雾功能：电子透雾；

网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；

音频输入：1路；

音频输出：1路；

语音对讲：支持；

报警输入：2路，开关量输入（0～5V DC）；

报警输出：1路；

供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；

防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准；

球机尺寸：SDT-7C；

接口类型：RJ45接口
	套
	60
	海康、大华、宇视

	9
	高清摄像头立杆
	6.5米高，3米横杆，防台风、防海盐腐蚀。选用Q235钢材，立柱及横臂外形为八边形，杆体表面热镀锌，镀锌后要矫正，各电缆出口须抛光处理，防止电缆划伤，安装后杆件挑臂应与道路中心线垂直。主杆上口120，下口220，立杆壁厚≥6mm，横杆壁厚≥4mm。（含开挖回填、基础、预埋等一切费用）
	套
	60
	

	10
	智能运维机柜
	1.机箱规格：1.0mm镀锌板材质，交通白喷塑，机箱外尺寸300mm（宽）×400mm（高）×150mm（深），定制丝印内容；
2.外壳防护等级IP55，防雨防尘，防静电涂层；
3.机箱标配两组AC220V可控输出端子；
4.实时监控机箱内各模块的运行状态、供电状态和网络状态，具有故障检测和报警功能；
5.实时监控机箱内温湿度状态，超过阈值时发出报警信息；
6.实时监控电源防雷状态，防雷失效时发出报警信息；
7.实时监控机箱柜门状态，柜门打开时发出告警信息；
8.故障自动重启：自动检测接入设备的运行状态，出现故障后，能自动重启并报警；能监测设备软件进程，故障后能自动重置该进程；
9.自动温控：温度过高时自动启动风扇，温度过低时自动关闭风扇；
10.机箱标配组件：温控风扇1套、电源防雷器1套、模数化插座1套、智能运维控制单元1套、柜门传感器1套，机柜安装防盗门锁。
11.通过该设备，远程运维平台，包含实时监控、告警管理、运维服务、统计分析等服务。
	套
	60
	

	11
	设备拆除
	原卡口设备拆除、岗亭移位、搬运和路面修复（运至业主指定地点）
	卡口
	6
	　

	12
	围网
	2M高顶端弯头款，网孔。9*17CM，立柱2.3M，与北区现有的围栏样式一致。
	米
	2420
	　

	13
	高杆路灯
	3个灯头LED光源，功率1200W，高12米圆锥形，Q235钢，下口径220mm、上口径100mm，壁厚4mm。包运输和安装。（含开挖回填、基础、预埋等一切费用）
	套
	57
	　

	14
	危化品专用车道热熔划线
	热熔划线 （含白色标识文字）
	m²
	35500
	　

	15
	卡口语音敏捷管理控制站
	防护等级：IP66；话筒：10欧姆，动态抗噪音；外壳：增强型玻璃钢聚酯（防腐、阻燃）；手柄电缆：PVC可延伸；输出功率：35W；喇叭口尺寸：内螺纹G3/4”。（含状态监测接口）
	台
	35
	安博视、欧能、优尼特

	16
	扬声器
	防护等级：IP66；功率：35W；阻抗：8欧姆；
喇叭口尺寸：内螺纹G1/2
	台
	35
	安博视、欧能、优尼特

	17
	卡口语音敏捷管理状态监测伺服器
	供电输入  AC100-240V输入，50/60HZ；电源开关 1P+N 带漏保，10A
防雷器  2P AC220V10KA防雷器；
定时检测 每天检测一次，0:00-1:00之间
检测端口 检测信号（正常ov，异常5v），3.81mm2pin 绿色端子
Reset 按键  >5s 长按：恢复出厂设置；输入电源指示灯 1个红色
DC12V检测；接地端子  用于外壳接地
主要端口   8*10/100Base-T+2*100/1000Base-X
工作，存储温度  -20℃℃~70°℃,-40℃~85°C
	台
	35
	安博视、欧能、优尼特

	18
	卡口语音敏捷管理监测软件
	卡口语音敏捷管理监测模块，可侦检状态（定制开发）
	授权
	35
	安博视、欧能、优尼特

	19
	立杆
	高度：3米；材质：碳钢镀锌管；环境温度：-50～85℃（含开挖回填、基础、预埋等一切费用）
	根
	35
	　

	20
	道闸双因子确权终端
	在封闭管理卡口准入环节，通过两类独立、互补的“确权因子”协同验证，明确进出主体（人员/车辆/物料）的真实身份与合法出入权限，确保只有“身份真实、权限适配、符合安全容量管控要求”的主体方可进出园区/分区，同时实现权限确权与安全容量阈值的实时联动，防范无权准入、虚假准入引发的安全风险。设备输入电压：12～24V，兼容市面主流道闸设备
设备连接方式：BT5.0，兼容市面主流各品牌鸿蒙、安卓、IOS系统手机，兼容高低电平闸机
12～24V， GND
	台
	96
	安博视、欧能、优尼特

	21
	园区安全容量控制
	以封闭管理为物理边界，以双因子（2FA）耦合判定为核心逻辑，对园区重点管控区可安全承载的人员总量、危化品运输车辆总量（危化品存量）的最大临界安全上限要素进行准入管控、动态限流、实时调控、应急锁止的全过程安全管控机制。
	套
	26
	安博视、欧能、优尼特

	22
	卡口大型值班岗亭
	规格：8000*3000mm*3200mm 

岗亭主体：整体采用钢结构，保温隔热，整体骨架8060t2钢管，部分窗框采用6060t2钢管整体焊接；立面采用2mm镀锌钢板与框架整体焊接，外表面满焊，焊缝打磨光滑平整；内表面采用2mm镀锌钢板使用燕尾丝固定在骨架上，两墙面之间填充保温材料；内墙装修为铝塑板；

周边墙体材料自外向内：2mm镀锌钢板，保温隔热材料，2mm镀锌钢板，铝塑板；底面骨架上铺设2mm钢板，钢板上铺设木质地板；金属着色为高级汽车金属烤漆，颜色按照效果图要求。

广告制作：高清晰户外写真喷绘广告，标识采用丝网印，广告原图由甲方提供；亭体顶部不锈钢发光字体，内置灯源，可根据季节变化设置自动开启、关闭时间的要求；亭体顶部四周配备防风警灯，可根据季节变化设置自动开启、关闭时间的要求。

LED显示屏设计制作：LED显示屏位于亭体门头部分，户外P10，可发布各类其他信息，可根据客户需求定制；

门体设计：门体选用智能门锁，窗户配铝合金窗户。玻璃蓝色中空镀膜玻璃，所有玻璃需粘贴隔热膜，隔热膜可见光透过率大于70%，太阳能反射率大于27%，红外线反射率大于70%，总体能量反射率大于49%，紫外线阻隔率大于99%；

亭体内部综合布线：岗亭内部需配置配电箱、优质电源插座、空调插座，以及适量管线；要有漏电自动保护器以及防雷设计；亭体内部综合布线按国标要求；

亭体内部装饰：铝棚板吊顶、国产名牌灯具；

防漏水（雨）处理：亭体做防水及雨淋处理，具备防锈、防水、防腐蚀功能。

岗亭配置：办公区家具2套，休息区家具1套，烟雾报警器，窗帘，品牌插座开关及照明灯。
	座
	2
	　

	23
	卡口大型值班岗亭现浇混凝土平台
	150厚C30混凝土垫层、100厚碎石垫层、素土夯实
	立方米
	13.65
	　

	24
	卡口中型值班岗亭
	规格：5000*3000mm*3200mm 

岗亭主体：整体采用钢结构，保温隔热，整体骨架8060t2钢管，部分窗框采用6060t2钢管整体焊接；立面采用2mm镀锌钢板与框架整体焊接，外表面满焊，焊缝打磨光滑平整；内表面采用2mm镀锌钢板使用燕尾丝固定在骨架上，两墙面之间填充保温材料；内墙装修为铝塑板；

周边墙体材料自外向内：2mm镀锌钢板，保温隔热材料，2mm镀锌钢板，铝塑板；底面骨架上铺设2mm钢板，钢板上铺设木质地板；金属着色为高级汽车金属烤漆，颜色按照效果图要求。

广告制作：高清晰户外写真喷绘广告，标识采用丝网印，广告原图由甲方提供；亭体顶部不锈钢发光字体，内置灯源，可根据季节变化设置自动开启、关闭时间的要求；亭体顶部四周配备防风警灯，可根据季节变化设置自动开启、关闭时间的要求。

门体设计：门体选用智能门锁，窗户配铝合金窗户。玻璃蓝色中空镀膜玻璃，所有玻璃需粘贴隔热膜，隔热膜可见光透过率大于70%，太阳能反射率大于27%，红外线反射率大于70%，总体能量反射率大于49%，紫外线阻隔率大于99%；

亭体内部综合布线：岗亭内部需配置配电箱、优质电源插座、空调插座，以及适量管线；要有漏电自动保护器以及防雷设计；亭体内部综合布线按国标要求；

亭体内部装饰：铝棚板吊顶、国产名牌灯具；

防漏水（雨）处理：亭体做防水及雨淋处理，具备防锈、防水、防腐蚀功能。

岗亭配置：办公区家具1套，休息区家具1套，烟雾报警器，窗帘，品牌插座开关及照明灯。
	座
	10
	　

	25
	卡口中型值班岗亭现浇混凝土平台
	150厚C30混凝土垫层、100厚碎石垫层、素土夯实
	立方米
	27.5
	　

	26
	卡口小型值班岗亭
	规格：3000*2500mm*3200mm 

岗亭主体：整体采用钢结构，保温隔热，整体骨架8060t2钢管，部分窗框采用6060t2钢管整体焊接；立面采用2mm镀锌钢板与框架整体焊接，外表面满焊，焊缝打磨光滑平整；内表面采用2mm镀锌钢板使用燕尾丝固定在骨架上，两墙面之间填充保温材料；内墙装修为铝塑板；

周边墙体材料自外向内：2mm镀锌钢板，保温隔热材料，2mm镀锌钢板，铝塑板；底面骨架上铺设2mm钢板，钢板上铺设木质地板；金属着色为高级汽车金属烤漆，颜色按照效果图要求。

广告制作：高清晰户外写真喷绘广告，标识采用丝网印，广告原图由甲方提供；亭体顶部不锈钢发光字体，内置灯源，可根据季节变化设置自动开启、关闭时间的要求；亭体顶部四周配备防风警灯，可根据季节变化设置自动开启、关闭时间的要求。

门体设计：门体选用智能门锁，窗户配铝合金窗户。玻璃蓝色中空镀膜玻璃，所有玻璃需粘贴隔热膜，隔热膜可见光透过率大于70%，太阳能反射率大于27%，红外线反射率大于70%，总体能量反射率大于49%，紫外线阻隔率大于99%；

亭体内部综合布线：岗亭内部需配置配电箱、优质电源插座、空调插座，以及适量管线；要有漏电自动保护器以及防雷设计；亭体内部综合布线按国标要求；

亭体内部装饰：铝棚板吊顶、国产名牌灯具；

防漏水（雨）处理：亭体做防水及雨淋处理，具备防锈、防水、防腐蚀功能。

岗亭配置：办公区家具1套，烟雾报警器，窗帘，品牌插座开关及照明灯。
	座
	15
	　

	27
	卡口小型值班岗亭现浇混凝土平台
	150厚C30混凝土垫层、100厚碎石垫层、素土夯实
	立方米
	22.2
	　

	28
	岗亭操作电脑（信创）
	飞腾D2000/16G/512G硬盘/JM7201 2G独显/麒麟V10国防系统+23.8显示器
	台
	28
	联想、同方、中科

	29
	岗亭空调1匹
	空调挂机1.0匹，变频，一级能效
	台
	15
	格力、美的、海尔

	30
	岗亭空调1.5匹
	空调挂机1.5匹，变频，一级能效
	台
	13
	格力、美的、海尔

	31
	岗亭室内半球摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm、8mm（可选）；镜头光圈：F2.0；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；智能动检（人）；安全异常；
电源备份检验：可同时采用DC12V电源与POE供电，当一路电源停止供电后，样机可正常工作
三轴旋转功能检验：可按水平、垂直、中心3个方向进行角度扭动调整，水平调整角度范围0°~360°，垂直调整角度范围0°~78°，中心调整角度范围0°~360°
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	台
	28
	海康、大华、宇视

	32
	岗亭弱电箱
	冷轧钢材质   颜色灰白色   箱体壁厚0.8mm，门板壁厚1.0mm. 尺寸400*500*150  含排插，含空开
	个
	28
	　

	33
	太阳能爆闪警示灯
	采用LED光源，配置太阳能单晶电池板，负载功率为低12W，发光更亮，行人及车辆看得更清楚，可光控或长亮两档调节。含立杆及基础
	个
	60
	　

	34
	防撞桶
	桶身为橘红色（高辨识度），表面贴红白反光膜，夜间灯光照射下可视性强，部分型号含LED警示配件接口，中空结构，可灌水（单桶装水量150-600kg）或灌沙。
	个
	130
	　

	35
	减速带
	铸钢材质，100*35*5CM ，100t
	米
	784
	　

	36
	隔离墩
	成品砼隔离墩，墩身黄黑反光漆涂刷，高度800*下宽500*上宽170*下长1000MM
	米
	400
	　

	37
	安全岛（大）
	尺寸：长6000mm，宽500mm，两端为半圆形。高度：100 mm厚碎石垫层，250厚C25砼基础，高出地面150mm，含手（孔）井， 安全岛表面涂黄黑相间反光警示漆
	套
	2
	　

	38
	安全岛（小）
	尺寸：长 3000mm，宽 500mm，两端为半圆形。高度：100 mm厚碎石垫层，250厚C25砼基础，高出地面150mm，含手（孔）井， 安全岛表面涂黄黑相间反光警示漆
	套
	79
	

	39
	接入交换机
	交换容量：672Gbps，转发性能：144Mpps，24*10/100/1000BASE-T电口+4*1000BASE-X SFP端口，内置单电源，无风扇自然散热，支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3协议，内置及图形化操作的方式，可实现对网络的统一运维及管理；
	个
	60
	海康、大华、华三

	40
	VPN链路
	100M带宽，1年
	条
	30
	　

	41
	强电电源线
	YJV-3*2.5，结算时按实结算
	米
	11520
	　

	42
	弱电电源线
	RVV-3*1.0，结算时按实结算
	米
	4560
	　

	43
	网线
	6类，结算时按实结算
	米
	13500
	　

	44
	镀锌钢管
	SC50，结算时按实结算
	米
	600
	　

	45
	镀锌钢管
	SC32，结算时按实结算
	米
	1200
	　

	46
	塑料管
	PE32，结算时按实结算
	米
	4500
	　

	47
	人（手）孔井
	400*400*700 含井盖
	个
	120
	　

	48
	电网接线
	接入口独立相变。各个卡口设总电箱（YJV-5*10 PE50-FC）
	米
	3720
	　

	二、指示标牌
	　
	　
	　
	　

	1
	封闭化管理公告
	尺寸：1200*1500，工艺（1.8铝板，圆角U口，滑道，反光膜）立柱左右双柱H型φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	7
	　

	2
	应急信息告知牌
	尺寸：1200*1500，工艺（1.8铝板，圆角U口，滑道，反光膜）立柱左右双柱H型φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	12
	　

	3
	限速牌
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	62
	　

	4
	限时标识牌
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	12
	　

	5
	全路段禁止停车
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	55
	　

	6
	危化车禁止通行
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	19
	　

	7
	危化车禁止右转
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	13
	　

	8
	危化车禁止左转
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	13
	　

	9
	危化车禁止左右转弯
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	8
	　

	10
	危化车禁止直行
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	8
	　

	11
	危化车禁止直行与右转
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	1
	　

	12
	危险区域严禁逗留
	尺寸：600*600，工艺（1.2铝板，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米。含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	5
	　

	13
	掉头标识－危化车临时停车位
	尺寸：600*800，工艺（1.2铝板，圆角U口，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	1
	　

	14
	应急疏散指示牌
	尺寸：600*800，工艺（1.2铝板，圆角U口，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	5
	　

	15
	路口提示牌
	尺寸：600*800，工艺（1.2铝板，圆角U口，滑道，反光膜），φ114×5镀锌管，标牌顶离地3米含开挖回填、基础、预埋等一切费用。
	块
	5
	　

	三、企业门禁系统
	　
	　
	　
	　

	1
	高清摄像头
	传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；

像素：全景：400万；细节：400万；

最大分辨率：全景：2560×1440；细节：2560×1440；

最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；

最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；

补光类型：红外+白光；

镜头焦距：全景：4mm；细节：4.8mm～154mm；

镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F4.0；

视场角：全景：水平：95° 垂直：52.5° 对角：116°细节：水平：55.8°~2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°；

光学变倍：细节：32倍；

定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；

可视域功能：支持；

智能分类：易智能；

周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；

人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；

智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；

独立态和联动态功能：当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测

透雾功能：电子透雾；
	套
	40
	海康、大华、宇视

	2
	高清摄像头立杆
	6.5米高，3米横杆，防台风、防海盐腐蚀。选用Q235钢材，立柱及横臂外形为八边形，杆体表面热镀锌，镀锌后要矫正，各电缆出口须抛光处理，防止电缆划伤，安装后杆件挑臂应与道路中心线垂直。主杆上口120，下口220，立杆壁厚≥6mm，横杆壁厚≥4mm。（含开挖回填、基础、预埋等一切费用）
	套
	40
	　

	3
	智能运维机柜
	1.机箱规格：1.0mm镀锌板材质，交通白喷塑，机箱外尺寸300mm（宽）×400mm（高）×150mm（深），定制丝印内容；
2.外壳防护等级IP55，防雨防尘，防静电涂层；
3.机箱标配两组AC220V可控输出端子；
4.实时监控机箱内各模块的运行状态、供电状态和网络状态，具有故障检测和报警功能；
5.实时监控机箱内温湿度状态，超过阈值时发出报警信息；
6.实时监控电源防雷状态，防雷失效时发出报警信息；
7.实时监控机箱柜门状态，柜门打开时发出告警信息；
8.故障自动重启：自动检测接入设备的运行状态，出现故障后，能自动重启并报警；能监测设备软件进程，故障后能自动重置该进程；
9.自动温控：温度过高时自动启动风扇，温度过低时自动关闭风扇；
10.机箱标配组件：温控风扇1套、电源防雷器1套、模数化插座1套、智能运维控制单元1套、柜门传感器1套，机柜安装防盗门锁。
11.通过该设备，远程运维平台，包含实时监控、告警管理、运维服务、统计分析等服务。
	套
	40
	　

	4
	车牌识别一体机
	显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）；
传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；
视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
二维码显示：支持；
屏幕坏点检测：支持；
抓拍距离：2.5～6m；
除雾功能：支持自动除雾；
供电方式：AC110–230V；
镜头：标配；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7mm～12mm
LED屏显示雷达调试信息功能：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。
二维码功能：支持二维码显示信息功能。

防起雾功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。

LED灯模式切换功能：通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。
	台
	80
	海康、大华、捷顺

	5
	补光灯
	RS-485接口：1个；
光通量：700lm；
供电方式：AC170–264V；
防护等级：IP66
	个
	80
	海康、大华、捷顺　

	6
	接入交换机
	千兆接入交换机 | 8口 | 交换容量16Gbps | 包转发率11.9Mpps | 自然散热
	个
	40
	海康、大华、新华三

	7
	企业门岗弱电箱
	冷轧钢材质   颜色灰白色   箱体壁厚0.8mm，门板壁厚1.0mm. 尺寸400*500*150  含排插，含空开
	个
	40
	　

	8
	电费
	工业用电，1年。
	个
	40
	　

	9
	VPN链路
	50M带宽，包1年。
	条
	40
	　

	10
	强电电源线
	YJV-3*2.5，结算时按实结算
	米
	1200
	　

	11
	弱电电源线
	RVV-3*1.0，结算时按实结算
	米
	2000
	　

	12
	网线
	6类，结算时按实结算
	米
	3200
	　

	13
	镀锌钢管
	SC50，结算时按实结算
	米
	960
	　

	14
	镀锌钢管
	SC32，结算时按实结算
	米
	600
	　

	15
	人（手）孔井
	400*400*700 含井盖
	个
	40
	　

	四、远程在线监测系统
	　
	　
	　
	　

	1
	多气体泄漏监测系统小型站
	所投产品制造商对产品拥有自主知识产权，拥有传感器检测技术或传感器气路结构相关的1项及以上技术专利；

2.监测站设备的“一体化设计”要求：要求有毒有害监测设备是一款功能一体化，结构模块化的智能型集成测量系统， 各单元运行由主控程序统一控制；

▲3.技术先进且稳定性好，核心监测单元采用智能传感器模块，传感器灵活配置，即插即用，可支持6种气体指标同时监测（提供制造商具有多气体监测装置或相关技术自有知识产权的证明，并加盖制造商公章）；

4.气体预处理部分：气泵为主动采样式，泵吸式，抽气泵流量≥350ml/min;

5.具备两级报警功能；

6.线性校准：标准气体手工标定；必须有专门独立进气口，线性校准可通过设备自带触摸屏直接操作；

7.多气体监测站具备采样预处理除湿专用模块，并且为无耗材除湿系统；

8.设备具有本地显示，配备液晶触摸显示屏，预装多气体厂界监测软件：采用中文交互式人机界面，可显示气体种类、浓度（支持ppm与mg/m3切换）、温度、时间等；可对主机参数进行设置：通讯参数，Span值，预警值，日期，时间，权限管理等；

9.通讯模块：无线通讯（4G等方式），采用modbus协议；

10.设备采用双层门结构，显示屏安装在箱体内门，具有外门防护，箱门可上锁，且无透明窗口；

11.数据存储记录：本地至少可存储最新1个月内数据；

12.箱体外壳：不锈钢喷塑； 

13.主机箱防水防尘，并且自带遮阳罩，满足户外使用要求；

14.电源、通讯模块具备防雷，防浪涌保护；

15.工作温度：-20℃ to 50℃；

16.工作湿度：0% to 95%相对湿度（无冷凝）；

17.具备气象监测能力：支持风速，风向，环境温湿度监测；

18.机箱尺寸 ≤60cm x 45cm x30cm

19.机箱重量 ≤35kg；
	台
	17
	预磐，深国安，霍尼韦尔

	2
	可侦检状态监测伺服器（多气体泄漏）
（含可侦检状态检测软件）
	当红外成像气体检测仪设备出现网络电源异常时，伺服器可自动识别故障原因并进行部分自我修复（设备或通讯线路的物理故障和损坏除外）。防护等级：IP66；电压使用范围：≤380V AC；额定电流：20A；端子数：≥8；环境温度：-50～85℃；规格：一进四出，M32*1.5*3（下、侧进）。
	台
	17
	预磐，深国安，霍尼韦尔

	3
	多气体泄漏监测平台
	平台搭载多类型传感器阵列，同步检测可燃气体、有毒气体，覆盖多场景气体监测；内置智能信号处理单元，完成电信号放大、滤波、模数转换及浓度换算（ppm/%LEL/%Vol），集成温湿度补偿（-20℃~50℃稳定运行），支持自动/手动校准保障精度。
	项
	1
	预磐，深国安，霍尼韦尔

	4
	异常数据辅助分析模块
	通过深度学习算法，系统识别粗苯、甲醇、纯苯、甲苯、PID、二硫化碳、硫化氢、氨气、二氧化硫、可燃气等异常数据，基于异常数据报警，提供报警阈值设置建议文件和异常风险报警，为应急响应提供决策依据。
	模块
	1
	　

	5
	多气体态势研判系统联动模块
	化工园区内部署多气体传感器，实现对各类有害气体（如NH3、LEL、粗苯、甲醇、纯苯、甲苯、PID、二硫化碳、硫化氢、氨气、二氧化硫、可燃气等）的全面覆盖监测；同时，收集气象数据，与视频、应急疏散系统、扩呼组合形成态势研判。
	模块
	1
	　

	6
	多气体泄漏的紧急信息发布联动模块
	高度集成，实现从监测到预警再到应急响应的全流程管理。
通过智能化的数据分析、多态势的联动机制以及敏捷应急的传播形式，最大限度地减少气体泄漏带来的风险，保障经纵四路通行及园区周边敏感目标和一级防护目标的生命财产安全。
	模块
	1
	　

	7
	多层次数据采集模块
	利用物联网技术和大数据平台，将来自不同源的粗苯、甲醇、纯苯、甲苯等监测数据进行汇总、清洗和预处理，确保PID、甲醇、二硫化碳、硫化氢、氨气、NH3、LEL等数据的准确性和一致性。
	模块
	1
	　

	8
	数据融合与处理分析模块
	采用机器学习和深度学习算法，对粗苯、甲醇、纯苯、甲苯等历史和实时数据进行深度分析，识别气体浓度变化趋势，预测潜在的泄漏风险区域；达到系统阈值设定值并经人工确定后远程自动启动缓冲1/2号卡口、以及配套的扩呼系统。
	模块
	1
	　

	9
	智能态势可视化分析模块
	通过化工园区封闭化管理系统的GIS地理信息系统和其他可视化工具，将气体分布、扩散趋势和预警等级结合人员热力分布，人员定位系统、危化车辆的全流程管理等直观在封闭化管理系统上展示给管理人员和决策者，便于快速理解当前状况。
	模块
	1
	　

	10
	敏捷应急（音频）响应模块
	当系统检测到异常情况时，自动触发预警机制，通过封闭化平台的短信、邮件、APP推送等方式通知相关人员。同时，启动系统的敏捷功能，实现与园区消防、医疗、环保、气防站、应急物资库等的应急联动机制，确保园区管理的快速响应和协同处置。
	模块
	1
	　

	11
	外接气象等标准化接口
	与气象、卡口、视频、敏捷应急系统对接
	模块
	1
	　

	12
	外接封闭化管理平台接口
	与封闭化管理平台、应急救援自动侦测、危险半径内临近公共区域敏感目标对接
	模块
	1
	　

	13
	外接扩散模型接口
	火灾事故模拟、爆炸事故模拟、泄漏事故模拟分析模型接口
	模块
	1
	　

	14
	应用服务器-信创
	CPU：海光C86 *2    核数≥8核 主频≥2.4GHz*1
内存：32GB DDR4-RDIMM *2
硬盘：480GB*1+1TB SATA*2
阵列卡：PM8204(2G)
网卡：双口千兆
电源：800W电源*2
	台
	1
	浪潮、中科，华为

	15
	数据库服务器-信创
	CPU：海光C86 *2  核数≥12核 主频≥2.4GHz*1
内存：64GB DDR4-RDIMM *2
硬盘：480GB*1+8TB SATA*2
阵列卡：PM8204(2G)
网卡：双口千兆
电源：800W电源*2
	台
	1
	浪潮、中科，华为

	16
	服务器操作系统-信创
	信创服务器操作系统：－含3年免费升级服务
	套
	2
	麒麟、统信、欧拉

	17
	数据库管理系统-信创
	面向企业关键任务应用及数据分布环境，支持各种国际和国内相关标准，具有高性能、高可靠性和易用性，支持多库、库之间相对独立性，支持多CPU，支持TB 级以上的少量数据和大用户开发处理、支持集群、可支撑中、大型企业和政府部门应用。数据库企业版为关键任务的应用程序（如大业务量的在线事务处理（OLTP)环境、查询密集的数据仓库和要求苛刻的互联网应用程序）提供了高效、可靠、 安全的数据管理。可满足企业联机事务处理、决策分析或数据仓库等应用需求。
	套
	1
	达梦、神通、金仓

	18
	VPN链路
	50M带宽，包1年。
	条
	17
	　

	19
	多气体泄漏监测系统小型站基础
	150厚C30混凝土垫层、100厚碎石垫层、素土夯实
	立方米
	5.74
	　

	20
	强电电源线
	YJV-3*2.5，结算时按实结算
	米
	3790
	　

	21
	镀锌钢管
	SC50，结算时按实结算
	米
	3790
	　

	五、紧急信息发布系统
	　
	　
	　

	1
	紧急信息发布LED屏
	1、像素间距：4mm；

2、显示屏尺寸：4.8m宽*2.88m高；

3、像素类型：SMD1921

4、模块尺寸（W*H）：320mm*160mm

5、模块分辨率：80*40

6、像素密度：62500点/㎡

7、白平衡亮度：5500cd/㎡                                                                                                                           

8、驱动方式：恒流驱动

9、色温：3000~9500 K可调；

10、扫描方式：1/10；

10、视角：水平≥140°，垂直≥140°；

11、换帧频率：≥60HZ；  

12、刷新频率≥3840HZ； 

13、亮度调节：0~100%（手动/自动/分时调节）；                                                                                                         

14、防护等级：前IP65，后IP54 

15、供电电压90~264 V AC

16、最大功耗 720W/m2，平均功耗 220W/m2

17、工作温度 -20℃ ~ +60℃ 工作湿度 5%～95% RH （无凝结）

18、本项目提供的产品需要通过中国环保产品认证、节能产品认证、通过绿色健康产品认证、通过低蓝光性能评价性认证，并提供相关证书复印件加盖公章。
	平方米
	41.526
	　

	2
	紧急信息发布控制终端
	1、包含：一路HDMI1.4输入，一路HDMI输出，一路3.5mm耳机母座，立体声音频输出接口，8路1000Mbps RJ45网口显示输出，可支持环路连接；
2、支持RK3568四核处理器4xA55 2Ghz，内存2G，板载存储16GB；

3、支持8路输出网口，支持240 万像素点带载能力，最宽 4096 像素，最高 1920 像素。

4、支持千兆以太网、支持立体音频输出； 

5、支持1路RS232、1路RS485接口；

6、支持1路 USB 3.0接口；

7、支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节；

8、支持PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制 。
	台
	3
	　

	3
	钢结构及包边
	1.根据现场实际情况，安装结构单立柱式2.5米内
2.钢构框架原厂定制，制造商具备钢结构工程专业承包二级及以上施工资质
含钢结构，立柱及基础
	套
	3
	

	4
	配电系统
	1、主开关 ：三相空气开关；
2、输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地；
3、采用远程控制设计，智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能；
4、具备过流欠压等现场异常报警功能，远程监控确保显示屏供电安全；
5、辅助插座： 3极多功能，16A，柜内预留；
6、输出电压： 每个输出回路AC380VAC；
7、最大输出电流： 每个输出回路60A；
8、控制端口：RS232/RS485
	台
	3
	

	5
	避雷器
	防雷器，VAL-MS320/3+1-FM，交流，三相4P，CB/UL，R
	个
	3
	

	6
	电网接线
	接入口独立相变。各个卡口设总电箱（YJV-5*10 PE50-FC）
	米
	700
	　

	7
	网线
	6类
	米
	3400
	　

	8
	信息发布联动系统
	信息发布内容与排队叫号系统、远程在线监测系统联动，可根据预警规则实时推送。
	套
	1
	　

	9
	道路语音敏捷管理控制站
	防护等级：IP66；话筒：10欧姆，动态抗噪音；外壳：增强型玻璃钢聚酯（防腐、阻燃）；手柄电缆：PVC可延伸；输出功率：35W；喇叭口尺寸：内螺纹G3/4”。（含状态监测接口）
	台
	17
	安博视、欧能、优尼特

	10
	扬声器
	防护等级：IP66；功率：35W；阻抗：8欧姆；喇叭口尺寸：内螺纹G1/2
	台
	17
	安博视、欧能、优尼特

	11
	道路语音敏捷管理状态监测伺服器
	主要由伺服器、交换机、防水型控制箱组成；
对4个信号进行检测；内置开关电源，输出DC12V、提供给伺报器主板和交换机供电内置光纤盘和接地排等，便于接线；箱体采用防水、防锈处理，适合长时间户外使用支持平台软件，支持地图、多台产品联网、报警管理等功能。
	台
	17
	安博视、欧能、优尼特

	12
	道路语音敏捷管理监测软件
	卡口语音敏捷管理监测模块，可侦检状态（定制开发）
	授权
	17
	安博视、欧能、优尼特

	13
	音频紧急信息发布主机
（含音频紧急信息发布软件）
	1、机架式服务器；
2、操作系统：国产安全可控操作系统；
3、CPU处理器：2颗国产64位处理器（海光），单处理器≥16核，单颗CPU主频≥2.2GHz，单颗三级缓存≥64M；
4、硬盘：≥2×1.8TB SSD硬盘、≥2×10TB SAS 7.2K热插拔硬盘；
5、RAID卡：1块8口 RAID卡，带掉电保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；
6、内存容量：≥256GB 3200MHz ECC DDR4（可扩展）；
7、≥4个10/100/1000Mbps以太网端口；
软件管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存储、内部通讯调度处理等功能。
	台
	1
	浪潮、中科，华为

	14
	语音敏捷管理监测模块
	对话站、扩音设备的电源、断电续存、雷击、设备诊断等进行状态侦测
	项
	1
	　

	15
	语音敏捷管理接口开发
	卡口语音敏捷管理系统与“卡口管理系统、紧急信息发布系统、多气体泄漏监测系统”进行系统的关联与对接。
	项
	1
	　

	16
	立杆
	高度：3米；材质：碳钢镀锌管；环境温度：-50～85℃（含开挖回填、基础、预埋等一切费用）
	根
	17
	　

	17
	强电电源线
	YJV-3*2.5，结算时按实结算
	米
	3400
	　

	18
	镀锌钢管
	SC50，结算时按实结算
	米
	3400
	　

	19
	电费
	工业用电，1年。
	条
	17
	　

	20
	VPN链路
	50M带宽，包1年。
	条
	20
	　

	六、后端服务数据系统
	　
	　
	　

	1
	存储服务器
	主处理器：64位高性能多核处理器；
操作系统：国产操作系统；
控制器：单控制器；
高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB；
视频直存（私有协议）：最大支持450路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；
硬盘接口：48个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；
支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信

支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据

可在客户端界面查看数据重构状态，磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失
	台
	1
	海康、大华、宇视

	2
	8T企业级硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	48
	西数、希捷、海康

	3
	核心交换机
	交换容量168T，包转发率10800/36800Mpps，业务槽位3个，控制板槽位2个，冗余设计，1+1冗余，总槽位5个，4U高，504mm深，交流供电，最大2个电源模块，2个风扇模块，严格前后风道。 
配置3块业务板卡：
1、24端口千兆以太网电接口
2、24端口千兆以太网光接口
3、24端口万兆以太网光接口，
	台
	2
	新华三、锐捷、TPLINK

	4
	汇聚交换机
	（1）设备交换容量≥756Gbps，包转发率≥252Mpps；
（2）支持48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，支持1个接口拓展插槽，支持安全插卡；
（3）配置模块化双电源，模块化双风扇；
（4）支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN；
（5）支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；
（6）支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping，支持MLD Proxy，支持组播VLAN，支持MSDP，MSDP for IPv6，支持MBGP，MBGP for Ipv6。
	台
	1
	新华三、锐捷、TPLINK

	5
	24口接入交换机
	交换容量：672Gbps，转发性能：144Mpps，24*10/100/1000BASE-T电口+4*1000BASE-X SFP端口，内置单电源，无风扇自然散热，支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3协议，内置及图形化操作的方式，可实现对网络的统一运维及管理；
	台
	1
	新华三、锐捷、TPLINK

	6
	数据库服务器-信创
	处理器2×24核鲲鹏920系列CPU，24核，主频2.5GHz内存64GB DDR4硬盘600G SAS×2(RAID1);960GB R SSD×6(RAID5)RAID控制器支持RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD，4GB缓存，含超级电容
	台
	1
	海康、大华、华为

	7
	数据库管理系统-信创
	面向企业关键任务应用及数据分布环境，支持各种国际和国内相关标准，具有高性能、高可靠性和易用性，支持多库、库之间相对独立性，支持多CPU，支持TB 级以上的少量数据和大用户开发处理、支持集群、可支撑中、大型企业和政府部门应用。数据库企业版为关键任务的应用程序（如大业务量的在线事务处理（OLTP）环境、查询密集的数据仓库和要求苛刻的互联网应用程序）提供了高效、可靠、 安全的数据管理。可满足企业联机事务处理、决策分析或数据仓库等应用需求。
	个
	1
	达梦、神通、金仓

	8
	智能物联综合管理平台企业版服务器
	一、硬件参数
1、尺寸：2U机架式服务器机箱
2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz
3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽
4、硬盘：2块4T及以上 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘
5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余
7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10
8、认证：CCC、节能
	台
	1
	海康、大华、宇视

	9
	服务器操作系统-信创
	信创服务器操作系统：－含3年免费升级服务
	个
	2
	麒麟、统信、欧拉

	10
	智能物联综合管理平台
	软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统；
1、支持管理视频通道点位不少于100万路；
2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；
3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路；
4、支持管理园区卡口点位不少于10000路；
5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个；
6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个；
系统兼容与开放
1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等；
2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等；
3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等；
4、平台配套的APP支持鸿蒙系统；
5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求；
6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现；
	个
	1
	海康、大华、宇视

	11
	视频监控系统_视频通道数量
	视频监控系统，视频通道管理个数授权。
一、功能参数：
1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能
2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警
3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能；
4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能；
5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡；
6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置；
7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析；
8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发；
二、性能参数：
1、设备接入能力：
（1）设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道；
（2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道；
（3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道；
（4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道；
（5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个；
2、分布式最大数量：50个
	授权
	300
	　

	12
	门禁管理系统_通道数量
	门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。
一、功能参数：
1、设备管理，支持门禁设备的管理维护，支持门禁的增删改查、导入、导出，支持设备在离线管理，支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式；
2、门通道控制，支持门禁通道操作：开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示；
3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理；
4、门禁授权－按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出；
5、门禁授权－按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限，可按门组或者门通道进行配置；
6、门禁授权－权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发，针对支持快速下发的设备；
7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备；
8、门禁管理－任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询；
9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示；
10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示；
11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示；
二、性能参数：
单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000
集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000
	授权
	150
	　

	13
	停车管理系统_车道数量
	本物料为停车管理系统的配套物料，车道管理个数授权。
一、功能参数：
1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计；
2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计；
3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式；
4、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费；
5、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换；
二、性能参数
出入口车道接入数：
单台支持100进，100出
集群支持500进500出
	授权
	176
	　

	14
	车辆卡口系统_抓拍点数量
	交通卡口设备接入授权
	授权
	12
	　

	15
	智能目标布控
	搭配智能相机、人脸门禁、智能服务器等人脸分析设备，对视频图像中的人脸、人体特征、行为等进行识别和分析，提供人脸库管理与布控、人像检索、人员结构化分析、轨迹回放等业务，适用于各种需要智能管控的场景

性能规格
1、管理人脸库数量：1000个；
2、管理人脸抓拍/陌生人检测记录：2000万；
3、管理人员/机动车/非机动车结构化记录：2000万；
4、事件处理：单节点：高峰期：≤100条/秒；平峰期：20条/秒；
	授权
	1
	　

	16
	融合检索系统
	一、软件功能
1、融合检索
支持统一入口对人员、车辆的登记档案信息和通行活动数据进行融合检索，快速实现找人找车；
2、人员检索
支持按人员属性、时间地点、人员特征检索，支持按人员姓名、证件号码、人员编号查询检索人员档案，人员类型包括内部人员、访客和其他人员库成员；支持以图搜人，支持配合聚类分析开启精准检索，选择人像和人体联合深度精确检索，实现侧脸、背影识人；
3、机动车检索
支持按车辆属性检索，输入车牌号码检索车辆档案，包括内部、访客车和其他未登记通行的车辆；支持按时间地点、车辆特征检索；
4、非机动车检索
（1）支持按时间地点、车辆特征检索非机动车抓拍记录；
（2）以图搜车：支持上传车辆图片、设置最低匹配相似度，结合时间、地点条件，进行以图搜索非机动车抓拍记录，支持对上传的图片自动扫描目标检测，可快速选择目标进行检索，也支持手动框非机动车目标检索；
（3）车辆抓拍记录：支持非机动车抓拍记录按图片列表按时间排序展示，可以查看抓拍详情；

二、性能规格
1、轨迹量存储量：3000万条；
2、人员精确查询响应时间：小于2秒；
	授权
	1
	　

	17
	融合检索－轨迹追踪
	1、支持快速查看某个人车目标档案的轨迹录像，其中人员轨迹录像包括该人员的车辆地图轨迹和除车辆以外的各种通行方式的地图轨迹；
2、支持输入人员姓名、车牌号码等属性进行人车档案检索，快速查看档案轨迹；
3、支持上传图片，选择指定的时间和地点进行以图搜图和以图搜档，查看抓拍图轨迹和档案轨迹，展示相似度最高的结果目标查看地图轨迹；
4、支持对轨迹点击进行人工核验，将不符合该目标的点位进行删减，支持通过收藏夹新增点位抓拍和档案，解决部分轨迹点位检索遗漏和一人多档问题，整合该人员的完整轨迹路线；
5、支持对轨迹点位进行去重，在某个点位较短时间段出现多次的点位进行去重仅保留一条，去除该人员在点位徘徊出现多次的无效信息；
6、支持对该目标的轨迹录像进行打包下载保存本地；
7、支持对地图轨迹进行快速回放，支持点位跨地图图层场景按时间顺序连续回放；
8、轨迹点位数据包含门禁、人像、考勤、梯控、消费、停车、卡口设备等抓拍识别记录，在地图上可按人员出现时间顺序回放还原轨迹路线，回放过程中支持暂停、倍速播放（0.5倍，正常，2倍，4倍）控制；
9、在出现点位自动气泡方式快速预览人员出现信息，如人员出现照片、出现时间和地点，可实时预览、录像回放和下载抓拍照片，通过出现照片进一步查看出现详情信息，实现二次图搜；
10、人车地图轨迹点位分布跨地图图层时，支持按图层顺序切换轨迹回放，实现人车轨迹在多区域、建筑体内的不同楼层之间的活动路线还原；
11、人车地图轨迹可按出现地点频次分析按热力图方式地图呈现，直观查看人车活动密度分析结果；
	授权
	1
	　

	18
	运维台式电脑（信创）
	海光3350/16G/512G/4G/23.8英寸/正版麒麟
	台
	4
	联想、同方、中科

	19
	网络时间同步服务器
	信号源：支持GPS/北斗/Galileo/GLONASS
CPU：AM64x Sitara, Arm Cortex-A53双核， 1.0GHz
内存：2GB
网口：10/100/1000M
电源：96V-265VAC, 小于20W
接口：1 x GNSS （SMA）、4 x IEEE1588v2 1000Base-T with SyncE （RJ45）、2 x PPS 输出（BNC）、1 x 10MHz 输出（BNC）、2 x PPS&TOD 输出 （RJ45、CMCC）、1 x 10MHz 输入（BNC）、1 x console（RJ45）用于管理、1 x NMS（RJ45）
服务器同步精度：锁定精度：±20ns
保持能力：50us /24小时（ΔT<15℃）
10ms/月（ΔT<15℃）
10000个NTP请求/秒
时间精度符合标准：PRTC
锁定GNSS： ±20ns
保持能力 ：OCXO：50us/24小时（±15℃）
10ms/月（ΔT<15℃）
频率精度：PRS/PRC级别
锁定GNSS：1E-12
保持能力：OCXO < 5E-9/天（±15℃）
	台
	1
	海康、大华、宇视

	20
	VPN链路
	机房1G带宽，包1年
	条
	1
	　

	21
	园区安全容量控制系统服务器
	CPU：海光C86*2  核数≥8核 主频≥2.4GHz*1
内存：32GB DDR4-RDIMM *2
硬盘：480GB*1+1TB SATA*2
阵列卡：PM8204(2G)
网卡：双口千兆
电源：800W电源*2
	台
	1
	浪潮、中科，华为

	22
	数据库服务器
	CPU：海光C86*2  核数≥12核 主频≥2.4GHz*1
内存：64GB DDR4-RDIMM *2
硬盘：480GB*1+8TB SATA*2
阵列卡：PM8204(2G)
网卡：双口千兆
电源：800W电源*2
	台
	1
	浪潮、中科，华为

	23
	服务器操作系统-信创
	信创服务器操作系统：－含3年免费升级服务
	套
	2
	麒麟、统信、欧拉

	24
	数据库管理系统-信创
	面向企业关键任务应用及数据分布环境，支持各种国际和国内相关标准，具有高性能、高可靠性和易用性，支持多库、库之间相对独立性，支持多CPU，支持TB 级以上的少量数据和大用户开发处理、支持集群、可支撑中、大型企业和政府部门应用。数据库企业版为关键任务的应用程序（如大业务量的在线事务处理（OLTP）环境、查询密集的数据仓库和要求苛刻的互联网应用程序）提供了高效、可靠、 安全的数据管理。可满足企业联机事务处理、决策分析或数据仓库等应用需求。
	套
	1
	达梦、神通、金仓

	25
	系统集成费
	为开展硬件设备和成品软件安装部署、调试及系统联调和对接封闭化平台接口。
	套
	1
	　

	七、网络安全设备
	　
	　
	　

	1
	防火墙系统
	2U,1个管理口、1个HA口、8个千兆电口、8个千兆光口和4个万兆光口，冗余电源，网络层吞吐量（双向）： IPv4:24924.728Mbps，IPv6:25128.293Mbps。 应用层吞吐量（单向）： IPv4:15975.333Mbps，IPv6:16281.667Mbps。 TCP新建连接速率： IPv4:200.145万/秒，IPv6:199.951万/秒。 TCP并发连接数： IPv4:6000.000万，IPv6:6000.000万。

默认包含三年病毒库升级，IPS库升级

支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。

支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡；

支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、APT等功能配置，简化用户管理；

提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果；

内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测；

▲支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板；提供第三方权威机构关于“SIP、NTP、DNSFLOOD 攻击防护”的产品功能测试文件。
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	2
	入侵防御系统
	2U,1个管理口、1个HA口、8个千兆电口（带4组bypass）、8个千兆光口（默认带8个千兆多模光模块）、2个万兆光口（默认带2个万兆多模光模块），冗余电源，1个扩展槽位，满检速率：27635.8410Mbps。 TCP并发连接数：500.000万。

3年攻击检测规则库（包含应用识别库、地理信息库）升级许可，3年僵尸主机规则库升级许可。 默认带36个月硬件维保。

支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据

支持僵尸主机检测，可按照攻击类型、风险等级、操作系统等方式进行分类，支持攻击类型包括：僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动木马控制等，支持操作系统包括：Windows、Linux、Android、Unix、其他等，支持风险等级包括：低、中、高

支持通过导入证书方式实现SSL卸载，将加密流量解密还原为：HTTP、IMAP、SMTP、POP3、FTP、RDP等协议流量

支持攻击取证、僵尸主机取证、威胁情报样本等文件取证功能，记录报文及样本，作为电子证据，并支持取证文件外发

支持规则库升级无缝加载技术，整个升级过程检测引擎工作不间断。

▲支持固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、DGA恶意域名检测智慧引擎、恶意TLS流量检测智慧引擎、SQL注入检测智慧引擎、XSS攻击检测智慧引擎、命令注入检测智慧引擎、HTTP隧道检测智慧引擎、WEBSHELL上传检测智慧引擎、恶意PDF检测智慧引擎进行升级。（提供截图证明及第三方权威机构证明文件）

支持通过智慧引擎检测未知威胁，通过威胁情报、僵尸主机检测已知APT攻击行为和已知APT组织。
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	3
	日志收集与分析系统
	2U,6个千兆电口+4个千兆光口+2个万兆光口，冗余电源，整机规格：2U机箱 CPU：飞腾腾锐D2000 操作系统：银河麒麟V10 内存：32GB 系统盘：256GB Msata 数据盘：4T 网络接口：6千兆电+4千兆光+2万兆光 日志采集处理均值3000EPS，默认包含50日志源。

提供产品功能使用培训，免费3年服务

默认包含50个日志源。

支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据

基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；

支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集；

支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息；

支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件；

支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息；

支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称；
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	4
	运维安全管理系统
	1U,1个console口，2个USB口，8个千兆电口，4个SFP插槽；操作系统：统信桌面操作系统V20，CPU：飞腾腾珑E2000 4核（2*FTC664；2*FTC310）主频FTC664:1.8/2.0GHz；FTC310:1.5GHz，16G内存，系统盘32G EMMC，数据盘1T SSD硬盘，2个扩展槽位，带液晶屏，单电源，2个扩展槽位，含100个主机/设备许可，可按需扩展，建议授权总数≤400；图形并发300，字符并发600；

含三年软件升级服务和三年维保

支持本地认证和三方认证服务器接入认证，如AD、LDAP、Radius服务器；

支持密码认证、证书认证、USBKEY认证等双因素认证方式；

公有云设备支持一键同步功能；支持华为云、阿里云、腾讯云主机同步功能；

自动对数据库、Windows、Linux等设备进行账号改密，改密支持手动和定期任务，密码配置支持全局策略和手工指定，密码复杂度支持按策略随机生成；

支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。

支持自动执行运维脚本。运维脚本分为内置和自定义。

支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。

内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发。

支持图形化查看账号改密历史记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下展示，每个节点详细记录改密信息及结果；

支持每个改密节点可以定位、查看和下载密码信封。
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	5
	数据库审计系统
	1U，默认6个千兆电口，4个千兆光口，4个千兆多模光模块，内存32GB，硬盘4TB。冗余电源，2个扩展槽位，网络层吞吐：1Gbps，可审计流量：200Mbps，SQL处理能力：10000条/秒，日处理事件数：4000万条，实例数：初始5上限10

支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata、KingBase、DaMeng、Oscar、GBase、Inspur_KDB、Highgo、GaussDB、Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等数据库系统

支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、版本、地址、端口、发现时间、会话时长、总事件数等信息，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息。

多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10）

支持会话回放功能，并至少支持0.5倍速、1倍速、1.5倍速、2倍速、4倍速五级播放速度调节）

安全操作系统采用冗余设计，可在设备命令行启动过程中选择主备系统

统计图表展示数据库高危操作行为统计，可直观展示针对数据库删库、删表等高危风险操作，并展示受影响数据库详情；

支持红莲花、密信等安全浏览器登录管理设备，该类浏览器支持国密算法SM2/SM3/SM4，安全性非常高；

统计图表展示数据库高危操作行为统计，可直观展示针对数据库删库、删表等高危风险操作，并展示受影响数据库详情；
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	6
	网络审计系统
	2U，内存32G，机械硬盘4T，6个千兆电口（1个管理，1个HA），4个千兆光口（光口均自带多模光模块），冗余电源，3个扩展槽位，吞吐：1795Mbps 记录事件能力：13044条/秒

默认含应用识别功能（免费），1年攻击检测、僵尸主机、威胁情报规则库升级许可，默认36个月硬件维保

支持对HTTP协议进行内容审计，审计内容包括不限于：访问域名，HTTP引用页、URL、HTTP请求类型、HTTP响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、响应码、访问浏览器、服务器、Cookie、源目的IP地址、信誉分值等。

支持文件传输协议审计（FTP、TFTP协议），可针对FTP协议文件传输的网络行为进行审计，审计内容包括但不限于：文件名、操作命令、操作结果等，可以对上传下载的文件进行还原，提供下载。

支持应用协议行为识别，应用识别规则库最少分为24大类，支持4000种以上的应用协议自动识别与审计记录。

支持异常流量检测，支持flood攻击检测、接口流量监测。支持配置异常连接检测周期、接口流量上限及总流量上限。支持配置TCP协议、UDP协议连接频次上下限及互联频次上限。

支持国密浏览器在登陆过程中，可采用多种国密算法进行验证。

支持对僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索等僵尸规则的管理和侦听，并对攻击信息详细审计（攻击类型、操作系统、风险等级），可对风险主机进行取证、告警及阻断处置。

支持异常流量检测，支持flood攻击检测、接口流量监测。支持配置异常连接检测周期、接口流量上限及总流量上限。
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	7
	脆弱性扫描与管理系统
	1U,1个Console口，6个千兆电口、4个千兆光口（已含4个千兆多模光模块），冗余电源，2个扩展槽位，4T SATA硬盘；支持无限制IP授权，并发扫描5个系统扫描任务，并发扫描80个IP地址；支持50个Web域名授权，并发扫描3个web扫描任务； 基线核查支持100个资产，并发基线任务4个；支持分布式部署。默认含3年特征库升级服务。默认带36个月硬件维保。

支持扫描系统漏洞数量大于190000种，web漏洞数量大于3000种，数据库大于2500种，CVE漏洞数大于60000；

系统漏洞库支持多种设备类型，包含打印机类、网络设备类、安全设备类、应用安全类等；其中打印机漏洞包括：惠普、三星、理光、佳能、利盟、东芝、兄弟等；主流安全设备及网络设备漏洞包括：华为、华三、迪普、思科、迈普、飞塔、山石、绿盟、启明星辰等。主流视频监控设备漏洞包括：大华、海康、宇视等（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）

支持麒麟，统信，红旗，起点，openEuler，bclinux，EulerOS，中科方德，中兴新支点，深度等国产操作系统漏洞扫描

支持南大通用Gbase，GaussDB，达梦，金仓，优炫，神通，瀚高等国产数据库漏洞扫描

支持东方通，foxit，wps，永中，数科，用友，景云，北信源，泛微，蓝凌等国产应用软件漏洞扫描；
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	8
	VPN系统
	2U,10个千兆电口，冗余电源，2个扩展槽位，国密 IPSEC VPN最大理论吞吐率：600Mbps 国密 IPSEC VPN最大理论隧道数：4000条国密 SSL VPN最大理论吞吐率：200Mbps 国密 SSL VPN最大建议并发用户数：1600

默认含200个SSL VPN的客户端并发许可；可扩展短信认证模块。支持扩展PC终端杀毒、移动APP打包许可、移动VPN客户端人脸识别功能、应用白名单功能、短信认证功能。

产品具备多核下子连接并发识别与处理的功能，产品能够准确识别父子连接等协议进行精准控制；提供第三方权威机构技术证明文件

支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式；

支持可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等；

SSL VPN 支持国密、国际算法切换；

IPSEC VPN 支持国家商密专用的SM2、SM3、SM4算法；

支持设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数、客户端类型分布、IPSEC隧道状态、用户流量、安全事件、中国任意省市区县的接入用户数监控，并通过图表展示；
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	9
	网络准入控制系统
	2U机架式结构型，4个千兆电口和4个千兆光口、2个万兆光口，配置双电源，2个可插拔扩展槽位，包含50个点

支持准入设备黑/白名单管理，可根据所应用的不同准入模式，设置黑/白名单终端IP、MAC、协议、端口、VLAN号等信息，以便针对该名单中设备进行入网控制。

支持入网终端健康检查，对检查项可进行权重、修复向导自定义设置，检查项包括：系统时间检查、系统运行时长检查、Guest用户检查、AD域域名检查、Windows文件共享检查、Windows防火墙检查、必须/禁止运行进程检查、必须/禁止运行服务检查、必须/禁止安装软件检查、杀毒软件版本（小红伞、瑞星、金山毒霸、卡巴斯基、诺顿、360杀毒）等。

支持资产管理功能，可管理不同类型入网资产；提供交换机网络设备管理功能，可查看交换机设备接口状态、主机连接等详细信息。对入网资产可发现、可审批入网。

支持终端非法外联监控，可判断通过http、telnet、ping三种方式检测主机违规外联行为，给予违规处理方式（不处理、重启、断网、提示），并信息提示。
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	10
	终端威胁防御系统
	客户端点数授权，具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等桌面操作系统。含三年升级服务，按点数销售。

默认包含3年病毒库升级服务

管理中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、IP地址、MAC地址、操作系统、显卡信息、内存大小、客户端版本和物理位置等信息，支持终端信息导出。

支持文件分发功能，从管理中心对终端进行统一的文件分发设置。

支持文件实时监控，当文件被执行、修改、访问时，反病毒引擎对相应文件进行扫描，如扫描到威胁则阻断用户对该恶意威胁的触碰并根据需要进行隔离操作。

支持对客户端上报的安全日志进行审计、告警，可预置字段及自定义字段过滤详细日志，快速定位终端安全状况；定制符合企业敏感程度的告警规则，达到告警阈值，产生告警日志并定制推送，保证告警及时性。

支持多引擎，启发式扫描引擎、基因识别引擎和虚拟沙盒引擎，全方位提高终端防护水平。
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	11
	
	网络版管理端软件，支持通过管理中心对安装杀毒客户端的主机进行集中管理，具备病毒检测、病毒处理、策略自定义、隔离区管理、告警信息、日志、升级更新、统一管理等功能。支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等操作系统。
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	12
	态势分析与安全运营系统
	4个千兆电+4个万兆光口（含2个光模块），冗余电源，2个扩展槽位，硬件参数：2U设备，双CPU，128G内存，24TB硬盘，支持raid，4个千兆电+4个万兆光口（含2个光模块），冗余电源，2个X8 PCIE扩展槽。单台数据采集器性能≥20000条/秒；支持10亿条数据秒级检索。提供态势监测、响应处置、分析研判、资产管理、集中管控、安全治理、安全审计、威胁情报等功能模块。

支持全网资产概述、高危资产、漏洞、告警趋势、安全日志趋势、告警统计、最新告警名称和影响范围、热点威胁等内容的相关展示；

支持多维度恶意程序感染分析，包括但不限于木马、蠕虫、僵尸程序、勒索软件、挖矿等维度，支持展示各类恶意程序数量和占比，支持多维度轮播展示及开关控制，支持以关系图形式展示恶意程序攻击和感染路径，支持关系图缩放；

支持对安全处置情况进行概览分析，包括待处置告警数、待处置漏洞数、待处置风险资产数、待处置威胁源数、待处置漏洞TOP5、风险资产TOP5、威胁源TOP5

支持多维度威胁源画像分析，分析维度包括威胁源基础信息、威胁资产行为、资产外联行为TOP10、访问资产行为TOP10、遭受威胁资产趋势、资产日常访问趋势，威胁源基础信息包括地理位置、封堵状态、威胁情报命中状态、攻击资产状态、失陷状态、外联状态、威胁等级、威胁日志数量、影响资产数量、导致主机疑似失陷数量、威胁此IP资产数量、外联此IP资产数量、访问资产日志数据，威胁资产行为包括攻击链分布、威胁影响端口、威胁类型分布、遭受威胁资产TOP10、疑似失陷主机TOP10，支持对威胁画像时间段设置包括今天、昨天、最近7天，支持统计图表下钻查询；

支持资产管理，支持资产新增、修改、删除，支持自定义资产信息，包括资产三性等基本信息、资产类型、所属业务系统、所属物理位置、责任人、漏洞、补丁及软硬件信息等，支持资产批量删除、资产导出、资产导入，支持资产模板下载，支持资产详情查看，详情包括资产属性基本信息、资产相关漏洞信息，可视化呈现资产的多维度信息；

支持威胁情报管理，包括恶意IP地址、恶意URL、恶意样本、恶意域名、垃圾邮件等，支持情报进行分类自定义查询，支持自定义威胁情报信息，支持威胁情报的导入；

▲平台须具备国家版权局颁布相关软件著作权（系统名称具备 “态势分析”“安全运营”字样）。须提供证明加盖公章，证明中明确包括“态势分析”“安全运营”两个关键词信息，否则视为不满足；
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	13
	APT安全监测系统
	2U，内存32G（2*16G），机械硬盘4T，mSATA卡16G，6个千兆电口（含1个HA口和1个管理口）,4个千兆光口插槽，2个万兆光口插槽，冗余电源，2个扩展槽位，综合威胁检测能力：2Gbps,TCP最大并发连接数：100W。默认含：1年打包升级许可，包含攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库、URL分类库。

3年打包升级许可，包含攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库、URL分类库。

支持固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、DGA恶意域名检测智慧引擎、恶意TLS流量检测智慧引擎、SQL注入检测智慧引擎、XSS攻击检测智慧引擎、命令注入检测智慧引擎、HTTP隧道检测智慧引擎、WEBSHELL上传检测智慧引擎进行升级。

支持应用识别功能，包括：HTTP应用、IM文件传输、P2P下载、P2P音频、P2P视频、标准协议、财经软件、电子商务、工控物联网、即时通讯、加密隧道、软件更新、社交网络、数据库、网上银行、网络游戏、网页视频、网页音频、网络硬盘、网页邮箱、语音电话、远程控制、移动应用、其他应用等24种类型超过5000种应用识别。

支持取证功能，取证类型包括：PCAP取证、样本取证两种形式，PCAP取证文件支持在线预览。

支持记录数据库协议流量审计日志，审计协议包括：MYSQL、SQL SERVER、ORACLE、POSTGRESQL、DB2、SYBASE、REDIS、MONGODB、DAMENG、KINGBASE等，详细记录各协议字段信息。

支持恶意文件检测，采用固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、沙箱、YARA、文件类威胁情报等多种检测方式
	套
	1
	天融信、奇安信、深信服

	八、排队叫号系统
	　
	　
	　

	1
	封闭管理危化车辆容量适配智能排队叫号软件
	定制
	套
	1
	　

	2
	化工园区卡口多系统智能联动软件
	定制
	套
	1
	　

	3
	化工园区卡口应急冗余管控软件
	定制
	套
	1
	　

	4
	化工园区卡口智能适配管控软件
	定制
	套
	1
	　

	5
	排队叫号实施
	定制
	套
	1
	　

	九、一企一车一路线系统
	　
	　
	　

	1
	化工园区危化运输车辆一车一路线精准匹配管理软件
	定制
	套
	1
	　

	2
	化工园区危化车辆分类分级管控软件
	定制
	套
	1
	　

	3
	导航对接授权费
	含三年服务
	套
	1
	　

	十、路面施工
	　
	　
	　

	1
	道路地面混凝土硬化
	新增砼路面（含纬七东路应急卡口），素土夯实、50cm厚塘渣底层、10cm厚碎石垫层、25cm厚C30砼面层，含道路两侧混凝土侧石（1000*120*300），工程量为暂估具体按实。
	m²
	1275
	　

	2
	道路地面沥青硬化
	新增沥青路面，素土夯实、50cm厚塘渣底层、10cm厚碎石垫层、25cm厚C30砼基层、自粘式聚酯玻纤网、乳化沥青下封层（PC-2）、5cm厚AC-20中粒式沥青砼、乳化沥青粘层（PC-3）、4cm厚AC-13细粒式沥青砼面层，含道路两侧混凝土侧石（1000*120*300），工程量为暂估具体按实。
	m²
	475
	　

	3
	混凝土路开挖及修复
	现状砼路面拆除及路基开挖，路基夯实，40cm厚碎石垫层（利用原基层开挖料），25cm厚C25砼路面浇筑。工程量为暂估具体按实。
	㎡
	260
	　

	4
	沥青路开挖及修复
	现状沥青路面拆除及路基开挖，路基夯实，0.6kg/㎡乳化沥青粘层油，8cm厚AC-25C粗粒式沥青砼，0.6kg/㎡乳化沥青粘层油，4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼路面。工程量为暂估具体按实。
	㎡
	715
	　

	5
	沥青路砼基层修复
	现状沥青路面拆除及路基开挖，路基夯实，58cm厚C25砼基层。工程量为暂估具体按实。
	m3
	406
	　

	6
	绿地开挖及修复
	原绿地开挖及原土回填，绿地平整后绿植修复种植（按红叶石楠(H45-50、P35-40，36株/㎡)修复），工程量为暂估具体按实。
	㎡
	3673
	　

	7
	绿地开挖及修复
	原绿地开挖及原土回填，绿地平整后绿植修复种植（按百慕大草坪满铺修复），工程量为暂估具体按实。
	㎡
	3673
	　

	8
	绿地开挖及修复
	原绿地开挖及原土回填，绿地平整后绿植修复种植（按草籽播撒20克/㎡黑麦草修复），工程量为暂估具体按实。
	㎡
	3673
	　

	9
	人行道开挖及修复
	现状人行道路面拆除及路基开挖，路基夯实，40cm厚碎石垫层（利用原基层开挖料），20cm厚C25砼基层，4cm厚M10水泥砂浆结合层，人行道面层按开挖前修复（按透水砖）。工程量为暂估具体按实，按原修复，铺装材质与现状一致。
	㎡
	100
	　

	10
	其他道路标志标线（热熔线）
	工程量为暂估具体按实。除卡口要求标线外，如有需要的其他标线如减速标线、人行横道预告标志、白色斜线填充标线、减速让行线等。
	㎡
	8025
	　


注：

1.以上清单中打 “▲”的，投标人在投标文件中均应提供由国家认可的有资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件。中标后3个工作日内提供检测报告原件。投标供应商在投标文件中需真实描述投标产品实际响应情况（性能产品技术指标偏离表需准确注明满足情况或负偏离情况）。如发现投标人在投标过程中提供虚假材料，采购方有权追究法律责任。

2.外形尺寸为参考尺寸，允许存在偏差，但必须满足技术参数要求。

3.上列采购清单为项目所需设备的基本配置，供应商提供的设备应完全符合招标需求的要求，并满足或高于设备配置清单中提出的技术参数。

4.投标人可参考采购单位推荐的设备技术参数及配置，也欢迎其他能满足或优于本项目技术需求且性能与所明确要求相当的产品参加投标。
国家标准及主要行业标准
(1)《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）

(2)《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

(3)《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

(4)《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）

(5)《化工园区封闭管理系统技术要求》（GB/T 45227-2025）

(6)《智慧化工园区建设指南》（GB/T 39218-2020）

(7)《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（GB 17681-2024）

(8)《化工园区危险品运输车辆停车场建设规范》（GB/T 45236-2025）

(9)《化工园区封闭化管理工程建设导则》（TCPCIF 0299-2023）

(10)《危险货物道路运输营运车辆安全技术条件》（JT/T 1285-2020）
软件系统功能要求
化工园区危化车辆排队叫号系统
需实现以动态数据驱动为核心的智能化调度管控系统，依托全维度实时数据采集与算法模型赋能，实现园区危化车辆排队、调度、叫号全流程的精准化、安全化与高效化运行，核心逻辑与技术特性如下：

系统以多源动态数据采集为基础支撑，构建全场景数据感知网络，实时捕获园区危化专用停车场剩余车位、危化专用车道安全容量、企业装卸鹤位占用状态及装卸区接纳容量等核心数据，通过内置的多维度容量测算算法模型，对车道通行承载上限与企业装卸接纳阈值进行实时运算，当任一维度数据触及超容预警阈值时，系统自动触发排队限制机制，从源头规避车辆集聚叠加风险。
子系统及功能模块包括封闭管理危化车辆容量适配智能排队叫号、化工园区卡口多系统智能联动、化工园区卡口应急冗余管控、化工园区卡口智能适配管控等。
一车一企一路线系统
需依托数字化管控系统构建的危化品运输车辆精细化闭环管控机制，核心通过各类基础数据整合、智能匹配调度各危化企业装卸鹤位、全流程动态监管各安全管控措施及多系统联动，实现每辆入园危化车辆与唯一到访企业、对专属通行路线进行精准绑定，旨在规避车辆交叉、集聚及违规穿行风险。
子系统及功能模块包括化工园区危化运输车辆一车一路线精准匹配管理、化工园区危化车辆分类分级管控等。
数据回流要求

本项目实施技术路线是与“杭州湾上虞经济技术开发区化工集聚区封闭化管理系统”进行数据对接，“杭州湾上虞经济技术开发区化工集聚区封闭化管理系统”内危化品车辆的电子运单和卫星定位数据回流是本项目实施的前提条件。中标单位承担数据回流所需的与省市各级主管部门（包括但不仅限于浙江省交通运输厅、浙江省数据局、绍兴市数据局等）的事项对接、流程审批以及技术开发等全部工作。中标人需要理清服务所需数据资源清单，并研究数据回流路径，保证回流数据的完整性和及时性。

数据回流需满足三大条件：一是研究数据回流通道的可行性，确保数据从已建封闭化系统回流到本地；二是回流数据完整性需大于 99.5%（关键字段无缺失、数据记录无遗漏）；三是数据回流延时严格控制在30分钟以内，确保数据的实时性与可用性。
供货、安装、调试与验收
1.为保证本项目的顺利建设，本次项目采购包括货物供货及后期安装指导、调试、验收等服务内容，自合同签订之日起120个日历天完成安装调试，本项目（含集成、布线、设备安装调试等）整体质量保证期为自项目最终验收合格并签署《竣工验收报告》之日起 12个月（壹年），关键设备质保36个月（叁年）。
2.中标人需保证所提供设备是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。设备到达采购人指定地点时，应附装箱清单、出厂合格证、自检记录单等其他技术资料，采购人仅点箱点件进行初验。
3.中标人有责任在安装前进行实地勘查，并检查施工现场是否符合设备安装条件，事先提出对安装环境的要求。
4.中标人应派经业主单位认可的有经验和能力、具有相应资质的专业技术人员，负责指导本货物安装工作，严禁非专业技术人员拆卸或维修，在货物安装期间应充分了解货物安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。
5.项目验收合格条件
5.1 运行结果符合产品标准及合同要求，且试运行后组织相关单位验收；
5.2 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可；
5.3 所有合同中规定的货物和材料都已提交；
5.4货物在交由采购人使用之前已通过采购人及有关部门的验收并签收了验收文件；
5.5 技术文件都已提交并得到接受；
5.6 已对采购人相关人员进行了免费的现场培训，并使之具有对设备初步保养维护的技术能力。
6.中标人保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，中标人对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与原制造厂商并协助解决。
7.中标人承诺本次提供的所有设备满足招标文件要求，中标人承诺所有设备满足技术完整性要求。如有附件等遗漏，影响设备安装和运行，由中标人承担并负责解决。 
第二章　付款方式及要求
  1、付款方式：

（1）合同签订后支付合同总价的40%；

（2）到货后10个工作日内支付至到货价款的70%；

（3）安装调试验收合格后10个工作日内支付至到货价款的90%；

（4）结算完成后10个工作日内支付至结算价款的95%；

（5）余款在保修期满并复验通过后10个工作日内支付。

2、付款要求：

乙方在收款之前，应向甲方提供等额增值税专用发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供额增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。
第三章　质量保证及售后服务
1、质保期

（1）关键设备免费质保期从项目最终验收后合格开始计算，乙方应提供对本次投标的关键设备 3 年的免费质保服务。

（2）质保期内免费更换的设备零部件质保期应自更换之日起计不少于 3 年。在此期间，因产品质量问题而引起的维修费用（包括材料和人工费以及措施费等一切费用）均由乙方承担。

（3）中标人应保证提供本项目关键设备所需配件至少3年的备件和技术支持服务，其价格参考中标价格；如因生产厂商停产，可用同品牌更高型号的兼容设备代替。
（4）质保期外对系统设备维修，中标人须对招标人以最优惠的价格。投标人确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。
（5）关键设备包括车牌识别一体机、快速直杆道闸、出入口摆闸、人脸识别终端、高清摄像头、智能运维机柜、卡口语音敏捷管理控制站、卡口语音敏捷管理状态监测伺服器、办公桌面电脑、室内半球摄像机、多气体泄漏监测系统小型站、可侦检状态监测伺服器、机房服务器、紧急信息发布LED屏、接入交换机、汇聚交换机、核心交换机、防火墙系统、入侵防御系统、日志收集与分析系统、运维安全管理系统、数据库审计系统、网络审计系统、脆弱性扫描与管理系统、VPN系统、网络准入控制系统、终端威胁防御系统、态势分析与安全运营系统、APT安全监测系统及相关核心配件，其单体设备质量保证期为自该设备到货签收并经买方开箱检验合格之日起 36个月（叁年）。
2、售后服务

（1）中标单位提供上门售后服务，并提供7×24小时热线电话服务，热线号码

             。
（2）服务响应时间：中标单位应在接到采购人通报故障的电话或传真后30分钟内响应，对于无法通过电话或传真指导排除故障的，中标单位的技术人员应在4小时内到达现场进行故障排除工作，一般性故障在4小时内彻底排除故障，重大故障8小时内修复。因自然灾害影响无法在规定时间赶到现场及时排除故障的，待自然灾害结束后，应立即赶到现场排除故障。

（3）质保期内因产品质量问题而引起的维修费用（包括材料和人工费以及措施费等一切费用）均由中标单位承担。

（4）在质保期内设备出现2次维修不合格时，应及时更换新设备，以满足设备正常运行。

（5）在质保期内，中标单位须每月对所提供系统进行巡检，以保证系统的完整、顺畅运行。

（6）从验收合格交付采购人使用起在规定的质保期内，任何由中标单位的原因引起的非正常故障，全部由中标单位负责免费维修和维护。
    （7）中标单位应提供免费设备使用培训服务。
3、注意事项;
本项目实施技术路线是与“杭州湾上虞经济技术开发区化工集聚区封闭化管理系统”进行数据对接，“杭州湾上虞经济技术开发区化工集聚区封闭化管理系统”内危化品车辆的电子运单和卫星定位数据回流是本项目实施的前提条件。中标单位承担数据回流所需的与省市各级主管部门（包括但不仅限于浙江省交通运输厅、浙江省数据局、绍兴市数据局等）的事项对接、流程审批以及技术开发等全部工作。中标人需要理清服务所需数据资源清单，并研究数据回流路径，保证回流数据的完整性和及时性。中标单位必须在合同签订后一个月内完成数据回流工作（以本地接收到实时数据为准）。未按时完成数据回流或者数据回流质量未达到要求的，视为中标单位违约，招标人可无责直接解除合同，并扣除全额合同履约保证金，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。
第五部分 采购合同主要条款
合同编号：（2025）第　　号
签订日期：2025年　　月　　日
采购人（以下简称甲方）：绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司 　

供应商（以下简称乙方）：                                     
1　根据《中华人民共和国民法典》、本项目招标文件、成交供应商投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。双方就本采购项目协商一致，共同签订如下合同。
2　产品规格、数量及价格
	序号
	货物名称
	规格、型号
	单位
	单价
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	　　　　元（大写：　　　　　　　　　　　　　　）


注：投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计(含加工、工艺等深化设计)、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、卸货、保险、税费、指导安装、调试试验和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。

以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，结算的单价参照中标单价。
3　货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件的规定执行。
4　交货期限及地点
4.1　交货期限：合同签订之日起120个日历天完成安装调试。
4.2　交货地点：甲方指定地点

4.3　其他约定：如甲方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知乙方交货，乙方必须按甲方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，延期时间在90天内的，由乙方负责保管货物；延期时间超过90天的，由乙方负责保管货物并另收保管费。

5　质量保证期限及要求
5.1　乙方提供的货物必须符合招标文件及投标文件中规定的规格型号和技术性能。

5.2　本项目（含集成、布线、设备安装调试等）整体质量保证期为自项目最终验收合格并签署《竣工验收报告》之日起 12个月（壹年），关键设备质保36个月（叁年）。
5.4　在质保期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。
5.5　其他约定：①在质保期内设备出现2次维修不合格时，应及时更换新设备，以满足设备正常运行。②质保期内因产品质量问题而引起的维修费用（包括材料和人工费以及措施费等一切费用）均由乙方承担。③质保期满后，若甲方有设备材料需向乙方购买，乙方应以成本价提供给甲方。
6　售后服务及要求
6.1 售后服务方式及响应时间：　乙方应在接到甲方通报故障的电话或传真后30分钟内响应，对于无法通过电话或传真指导排除故障的，乙方的技术人员应在4小时内到达现场进行故障排除工作，一般性故障在4小时内彻底排除故障，重大故障8小时内修复。因自然灾害影响无法在规定时间赶到现场及时排除故障的，待自然灾害结束后，应立即赶到现场排除故障。如未能及时响应的，罚款500元一次。
6.2 质保期内因产品质量问题而引起的维修费用（包括材料和人工费以及措施费等一切费用）均由乙方承担。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，甲方可按合同约定向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对项目的损失赔偿责任。甲方有权要求乙方延长质保期，并应在原质保期届满前发出延长通知。

6.3 在质保期内设备出现2次维修不合格时，应及时更换新设备，以满足设备正常运行。

6.4 在质保期内，乙方须每月对所提供系统进行巡检，以保证系统的完整、顺畅运行。

6.5 从验收合格交付甲方使用起在规定的质保期内，任何由乙方的原因引起的非正常故障，全部由乙方负责免费维修和维护。

6.6　技术及安装服务：
6.6.1　乙方应随货物向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。
6.6.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
6.6.3　培训服务：　乙方应提供免费设备使用培训服务　。
6.6.4  安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。
6.6.5　乙方应对其所提供的货物及其内在的安装质量负全部责任。
7　验收方法
7.1　验收标准按招标文件及供应商提供的货物验收标准、安全技术规范执行。
8　付款方式
8.1　本项目采取的付款方式为：

8.1.1 合同签订后支付合同总价的40%；

8.1.2 到货后10个工作日内支付至到货价款的70%；

8.1.3 安装调试验收合格后10个工作日内支付至到货价款的90%；

8.1.4 结算完成后10个工作日内支付至结算价款的95%；

8.1.5 余款在保修期满并复验通过后10个工作日内支付。

8.2 付款要求：乙方在收款之前，应向甲方提供等额增值税专用发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供额增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

8.3 合同价款支付方式包括但不限于支票、汇票、本票、银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票及其他电子债券凭证。
9　履约保证金
9.1　在签订合同时，乙方需向甲方交纳合同总价 1  %的履约保证金，即人民币      元整（小写：    元）。所有设备安装调试完毕并经甲方验收合格且完成采购资料（档案资料按照甲方要求提交）后，无息退还履约保证金。
10　违约责任
10.1　甲方无正当理由拒收货物的，乙方有要求甲方赔偿的权利。
10.2　甲方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由甲方按应付货款支付每天万分之／的延期违约金。
10.3　乙方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求乙方赔偿的权利。
10.4　乙方未能及时交货或其它非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方支付10000元/天的误期赔偿费。
10.5  因乙方原因对第三方单位的所有物（包括但不限于天然气管、雨水管等）造成破坏的，以及因乙方没有做好安全文明施工而导致事故的，乙方承担与此相关的一切费用。给甲方造成损失的，依法承担赔偿责任。
10.6　其他：　                                                             
11　 本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。
12    招标文件与本合同内容的未尽事项，供应商、采购人双方应协商解决并另行签订书面协议。

13  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  绍兴市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  绍兴市上虞区  人民法院起诉。

15　本合同一式　　陆　 份，采购人、中标人各执　叁　　份。
	采购人
	（盖章）
	供应商
	（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、技术文件、商务文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证原件扫描件，否则应提供授权代表身份证复印件（正反面）、法定代表人及授权代表社保证明材料(若为离、退休返聘人员，仅需提供离、退休证明材料)；

（2）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函（格式自拟）；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

附件一：
法定代表人授权书

绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司：

浙江国信工程管理咨询有限公司：

  （投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件(正反面)、法定代表人及授权代表社保证明材料（若为离、退休返聘人员，仅需提供离、退休证明材料）
附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司：

浙江国信工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为       ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

技术文件

目录

评分对应表（格式见附件）；
投标项目明细清单（格式见附件）；
技术响应及建议表（格式见附件）；
项目组人员清单（格式见附件）；
技术响应；

团队实力；

建设方案；

实施方案；

安全文明管理；

培训方案；

售后服务；

系统演示；

供应商认为需要的其他文件资料。 
商务文件

目录

评分对应表（格式见附件）
商务响应表（格式见附件）；

业绩；

企业实力；

供应商认为需要的其他文件资料。   

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应评分办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

投标人全称（公章）：

日 期：

附件四：
投标项目明细清单
项目名称：
采购编号：
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	单位及
数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
法定代表人签名（或签名章）：                       

投标人全称（公章）：

日 期：

附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标建议
	


注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：                       

投标人全称（公章）：

日 期：

附件六：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

	项目
	招标文件要求
	是否

响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	违约责任及争议解决方式
	
	
	

	项目维护计划
	
	
	

	售后服务响应情况
	
	
	

	本地化服务
	
	
	

	技术培训
	
	
	

	公司技术力量情况
	
	
	

	经验或业绩要求
	
	
	

	各类证书
	
	
	

	……
	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

投标人全称（公章）：

日 期：

附件七：
项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	单位参保证明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上人员须提供投标人为其缴纳的参保证明，在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 

法定代表人签名（或签名章）：                       

投标人全称（公章）：

日 期：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

附件八：
投 标 函

绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司：

浙江国信工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意按招标文件的要求提供一览表中所列的货物，交货期为：           。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第11条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：                      

电话：                               传真：                     

供应商代表姓名：                     职务：                     
供应商名称：                      （公章）                   

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

附件九、

开标一览表
项目名称：

项目编号：

	投标报价
	          元（大写：          元）

	投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计(含加工、工艺等深化设计)、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、卸货、保险、税费、指导安装、调试试验和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。

以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，结算的单价参照中标单价。


注: 

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签名（或签名章）：                       

投标人全称（公章）：

日 期：

附件十：
投标报价明细表
项目名称：
采购编号：
	序号
	名称
	内容
	数

量
	单

位
	投标报价

	
	
	
	
	
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	...
	
	
	
	
	

	投标总价
	             元（大写：                    　 　）

	投标报价统一为人民币计价，是指完成本项目的全部费用，包括清单中货物的设计(含加工、工艺等深化设计)、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、卸货、保险、税费、指导安装、调试试验和交付使用、货物（设备）在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必需的所有装配部件及辅助设施等，并应保证货物（设备）在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等，如有漏报，视同已包含在其报价中。

以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，结算的单价参照中标单价。


法定代表人签名（或签名章）： 
日 期：
投标人全称（公章）：

