森林消防服装采购需求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短袖体能服 | 1.纤维成分：聚酯纤维100 2.单位面积质量（g/m²）：149±5； 3.纱线线密度，tex：10.0±5% 4.pH值：4.0-8.5； 5.甲醛含量，mg/kg：不得检出； 6.耐水色牢度，级：变色≥4-5，沾色≥4； 7.耐酸汗渍色牢度，级：变色≥4-5，沾色≥4； 8.耐碱汗渍色牢度，级：变色≥4-5，沾色≥4； 9.耐干摩擦色牢度，级：≥4-5 10.耐湿摩擦色牢度，级：≥4 12.耐皂洗色牢度，级：变色≥4-5，沾色≥4； 13.吸水率，%：≥200； 注：竞价供应商需按照使用单位提供的产品样本供应货物，并在此次竞价时间截止前将所供样品送至使用单位。 | 80套 |  |
| 扑火鞋 | 符合XF633-2006标准 1.产品结构： 外观：整体外观:平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服，内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮鞋里无明显变色、脱色。鞋垫牢固、平整。 鞋帮:同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致无裂浆、裂面、露帮脚、白霜。无伤残。 子口:整齐严实。 缝线:线道整齐，针码均匀。底面线松紧一致。无跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等折边沿口:基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，无裂口。 系带式结构，鞋耀外侧“中国森林防火”标识两侧并有反光条，钢包头设计。 2.技术性能： (1).靴头性能（㎜） ①鞋头分别经10.78KN 静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为 300mm的冲击试验后，其耐压力测试、冲击性能：≥15.5mm。 (2).靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000 次循环摩擦后未出现被磨穿的现象。 (3).靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿。 (4).外底耐弯折：靴底经过10 万次弯折试验后，外底裂缝长度≤8 mm。 (5).防滑性能：始滑角≥23°。 (6).电绝缘性能（mA）：在测试电压∶5000V 漏电电流左≤ 0.25mA;右≤0.2mA (未击穿） (7)靴底抗刺穿性能（N）：≥1600N （整体是橡胶材质，防穿刺层是凯夫拉） (8).阻燃性能（靴面）：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间（s）∶0s (9).损毁长度（㎜）：≤35mm (10).熔融、熔滴或剥离： 注：竞价供应商需按照使用单位提供的产品样本供应货物，并在此次竞价时间截止前将所供样品送至使用单位。 | 80双 |  |
| 长袖体能训练服 | - 面料成分：涤纶(聚酯纤维) - 功能特点：具备速干、透气、吸湿排汗、不易变形、不易起球、不易粘毛等特性。 - 款式设计：上衣为立领拉链开衫，带有斜插暗口袋；裤子为直筒松紧腰设计，部分口袋带拉链。 - 适用场景：适用于日常体能训练、跑步、户外运动等场景。 - 注：竞价供应商需按照使用单位提供的产品样本供应货物，并在此次竞价时间截止前将所供样品送至使用单位。 | 80套 |  |

- 一、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任的能力；（在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证、身份证等相关证明）复印件）

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、提供至少3份与本次采购相同产品的业绩证明；

- 以上需提供应商资格声明函、格式自拟，采购人在供应商符合性评审前，首先对供应商进行资质审查，对资格审核不合格的供应商，将否决其报价文件。
二、商务要求:

1、以上技术规格、参数及相关技术要求必须完全满足，任一项不满足，则视为无效竞价。

2、本次竞标不以最低价中标为主要成交，产品质量参数作为参与竞价必要条件之一，竞价评审时查看产品是否符合我单位需求，来评判报价有效性，再选择价低者成交。

3、为确保中标产品符合采购需求及质量标准，供应商必须在约定时间内将全新样品各一套送至玉山县应急管理局（江西省上饶市玉山县冰溪镇玉山县应急管理局）未提供样品者逾期视为无效竞价。

4.中标供应商须在公布中标之日起，5天内将符合采购需求的所有货物运抵采购人指定的地址；并且通过采购人现场核查验收；如成交供应商在规定的时间内不能按时交付验收，每天按本次招标成交总价的1%赔偿给采购人。

5.为保证产品质量，投标人报价前需提供全新样品到我单位，我方核查无误后出具送样合格证明，此证明作为有效竞价凭证必须上传，未上传为无效竞价。（送样时间：2025年 9月 25 日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30过时不候）。
6.以上产品技术参数及商务条款需完全响应满足；如竞价报价时提供所需不符，故意虚假应标将上报监管部门按恶意应标处理。并承担追究相应的法律责任。本次竞价最终解释决定权归采购方。