附件一：

工作范围和技术要求

1. 项目简介

为满足中海油（北京）能源技术有限公司承德县高寺台加气站（以下简称 “高寺台加气站”）LNG立式储罐（60m³）维修需求，确保储罐可第一时间启动维修作业，及时整改设备潜在隐患，特开展本次高寺台加气站储罐维修采办项目。保障场站安全生产稳定运营，有效规避非计划性停产风险。

- 功能描述

在本合同有效期内，乙方（或服务提供方）应依据双方已生效的订单及合同约定的相关要求，为高寺台加气站储罐提供符合标准的储罐维修服务，包括：储罐置换（氮气）、储罐拆装、储罐转运、储罐内壁探伤、内部缺陷处理（挖补、焊接、无损检测等）、真空填料填充、储罐抽真空、真空度检测等。

3. 工作标准

本次工作执行过程中严格遵守国家规定的法律、法规、标准、规范，其规范均以最新颁布版本为准，包括但不限于以下：

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

4. 工作范围

1) 我方与服务商的工作界面划分

服务商工作界面：为高寺台加气站提供储罐维修服务，包括：储罐置换（氮气）、储罐拆装、储罐转运、储罐内壁探伤、内部缺陷处理（挖补、焊接、无损检测等）、真空填料填充、储罐抽真空、真空度检测等。

2) 与其它各服务商的接口界面

无。

- 我方提供的技术资料清单

高寺台加气站储罐出厂资料和主要技术资料。

- 服务商最终交付的成果清单

提供储罐改造施工质量证明文件，包括但不限于：施工材料清单、施工材料质量证明（质量标准不得低于原产品标准）、特这设备检验机构出具的监督检验合格证明、维修后的无损检测报告、储罐耐压试验合格报告等。

- 工作量清单

工作量清单

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 提交资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐维保 | 对场站储罐进项检查测漏，并开展储罐维修，维保结束后需将场站地面回复 | 所有技术资料 |

6. 里程碑计划

签署合同后7日内，组织专业团队完成现场踏勘工作，重点核实储罐实际工况、周边作业环境、需维修部位细节等关键信息，形成踏勘报告作为后续维修方案制定的依据，15日内，启动储罐维修作业；维修前需结合踏勘结果完善施工方案，确保人员、设备、材料等资源提前到位，保障维修工作按期合规开展。​

7. 交付形式

储罐维修服务完成后，将各项质量证明材料交付加气站，待设备使用15天后再次对储罐真空度进行检测，检测合格后办理设备验收手续。

8. 验收方式

1.满足《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016要求。

2.备品备件及设备设施维修完毕后，交甲方进行验收。

9. 支付里程碑点建议

| 序号 | 款项名称 | 里程碑条件 | 付款百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 合同签订，服务商提交履约保函 | 45% |
| 2 | 服务费 | 设备维修完毕 | 50% |
| 3 | 质保金 | 质保期结束，甲方签发质保期验收合格证书 | 5% |