建设执法办案中心竞价文件

一 采购项目名称：建设执法办案中心
二 采购预算价：34895元
四、功能与要求

1、所需产品技术标准规范要求须符合国家相关产品标准和国家强制性标准。

2、按采购人要求规格技术参数进行报价。

3、我方不建议使用快递方式进送货，这不符合后期验收等后期售后服务进行。
五、产品要求

★1、中标单位交货时出现货不对版或者有严重质量瑕疵等情况时，必须无条件退货并取消交易。

★2、本次参加竞价的供应商所供产品需提供售后服务，如耗材引起了机器故障所有费用由竞价供应商承担，有为便于售后服务，需7*24小时及时响应。此为消防火调装备询问室建设涉及专业参数请报价单位上传样品照片相关效果图。
六、报价要求

1、按“采购人要求 技术 参数分项报价”根据技术参数进行报价，技术参数不得偏离，价格不得高于“采购预算”，否则按无效处理。

2、供应商报价中包括采购、运输、装卸、调试安装、税费、相关部门验收等所有费用。

3、此为特殊维修工具要方需求维修器材相匹配。
七、交付时间及地点

1、交货时间：合同签订之日起5天内全部送货到达采购单位指定现场并经验收合格。

2、交货地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园荷塘区消防救援大队
资格要求

具有有效的营业执照，及法人的授权委托。
2、为保证货物质量，本项目只允许具有专业资质营业许可的供应商（质量可靠、信誉度好、售后及时）参与竞价。

    3、标注“★”符号的条款为实质性竞价要求条款，对其中任何一条的偏离，视为无效竞价。
需要提交的资料：
（1）供应商资格条件中的证明材料复印件加盖公章；
（2）需按采购技术参数要求及分项报价表的格式进行填写加盖公章，并低于最高限价。

以上资料作为附件上传，未上传或资料不齐，视为无效报价。

联系方式 ：荷塘区消防救援大队

联系人：邓

联系电话：15717496184

联系地址：株洲市荷塘区金山工业园荷塘区消防救援大队
	大队执法办案中心设备及物料清单

	序号
	项目品牌及型号
	品牌
	产品型号
	技术规格
	单位
	工程量
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	高清审讯主机
	海康威视
	DS-8604SNL-K4
	支持6路1080P网络视频接入；
最大支持500万相机接入；
7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示
支持视频信息上叠加温湿度传感器信息
支持设置画中画通道，1080P编码
支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成
支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式；
标配2个DVD光驱
支持4个SATA接口，单盘容量最大为8TB
19英寸3U机箱
2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
	台
	1
	
	

	2
	电源适配器
	海康威视
	DS-2FA1220-DW
	DC12V电源适配器 
颜色: 白色 
安装方式: 壁挂式 
输入规格: AC170V~240V，50/60Hz，0.7A 
输出规格: DC12V/2A 
负载调整率: ±5% 
纹波/噪声: 120mVp-p 
输出功率: 24W Max 
输入接口: 3C插头 
输出接口形式: ø5.5×2.1×11mm 
线长: 80mm 
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~85%(无凝结) 
产品尺寸（mm）: 133(L)*80.5(W)*34.2(H) 
符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保
	个
	1
	
	

	3
	全向拾音器
	海康威视
	DS-2FP4020-T
	16麦阵列拾音器 
麦克风: 16个全向数字硅麦 
动态范围: 0 dB ~105 dB 
最大承受音压: 120 dBSPL 
拾音范围: 半径10 m区域内 
灵敏度: -36 dB±1 dBFS 
输出信号幅度: 2.5 Vpp MAX 
信噪比: 90 dB 
失真度: ≤3% 
频率响应: 20 Hz~8 kHz 
音频传输距离: ≥3000 m 
接口类型: Line out，Line in，DC电源输入 
输出阻抗: 600Ω，平衡输出 
电源电压: DC9 V~30 V 
保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 
工作温度: -10℃～50℃（室内） 
安装方式: 吸顶装，吊装 
材质: 塑料 
尺寸: Ø250 mm × 34.5 mm 
重量: ≈700 g 
功耗: 1.8 W MAX 
降噪调节: 数字降噪，5档降噪调节 
音量调节: ≥100级音量调节（支持旋钮调节） 
设备管理: 支持拾音器掉电和程序故障监测 
指向特性: 全指向 
抗混响: 支持 
LED指示灯: 
白灯常亮：正常工作 
红灯常亮：设备异常 
指示灯不亮：设备未通电 
采样率: 16 kHz
	个
	1
	
	

	4
	LED时钟40*60cm
	海康威视
	DS-52ED300-TH(220V输入，精确到秒)
	支持温度、湿度信息检测； 
支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 
支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 
支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 
显示时间精确到秒； 
支持RS485协议上传环境数据、校时； 
支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 
采用防反光磨砂面板设计； 
采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 
采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 
可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 
显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 
检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） 
测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 
显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 
供电电压： AC 220V 
外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面） 
外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 
重量：≤4.35KG 
温湿度协议：leicai
	个
	1
	
	

	
	机柜
	钢材烤漆
	高350宽600深450
	加厚款高350宽600深450 （放审讯主机）
	台
	1
	
	

	6
	27寸电脑显示器
	飞利浦
	27E2N1100(IPS/100HZ)
	飞利浦27"显示器/27E2N1100(IPS/100HZ)
	台
	2
	
	

	7
	双屏显示器底座
	
	
	钢材烤漆
	个
	1
	
	

	8
	椅子
	定制
	实木
	实木皮面
	张
	1
	
	

	9
	桌子
	定制
	软包询问桌
	1.6米软包留置室防撞桌阻燃皮
	张
	1
	
	

	8
	A4高拍仪
	枫林
	F900 
	A4高拍仪
	台
	1
	
	

	9
	外置光盘拷贝机
	绿联
	DVD
	
	台
	1
	
	

	10
	空调
	
	
	
	台
	1
	
	

	合计
	34895
	
	大写
	叁万肆仟捌佰玖拾伍元整


