商品混凝土 采购招标文件

单位名称：河北建设集团股份有限公司

项目名称：起步区崔寨片区AX-2地块初级中学项目工程总承包（EPC）项目

联系人： 王小雷

电  话： 15502017284

发标时间：  2025 年 7月 18日

河北建设集团股份有限公司

2025年7 月 18日

招标文件

第一条： 工程概况

- 工程名称：起步区崔寨片区AX-2地块初级中学项目工程总承包（EPC）项目

2.工程地点：济南新旧动能转换起步区崔寨片区 37 街区，水厂南路以南，纵二路以东，凤凰路以北，萃清路以西

3.建设单位： 济南先投新创城市开发建设有限公司

4.施工单位： 河北建设集团股份有限公司

5.建筑面积21277.48㎡

6、采购物资明细：（见附件）

第二条： 招标要求

1、招标方式：  公开  。

2、质量要求：

2.1 原材料的技术和质量要求

2.1.1 水泥

2.1.1.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBJ175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时应进行复验，并按复验结果使用。

2.1.1.2 钢筋混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥。

2.1.1.3 结构用普通混凝土的配制采用普通硅酸盐水泥，强度等级不小于42.5 级 ，水泥的碱含量不能超过0.6 %。

2.1.1.4 水泥在使用前，应有出厂合格证，试验报告、复试报告，并满足标准与规范的要求。相关报告各项品质指标齐全，包括：氧化镁含量、三氧化硫含量、细度、凝结时间、安全性、抗压强度、抗折强度。

2.1.2、矿物掺合料

2.1.2.1 粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596）的有关规定，粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046）的有关规定，钢渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》（GB/T20491）的有关规定，其他矿物掺合料应符合相关现行国家标准的规定并满足混凝土性能要求；矿物掺合料的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》（GB6566）的有关规定。

2.1.2.2 用于预拌混凝土的粉煤灰应采用I级或II级产品，碱含量不大于1.5%。III级粉煤灰不得用于结构工程。

2.1.3、细骨料

2.1.3.1 细骨料宜选用中砂，要求有良好的级配。

2.1.3.2 要求低碱活性骨料，砂的含泥量（按质量计）不大于3.0%；泥块含量小于1.0%，坚固性检验的质量损失不应大于8％。

2.1.3.3 其他技术要求应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）的有关规定。

2.1.4、粗骨料

2.1.4.1 粒径5～25mm，质地坚硬，连续级配的碎石或卵石。

2.1.4.2 要求使用低碱活性骨料，含泥量（按质量计）不大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%，

碎石中针片状颗粒含量不应大于15%，坚固性检验的质量损失不应大于8％。

2.1.4.3 其他技术要求应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）的有关规定。

2.1.5、外加剂

2.1.5.1普通混凝土可根据国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）的规定使用外加剂，但必须根据所用水泥品种、矿物掺合料、工程对象和施工工艺由试验确定其种类、含量等技术参数。

2.1.5.2外加剂质量主要控制项目应包括掺外加剂混凝土性能和外加剂匀质性两方面，混凝土性能方面的主要控制项目应包括减水率、凝结时间差和抗压强度比，外加剂匀质性方面的主要控制项目应包括PH值、氯离子含量和碱含量。

3、预拌混凝土的配合比设计技术要求

预拌混凝土的各项技术要求应符合国家标准《混凝土质量控制标准》（GB50164）、行业标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）和当地的有关技术要求《预拌混凝土质量管理规程》（DB11/385-2019）。

4、预拌混凝土的技术要求

4.1、基本要求：建筑混凝土的质量水平应满足混凝土相应的现行国家、行业的全部相关要求与规定，包括但不限于以下标准： GB/T 14902-2016 。

4.2、预拌混凝土强度要求：满足图纸要求。

4.3、预拌混凝土坍落度要求：满足项目部要求。

4.4、预拌混凝土初、终凝时间：满足相关规范规定的要求。

4.5、预拌混凝土的运送

4.5.1、运送时，运输车应保持混凝土搅拌物的均匀性，不应产生离析现象，且根据泵送混凝土规程以保证混凝土浇筑的连续性。

4.5.2、任何情况均严禁加水，即：乙方司机及其他人员在运送和浇筑混凝土的过程中严禁任何人以任何借口向混凝土罐车中加水。

4.5.3、搅拌站必须保证砼供应速度，合格混凝土相邻两车间隔严禁大于 0.5   小时，否则甲方有权拒收混凝土。

4.5.4、预拌混凝土从开盘至浇筑浇筑现场不应超过 1  小时。

4.6、其他要求：无要求

5、特殊预拌混凝土的技术要求：（1）普通混凝土配合比要求：①砼试配必须满足砼标号要求；②水胶比控制在0.5~0.55。（2)抗渗混凝土配合比要求：①试配要求的抗渗水压值比设计要求提高0.2Mpa，储量不能过高；②水泥：用量不得少于300kg/m³；③防水剂：掺加的防水膨胀剂须满足抗渗要求；④砂率：为35%,灰砂比为1：2；⑤水胶比：不得大于0.50；⑥氯离子含量不得大于0.06%。(3）屋面混凝土配合比要求：①砼试配必须满足砼标号要求；②水胶比控制在0.5。

（4）砼碱含量要求：①水泥执行标准GB175；②骨料执行标准ASTMC1260-2010；③外加剂执行标准GB8077、GB50496；④掺和料执行标准GB1596；⑤砼含碱总量不得大于1kg/m³。

本工程混凝土由商品混凝土中心供给，为了防止产生意外情况，要求混凝土搅拌站提前把试配结果报送到项目部备案，搅拌站根据所选用的水泥品种，砂石级配、含泥量，掺和料和外加剂等进行多次混凝土试配，最后得出优化配合比，由施工方审核后，报监理、业主、设计审查认可。混凝土外加剂的性能或种类，必须符合山东省建委所规定批准使用的品种和生产厂家，并报监理、业主、设计工程师认可后方准使用。（具体数据依据审图后最终版施工图及相关规范另行调整）。

6、资料要求：     满足招标方需求

7、环保要求：乙方在保证提供符合国标的合格产品的同时，满足业主、监理、甲方提供的技术规范的要求，并符合GB50325—2001环保标准和技术交底要求，在与所采用的技术规范不同时，按较高要求的技术规范执行。

8、交货日期：以项目生产安排为准，产生实际需求前3天通知中标单位 。

9、评标办法：本次招标采用的评标方法为 合理最低价。

第三条： 投标方应具备的条件．

1、 投标单位注册资金无要求 。

2、 投标单位纳税人主体资格：一般纳税人。

3、提供符合施工要求的材料设备的产品检测报告及相关技术资料。

4、投标单位需提供真实、有效的增值税发票，并做到四流一致，“发票流、资金流、合同流、货物流”。

5、投标单位非招标方黑名单企业。

6、本项目不接受联合体投标。

第四条： 报价要求

1、本次招标预算总量为 13842 M3 。（暂估工程量，垫层、保护层、主体结构、二次结构等用混凝土均以甲方验收合格且经双方共同签认的送货单作为结算依据）

2、报价内容：所报价格为含增值税一票制价格，包含运费、税率,供应商上传附件(投标文件）

3、其他报价要求：     混凝土添加剂价格作为附件上传

第五条： 结算方式

1、结算方式：货物运输至甲方指定地点后，双方对混凝土品种、型号、规格、数量、相关单证进行验收。如品种、型号、规格、相关单证不符合相符要求的。乙方应按照甲方要求退货或予以更换处理，由此发生的费用和损失由乙方承担。

2、垫层、保护层、主体结构、二次结构等用混凝土均以甲方验收合格且经双方共同签认的送货单作为结算依据。

第六条： 付款方式

1、支付方式：付款形式：银行转账、电汇或供应链金融方式付款，招标人有权利采用商票、供应链金融支付一定比例的进度款，中标人需全力配合。

2、支付时间：（1）临建部分混凝土完成，支付已供混凝土总价款的70%；（2）主体结构部分的混凝土，每两个月或每供应2000立方米支付至已供货款的70%；（3）混凝土全部供货完成并双方办理完结算后支付至已供货款的97%；（4）预留结算价款的3%作为质保金，待质保期满（竣工验收合格之日起两年）后无息返还质保金。中标单位需全力配合供应链金融。

3.8乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充合同;如乙方随意改变账户，甲方将拒绝付款，由此引起的延期付款贵任及相关的损失由乙方承担。

3.9乙方自身纳税人身份，纳税方式变化导致适用增值税税率下降，乙方应进行价格折让，并确保甲方综合采购成本不增加。

3.10如果甲方丢失增值税发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票己报税证明单》。

3.11乙方指定专人，负责领取甲方支付的货款，并向甲方提交合法、合规、合要求的增值税专用发票。乙方需向甲方提供领取货款人员授权委托书及受托人员身份证明。

投标方须开具符合国家税收制度规定的增值税发票，由发票引起的一切经济责任由投标方承担。

第七条： 投标须知

- 投标网址：施工云采网（http://www.zgsgycw.com/）

- 有下列情况之一的，投标书视为无效标。

（1）提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的；

（2）投标人恶意串通投标情形的；

（3）投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的；

（4）在招标中，出现影响采购公正的违法、违规行为的。

第八条： 时间及其他要求

- 供应商报名截止时间： 2025年7月22日 8 时00 分

- 投标截止时间： 2025年 7 月22日12时00 分

- 开标时间： 2024年 7 月22日14时 00 分。

第九条： 其它

1、本招标文件的解释权归河北建设集团股份有限公司安全生产部。

2、投标方在货物全部供齐之前，不得因资金问题停止供货，影响正常施工，给招标方造成的一切经济损失，由投标方承担。

3、环境、职业健康安全对投标方的要求

(1) 运输车辆尾气排放符合省、直辖市环保部门要求；

(2) 出场车辆整洁，车况保持良好；

(3) 投标方应严格遵守招标方施工场区内各项环境、职业健康安全管理规定；

(4) 车辆和人员在施工现场内移动，由于车辆和人员原因造成的安全事故，一律由投标方负责；

4、合同争议的解决方式：在合同履行过程中，如出现争议，须由招、投标双方先行协商解决，协商不成时，可到保定高新技术产业开发区人民法院人民法院起诉；。

5.根据施工过程中混凝土的质量、配合等情况，甲方有权调整供应量或供应范围，中标单位无条件接受。