温馨提示

任何供应商、单位或者个人对本项目采购需求（征求意见稿）公告有异议的，可以自公告开始之日起5个工作日内将加盖公章书面意见反馈给采购人、采购代理机构（或通过扫描以上书面意见发电子邮箱方式提供）。

联系方式以下：

（一）采购人：岭南师范学院

地址：广东省湛江市赤坎区寸金路29号紫荆楼106室

联系人：温老师

联系电话：0759-3182700

单位邮箱：gpcenter@lingnan.edu.cn

- 采购代理机构：广东省政府采购中心

- 地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦三楼

联系人：谢先生

联系电话：020-83186823

单位邮箱：xiey@gd.gov.c

采购需求书

一、项目基本情况

1.项目名称：岭南师范学院2025年机电工程学院实验室设备采购（湖光校区）项目

2.预算金额： 3445000 （元）

3.该项目是适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购。

4.是否包含进口产品：否。

如包含，请明确进口产品：

无

5.项目概况

本项目为湖光校区机电工程学院构建覆盖多领域的实验教学体系，涵盖材料性能检测、机械技能实训、模型制作、汽车维修技能训练及液压技术教学。通过采购多类核心设备，满足本科及研究生实验教学、科研创新及对外技术服务需求：

⑴.	材料性能实验室：搭建多载荷类型综合试验平台，具备材料力学性能测试与微观组织分析能力；

⑵.	机械技能实训车间：打造工业级实训环境，对接企业生产场景，提升学生机械加工与数字化应用能力；

⑶.	模型制作实验室：复刻老校区实验功能，保障工业设计专业教学标准统一；

⑷.	汽车维修技能实训车间：提供发动机、底盘等实操训练，实现理论与实践 “零距离” 对接；

⑸． 液压技术实验室：满足液压课程教学与科研，可共享至其他学院并承担企业培训。

（说明：以下带★条款为实质性响应条款，必须明确符合或者优于，否则视为符合性审查不合格;带▲条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称：

机械技能实训车间：车床符合JB/T 2322.2-2006卧式车床第2部分技术条件；铣床符合JB/T 2800.2-2021升降台铣床第2部分技术条件；刨床符合JB/T 5758.2-2008水平移动牛头刨床第2部分技术条件；平面磨床符合JB/T 3382.2-2014卧轴矩台平面磨床第2部分技术条件；外圆磨床符合JB/T 7418.2-2015外圆磨床第2部分技术条件；钻床符合现行JB/T 3769-2021方柱立式钻床技术条件。

材料性能实验室：微机控制电子万能试验机准确度等级执行IS0 7500-0.5 2018；扭转试验机能满足 GB/T 10128-2007 金属室温扭转试验方法的标准；冲击试验机能满足 GB/T 229-2020 金属材料夏比摆锤冲击试验方法的标准

2.其他标准：

3.对供应商的特殊资质要求

在国家企业信用信息公示系统和“信用中国” 网站无严重违法失信记录。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的交付的地点：岭南师范学院湖光校区内采购人指定地点

2.采购标的交付或者实施的时间要求

交付时间：合同签订后 30 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3.采购标的名称及数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否核心设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）材料力学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微机控制电子万能试验机（10吨） | 1 | 台 | 是 |  |
| 2 | 微机控制电子万能试验机（0.5吨） | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 摆锤式冲击试验机(0-450J) | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 微机控制电子扭转试验机(0-200Nm) | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 倒置金相显微镜 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 金相磨抛机 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 显微维氏硬度计 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 防潮柜 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 设备所需的承重工作台和椅子 | 10 | 套 |  |  |
| 10 | 学生圆板凳 | 60 | 张 |  |  |
| （2）机械技能实训车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通车床 | 15 | 台 |  |  |
| 2 | 台式钻床 | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 台虎钳 | 80 | 台 |  |  |
| 4 | 十字平口钳 | 10 | 台 |  |  |
| 5 | 工具车 | 20 | 台 |  |  |
| 6 | 钳工工作台 | 50 | 台 |  |  |
| 7 | 框式水平仪 | 6 | 个 |  |  |
| 8 | 普通铣床（X6132万能铣床） | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 牛头刨床（B6063） | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 外圆磨床（M1420） | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 平面磨床（M7132） | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 电焊机（工业级逆变直流手工焊机） | 5 | 台 |  |  |
| 13 | 热感应炉 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 实训室无线全录播系统 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 视频矩阵 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 录播学生机 | 20 | 台 |  |  |
| 17 | 录播教师机 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 充电柜 | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 凳子 | 140 | 张 |  |  |
| 20 | 桌子 | 56 | 张 |  |  |
| 21 | 液压升降堆高机 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 万能分度头 | 5 | 台 |  |  |
| 23 | 电视机 | 2 | 台 |  |  |
| （3）液压技术实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压传动与PLC实训装置 | 6 | 套 |  |  |
| （4）汽车车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发动机拆装实训台 | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 底盘综合实验台 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 变速箱解剖模型（手动） | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 变速箱解剖模型（自动） | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 120件套装工具 | 3 | 套 |  |  |
| 6 | 学生圆板凳 | 64 | 张 |  |  |
| （5）模型制作实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 幕布 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 智能讲台 | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 音响组合 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 打磨工作台 | 10 | 台 |  |  |
| 5 | 模型实验台 | 60 | 台 |  |  |
| 6 | 实验室坐凳 | 120 | 张 |  |  |
| 7 | 台钻 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 桌面夹钳 | 8 | 个 |  |  |
| 9 | 台式砂轮机 | 4 | 台 |  |  |
| 10 | 抛光机 | 4 | 台 |  |  |
| 11 | 教学白板 | 2 | 张 |  |  |
| 12 | 实验台保护板 | 60 | 张 |  |  |
| 13 | 水槽(含6水龙头) | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 安装调试（含线缆、配电，配件、搬运、安装、调试等） | 1 | / |  |  |

4.核心产品：非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品为：

材料性能实验室：微机控制电子万能试验机（10 吨）

5.包装和运输要求：负责货物包装的费用，包装应采取防湿、防锈、防潮、防雨、防腐 及防碰撞等相应措施，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。负责货物运到现场过程中的全部费用，包括运输费、装卸费、搬运费等。

6.其他要求：

（1）本项目的A8-101、103、104房设备采购及基础设施施工一体化交钥匙工程，包含设备供应、场内安装调试及必要的场地改造。学校负责供电至各教室总进线位置，中标单位负责总进线以后至设备终端的全部施工及安装工作。

中标单位工作范围但不限于：（a）设备供应与安装调试：按照技术规范提供并安装全部招标设备，确保可投入正常教学使用。（b）机床进场需要的门窗、墙体局部改造（如涉及）；综合协调与交付：负责施工安全、设备安装进度与质量保证，安装调试过程所涉及人员需具备相应的技能资格，确保项目整体一次验收合格。

目前A8-101（材料性能实验室、液压技术实验室）的布局初步设计如下（图中单位为毫米）：

目前A8-103、104（机械技能实训车间）的布局初步设计如下（图中单位为毫米）：

标星号为需要三相供电设备。

（2）供应商负责货物交付后的垃圾清理与清运。

四、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## （一）材料性能实验室设备

| 序号 | 名称 | 技术要求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电子万能试验机 | 1、主要用于金属材料在常温下的应力应变测试和失效评估。 2、最大额定力：100kN 3、试验速度范围：0.001-508mm/min； ▲4、位移分辨率：优于或等于0.00006mm（制造商出具技术证明文件及承诺函） ★5、控制器采样频率≥2500HZ，采样相对误差≤±0.2%（提供第三方有资质单位实测报告，不接受已取缔的型式报告，验收时做实测验证） ▲6、测力系统相对分辨力≤0.05%，示值相对误差≤±0.1%，示值重复性≤0.1%，示值回程差≤±0.2%（提供第三方有资质单位检测报告，出于真实性要求，该报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可查询，并提供截图证明）； 7、预紧无间隙滚珠丝杠和导柱的主机机架，为保证加载线性，导柱须通过线性轴承穿过移动横梁； 8、保护功能：具备软件保护、力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护； 9、满足IEEE1451.4工业标准传感器和引伸计的自动识别和自动校准功能，消除了数据输入错误的隐患和加快了校准过程； ★10、提供与试验机配套的工业控制上位机及控制软件，配套的结果打印设备。软件功能全部开放，兼容Iron Python的程序语言，可对试验数据按照相关标准或自定义方法进行处理 （提供本条所述软件功能截图，验收时作实测验证） 11、须采用以太网通讯连接PC，便于数据高速传输 ▲12、虚拟样件模拟运行：软件可以利用“虚拟样件”技术来模拟试验的运行过程，在这一过程中，并不需要真实的被测样件，用户可以选择标准样件形式，定义相应的参数，设置试验流程和属性，就可以模拟试验运行的完整过程（提供本条所述软件功能截图，验收时作实测验证）。 13、数据采集频率的单位:Hz、cpm、kHz、rpm可随意切换。 ▲14、断裂检测选项卡中可设置如检测到破坏，可选择力信号的峰值、破坏灵敏度、破坏阈值（提供本条所述软件功能截图） 15、软件具备流程图式自编辑功能，可选择并行路径，并行路径动作中可选择应用偏置与采样+检测动作、状态更改检测动作、极限检测动作：力、引伸计移除动作。 16、路径选项中的终止条件可选择分支如极限检测，极限检测中可选通道、控制方式、方向、速率（包含速率类型、单位、默认值）（提供本条所述软件功能截图） 17、试验进行过程中可暂停后继续进行，不影响单个实验的完整性 18、手持器，带显示屏，可显示四行，每行可显示20个字符，带滚轮微调，带编程功能 19、除系统负荷传感器之外，两个可选应变输入端；（支持力、引伸计、位移信号输出）； 20、出于数据测试稳定性与售后维护便捷性，主机、控制器、软件、手持器为同一厂家品牌（提供官网产品截图、彩页证明、软件实测图证明，三者一致） 21、配置适配金属试样的拉伸，压缩，弯曲夹具各1套 |
| 2 | 微机控制电子万能试验机 | 1、最大试验力：5KN 2、测力范围：0.4%-100%的额定载荷 3、最大试验速度下的额定载荷≥100% 4、额定载荷下的最大试验速度≥100% 5、力值相对误差≤±0.5% 6、速度准确度：在设定速度的±1.0%范围内设定速度≥0.01mm/min：速度准确度在设定速度的±0.2%范围内 7、位移准确度：在±0.5%范围内 8、安全保护：力过载保护、位移限位、电压过载保护和其它 9、整机过载保护：110% 10、框架类型：桌面小门结构 11、试验速度范围：0.001mm-508mm/min 12、位移分辨率：≤0.00005mm 13、中横梁行程（无夹具）：≥1000mm 14、试验宽度：≥340mm 15、采集原始数据点（力，时间，位移，变形）可以导出到EXCEL，读取数据分析。 ★16、提供与试验机配套的工业控制上位机、控制软件、配套的结果打印设备。软件可变性强，可设置自动标记规则，可根据函数或变量设置标记规则，变量包括：峰值时的伸长、峰值应力、峰值荷载、峰值应变百分比，可设置变量顺序，可从统计结果面板排除无效试验；（提供所述软件功能截图证明） 17、试验结果原始数据可导出为ASCII 格式，便于后续原始数据分析溯源及二次分析。测试中或测试后就能生成报告; 18、拥有拉伸，压缩，弯曲和剥离等测试模板；可采用图形拖拉来设计试验流程;可以创建测试模板 ▲19、需有CANS认证实验室，可提供数据一致性比对（提供CANS认证实验室证书）。 ★20、为便于设备运行后期的统一管理，该设备应具备扩展接入实验室管理平台软件的功能，可扩展接口：RS4854、IR、网络LAN、I/O输入、KNX/EIB；（提供相关证明材料） ▲21、可与实验室现有MTS设备实现通讯互联，以提高设备互换性与利用率（提供数据互联证明）制造商 22、配置适配金属试样的拉伸，压缩，弯曲夹具各1套 |
| 3 | 摆锤式冲击试验机(450J) | 1、主机机架形式：简支梁 2、最大冲击能量：450J 3、摆锤预扬角：150°±5° 4、摆轴中心至试样中心距离：750mm±5mm 5、冲击速度：5.25±0.05 m/s 6、试样支座跨距：40±0.5mm 7、试样支座端部圆弧半径：1～1.5mm 8、试样支座支承面倾角：11°±1° 9、角度编码器精度：0.025° 10、试样砧座及冲击刀刃的硬度：高于62HRC，具有耐用性 11、适用标准：分别符合ASTM 和 JIS(DIN、GB、ISO、EN)标准 12、设备安装：符合ASTM 和 JIS(DIN、GB、ISO、EN)标准。 13、带有安全防护装置，能保护整个测试区域（不含传送区域）无伤人危害。 14、每个动作控制单元可通过按钮进行人工控制及检测。 15、冲击试验控制方式为PLC |
| 4 | 微机控制电子扭转试验机(200Nm) | 1、最大扭矩：200Nm； 2、试验机准确度等级：1级； 3、扭矩测量范围：0.4%—100%FS； 4、扭矩示值相对误差：示值的±0.5%以内； 5、扭矩分辨力：最大扭矩的1/±600000； 6、扭转角测量范围：0-10000°； 7、扭转角示值相对误差：示值的±0.5%以内； 8、扭转计扭角分辨力：0.0045°； 9、扭转计扭角示值相对误差：示值的±0.5%以内； 10、扭转速度：6-720°/min； 11、扭转速度相对误差：设定值的±0.5%以内； 12、夹头间最大距离:300mm 13、试样平行段直径：φ6-φ16mm； 14、主机外型尺寸（长×宽×高）：约1000×520×500（mm） 15、电源：220V±10%；约200W； 16、主机重量：约300kg。 设备主要配置： - 主机框架及传动部分一套； - 进口品牌伺服电机及伺服器一套； - 摆线针轮减速机一台； - 200Nm扭矩传感器一只； - 标距内扭转角测量系统一套； - 测量控制系统一套； - 设备控制工控机一台； - 中文版扭转试验试验软件一套； - 扭转夹头一套。 |
| 5 | 倒置金相显微镜 | 1、OTICS无限远色差校正光学系统：OTICS无限远色差校正光学系统，总放大率：50×－1000×； 2、主机：一体化主机，符合人体工程学，低手位操作，粗微调同轴调焦，松紧可调，粗调行程10mm±2mm，微调格值约2um； 3、目镜筒：三目镜筒，两档转换，100%观察，20%观察，80%摄影，可同步进行观察和照相， 45°倾斜，瞳孔距可调48mm-76mm； 4、编码转换器：内定位五孔转换器，带防霉装置，具备亮各倍率亮度记忆功能； 5、载物台：三层机械移动载物台，平台尺寸（210 mm×180mm±5mm），行程50mm×50mm±5mm,带游标尺； 6、目镜：大视野平场目镜WF10×/22(FN)； 7、物镜：长工作距离半复平场物镜 LMPLAN FL 5×NA≥0.15 WD≥21mm LMPLAN FL 10×NA≥0.3 WD≥20mm LMPLAN FL 20×NA≥0.4 WD≥15mm LMPLAN FL 50×NA≥0.75 WD≥4.25mm LMPLAN FL 100×NA≥0.85 WD≥3.0mm 8、偏光装置：起偏镜插片，检偏镜插片； 9、照明系统：采用LED光源；低电压输入，且带液晶显示屏幕，能显示当前物镜倍率、亮度等信息，具备自动休眠功能，光源色温可调。 10、带试样压片组； 11、滤色片祖：蓝、绿、灰、磨砂玻璃及通孔； 12、观察模式：可实现明场暗场偏光观察或更多； 13、配套数据图像交互中心：采用同等或优于14代I5内核，显示区域尺寸≥23英寸，内存容量≥16G,储存容量≥1T) 14、配置显微数码成像系统参数：芯片类型为逐行扫描彩色；最高分辨率 ≥2000W；传感器尺寸≥ 1英寸；像元尺寸≥ 2.4µm * 2.4 µm；传感器有效影像区域≥ 8.23mm(H) x 0.68mm(V)；图像帧率≥ 15fps@5440x 3648; 50fps@2736* 1824; 60fps@1824 * 1216；信噪比 62dB；白平衡 自动/手动白平衡；具有色彩渲染技术 15、软件功能：图像采集、图像测量、图像处理、标注绘图、图像分割、图像拼接、图像融合、图文报告等。 |
| 6 | 金相磨抛机 | 1、研磨盘：直径230mm±20mm 2、调速范围：50-1400r/min 3、工作电压：220V 4、电动机：不小于550W |
| 7 | 数显自动转塔型维氏硬度计 | 1、维氏硬度标尺：HV1,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30； 2、显示：5 位数的硬度值，4位数的对角线长度(D1，D2)保持时间，测试次数，平均值、标准偏差； 3、试验力(Kgf)：1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N)； 4、加载控制：自动(加载/保持/卸载)； 5、试验力保持时间(s)：1~99； 6、光通道：双光通道(目镜及 CCD 摄象通道)； 7、光学系统： 物镜:10x，20x(可选配40X) 目镜放大倍数:10x 总放大倍数(μm):100x,200x 8、测量范围( μ m):400 9、分辨率( μm):0.125 10、硬度测量范围：(5-3000)HV； 11、包含硬度计测量软件、显示系统（计算机）、电子狗（如有） |
| 8 | 防潮柜 | 大于90L；柜内温度湿度可调节；满足镜头、金相试样、显微镜头的干燥存储要求。 |
| 9 | 设备所需的承重工作台和椅子 | - 口字型钢架+台面（≥1500*750*800mm），承重超过500Kg，框架结构金属厚度不小于1.5mm；10张，带单侧抽屉，桌面防油污；参考寸金校区现材料性能实验室的称重台设计； 参考1 参考2 2、配套实验用靠背折叠椅10张 |
| 10 | 学生上课圆板凳 | - 加厚塑料、可摞叠方便收纳 - 凳高40-50cm，凳面25-30cm，最大承重100kg，参考图中样式： |

- 机械技能实训车间设备

| 序号 | 名称 | 技术要求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | ★1、床身最大工件回转直径：大于等于Φ400mm，制造商提供盖章合格证明书。 ▲2、最大工件长度：1000±100mm，制造商提供盖章合格证明书。 3、床身导轨宽度：320mm 4、刀架横向最大行程：240±20mm 5、刀架纵向最大行程：880±20mm 6、主轴头连接：C6 7、主轴通孔直径:52mm 8、主轴内孔锥度:MT6 9、主电机功率：4.5KW 10、主轴转速范围:25～1600r/min 大于或等于12级 11、顶尖套内孔锥度:MT4 12、顶尖套最大移动量:130mm 13、螺纹公制大于29种，0.45~20mm 14、英制大于45种 15、模数25种及以上：0.25~10mm 17、外形尺寸范围：长2150~2250mm 宽900~1080mm 高1150~1250mm 18、净重1400kg及以上 19、配套机床附件：照明装置、冷却装置、调整垫铁、三爪卡盘及法兰、顶尖、双头扳手、单头扳手、方套筒扳手、带槽圆螺母单头扳手、内六角扳手、螺丝刀、机油枪，车床主轴箱HL46号液压油等。 |
| 2 | 台式钻床 | ★1、最大钻孔直径:16mm，制造商提供盖章合格证明书。 2、立柱直径:80-85mm之间 3、主轴最大行程:120-135mm之间 4、主轴中心至立柱母线距离:240±5mm 5、主轴端至工作台面最大距离: 297±5mm 6、主轴端至底座台面最大距离:560±5mm 7、主轴锥度:B18/MT2 8、主轴转速范围: 365~3150r/min 8、主轴转速级数:5 9、中间工作台面尺寸: (280±20)×(300±20)mm 10、底座工作台面尺寸:(315±20)×(335±20)mm 11、总高:1127±30mm 12、电机额定输入功率:380/550w 13毛重/净重:162/129kg |
| 3 | 台虎钳 | 1、钳口宽度150±5mm 2、开口度150±5mm |
| 4 | 十字平口钳 | 1、总长275±5mm，总高190±5mm， 2、最大夹持150mm， 3、钳口宽度155±5mm，钳口宽度53±5mm |
| 5 | 工具车 | 1、红色双开带抽屉，板材加厚0.8mm，含万向轮， 2、含轮尺寸约630*380*900±30mm |
| 6 | 钳工工作台 | 1、长宽高：2100*750*800±100mm 2.304不锈钢台面，平三抽 |
| 7 | 框式水平仪 | 1、尺寸规格200*200mm |
| 8 | 普通铣床（X6132万能铣床） | 1、主轴孔锥度 7：24 ISO50 2、主轴中心线至床身垂直导轨的距离30-350 mm 3、 主轴中心线至悬梁的距离155±5 mm 4、主轴孔径29±5mm 5、工作台最大回转角度±45° 6、主轴转速范围/级数 30～1500 rpm /18 级 7、工作台面尺寸1325x320±20 mm 8、工作台行程 纵向/横向/垂向 680-700 /240-255 /300-330 mm 9、工作台进给范围纵向/横向/垂向 23.5-1180/23.5-1180/8-394 mm/min 10、工作台快速移动速度 纵向/横向/垂向 2300±200/2300±200/770±100 mm/min 11、 工作台“T”型槽 槽数/宽度/间距 3/18/70 mm 12、主电动机功率7.5kW 13、进给电动机功率 1.5kW 14、机床外形尺寸 （长x宽x高）2294×1770×1665±30 mm 15、机床净重2700-3000 Kg 16、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑. |
| 9 | 牛头刨床（B6063） | ★1、最大刨削长度(mm)：630，制造商提供盖章合格证明书。 2、滑枕底面到工作台面的最大距离(mm)：385±10 3、工作台最大横向移动距离(mm)：630 4、工作台最大垂直移动距离(mm)：360 5、工作台上工作面尺寸（长×宽）(mm)：630×400(±20) 6、刀架行程(mm)：.≧120 7、滑枕每分钟往复次数：14、20、28、40、56、80 8、刀架回转角度(°)：±60° 9、刨刀柄最大尺寸（宽×厚）(mm)：20×30 10、工作台机动进给量范围 水平进给（12级）(mm)：0.2~2.5 垂直进给（12级）(mm)：0.08~1.00 11、工作台中央T型槽尺寸(mm)：18 12、主电机功率(kw)：3 13、外形尺寸（长×宽×高）(mm)：2342×1225×1480(±50) 14、净重/毛重(kg)：1750-1870 |
| 10 | 外圆磨床（M1420） | ★1、磨削直经：8-200mm，制造商提供盖章合格证明书。 2、最大磨削长度：≧520 mm 3、磨削孔径范围：13-80mm 4、磨削孔径深度：≧125 mm 5、顶尖距：550±10 6、中心高：125±10mm 7、磨削工件最大重量：50 KG 8、机床外形尺寸（长x宽 x高：2000x1420x1600mm(±50mm) 9、机床重量: 2400±100KG 10、工作台 工作台最大移动量：600mm (±50mm) 工作台往复运动速度：100-4000mm/min 上工作台回转角度：-5~+9度 11砂轮架 砂轮尺寸：400x40x203mm(±5mm) 砂轮线速度：< 35m/s 砂轮架最大移动量：150mm 手轮一转砂轮架移动量：1mm 微调捏手一格砂轮架移动量：0.005mm 12头架 主轴转速：60.85.230.120.170.460 r/min 头架旋转：-30~90度 主轴锥孔的莫氏锥度：莫氏3号 13、尾架 顶尖套筒的最大移动量：25mm(±5mm) 顶尖套筒的莫氏锥度：莫氏3号 14、液压系统 油泵流量：16±2升/分 液压系统压力：0.8-1Mpa 15、电动机容量 砂轮架电动机功率：≧4 kw |
| 11 | 平面磨床（M7132） | ★1、工作台尺寸：1000×320mm±10mm，制造商提供盖章合格证明书。 2、工作台最大纵向移动量mm≥1100 3、主轴中心到工作台面的最大距离mm≥570 4、磨头最大横向移动量mm≥350 5、磨头最大垂直移动量mm≥400 6、磨头垂直进给 7、手轮刻度值每格mm0.01每转mm1.00 8、快速升降电机功率kw0.37 9、转速R/min1440 10、砂轮尺寸mm350x127x40 11、砂轮转速r/min1440 12、电机总功率11kw 13、砂轮主轴电机7.5kw7 14、油泵电机3kw 15、工作精度0.015/1000mm 16、表面粗糙度:0.63umRa 17、包装尺寸（长x宽x高):2800x1750x2350mm(±50mm) |
| 12 | 电焊机（工业级逆变直流手工焊机） | 1、控制方式：数字 IGBT 控制。 ★2、额定输入电压・相数：AC 380V，3 相，制造商提供盖章合格证明书。 3、输入电源频率：50/60Hz。 4、额定输入容量：13.5kVA。 5、额定输入功率：13.0kW。 6、输出特性：CV（恒压特性）。 7、额定输出电流：350A。 8、额定输出电压：31.5V。 9、额定负载持续率：60%。 10、额定输出空载电压：70V。 11、输出电流范围：40 - 430A（电阻负载输出能力）。 12、输出电压范围：16 - 35.5V（电阻负载输出能力）。 13、焊接方法：个别 / 一元化，可进行 CO₂/MAG 焊和焊条电弧焊（MMA）。 14、外壳防护等级：IP23S。 15、绝缘等级：主变 155℃（电抗器 200℃）。 16、冷却方式：强制风冷。 17、适用焊丝类型：实芯 / 药芯。 18、适用焊丝直径：实芯 0.8mm、1.0mm、1.2mm；药芯碳钢 1.0mm、1.2mm。 19、保护气体：CO₂气体，MAG 气体（Ar：80%，CO₂：20%）。 20、提前送气时间：0.2±0.1s。 21、滞后停气时间：0.5±0.1s。 22、点焊时间：0.3 - 10s 连续调节。 23、外形尺寸（W×D×H）：372×575×632mm(±50mm)。 24、重量：54±5kg。 |
| 13 | 热感应炉（中频感应熔炼炉） | ★1、额定功率：35±5KW；(功率可调节)，制造商提供盖章合格证明书。 2、额定电压： 50HZ、三相、350-450V 3、最大输出振荡功率：35KW 4、功率调节范围：5-100% 5、输出振荡频率：1-10KHZ 6、过载工作时间：90%/10min； 7、冷却水流量：5L/min ； 8、工作环境温度：5-50℃ 9、冷却水压：0.23bar 10、扬程32±5米 |
| 14 | 实训室无线全录播系统 | ▲1、和视频矩阵、电视机、电子白板等教学多媒体显示设备或者电脑无线连接，实时展示学生书写的视频画面，同时无线互动终端连接设备数量不低于30组，全部无线互动终端自动连接，无线传输距离可达50米，制造商提供盖章合格证明书。 2、支持学生机位上的无线互动终端无线自动连接电脑（现有电脑型号清华同方E500-1098），教师可以在系统里随时调用任意一个学生座位上的无线互动终端展示学习画面（实验过程所有细节）,同步显现到视频矩阵，进行常态化课堂互动教学，在调取不同学生桌面时无需进行切换网络;不产生额外费用。 3.无须布线，支持分屏对比教学功能，支持多屏实时进行动态对比教学，老师可任意调取多个学生的学习内容做同屏展示，对比包括实时视频、即时拍照、调用外部图像。 4.支持多组同步录制，采用5G 无线传输，速度达到每秒30帧，无延时，无拖影，同屏同步监看所有学生机位的实训过程并记录成加密视频文件格式 5.支持一键回放功能，系统自动按编号将实训操作过程记录归类 ，老师可随时播放/快进/停止，观看学生实验考试全过程。 6.支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，可以随时拍照、录像、对教学展示和批注内容保存。 7.支持一键收取作业，并以编号方式自动存储实验作业成品，便于老师课后查阅及管理。 |
| 15 | 视频矩阵 | 1.支持64路多频Wi-Fi无线接入与输出，4组超材料背板天线，64路空间信息流，最多可支持128个Wi-Fi终端并发传输数据，2.整机最大接入速率可达2.334Gbps，交换速率可达12.8Gbps，保证图像信号的高保真输出； 3.支持802.11a/b/g/n和802.11ac协议，内置物联网接口，可以扩展蓝牙/433模块/LoRa模块/NB-IoT模块等物联网模块； 4.支持标准802.3at PoE+或本地12V/2A供电，IP53防护等级。 |
| 16 | 录播学生机 | 1.像素：800±100万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场景实训）。 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.支持图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF;视频格式MP4 7. 连接方式：5G无线传输,自动连接 8.光源：自然光、LED灯补光 9.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。 10.支架参数 承重：≧8KG 材质：铝合金 高度：可伸缩，范围包含52-158CM 管径：18.5-32.5MM |
| 17 | 录播教师机 | 1.像素：800±100万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场景实训）。 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.支持图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF；视频格式MP4 7. 连接方式：5G无线传输,自动连接 8.光源：自然光、LED灯补光 9.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。 10支架参数 承重：≧8KG 材质：铝合金 高度：可伸缩，范围包含52-158CM 管径：18.5-32.5MM |
| 18 | 充电柜 | 1.充电设备：录播学生机与教师机 2.充电数量：10台 3.输入电压：110-250V 180W 4.充电电压：5V/36A 5.产品尺寸：高100±10cm宽80±10cm厚25±5 cm 6.产品净重：30±2 KG |
| 19 | 万能分度头 | 1.配200卡盘，中心高160mm |
| 20 | 液压搬运堆高机 | 1.电动液压款，额定载重2吨，标准起升高度≧3米 |
| 21 | 桌子 | 1.长120±20cm宽50-65cm高75-85cm |
| 22 | 凳子 | 1.高46±5cm四脚塑料一体方凳，凳面≧38cm*38cm |
| 23 | 电视机 | 1.98寸护眼电视，屏幕比例16：9； 2.超高清4K；低蓝光护眼认证，色域值95%； 3.一级能效，伸缩挂架送装一体 4.接口类型：网络LAN，HDMI，USB3.0，USB2.0 5.内存128GB；CPU架构;四核A73系统：Android； 6.智能语音；发声单元5个，音响功率≧86W |

## （三）液压技术实验室设备

| 序号 | 名称 | 技术要求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液压传动与PLC实训装置 | - 装置主要由立式实训工作台、实训组件、液压泵站、电气控制模块、工业液压元件模块、虚拟仿真实训模块、配件、液压与气动元件演示与讲解系统、液压系统工业应用实物模型、液压传动教学资源包等组成。 - 液压控制元件和电气控制部分均采用模块式结构设计，可由学生自主搭建液压传动回路及电气控制回路，具有手控、液控、电控、PLC控制等多种控制方式，可完成各种液压传动基本回路的设计、安装与连接、控制与运行实训。 3.带有电流型漏电保护，对地漏电电流超过30mA即切断电源；三相电源断相、相序保护，当断相或相序改变后，切断回路电源，以防止电机反转，而损坏油泵；系统额定压力为6.3 MPa，当超越此值时，自动卸荷。 4.该装置集各种真实的液压元件、继电器控制单元、PLC、计算机组态技术于一体。 ▲5.液压阀底板必须采用45#钢加工，表面镀铬处理，阀板背部采用弹簧卡扣设计，直接固定于铝材槽内，阀板正面的进出油口安装有防漏油快速接头，并由阀板的正面四周引出，以方便于实训连接时插拔（厂家需提供液压阀底板材料采用45#钢的盖章承诺函）； 6.输入电源：三相四线～380V±10% 50Hz；装置容量：≤2kVA； 7.安全保护：具有漏电保护、液压泵防反转保护、接地保护、过载保护、短路保护等功能； ▲8.实训工作台平台采用铁质双层亚光密纹喷塑结构的钣金框架与工业铝型材平台一体化设计（为保证设备的稳定性禁止采用铝合金型材作为框架结构，厂家需提供盖章承诺函）； 9.安装有空气开关及三组带灯保险丝盒（如出现保险丝灯亮时，保险丝已熔断，提示更换）；控制内部安装有相序保护器等电气元件。 10.桌柜铁质双层亚光密纹喷塑结构；设有带锁抽屉，用于放置工具及资料，实训桌下方设有元器件储存柜，用于存放元器件。 11.进油集成块1件,45#钢，配4个快接头；回油集成块1件，45#钢，配4个快接头。 12.液压泵站变量叶片泵-电机1套：采用内轴一体式安装，结构紧凑，噪音低；变量叶片泵：额定流量8L/min，压力7MPa；电机：三相交流电压，额定功率：1.5kW，额定转速1420r/min。 13.配有吸油过滤器、油温液面计、清洁盖、空气滤清器等辅件；液压油（L-HM46）50L。 14.电源模块：外形尺寸要求(长×宽×高)：≥353×228×145mm，电源部分配套三只指示灯，监视装置的输入电源是否缺相。有相序指示灯，监视电源系统相序是否正确，防止液压泵损坏。启动/停止按钮主要用于控制液压泵站是否通电。提供电气控制回路中的AC220V交流电压、DC24V直流电压（分别带LED数显电压指示）,分别用旋钮开关控制。面板材质为铝制面板，工艺采用凹字烂板技术，印字十年不褪色、不脱落（要求提供满足以上要求的电源模块实物照片）。 15.继电器模块（1件）：外形尺寸要求(长×宽×高)：≥205×240×100mm，至少配置8只DC24V继电器，继电器触点和线圈通过PCB板转接，全部引到面板上（非导线连接），并且线圈得电时有相应的指示灯指示，固定可靠，方便于控制回路的连接。面板材质为铝制面板，工艺采用凹字烂板技术，印字十年不褪色、不脱落（投标文件要求提供满足以上要求的直流继电器模块实物照片，并提供PCB板转接的实物照片）。 16.控制按钮模块（1件）：外形尺寸要求(长×宽×高)：≥205×240×100mm，至少配置6只带绿灯自复位双刀双掷按钮开关，6只带红灯自锁双刀双掷按钮开关。按钮开关接线端子全部引到面板上，方便接线。工艺采用凹字烂板技术，印字十年不褪色、不脱落（投标文件要求提供满足以上要求的控制按钮模块实物照片）。 17.时间继电器模块（1件）：外形尺寸要求(长×宽×高)：≥205×240×100mm，采用铝质面板，配置2只直流24V时间继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引在面板上；配套彩色护套安全插座；钢质箱体1个；含100mm宽手柄2个。 ▲18.PLC主机模块（1件）：外形尺寸要求(长×宽×高)：≥272×240×100mm，西门子S7-200 SMART 主机继电器输出，I/O30点，支持网口，3米平行网线，PLC编程软件。面板材质为铝制面板，工艺采用凹字烂板技术，印字十年不褪色、不脱落。配套彩色护套安全插座；钢质箱体1个，厂家需提供PLC主机模块铝制控制面板图片。 ▲19.配备工业级液压控制元件，具体配置如下：双作用单出杆液压缸（2个）；二通流量阀（调速阀）（2个），厂家需提供配备工业级液压控制元件的盖章承诺函； 二位三通电磁换向阀（2个）；二位四通电磁换向阀（1个）；二位四通手控换向阀（1个）；三位四通电磁换向阀（1个）；三位四通电磁换向阀（1个）；单向节流阀（1个）；单向阀（1个）；先导式溢流阀（1个）；直动式溢流阀（1个）；直动式顺序阀（1个）；直动式减压阀（1个）；液控单向阀（2个）；压力继电器（2个）；三通（4个）：45#钢，含3个快接头、2个油堵；四通（3个）：45#钢，含4个快接头、2个油堵；45#钢阀块一（1块），含3个快接头、3个油堵；45#钢阀块二（6块），含4个快接头、8个油堵；45#钢阀块三（2块），含2个快接头、2个油堵；45#钢阀块四（2块），含2个快接头、2个油堵；45#钢阀块五（1块），含2个快接头、2个油堵；45#钢阀块六（2块），含3个快接头、3个油堵；45#钢阀块七（2块），含1个快接头、1个油堵；45#钢阀块八（1块），含2个快接头、2个油堵；45#钢阀块九（1块），带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；含3个快接头、5个油堵；油缸加载附件（1个）：45#钢；耐震压力表（2个）。 20.其他配件：行程开关（配支架）：2个；PLC通讯线：1根；实训导线：1套；高压胶管（通径6）：20根； ；内六角扳手（九件套装）：共1套；活动扳（大小各一）：共2把；型材电脑桌1台，尺寸约560mm×600mm×1020mm。 ▲21.控制插齿机拆装仿真教学软件： 本软件采用Flash与3D虚拟仿真技术相结合的方式，界面生动美观、易学易用，可以提高学生学习的兴趣，加深学生对插齿机工作原理的理解和运用。软件通过三维拆装动画、模拟仿真加工等方式，生动地展示了插齿机的拆卸装配过程、工作过程及工作原理。可实现以下功能：1）插齿机的工作原理介绍；2）插齿机主要组成器件的结构及工作原理；3）插齿机模块的虚拟拆装、三维动画演示；4）插齿机的模拟仿真加工三维动画演示。要求投标现场提供控制插齿机拆装仿真教学软件的功能演示，包含技术参数描述所有功能。 22.液压元件虚拟拆装仿真软件：要求软件采用Flash与3D虚拟仿真技术相结合的方式，通过三维拆卸动画、三维装配动画、模拟拆装等方式展示液压动力元件、气源处理、液压和气动执行元件、液压和气动控制阀（方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀）、液压和气动辅助元件等模块的拆卸和装配过程。要求包含设备的基本知识及介绍，设备的主要组成器件的结构及工作原理，液压动力元件的虚拟拆装、三维动画运行演示，气源处理元件的虚拟拆装、三维动画运行演示，液压和气动执行元件的虚拟拆装、三维动画运行演示，液压和气动控制元件的虚拟拆装、三维动画运行演示，液压和气动辅助元件的虚拟拆装、三维动画运行演示，软件内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。为确保可靠性，要求供应商提供此软件的截图不少于5张，截图需清晰体现软件功能。 ▲23.液压与气压实训的虚拟仿真系统软件：要求采用多媒体技术与交互式动画技术相结合的方式，阐述液压整个课程的主要教学内容，需包括从元件的基础定义、原理到内部结构动画，从理论的液压回路到实际液压系统的应用。要求软件结合工业常用液压系统的功能、结构、各部件的作用等多方面，全面解剖液压系统工作原理及过程，必须包含以下内容：典型液压阀的相关知识介绍、液压典型元件的工作原理、结构和功能仿真、典型液压传动回路的运行仿真、典型液压系统原理图的介绍、典型电气控制系统接线原理图的介绍；为确保软件正版，要求供应商提供软件著作权证书复印件并加盖公章，并提供此软件截图，截图需清晰体现软件功能。 24.液压系统工业应用实物模型（实训室1批套）能够完成称重显示控制实验，并能通过AD数据采集与上位机连接，也可由学生自己编程设计界面，提供通讯协议。 25.实验项目可自行设计搭建其他液压控制回路： 液压传动演示系统的搭建及分析；液压传动基本回路系统的搭建及分析和设计；继电器控制液压基本回路的分析及控制逻辑。 26.液压传动教学资源包（1套）： 27.设备进场后厂家负责现场布线安装和设备调试，人员培训等工作。 |

## （四）汽车维修技能实训车间设备

| 序号 | 名称 | 技术要求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机拆装实训台 | 学校现有实验室的发动机拆装平台为丰田卡罗拉型号，新购置的实训平台需要与现有平台对接，能满足互换要求。 一、产品简介 实训台将电控发动机配置的总成装配在汽车发动机专用拆装翻转架上，可用于各类高等院校及培训组织对汽车发动机构造与维修拆卸的教学使用，实训台可满足对发动机的拆卸、组装、测量等方面的需求。 二、产品参数 1、工作电源：220V 小于10A 2、工作温度：-30°~+50° 三、产品配置 ▲1.电控发动机总成、各传感器、执行器等附件齐全；（需提供承诺函） 2.汽油发动机专用翻转架总成(包含接油盘)； 四、产品功能 1.将发动机总成安装于专用翻转架上，翻转架轴向可进行360度旋转并可以在任何角度停留，方便在任何角度、位置进行实训操作； 2.可进行发动机的拆装、检测、组装、检验等多方面实训科目； 3.翻转架设计有带锁止装置的脚轮，方便台架的移动，进行实训时可将脚轮锁定可起到稳固台架的作用； 4.翻转架下方设计有接油盘，实训时可做到零件、废油、工具不落地； 五、产品工艺 1.电控汽油发动机总成(各传感器、执行器等附件齐全)；经清洗、喷砂、喷漆翻新处理； 2.主体台架：主体台架采用国标管材，无缝焊接。整体构造合理、美观。台架表面经过焊接、打磨、抛光、磷化处理、静电喷涂、高温烘烤等一系列工艺加工完成，漆面坚固美观； 六、附送资料设备使用说明书 |
| 2 | 底盘综合实验台 | 学校现有实验室的底盘综合平台为丰田卡罗拉型号，新购置的实训平台需要与现有平台对接，能满足互换要求。 - 产品简介 - 实训台以整车底盘系统配置实物总成为基础，配置前后悬架、转向、制动系统，可完成对汽车底盘系统的组成结构、工作原理等实训项目，适用于各类高等院校及培训机构对汽车底盘的教学需求。 二、产品参数 1、工作电源：220V 小于10A 2、工作温度：-30°~+50° 三、产品配置 1、前桥悬挂系统：包含前桥、羊角、下臂、前避震、轮胎等； 2、转向系统：转向机总成、横拉杆、方向机总成、方向盘等； 3、后桥悬挂系统：包含后桥桥、后避震、轮胎等； 4、主台架：带活动脚轮的移动教学台架，方便设备的移动； 三、实训项目 1.汽车底盘系统的静态演示实训操作； 2.对转向横拉杆的调节对前轮前束可做基本的调整； ▲3.可演示转向及前后桥悬架系统机械的组成结构及工作过程； 四、产品工艺 1、铝型材框架装配工艺采用下沉螺丝固定设计，型材表面凹槽采用特制彩色橡胶条密封，表面平整无凹凸，外形美观； 2、铝型材重要承重部位加装铝型材专用角码，二次加固，确保使用安全； 五、附送资料设备使用说明书 |
| 3 | 变速箱解剖模型（手动） | - 学校现有实验室的变速箱解剖平台（手动）为丰田卡罗拉型号，新购置的实训平台需要与现有平台对接，能满足互换要求。 - 一、产品简介 以手动变速器配置实物为基础，由解剖变速器总成实物和移动展示台架组成，可充分展示变速器的内部组成结构，适用于各类高等院校和培训机构对汽车变速器的教学需要。 二、产品配置 ▲1、解剖变速器总成：将变速器外壳解剖切割处理，充分展示变速器的内部结构，； 2、移动展示台：铝型材结构展示台，台架下方安装有移动脚轮方便设备的移动； 三、产品功能 通过对变速器外壳进行解剖，可使学员充分了解变速器内部各系统的组成结构； 四、产品工艺 1、变速器总成：变速器外壳经数控机床切割加工，零部件经超声波清洗后使用汽车油漆进行进行喷涂处理，解剖面涂有蓝色汽车油漆，用于区分解剖展示面； 2、变速器采用≥10mm钢板作为固定托板，下方采用无缝钢管作为支撑与底座连接（无缝钢管直径不低于65mm壁厚不低于6mm）； 3、产品底座采用铝型材结构，整体构造合理、美观（铝型材实际厚度不低于3mm）； 4、铝型材框架装配工艺采用下沉螺丝固定设计，型材表面凹槽采用特制彩色橡胶条密封，表面平整无凹凸，外形美观； 5、铝型材重要承重部位加装铝型材专用角码，二次加固，确保使用安全； 6、铝型材装配螺丝均采用304不锈钢螺丝，美观防锈； |
| 4 | 变速箱解剖模型（自动） | - 学校现有实验室的变速箱解剖平台（自动）为丰田卡罗拉型号，新购置的实训平台需要与现有平台对接，能满足互换要求。 - 产品简介 - 以自动变速器配置实物为基础，由解剖变速器总成实物和移动展示台架组成，可充分展示变速器的内部组成结构，适用于各类高等院校和培训机构对汽车变速器的教学需要。 二、产品配置 ▲1、解剖变速器总成：将变速器外壳解剖切割处理，充分展示变速器的内部结构，； 2、移动展示台：铝型材结构展示台，台架下方安装有移动脚轮方便设备的移动； 三、产品功能 通过对变速器外壳进行解剖，可使学员充分了解变速器内部各系统的组成结构； 四、产品工艺 1、变速器总成：变速器外壳经数控机床切割加工，零部件经超声波清洗后使用汽车油漆进行进行喷涂处理，解剖面涂有蓝色汽车油漆，用于区分解剖展示面； 2、变速器采用≥10mm钢板作为固定托板，下方采用无缝钢管作为支撑与底座连接（无缝钢管直径不低于65mm壁厚不低于6mm）； 3、产品底座采用铝型材结构，整体构造合理、美观（铝型材实际厚度不低于3mm）； 4、铝型材框架装配工艺采用下沉螺丝固定设计，型材表面凹槽采用特制彩色橡胶条密封，表面平整无凹凸，外形美观； 5、铝型材重要承重部位加装铝型材专用角码，二次加固，确保使用安全； 6、铝型材装配螺丝均采用304不锈钢螺丝，美观防锈； |
| 5 | - 120件套装工具 | - 1、汽车维修工具套装120件（包括：大中小棘轮扳手、公英制套筒） |
| 6 | - 学生圆板凳 | - 1、实木凳子原木色【升级加厚 300斤承重】高44.5CM,宽29CM |

## （五）模型制作实验室设备

| 1 | 幕布 | 1.幕布类型：电动幕 2.幕布材质：玻纤 3.幕布基材：软幕 4.打开方式：电动方式 5.对角线：120英寸 6.幕布比例：16:1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 智能讲台 | 一、讲台结构 1.材质：钢木结构 2.钢板厚度≥0.8-1.2-1.5mm。 3.桌体上部分：采用圆弧设计。 4.讲台整体设计：符合人体力学原理 5.左右扶手：实木 6.金属框架 9.盖门打开方式：翻转 10.尺寸（关闭）≥1100*780*1000mm。 二、中控系统 1.材料：外壳采用优质钢材,线路板采用双面玻纤板， 2.控制按键：分别有系统开关控制，信号切换控制，投影机控制，电动屏幕控制，音量控制，独立电脑开关按键控制。 3.VGA信号：内置3×2VGA切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台输入,显示器与投影机信号同步切换； 4.HDMI信号：内置1×1HDMI高清信号接口; 5.视频信号：内置1×1视频切换，视频频宽100MHZ； 6.音频信号：内置4×1音频切换；3.5mm立体声接口3路。 7.话筒信号：1路话筒信号输入，1路话筒输出。 8.RS232接口: 1路RS232接口,可用232方式控制投影机， 9.ID拔码开关：6位ID拔码开关，用拔码方式控制投影机， 10.红外信号：1路投影机专用红外信号控制口，可通过中控主机学习投影机红外控制码。 11.内置32级电子音量控制（带静音功能） 12.投影机开关机：可通过中控设置投影机开机延时，关机延时。可确保投影机在散热完成后再断开电源。 13.面板接口：话筒接口1路，USB接口2路，网络接口1路，笔记本电脑VGA接口1路，笔记本 电脑音频接口1路。视频接口1路，HDMI接口1路；笔记本电脑220V电源输出1路； 14.中控软件支持系统：本中控软件支持WindowsXP,Windows7,Windows8等系统软件。 15.电源：中控系统采用强电与主机分离技术，12V供电,使用安全，维护方便。 三、数据处理单元 1.中央处理模块：制作工艺≤10nm，核心≥10，线程≥16，最高频率≥4.7GHz，快速缓存≥9.5MB 2.高速缓存模块：容量≥16GB ，工作频率≥3200MHz； 3.大容量存储模块：容量≥1TB ，传输协议：NVMe协议； 4.图形处理核心：内置； 5.MTBF:≥30万小时 四、图像输出单元 1.可视图像尺寸：60.5cm对角 2.驱动系统：TFT彩色LCD 3.推荐分辨率：1080P/60Hz |
| 3 | 音响组合 | 一、12寸专业音响 1.类型：前导相式 二、纯后级功放 1.双通道，额定功率（8Ω／通道）：2x650W 2.额定功率（4Ω／通道）：2x1300W 3.额定桥式功率（8Ω）：1300W 4.频响范围：20Hz～20kHz 三、效果器： 前置效果器五声道输入输出，带激励，反馈， 四、时序器： 1.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置 2.10组设备开关场景数据保存/调用 3.特设欠压、超压检测及报警功能 4.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 5.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制: 6.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置 五、无线话筒: 1.稳定信号收发能力 2.智能音量压缩，实现大动态声音传输。 3.灵活的发射器频率设置和音量设置功能。 4.双色背光LCD动态液晶显示屏，直观显示工作状态。 5.调制方式：宽带调频（FM）; |
| 4 | 打磨工作台 | 800×600×800mm(±50mm) ,不锈钢台面，带抽屉、带底板 |
| 5 | 模型实验台 | 1500*750*800mm(±50mm),钢木材质，PP台面 |
| 6 | 实验室坐凳 | 钢制方凳 (1)外形380×280×500mm(±50mm)， (2)四腿支撑落地钢架结构（20×40mm矩管）, (3)四周采用矩形管框圈内衬环保三聚氰胺板凳面 |
| 7 | 台钻 | 1.最大钻孔直径：≥16mm 2.立柱真径：≥70mm 3.主轴最大行程：≥85mm 4.主轴中心至立柱母线距离：≥180mm 5.主轴端至工作台面最大距离：≥410mm 6.主轴端至底座台面最大距离：≥590mm 7.主轴锥度：≥MT2 8.主轴转速范围：≥270-2880r/min 9.主轴转速级数：≥12 10.工作台面尺寸：≥240*240mm或直径300mm 11.底座尺寸：≥445*270mm 12.总高：≥960mm 13.电动机功率：≥370w 14.工作电压：≥单机220V 15.毛重：≥68kg |
| 8 | 桌面夹钳 | 1.规格：≥4英寸重型台虎钳 2.夹紧力：≤24.5KN 3.夹持范围：0-127mm |
| 9 | 台式砂轮机 | 磨石机磨刀工业级立式小型砂轮机，质量可靠，稳定性高，磨削效果好 1.额定电压(V~):220 2.额定频率(Hz):50 3.额定输入功率(W):250 4.空载转速(r/min):2840 5.砂轮片最大直径(mm):150*20*32 6.单机重量(kg):7.6 7.带防护 |
| 10 | 抛光机 | 带风罩布轮机，台式，双轮 |
| 11 | 教学白板 | 挂墙式白板，>=1.2*2.4m |
| 12 | 实验台保护板 | 亚克力板定制，覆盖并保护60张模型实验台，需与模型实验台尺寸一致 |
| 13 | 水槽 | 6位不锈钢水槽，约3600*500mm(±50mm),含6个水龙头，下水含过滤网 |
| 14 | 安装调试 | 含线缆、配电，配件、搬运、安装、调试等 |

- 采购标的需满足的服务期限、标准、效率等要求

- 免费质量保证期：

- ▲本项目质量保证期要求不低于6年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质保期费用已保含在报价中，不得另外收取。（供应商提供承诺函）。

- 付款方式：

合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同总金额的5%的履约保证金（或履约保函）以及合同金额90%的预付款保函，采购人在收到履约保证金（或履约保函）以及预付款保函后，10个工作日内支付合同金额90%预付款，设备到货并组装调式完毕经正式验收合格后15个工作日内，中标人提供合同金额100%的增值税专用发票，10个工作日采购人向中标人支付余下货款；履约保证金在正式验收合格后15日内无息返还中标人。采购人逾期退还保证金的，每日按合同总价的0.1‰向中标人偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 安装调试要求：

（1）供应商派持证技术人员现场安装调试，费用自行承担；

（2）需与现有设备对接（如材料性能实验室的MTS力学设备），确保数据共享、正常运行；

（3）安装期间保护现场其他设备，不干扰教学秩序；

（4）延期责任：因供应商原因延期，产生费用由其承担。

- 培训要求：

（1）提供书面培训计划（含人员、天数、内容），经采购人确认后实施；

（2）培训内容包括设备安装维护、故障诊断、软件操作等；

（3）机械技能实训车间需额外提供机床操作专项培训。

- 售后服务要求：

（1）质保期内非人为故障，供应商包修、包换、包退，承担全部费用；

（2）响应时效：接报后 1 小时内答复，2 小时内远程排查，8 小时内现场服务，24 小时内解决；48 小时未解决需提供同档次备用设备。

六、验收标准

1. 货物安装完成且正常运行7天后，由供应商提出验收申请，采购人同意后，7日内按照采购人验收的权限和程序，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标（采购）文件、投标（响应）文件、合同等项目文件约定内容及国家有关标准、规范对项目进行综合运行验收。

2.验收程序

货物验收一般程序为到货验收（到货接收、开箱验收）、质量技术验收和正式验收。

（1）到货验收

1）到货接收

供货合同约定期限内，采购人项目使用单位督促供应商按期供货，并做好各项准备工作，确保满足货物验收所需的场地及安装、调试、试运行等条件。

发货前，采购人与供应商确定发货时间，做好前期准备，按时组织接收。

到货后，采购人对货物名称、数量进行核对、清点。检查外包装是否完好，包装箱上货物名称、品牌、规格型号是否与合同一致；与合同不一致的，采购人应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的货物。

2）开箱验收

采购人、供应商、外贸代理公司人员（若有进口设备）三方共同参与开箱验收，根据采购合同、装箱单等随机资料，检查货物的外观状况（有无受潮、锈蚀、损伤等），清点数量，核对货物名称、品牌、规格型号等，并做好记录。列入检验检疫法检目录的商品，还须在出入境检验检疫机构的监督下进行，甲乙双方均不得自行开箱启封。如发现问题，采购人项目使用单位应做好详细记录、拍照留据，及时与供应商交涉处理。

（2）质量技术验收

质量技术验收包括对货物的功能、技术参数、质量标准、安全标准等技术指标进行检验，仪器设备的质量技术验收还应包括安装、调试与试运行。

仪器设备安装、调试、培训完毕后，采购人项目使用单位安排专人操作试机，逐项测试仪器设备的各项功能和技术参数，检验仪器设备的技术指标是否达到合同要求，考察仪器设备运行的稳定性、可靠性、安全性，并留存技术验收资料。

如发现问题，采购人项目使用单位应做好详细记录、拍照留据，及时与供应商交涉处理，并反馈采购人的采购部门，视情况决定是否退货、更换或要求派员检修。

（3）正式验收

到货验收、质量技术验收合格后，供应商向采购人项目使用单位提出项目验收申请，项目使用单位应在收到验收申请之日起7日内，按程序提交正式验收申请，并提供采购合同、到货验收记录、质量技术验收记录、技术资料等有关资料。项目验收小组对到货验收和质量技术验收结果进行核验，并出具结论性验收意见。合同金额20万元以上的项目，采购人项目使用单位验收合格后再报采购人归口管理部门组织学校专家验收，项目验收结果以采购人归口管理部门组织的项目验收小组意见为准。

3.采购人按要求实施验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供应商承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，供应商应在7个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则采购人有权拒收。

4.供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

七、其他技术、服务等要求

1.节能要求：无强制节能产品要求，优先选用能效等级高的设备。

2.环保要求：无强制环保产品要求，设备材质需符合国家环保标准（如无甲醛板材）。

3.其他要求：机械技能实训车间厂房大门宽 1.2 米、高 2 米，大型设备（平面磨床、铣床等）需提前评估搬运方案；液压技术实验室需提供液压教学资源包（提供配套教材、教学设计白皮书等比低于30套）。

八、其他需求

1.现场勘查：否。

2.样品提供：否

3.产品演示：否。

4.环保检测：否（涉及家具、服装等物品采购是否需要进行供货后去国家相关部门对供货产品进行环保检测）

5.其他补充事宜：否