# 井下压裂工具采购及配套服务年度协议

# 技术要求书

编 制：

审 核：

批 准：

# 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

2026年1月

# 一、项目概况

本技术要求描述了中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司对井下压裂工具采购技术规格、物资购置及技术服务等方面的要求。

- 需求一览表

| 序号 | 物资_服务名称 | 规格及型号_服务要求 | 物资编码 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全接头 | 安全接头\AQJT136-35\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 85114624 | EA | 30 |
|  | 安全接头 | 安全接头\AQJT94-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 85114625 | EA | 6 |
|  | 安全接头 | 安全接头\AQJT114-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 85114627 | EA | 6 |
|  | 安全接头 | 安全接头\AQJT148-45\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 85114628 | EA | 4 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\K344\ID2.441in 4 1/2\9.5～13.5lb/ft\2 7/8in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo | 85103465 | EA | 20 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\K344\ID2.441in 5 1/2\17～23lb/ft\2 7/8in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo | 85103464 | EA | 20 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\K344\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo | 85103466 | EA | 6 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\Y341\ID2.441in 5 1/2\17～23lb/ft\2 7/8in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo | 85103467 | EA | 6 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\Y341\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo | 85103468 | EA | 6 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\Y341\ID2.992in 9 5/8\40～47lb/ft\3 1/2″ EUE/UP TBG BOX ×3 1/2″ EUE/UP TBG PIN\70MPa\150℃\42CrMo | 84091799 | EA | 3 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\Y441\ID2.441in 5 1/2\17～23lb/ft\2 7/8in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo | 85103469 | EA | 6 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\Y441\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2″ EUE/UP TBG BOX ×3 1/2″ EUE/UP TBG PIN\70MPa\150℃\42CrMo | 84282857 | EA | 6 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\XZPPI213-100\ID3.958in 9 5/8\40～47lb/ft\4 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\177℃\42CrMo | 85108348 | EA | 5 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\RCMSP213-100\ID3.958in 9 5/8\40～47lb/ft\4 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\177℃\42CrMo | 85108350 | EA | 9 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\XZPPI150-76\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\177℃\42CrMo | 85108351 | EA | 5 |
|  | 压裂封隔器 | 压裂封隔器\RCMSP150-76\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\177℃\42CrMo | 85108352 | EA | 9 |
|  | 裸眼封隔器 | 裸眼封隔器\LYFGQ-60\ID4in 6\4 1/2in VAM BOX ×PIN\70MPa\177℃\13Cr | 85103477 | EA | 15 |
|  | 裸眼封隔器 | 裸眼封隔器\LYFGQ-85\ID4in 8 1/2\4 1/2in VAM TOP BOX ×PIN\70MPa\177℃\13Cr | 85103478 | EA | 15 |
|  | 丢手悬挂封隔器 | 丢手悬挂封隔器\DSXG-55\ID2.441in 5 1/2\17～23lb/ft\2 7/8in NU BOX ×PIN\35MPa\150℃\42CrMo | 85103470 | EA | 15 |
|  | 丢手悬挂封隔器 | 丢手悬挂封隔器\DSXG-45\ID1.995in 4 1/2\9.5～13.5lb/ft\2 7/8in NU BOX ×2 3/8in NU PIN\35MPa\150℃\42CrMo | 85108349 | EA | 15 |
|  | 水力喷枪 | 水力喷枪\SLPQ44-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 84283252 | EA | 9 |
|  | 水力喷枪 | 水力喷枪\SLPQ54-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 84283253 | EA | 9 |
|  | 单流阀 | 单流阀\DLF44-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 84282833 | EA | 6 |
|  | 滑套喷砂器 | 滑套喷砂器\HTPSQ44-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 84283218 | EA | 6 |
|  | 滑套喷砂器 | 滑套喷砂器\HTPSQ54-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 84283239 | EA | 6 |
|  | 底部喷砂器 | 底部喷砂器\DBPSQ44-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 84283246 | EA | 15 |
|  | 井筒隔离阀 | 井筒隔离阀\DGLF60\10000psi/P110 | 84343700 | EA | 12 |
|  | 井筒隔离阀 | 井筒隔离阀\DGLF85\10000psi/P110 | 84343690 | EA | 23 |
|  | 浮鞋 | 浮鞋\LYFX-60\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 85114343 | EA | 12 |
|  | 浮鞋 | 浮鞋\LYFX-84\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 85041931 | EA | 23 |
|  | 压裂滑套 | 压裂滑套\YLHT55-30\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 85115178 | EA | 25 |
|  | 压裂滑套 | 压裂滑套\YLHT55-90\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 85115180 | EA | 20 |
|  | 螺纹维修服务 | 加工TSH-3SB | / | 次 | 20 |
|  | 螺纹维修服务 | 加工VAM TOP | / | 次 | 20 |
|  | 螺纹维修服务 | 加工BGT2 | / | 次 | 20 |
|  | 螺纹维修服务 | 加工FOX | / | 次 | 20 |

需求说明：本需求时限为三年，采用1+1+1模式，具体需求数量以每次下的订单为准，合同期限自动延续至订单执行完毕。

- 执行标准/规范

CGBZ092-2021《中国海油采购标准化体系建设磷化加工服务》

CGBZ090-2021 《中国海油采购标准化体系建设螺纹加工服务》

API 11D1-2022《封隔器和桥塞》

- 设计/使用条件

1.设计要求：可按买方要求修改完善优化产品。

2.到货/安装或使用地点：订单采购的物资由卖方负责运输，送货地点为：天津市塘沽区渤海石油路688号海油发展工程技术公司完修井工具基地；

3.交货时间：以买方通知后45天内送达指定地点。

4.存储环境要求：产品及包装满足陆地码头/常规露天等场地存储要求。

5.采购物资物料产品如有必须附属配套产品，卖方须按照订单量匹配提供，所产生附属费用均由卖方负责。

- 详细技术要求

1.原材料要求

★原材料供应商参考名单如下，参照或者相当于由下列厂家之一提供的原材料:

- （1）大冶特殊钢有限公司；

- （2）江苏常宝普莱森钢管有限公司

- （3）中航上大高温合金材料股份有限公司

- （4）东北特钢集团抚顺特钢有限公司；

- （5）鞍山钢铁集团有限公司；

- （6）衡阳华菱钢管有限公司；

- （7）宝武特种冶金有限公司；

- （8）攀钢集团成都钢钒有限公司；

- （10）天津钢管集团有限公司；

- （11）西宁特殊钢股份有限公司；

- （12）中原特钢股份有限公司；

- （14）新兴铸管股份有限公司；

- （15）石钢京诚装备技术有限公司

以上厂家可提供42CrMo、13Cr-L80、4145H等材料；另若选用上述15个厂家以外生产的原材料，中标方需按炉批进行到货验收，验收内容包括第三方化学成分分析报告，力学性能检测报告，同时产品交货时应提供相关质量证明文件，包括但不限于材质单等相关证明文件。如采购的原材料为退火态，后续的一切热处理记录也需要作为交货文件一并移交。

2.采办详细技术要求

特别说明：标书中含★标识为关键技术指标，对于★条款不满足要求的视为废标。

- 水力喷枪：喷嘴材质须为高强度硬质合金，单层过砂量不低于100方。

- 滑套喷砂器：开启方式为投入可溶球，打压开启，球级差1/8in，至少满足三级压裂需求，球可选钢球、树脂球或可溶球，可溶球时间可调。滑套喷砂口方向按照买方要求设计为直口或斜口。

- RCMSP型压裂封隔器下放管柱坐封，上提管柱解封，可重复坐封与解封，换向机构要求上提距离不低于0.7m,换向灵活、无卡阻。封隔器两组胶筒密封（简称双级密封），双级密封间可保压，增强管柱密封稳定性。RCMSP和XZPPI型压裂封隔器重复坐封可保证密封不少于10次。

（1）压裂工具详细技术要求

| 压裂工具采办要求内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号_服务要求 | 备注 |
|  | 安全接头 | 外径：5.354″； 内径：2.047″； 连接扣型：3-1/2″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 脱手方式：投球打压； 脱手压力：≤15MPa（可调）； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：提供配套丢手球； | 安全接头\AQJT136-35\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 安全接头 | 外径：3.701″； 内径：1.654″； 连接扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 脱手方式：机械与液压； 脱手吨位：20-30T（可调）； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：提供配套丢手球； | 安全接头\AQJT94-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 安全接头 | 外径：4.488″； 内径：2.047″； 连接扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 脱手方式：机械与液压； 脱手吨位：20-30T（可调）； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：提供配套丢手球； | 安全接头\AQJT114-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 安全接头 | 外径：5.827"； 球座内径：3.425"； 耐温：≥180℃； 耐压：≥70MPa； 扣型：4-1/2"CBS3 B×P； 配丢手球； 材质及钢级：42CrMo，P110。 | 安全接头\AQJT148-45\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 压裂封隔器 | 型号：K344封隔器； 尺寸：适用4-1/2"套管9.5-13.5lb/ft； 内径：2.441"； 扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 坐封压差：≤3MPa； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：传压通道具有滤砂机构； | 压裂封隔器\K344\ID2.441in 4 1/2\9.5～13.5lb/ft\2 7/8in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 型号：K344封隔器； 尺寸：适用5-1/2"套管17-23lb/ft； 内径：2.441"； 扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 坐封压差：≤3MPa； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：传压通道具有滤砂机构。 | 压裂封隔器\K344\ID2.441in 5 1/2\17～23lb/ft\2 7/8in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 型号：K344封隔器； 尺寸：适用7"套管23-29lb/ft； 内径：2.992"； 扣型：3-1/2″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 坐封压差：≤3MPa； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：传压通道具有滤砂机构。 | 压裂封隔器\K344\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 型号：Y341封隔器； 尺寸：适用5-1/2"套管17-23lb/ft； 内径：2.441"； 扣型：2-7/8″ EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 解封方式：上提管柱解封； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：传压通道具有滤砂机构；提供配套座封球及坐封球座，压力等级、温度等级及扣型与封隔器一致。 | 压裂封隔器\Y341\ID2.441in 5 1/2\17～23lb/ft\2 7/8in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 型号：Y341封隔器； 尺寸：适用7"套管23-29lb/ft； 内径：2.992"； 扣型：3-1/2″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 解封方式：上提管柱解封； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：传压通道具有滤砂机构；提供配套座封球及坐封球座，压力等级、温度等级及扣型与封隔器一致； | 压裂封隔器\Y341\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 型号：Y341封隔器； 尺寸：适用9-5/8"套管40-47lb/ft； 内径：2.992"； 扣型：3-1/2″ EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 解封方式：上提管柱解封； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：传压通道具有滤砂机构；提供配套座封球及坐封球座，压力等级、温度等级及扣型与封隔器一致； | 压裂封隔器\Y341\ID2.992in 9 5/8\40～47lb/ft\3 1/2″ EUE/UP TBG BOX ×3 1/2″ EUE/UP TBG PIN\70MPa\150℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 型号：Y441封隔器； 尺寸：适用5-1/2"套管17-23lb/ft； 内径：2.441"； 扣型：2-7/8″ EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 坐封方式：液压坐封，坐封压力10-30MPa,可调； 解封方式：上提管柱解封； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：传压通道具有滤砂机构；提供配套座封球及坐封球座，压力等级、温度等级及扣型与封隔器一致； | 压裂封隔器\Y441\ID2.441in 5 1/2\17～23lb/ft\2 7/8in EU BOX ×PIN\70MPa\150℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 型号：Y441封隔器； 尺寸：适用7"套管23-29lb/ft； 内径：2.992"； 扣型：3-1/2″ EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 坐封方式：液压坐封，坐封压力10-30MPa,可调； 解封方式：上提管柱解封； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：传压通道具有滤砂机构；提供配套座封球及坐封球座，压力等级、温度等级及扣型与封隔器一致； | 压裂封隔器\Y441\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2″ EUE/UP TBG BOX ×3 1/2″ EUE/UP TBG PIN\70MPa\150℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 适用于9-5/8″套管40-47lb/ft； 材质与钢级：42CrMo，P110； 耐温：≥177℃； 耐压：≥70MPa； 内径：3.958″； 扣型：4-1/2″EU B×P； 坐封与解封方式：为单向卡瓦支撑，正转管柱后下放压缩坐封，上提管柱解封的封隔器，重复坐封可保证密封不少于10次； 单向卡瓦总成：采用T型槽导向限位伸缩滑动六卡瓦结构，工作灵活可靠，卡瓦咬合面要镶嵌硬质合金牙； 密封要求：两组胶筒密封（简称双级密封），双级密封间可保压，增强管柱密封稳定性。 | - 压裂封隔器\XZPPI213-100\ID3.958in 9 5/8\40～47lb/ft\4 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\177℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 适用于9-5/8″套管40-47lb/ft 扣型：4-1/2″EU B×P； 内径：3.958″； 材质与钢级：42CrMo，P110； 耐温：≥177℃； 耐压：≥70MPa； 坐封与解封方式：下放管柱坐封，上提管柱解封，可重复坐封与解封，重复坐封可保证密封不少于10次； 换向机构要求上提距离不低于0.7m,换向灵活、无卡阻； 封隔器自带水力锚，水力锚进液通道具备防砂功能，水力锚启动压力范围在2MPa-3MPa，锚定可靠； 密封要求：两组胶筒密封（简称双级密封），双级密封间可保压，增强管柱密封稳定性。 | 压裂封隔器\RCMSP213-100\ID3.958in 9 5/8\40～47lb/ft\4 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\177℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 适用于7″套管23-29lb/ft； 内径：2.992″； 材质与钢级：42CrMo，P110； 耐温：≥177℃； 耐压：≥70MPa； 扣型：3-1/2″EU B×P； 坐封与解封方式：为单向卡瓦支撑，正转管柱后下放压缩坐封，上提管柱解封的封隔器，重复坐封可保证密封不少于10次； 单向卡瓦总成：采用T型槽导向限位伸缩滑动六卡瓦结构，工作灵活可靠，卡瓦咬合面要镶嵌硬质合金牙； 密封要求：两组胶筒密封（简称双级密封），双级密封间可保压，增强管柱密封稳定性。 | 压裂封隔器\XZPPI150-76\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\177℃\42CrMo |
|  | 压裂封隔器 | 适用于7″套管23-29lb/ft； 内径：2.992″； 扣型：3-1/2″EU B×P； 材质与钢级：42CrMo，P110； 耐温：177℃； 耐压：70MPa； 坐封与解封方式：下放管柱坐封，上提管柱解封，可重复坐封与解封，重复坐封可保证密封不少于10次； 换向机构要求上提距离不低于0.7m,换向灵活、无卡阻； 封隔器自带水力锚，水力锚进液通道具备防砂功能，水力锚启动压力范围在2MPa-3MPa，锚定可靠； 密封要求：两组胶筒密封（简称双级密封），双级密封间可保压，增强管柱密封稳定性。 | 压裂封隔器\RCMSP150-76\ID2.992in 7\23～29lb/ft\3 1/2in EU BOX ×PIN\70MPa\177℃\42CrMo |
|  | 裸眼封隔器 | 适用裸眼尺寸：5.875″-6.125″，基管4.5″； 扣型：4-1/2″VAM BOX × PIN； 内径：4"; 耐压：≥70Mpa； 耐温：≥177℃； 材质：13Cr； 坐封方式：油管内液压坐封，封隔器在坐封过程中无芯轴移动； 密封件满足酸性及碱性完井液条件下的使用。 | 裸眼封隔器\LYFGQ-60\ID4in 6\4 1/2in VAM BOX ×PIN\70MPa\177℃\13Cr |
|  | 裸眼封隔器 | 适用裸眼尺寸：8.375″-8.5″; 耐压：≥70Mpa； 耐温：≥177℃； 材质：13Cr； 扣型：4-1/2″VAM TOP ； 坐封方式：油管内液压坐封，封隔器在坐封过程中无芯轴移动； 密封件满足酸性及碱性完井液条件下的使用。 | 裸眼封隔器\LYFGQ-85\ID4in 8 1/2\4 1/2in VAM TOP BOX ×PIN\70MPa\177℃\13Cr |
|  | 丢手悬挂封隔器 | 尺寸：适用5-1/2"套管17-23lb/ft； 外径：≤4.528"； 内径：2.441"； 耐压：≥35Mpa； 温度等级：≥150℃； 坐封方式：投球，液压坐封，坐封压力≤17MPa； 丢手方式：正旋或打压； 扣型：2-7/8″NU B×P； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：提供座封球。 | 丢手悬挂封隔器\DSXG-55\ID2.441in 5 1/2\17～23lb/ft\2 7/8in NU BOX ×PIN\35MPa\150℃\42CrMo |
|  | 丢手悬挂封隔器 | 尺寸：适用4-1/2"套管9.5-13.5lb/ft； 外径：≤3.701"； 内径：1.995"； 耐压：≥35Mpa； 温度等级：≥150℃； 坐封方式：投球，液压坐封，坐封压力≤17MPa； 丢手方式：正旋或打压； 扣型：2-7/8″NU B×2-3/8″NU P； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：提供座封球。 | 丢手悬挂封隔器\DSXG-45\ID1.995in 4 1/2\9.5～13.5lb/ft\2 7/8in NU BOX ×2 3/8in NU PIN\35MPa\150℃\42CrMo |
|  | 水力喷枪 | 尺寸：适用4-1/2" 套管11.6lb/ft； 扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 喷嘴数量：3-12（可调节）； 喷嘴材质：高强度硬质合金； 相位角：60°/90°/120°； 其他：喷枪本体需要经过防返溅处理；水力喷砂器可耐受的喷砂程度不低于15段； | 水力喷枪\SLPQ44-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 水力喷枪 | 尺寸：适用5-1/2" 套管17-23lb/ft； 扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 喷嘴数量：3-12（可调节）； 喷嘴材质：高强度硬质合金； 相位角：60°/90°/120°； 其他：喷枪本体需要经过防返溅处理；水力喷砂器可耐受的喷砂程度不低于15段； | 水力喷枪\SLPQ54-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 单流阀 | 尺寸：适用4-1/2" 套管11.6lb/ft； 扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：正向憋压，反向可循环；与水力喷枪配合使用； | 单流阀\DLF44-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 滑套喷砂器 | 尺寸：适用4-1/2"套管11.6lb/ft； 扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 开启方式：投入压裂可溶球，打压开启，至少满足三级压裂需求； 开启压力：10-15Mpa（可调）； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：提供可溶球，若配合K344封隔器使用时，具备节流功能，投球开启后球座与球留在工具内； | 滑套喷砂器\HTPSQ44-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 滑套喷砂器 | 尺寸：适用5-1/2"套管17-23lb/ft； 扣型：2-7/8″EU B×P； 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 开启方式：投入可溶球，打压开启，满足三级压裂需求； 开启压力：10-15Mpa（可调）； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：提供可溶球，若配合K344封隔器使用时，具备节流功能，投球开启后球座与球留在工具内； | 滑套喷砂器\HTPSQ54-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 底部喷砂器 | 尺寸：适用4-1/2"套管11.6lb/ft； 外径：3.701"； 内径：1.1"； 扣型：2-7/8″EU B 压力等级：≥70MPa； 温度等级：≥150℃； 材质与钢级：42CrMo，P110； 其他：结构为底部引鞋式 | 底部喷砂器\DBPSQ44-27\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 井筒隔离阀 | 适用裸眼尺寸：5.875″-6.125″； 耐压：≥10000psi； 耐温：≥177℃； 材质：42CrMo； 钢级：P110； 扣型：4-1/2″3SB B×P 下入过程中管柱可正向循环； 密封件满足酸性及碱性完井液条件； 关闭方式：管柱内投球打压方式关闭。 | 井筒隔离阀\DGLF60\10000psi/P110 |
|  | 井筒隔离阀 | 适用裸眼尺寸：8.375″-8.5″； 耐压：≥10000psi； 耐温：≥177℃； 材质与钢级：42CrMo，P110； 扣型：5-1/2"VAM B×P 下入过程中管柱可正向循环； 密封件满足酸性及碱性完井液条件； 关闭方式：管柱内投球打压方式关闭。 | 井筒隔离阀\DGLF85\10000psi/P110 |
|  | 浮鞋 | 适用裸眼尺寸：5.875″-6.125″； 扣型：4-1/2″3SB BOX 反向耐压：≥50MPa； 开启压力：1-2MPa； 耐温：≥177℃； 材质：42CrMo； 钢级：P110； 满足下入时可正循环，不能反循环； 带切削齿，根据需要可以进行划眼。 | 浮鞋\LYFX-60\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 浮鞋 | 适用裸眼井尺寸：8.375″-8.5″； 耐温：≥177℃； 反向耐压：≥50MPa； 开启压力：1-2MPa； 扣型：5-1/2"VAM BOX； 材质及钢级：42CrMo，P110； 满足下入时可正循环，不能反循环； 带切削齿，根据需要可以进行划眼。 | 浮鞋\LYFX-84\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 压裂滑套 | 类型：投球压裂滑套（含可钻球座、可溶球）； 适用裸眼尺寸：5.875″-6.125″； 耐温：≥177℃； 整体耐压：≥70MPa； 开启压力：13-16MPa； 扣型：4-1/2"3SB B×P； 材质及钢级：42CrMo，P110。 球座对应的压裂级数不低于6级，配套相应级数的可溶球； 密封件满足酸性及碱性完井液条件； 滑套打开后的过流面积不小于压裂管柱最小通径过流面积。 | 压裂滑套\YLHT55-30\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 压裂滑套 | 类型：投球压裂滑套（含可钻球座、可溶球）； 适用裸眼尺寸：8.375″-8.5″，基管5.5″； 耐压差：≥70MPa； 耐温：≥177℃； 材质与钢级：42CrMo，P110； 扣型：5-1/2″ VAM B × P； 球座对应的压裂级数不低于6级，配套相应级数的可溶球； 密封件满足酸性及碱性完井液条件； 滑套打开后的过流面积不小于压裂管柱最小通径过流面积。 | 压裂滑套\YLHT55-90\中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 |
|  | 螺纹维修服务 | 扣型大小包括：2-3/8"、2-7/8"、3-1/2"、4-1/2"、5-1/2"、7" 其它要求：每种扣型种类均包含公扣及母扣，实际加工按照买方订单要求执行。 | 加工TSH-3SB |
|  | 螺纹维修服务 | 扣型大小包括：2-3/8"、2-7/8"、3-1/2"、4-1/2"、5-1/2"、7" | 加工VAM TOP |
|  | 螺纹维修服务 | 其它要求：每种扣型种类均包含公扣及母扣，实际加工按照买方订单要求执行。 | 加工BGT2 |
|  | 螺纹维修服务 | 扣型大小包括：2-3/8"、2-7/8"、3-1/2"、4-1/2"、5-1/2"、7" | 加工FOX |

### ★特殊螺纹加工厂商要求（承诺项）：需特殊螺纹（特殊螺纹包含加工TSH-3SB、加工VAM TOP、加工BGT2和加工FOX）原专利厂或者其授权资质厂家方能加工，交货时候应提供原专利厂或者专利授权拥有厂的质量证明书和出厂合格证。

（2）通用技术要求

- 所有工具缩径处有倾斜角，避免造成起钻过程中卡钻等复杂工况；

- 所有工具具备防冲刷功能，防止大砂量产生磨损；

- 所用工具扣型、内外径要求以买方通知为准；

- 常规压裂工具进行磷化处理；防腐压裂工具表面进行QPQ，防止粘扣；

- 压裂工具可调节的压力值在加工前与买方进行确认；

- 压裂工具配套用球（钢球或可溶球等）要求用一备一；

- ★对于多级投球滑套压裂，要求选择合理的级差，接球座密封性能良好，球座能正常下落及密封。要求滑套喷嘴特殊处理，如采用合金内衬，缩径及滑套密封处采用耐磨材料喷涂等，以增加滑套的强度；

- 压裂管柱上工具合理设计内径，确保下部所用球可顺利通过；

- 卖方需要提供所用工具的详细技术参数，包括但不限于内外径，长度，连接扣型，工作温度，工作压力等参数。

# 六、技术服务与售后服务

- 技术服务要求：

- 提供作业所需压裂工具及配件。

- 技术支持服务：至少提供1名工程师对压裂工具进行陆地支持。

- 作业满足QHSE要求。

- 资源配备要求

- 机具要求

具有满足项目内容要求，符合安全、环保法规规定的机加工设备、车间。

- 材料要求

能达到合同服务内容各项技术及考核指标要求，符合相关行业标准。

- 技术联络与响应：卖方在接到买方通知24小时内给予答复，联络方式以邮件为准；买方有权要求卖方对工具的技术参数进行澄清，并在要求时间内得到反馈。

- 保密要求：未经允许，不得公开作业区块的地质、工程（包括井位、井深、井况、产能）等相关信息。

    - 未经同意，卖方不得将保密信息披露给任何第三方（包括与合同无关的卖方员工和政府部门），亦不得将该等信息用于与本合同无关的用途，卖方保密信息包括但不限于：

    - 1) 合同内容；

    - 2) 与合同相关的谈判内容；

    - 3) 买方提供的与本合同有关的任何技术信息、图纸、样本、资料等；

    - 4) 本合同的履行情况；

    - 5) 买方提供的或履行合同过程中买方获得的与项目或买方有关的任何技术和商务信息。

# 七、标识、包装、运输和存储

1. 产品标识和包装

中标方应当按照合同中要求“包装和标识”的规定进行包装。

- 标识规则

金属零件需要打印标识，具体编号规则如下：

第一行：HAILOONG-T

第二行：产品类别-系列型号+产品尺寸+主体材质+生产序列号

第三行：其他信息

产品类型+系列型号：由买方提供；

产品尺寸+主体材质：表示工具的适用尺寸和主体材质；

生产序列号：使用8位数字表示，前两位为生产年份，中间四位为生产日期，最后二位为序列号。

其他信息：由买方提供。

- 打标要求

产品标识使用黑体。

产品标识字高根据产品表面大小调整字体大小，保证标识清晰易读。

- 打标位置

打标位置以图纸上标识位置为准。如图纸上无标识位置，则应在产品靠端面外圆位置打印标识。

不可在工具上焊接标识，这可能会导致工具变形、开裂和失效。

不可打印在密封面（图纸粗糙度小于1.6）。

不可打印在组装时管钳或拆装架接触位置。

无法打印标识的金属零件不打印编号，按打印标识规则在零件外包装上标识。

使用激光打号机或气动打号机进行编号打印。

- 产品包装

产品应采用减震材料材料包裹，重点位置（如线材、传感器关键部位）重点防护，小型组件采用纸箱外包装，大型组件采用木箱外包装。包装材料由中标方提供，包装所有费用由中标方承担。

2. 产品运输

- 本次采购的产品由中标方组装好后负责运输；

- 箱体外必须包含工具的名称、规格、数量等相关信息；

- 所有产品扣端要求做好运输防护；

- 每套产品对应的零件编号也要一一对应，发货清单内容与实物进行对应。

# 八、技术文件

供货范围内的所有货品的质量应满足技术要求中所列标准的要求；卖方需提供的技术资料包括但不限于以下文件的纸质版和电子版,纸质版文件需随箱附带，且文件内容与工具信息必须相对应：

| 序号 | 文件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品合格证 | 1 |
| 2 | 产品操作手册/使用说明书 | 1 |
| 3 | 产品装箱包装清单 | 1 |
| 4 | 出厂检验报告 | 1 |

# 九、产品验收

- 验收形式：

1）驻厂验收和到货验收相结合的方式；

2）要求出厂时进行了抽样检验并检验合格。

★2.产品交货试验验证要求：卖方须具备封隔器模拟入井试验条件，须提供本批次订单内的每种规格尺寸的封隔器进行封隔器的出厂测试（压力测试、温度测试和密封性能测试，测试实验后应出具相应的报告。

# 十、质量保证

质保期要求：到货验收合格之日起12个月。

卖方需要保证：

货物符合本合同规定的技术、规范、质量、设计、标准、规格、材料、计算、参数、性能值、数据等要求，性能稳定、可靠，达到承诺的性能保证值，不存在任何缺陷；

货物采用先进技术制造，具备优良的制造工艺和水平，其设计、制造不存在任何缺陷；

货物是崭新、从未使用过的货物，其材质不存在任何缺陷。

卖方对货物的质保责任

（1）若买方发现货物存在不符合本合同保证条款的缺陷，应立即通过书面形式（含邮件、传真等可追溯方式）通知卖方，说明缺陷具体情况、发生部位及相关佐证材料。卖方收到通知后，应按以下时限履行义务：

1）自收到通知之日起【1】个工作日内，派遣具备相应资质的技术人员抵达现场，免费开展缺陷检测及原因排查，并向买方出具书面检测报告；

2）自收到通知之日起【2】个工作日内，完成临时应急措施的实施，防止缺陷或损害扩大。

4）根据买方书面确认的方案，对缺陷部分无偿进行修复或更换——修复/更换需采用符合本合同规格、质量及性能要求的全新设备、材料或零部件，且不得降低原货物标准。

（2）现场修复/更换的，卖方应自收到缺陷通知之日起【15】个工作日内完成全部工作；若缺陷无法现场修复，卖方需提前向买方提交书面说明及异地修复方案，经买方书面同意后，卖方自行承担往返运输费、保险费将货物（或部件）运至修复地点，运输及修复期间的货物毁损、丢失等风险由卖方承担。

（3）若修复/更换涉及定制部件或制造周期较长的，买卖双方应在买方同意异地修复方案后【3】个工作日内协商确定完成时限；协商不成的，买方有权根据行业惯例及实际需求确定合理时限，卖方需严格遵守。

质保期届满后的通知效力

买方在质保期届满后【30】日内就货物潜在缺陷发出通知，且能提供质保期内缺陷已存在的初步证明材料（如检测记录、影像资料等）的，该通知视为质保期内发出的有效通知，卖方仍需承担质保责任。

费用与损失承担

卖方需承担因货物缺陷引发的全部费用及损失，包括但不限于：技术人员服务费、检测费、修复费、零部件费、运输费、保险费、仓储费、装卸费、第三方索赔费用及相关税费等。

卖方保证，全部货物资料和技术资料清晰、完整、准确，能够满足货物的设计、检验、安装、现场调试、性能测试、运行和维修的要求，符合本合同的规定。如货物资料和技术资料欠完整、正确、清晰，或不能满足货物的设计、安装、现场调试、性能测试、运行和维修的要求，或不符合本合同规定，或存在其它缺陷，卖方应当立即纠正该等缺陷，提供符合要求的货物资料和技术资料，并赔偿买方因此遭受的任何损失。

# 十一、其他要求

1、付款方式：银行电汇。

2、付款周期要求接到发票45天内付款。

3、结算方式：订单结算。

4、其他特殊要求：无。

# 十二、检测和试验

★螺纹检验要求 引用《中国海油采购标准化体系建设 螺纹加工服务》

编号：CGBZ090-2021 第五部分 技术要求 5.1：

在有效连接范围以内的螺纹部分，无明显的撕裂、刀痕、磨痕、台肩或破坏连续性的任何缺欠。

螺纹表面应不存在能使内螺纹保护涂层剥落或损伤啮合面的明显凸点。

外螺纹倒角应在360°圆周上完整形成，且没有损伤螺纹的毛刺和卷边。

起始螺纹应在倒角面上形成。倒角面上的尖角毛刺应去除。

螺纹牙型面加工粗糙度Ra1.6~Ra3.2。

螺纹的表面处理不允许有表层氧化、镀层脱落、过析晶粒附着、锈蚀斑痕、杂质残留等缺欠。

螺纹的紧密距、螺距和锥度的检验应符合GB/T 22512.2的规定；检验前螺纹表面应涂上一层中性轻质油，且在磷化或镀铜前测量，磷化或镀铜后螺纹实测紧密距值不作为拒收的依据。

★磷化层检验要求 引用《中国海油采购标准化体系建设 磷化加工服务》

编号：CGBZ092-2021第五部分 验收要求 7.1：

磷化的工件表面颜色应为灰色—深灰色，分布均匀，并覆盖整个表面，表面无外观损伤，无生锈问题。

磷化膜应颜色一致，晶粒度适中，有较强的附着力。

用测厚仪测量磷化厚度在18~25um。

无损检测：

原材料热处理后，应进行全截面超声波探伤。

表面质量：

产品内外表面不应有裂纹、折叠、结疤、气孔等缺陷，亦不允许对缺陷部位进行铲除或补焊。

外螺纹台肩面、内螺纹端面及螺纹工作表面应光洁，表面粗糙度应符合以下表规定，且不允许有毛刺、裂纹、划痕、及其他损害连接密封性的缺陷。

| 外螺纹台肩面 | 内螺纹端面 | 螺纹工作面 | 螺纹牙顶面 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ra≤1.6 | Ra≤1.6 | Ra≤3.2 | Ra≤6.4 |

★封隔器和桥塞功能测试要求 引用《API 11D1-2022 封隔器和桥塞》

7.4.14.2 功能测试 ：

功能测试应符合以下规定。 a)对于质量等级 QL1，对于使用液体或气体作为试验介质的液压设定产品，应通过加压至至少 50%的设备内 外压差额定值或最小额定设定压力（以较大者为准），对每个产品进行内部压力试验。