中海油能源发展股份有限公司

水力振荡器租赁服务年度协议

采购技术要求书

本技术要求描述了中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司（简称工程技术）对水力振荡器租赁服务年度协议的要求，乙方在投标及后续质量保障工作中应严格遵循。

一、项目概况及总体要求

在全球能源需求持续攀升的大背景下，油田勘探开发逐步朝着更深层领域迈进，大位移井、水平井的开发力度不断加大。随着钻井深度和复杂度的提升，井底托压问题成为制约钻井效率与质量的关键瓶颈，极大影响钻压有效传递，导致机械钻速降低、钻井周期延长，甚至引发井下事故，增加勘探开发成本与风险。水力振荡器依靠钻井液驱动，利用自身结构特点，产生轴向高频振动，带动底部钻具蠕动，将底部钻具与井壁之间的静摩擦转变为动摩擦，降低摩擦系数，从而解决滑动托压问题，提高滑动钻进效率。

随着大斜度、水平及超深井井型的逐年增多，钻井作业中对定向钻进摩阻降低需求越来越旺盛，因此计划签订水力振荡器租赁服务年度协议，并根据实际作业需求进行动员。

本项目申请签订3年年度协议，采用“1+1+1”方式。

标准引用情况概述：本次需求部分引用《中国海油采购标准化体系建设 螺纹加工服务》（CGBZ090-2021）、《中国海油采购标准化体系建设 水力振荡器及其配件》（CGBZ168-2021）、《中国海油采购标准化体系建设 磷化加工服务》（CGBZ092-2021）。

★本采购引用的标准，投标单位应满足标准内容要求，引用标准如下：

《中国海油采购标准化体系建设 水力振荡器及其配件》（CGBZ168-2021）

6 检测和试验

6.1需提供全新产品，保证所有工具及配件由具有相关资质的质检人员进行全面检查，保证其尺寸精度及光洁度等质量要求，符合工具使用标准。

6.2要求工具采用等强度设计，保证工具使用安全可靠。在技术文件中分别详述各工具所达到的材料机械性能参数等。

6.3买方所投标工具须为成熟产品，不接受试验产品或未经现场应用验证的产品。

6.4严格按照双方审核并认可的图纸进行加工，若有不同意见需要经双方确认后才能加工。

二、服务内容和范围

1、服务内容

乙方提供满足作业需要的水力振荡器并提供相关技术支持服务，此次水力振荡器租赁计费形式为租赁日费及维修费。

- 工作量清单

以下为预计3年工作量，实际以具体作业量为准，并按实际工作量结算，且结算不超过本合同总金额。

| 服务名称 | 规格及型号_服务要求 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水力振荡器租赁日费 | 8" | 套·天 | 400 |
| 水力振荡器待命费 | 8" | 套·天 | 1200 |
| 水力振荡器租赁日费 | 6-3/4" | 套·天 | 75 |
| 水力振荡器待命费 | 6-3/4" | 套·天 | 225 |
| 零压耗水力振荡器租赁日费 | 6-1/2" | 套·天 | 75 |
| 零压耗水力振荡器待命费 | 6-1/2" | 套·天 | 225 |
| 蛇形水力振荡器租赁日费 | 8" | 套·天 | 1400 |
| 蛇形水力振荡器待命费 | 8" | 套·天 | 4200 |
| 蛇形水力振荡器租赁日费 | 6-1/2" | 套·天 | 550 |
| 蛇形水力振荡器待命费 | 6-1/2" | 套·天 | 1650 |

备注：清单中的水力振荡器需满足现场作业需求，包含动力部分及振荡部分。

3、服务地点

国内海洋海域和陆地区域，以渤海海域为主，具体以甲方通知为准。

4、服务期限

（1）合同签订后，按作业井次进行工具动复员。

（2）租赁日费周期为从工具离开码头计算至工具返回码头截止，不满一天按照一天核算。

（3）水力振荡器提供一套备用服务工具，备用水力振荡器不收取日费，备用水力振荡器若使用则可收取维修费。

（4）如合同到期仍有在进行的订单或作业，合同期限自动顺延至作业结束之日。

三、执行标准/规范

乙方所投标工具的加工制造应满足包括但不限于以下标准，如乙方所执行的标准高于或等同于以下标准的其它标准也是可以被接受。

乙方所提供工具应满足钻井作业现场对水力振荡器的基本要求。

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| CGBZ090-2021 | 中国海油采购标准化体系建设 螺纹加工服务 |
| CGBZ168-2021 | 中国海油采购标准体系建设 水力振荡器及其配件 |
| CGBZ092-2021 | 中国海油采购标准化体系建设 磷化加工服务 |

四、服务要求

1、总体要求

（1）乙方所提供的工具必须进行质量检测并提供相应的质检报告。

（2）乙方中标后所提供的工具必须为新工具或新维保工具，并保证所有货物由专门质检人员进行全面细致检查，保证质量，符合工具使用标准要求。

（3）要求在投标文件中提供产品手册等技术文件，技术文件中要求详述投标产品的性能、结构特点。乙方所提供的技术文件是现场作业的重要指导文件，中标后作为合同文本的重要组成部分，虚假或不实信息应按合同相关条款进行处罚。

2、设计/施工方案要求：

乙方须按照甲方要求在规定时间内提供审核签字版的设计/施工方案。

3、服务具体要求

（1）水力振荡器技术参数

| 工具尺寸 | 6-3/4" | 8" |
| --- | --- | --- |
| 作业排量范围（L/min） | 1500-2270 | 1890-3780 |
| 工作频率范围（Hz） | 16-17 | 16 |
| ★压耗（psi） | ≤600 | ≤600 |
| ★最高耐温（℃） | ≥160 | ≥160 |
| 工具抗扭lb.ft | ≥43350 | ≥74550 |
| 工具抗拉T | ≥268 | ≥392 |
| 连接螺纹 | 4-1/2”IF | 6-5/8”REG |

（2）零压耗水力振荡器技术参数

| 工具尺寸 | 6-1/2” |
| --- | --- |
| 作业排量范围（L/min） | 1700-2800 |
| 工作频率范围（Hz） | 8-12 |
| ★压耗（psi） | 0 |
| ★最高耐温（℃） | ≥160 |
| 工具抗扭lb.ft | ≥59000 |
| 工具抗拉T | ≥358 |
| 连接螺纹 | 4-1/2”IF |

（3）蛇形水力振荡器技术参数

| 工具尺寸 | 6-1/2” | 8" |
| --- | --- | --- |
| 作业排量范围（L/min） | 1800-2700 | 3000-4800 |
| ★工作频率范围（Hz） | 30-70 | 40-60 |
| ★压耗（psi） | ≤370 | ≤480 |
| ★最高耐温（℃） | ≥180 | ≥180 |
| 工具抗扭lb.ft | 87000 | 191800 |
| 工具抗拉T | 275 | 428 |
| 连接螺纹 | 4-1/2”IF | 6-5/8”REG |

（4）乙方须提供工具密封圈最高耐温报告以证明工具最高耐温满足要求。

（5）乙方所提供的产品须满足《中国海油采购标准化体系建设 水力振荡器及其配件》（CGBZ168-2021）中使用条件的要求：

6-1/2"水力振荡器单次循环时间不低于200小时，8"水力振荡器单次循环时间不低于300小时。乙方须提供产品手册或其他有效证明材料。

★（6）乙方须具备工具安装位置软件理论计算能力，并按甲方要求提供现场作业方案设计。（投标方在投标技术文件中须提供工具安装位置软件理论计算的历史方案或模拟计算方案等有效证明材料）

★（7）乙方提供水力振荡器须为双级增压结构。

★（8）乙方提供的蛇形水力振荡器应为径向震动，对顶驱和定向井仪器无损伤，震动波频率平滑，对定向仪器等井下仪器无干扰。

★（9）乙方提供的蛇形水力振荡器需同时兼容油基泥浆和水基泥浆体系，并具备高温高压工况适应性。其耐温性能应不低于180℃，且需在额定工作压力下保持结构完整性和功能稳定性。

（10）乙方所提供的产品须满足《中国海油采购标准化体系建设 螺纹加工服务》（CGBZ090-2021）技术要求中的部分要求：

在有效连接范围以内的螺纹部分，无明显的撕裂、刀痕、磨痕、台肩或破坏连续性的任何缺欠。

螺纹表面应不存在能使内螺纹保护涂层剥落或损伤啮合面的明显凸点。

外螺纹倒角应在360°圆周上完整形成，且没有损伤螺纹的毛刺和卷边。

起始螺纹应在倒角面上形成。倒角面上的尖角毛刺应去除。

螺纹的表面处理不允许有表层氧化、镀层脱落、过析晶粒附着、锈蚀斑痕、杂质残留等缺欠。

（11）乙方所提供的产品须满足《中国海油采购标准化体系建设 磷化加工服务》（CGBZ092-2021）技术要求中的部分要求：

磷化的工件表面颜色应为灰色—深灰色，分布均匀，并覆盖整个表面，表面无外观损伤，无生锈问题。

磷化膜应颜色一致，晶粒度适中，有较强的附着力。

用测厚仪测量磷化厚度在18~25um。

提供检验报告或产品合格证。

4、工作界面要求：

（1）乙方提供工具租赁服务，甲方自有工程师独立完成现场作业，乙方负责为甲方培训熟练的操作人员。

（2）乙方负责将所租赁工具运输到甲方指定地点，并在作业完成后回收工具，无动复员费用。

5、培训要求：

在合同有效期内，乙方有义务为甲方工程师提供免费培训，培训内容包含甲方要求以及乙方认为有利于甲方正确使用产品的技术指导相关内容包含但不限于：操作规程、异常情况处理、使用环境因素或参数的判断等。

五、配备资源要求

1、为避免工具在运输过程中对本体、花键轴、螺纹等可能造成的损伤，工具必须配有相应的防护措施，保证所租赁工具的完好性。

2、乙方应当免费提供2-3名专业技术人员，要求至少有5年相关工作经验，须提供社保证明，为甲方提供现场使用指导，服务内容包括：方案推荐与解释、效果评估、资料统计分析及其它相关技术服务。

# 六、服务进度跟踪

1、乙方有责任、有义务协助甲方跟踪工具租赁状态，并及时更新工具租赁台账。

2、乙方整理、汇总已完工的工具租赁项目，并及时提交给甲方。

# 七、服务及验收标准

# 1、乙方所提供工具规格尺寸、数量与委托一致，技术参数满足技术要求。

2、提供产品说明书、产品打捞尺寸图等指导性文件。

# 3、乙方所提供工具在现场使用过程中能够有效降低定向滑动钻进托压、减少钻进辅助时间等功能，无任何质量问题。

# 八、质量保证

1.质量监督、驻厂监造、质量巡查

1.1 质量监督：甲方根据乙方实际供货质量，开展质量监督，验证乙方质量管理体系运行的有效性，确保乙方有能力提供符合合同技术要求的产品。

1.2 驻厂监造：甲方向乙方发出采购订单后，根据乙方实际生产进度，安排技术人员和质量人员对本批次工具进行现场监督和检验，确保本批次产品加工过程质量符合合同技术要求。

1.3 质量巡查：甲方不定期组织技术人员和质量人员对产品生产过程中的关键技术指标进行现场巡查和见证，确保关键工序能力满足合同技术要求。

2.质量索赔

| 序号 | 问题类别 | 问题类型 | 定义 | 赔偿标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类 | 设备性能不达标 | 设备关键参数不符合现场作业要求 | - 按设备日租金的10%收取违约金 - 立即更换设备 |
|  |  | 设备故障频发 | 租赁期内同一设备故障次数超过3次每月 | - 每次故障扣除当日租金的20% - 故障超限后免收当日租金 |
|  |  | 配件缺失或损坏 | 未提供备用配件或关键配件损坏影响使用 | - 立即补齐配件并支付订单金额10%的违约金 - 延误期间免收租金 |
|  |  | 设备安全隐患 | 设备存在漏电等安全风险 | - 立即停用设备并更换 - 按核定损失承担相关费用，如无法核定损失，则处罚本次订单金额的30%。 |
| 2 | 人员类 | 人员技能不足 | 人员专业能力不达标，无法完成工作任务 | 1.供方需在3日内更换人员 |
|  |  | 违规操作 | 违反甲方安全规定或操作规程流程导致事故 | 按核定损失承担相关费用，如无法核定损失，则处罚本次订单金额的30%。 |
|  |  | 服务态度恶劣 | 因服务态度恶劣、消极怠工等引发投诉 | - 按次扣除当日人员服务费的10%。 - 累计3次免收当日全部服务费。 |

3.可追溯性要求

3.1 乙方应按照甲方的产品标识管理要求对所交付的产品进行标识，以满足产品的可追溯性要求。

3.2 乙方对其生产制造过程进行可追溯性管理，确保生产过程各个工序满足可追溯要求。

# 九、其他要求

- 技术联系人：---

- 付款方式要求：银行电汇；

- 付款周期要求：接到发票45天内付款；

- 交货期限：乙方须承诺收到甲方委托（邮件或电话）后2天内交货至甲方要求的指定地点。