[image: image1.jpg]YRR VB P A
BRI A3

G ] AL RS ML A
4 #il N B

LA gm{%

WL T‘mér




[image: image2.jpg]AR BN R A8 32k B
BRI A

Gl B AL JRECHEH AL AR
i % N: BRE

sk 45)

HLHLR & -




城郊煤矿液压阀件

技术规格书

编制单位：城郊煤矿机电科

编 制 人：汤保栓

机电科长：

机电副总：

2025年11月30日
液压阀件技术规格书

一、项目简介及使用地点
本次采购的液压阀件分为碳钢材质和不锈钢材质两种，主要用于城郊煤矿综采工作面液压支架日常检修维护。

二、货物名称及供货范围
液压阀件供货范围详见明细。

三、货物使用环境及范围
货物使用于城郊煤矿井下粉尘、潮湿环境。海拔不超过1000m，气温-20~+40℃，相对湿度98%。

四、主要部件（或设备）配置
1、按照供货范围及明细，提供碳钢材质（未明确标注的采用45钢）和2Cr17优质不锈钢材质的液压阀件。

2、液压阀件主要用于综采工作面支架液压系统，工作介质为3%-5%的乳化液，乳化液泵站供液压力为30MPa。未明确要求的液压阀件耐压不低于35MPa。

3、安全阀出厂前按明细要求的压力进行调定。

4、操纵阀组阀杆自身具备闭锁功能。

5、出卖人事先要按使用人要求的规格型号提供产品样图，经使用人确认后按样图加工；配件严格按照图纸尺寸、材质及技术要求加工。

6、阀类必须有铭牌，内容涵盖安标编号、MA标识、出厂日期、生产厂家、产品名称及主要参数等信息，用激光打印方式刻在阀体上。

7、在规定的压力范围、工作液条件及温度范围时，阀的密封性能应可靠。

8、阀零件表面应光滑、无毛刺、清洁、无磕碰、无锈斑。

9、所有公类接头均含密封，裸露的进液口加塑料堵。

五、提供安全目录要求阀件的矿用产品安全标志证书（见明细要求）。
六、技术参数及技术要求
根据供货明细表技术参数要求，按照确认图纸进行加工生产。

七、货物适用标准
1、GB25974.3-2010 煤矿用液压支架 第3部分：液压控制系统及阀。

2、MT/T986-2006矿用U形销式快速接头及附件。

八、质量及验收要求
1、制造加工质量必须符合技术协议要求，产品整体外观完好。
2、产品铭牌或标志清晰。
九、安装、调试要求
安装、调试阶段，产品出卖人需及时解决现场安装、调试过程中出现的问题。

十、服务及质保要求
质保期为井下使用不小于1年。如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由使用人负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。

十一、运输及包装要求
配件出厂时，应进行合理包装，保证阀件及各种配件的外观和结构不受损坏，不用的接口加堵头，裸露的液口全部加塑料堵。包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运、存储、防锈等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。

十二、供应商须提供技术资料要求
出厂时随机供产品使用检验报告、产品合格证、对应的矿用产品安全标志证书、装箱单等资料。

十三、其它
1、交货期：按照城郊煤矿订单要求发货,将货物运送至河南省永城市宝塔路城郊煤矿，运费由供货方承担。

2、技术联系人：汤保栓，13781693909


2

