春光村宜居宜业和美乡村项目实施明细表

| 地块编号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 翻身河南路水泥路翻新 | 翻身河南路水泥路翻新，长约900米，路面宽4米。场地土方157.5m³ |
| 2 | 春光路道路黑化 | 春光路水泥路黑化，包括北段860m，宽8m；南段840m，宽5.5m；春光村党群服务中心前广场地面黑化936㎡。 |
| 3 | 道路照明 | 华康路太阳能路灯5盏，成品购买安装6米高80w led灯头，Q235镀锌灯杆外做防腐防锈）；春光路太阳能路灯36盏，3.5米高铝型材景观灯，IP65，自带变压器，40w led灯头，式样由业主二次选型，其中配电箱1台，5*16-PE65,FC电力电缆线暂估1000米，线杆上新建太阳能灯头83盏60w控制器一体灯头60ah电池70w太阳能板。 |
| 4 | 生活垃圾治理 | 垃圾分类亭新建及出新布置共计35个。 |
| 5 | 安全防护设施 | 春光路路田分离:菜地农田青砖围挡340米；竹栅栏500米（样式更改）；仿木纹水泥护栏200米。 |
| 6 | 孙宅渠河埠头出新 | 孙宅渠河埠头原基础上修补出新26处。 |
| 7 | 房屋外墙提升 | 七处外立面刷白美化，七处共计约315平方米。 |
| 8 | 孙宅渠提升 | 治理内容为清淤（前一阶段清淤过）清淤土方量暂估1120立方米，护坡绿化环境提升，河道两侧狗牙根、百慕大混播8400平方米。 |
| 9 | 春光路与复康路交叉口提升 | 路口弧形景墙一处，周边绿化清杂整理。 |
| 10 | 公厕提升 | 春光路与富康路交叉口处公厕提升，墙面提升，入口洗手台盆提升，内部墙面顶棚提升。 |
| 11 | 泵站及周边整体提升 | 路边墙绘约300平方米；文化矮墙一约12.4米，健身器械三个（成品购买）；泵站提升；绿化清杂梳理。 |
| 12 | 新增亲水平台 | 新增亲水平台100平米（样式更改）；文化矮墙二约12米，科普小标牌一个（成品购买）；互动水车一个（成品购买）。 |
| 13 | 闲置宅基地临路部分提升 | 特色围挡6米；地面120厚C25素砼硬化约90平方米；特色乡村景墙1处；成品桌椅两套。 |
| 14 | 二桥旁绿化提升 | 场地微地形土方1000m³，丛生朴树5棵，P>600 H900-1100 丛生型，多株拼栽，单杆胸径10-12cm，≥3株/丛，冠幅均匀对称；丛生五角枫3棵，P400-450 H800-900 丛生型，多株拼栽，单杆胸径10-12cm，≥5株/丛，冠幅均匀对称；大朴树3棵，Ф20 P450-550 H700以上 特选苗，全冠移栽，树形饱满，树形佳；粉黛乱子草 850 m²；草籽播撒2964m² 籽播，狗牙根“佳宝”15克/平方，第二年追播5克/平方；景观小品3组包括我爱山阳。工程量按实计量。 |
| 15 | 农耕游园内游园公厕提升 | 两个蹲坑改座坑（成品马桶购买安装） |
| 16 | 农耕游园清理提升 | 入口侧绿化清杂160平方米，草籽播种，两个景观小品（专业厂家二次深化） |
| 17 | 便民节点提升 | 成品桌椅两套，锈板条小品19米，红色透水砖铺装广场72平方米。铺装广场做法由上至下为200x100x60mm红色透水砖，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，60mm厚C25细石混凝土找平，外口700x200x120mm芝麻灰花岗岩烧面路牙石围边，长度暂估25米。（以上工程量按实计量） |
| 18 | 文化宣传牌 | 标识牌春光路2处、中山阳路1处、中心路1处；文字标语春光路1处、二桥旁1处。成品广告灯箱采购。 |
| 19 | 春光路沿线提升 | 春光路沿线紫薇30棵，D7 P200-220 H250-300 分枝点60-80 独杆，树形优美，生长健壮，全冠；垂丝海棠50棵，D6 P150-180 H180-200 分枝点40-60 独杆，树形优美，生长健壮，全冠；紫玉兰30棵，紫玉兰 D7 P200-250 H300-350 分枝点80-100 独杆，树形优美，生长健壮，全冠冠；农耕游园内蜡梅12棵， 丛生型 P200-250 H150-200 地径分枝 6分支以上,3cm以上/分支,树形优美,生长健壮，采用虎蹄梅。 |