| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 技术参数 | 标的物执行标准、规范 国家、地方强制标准/行业/企业/其他（编号+条款号+条款主要内容） | 验收标准（编号+条款号+条款主要内容）及方式 | 单位 | 数量 | 采购预算 （元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（含运费） | 税率 | 总价（含运费） |  |
| 1 | 格宾石笼 | 3*1*1m单隔板（底） | 10%铝合金钢丝、长*宽*高 | 1)格宾石笼结构是由双绞合六边型金属网格组合而成，网面抗拉强度不小于50kN/m。网面钢 丝直径分两种，盖板2.7mm，边板、端板、隔板及底板2.7mm;边端钢丝直径3.4mm;绑扎钢丝直 径 2.7mm;钢丝直径公差±0.06mm。钢丝最小抗拉强度需在350N/mm2-500N/mm2，经过拉伸加工 的成品钢丝断裂延伸率不小于12%。 2)所采用的格宾厚度为50或100cm，内部每间隔1米采用单隔板隔成独立的单元;格宾石笼 护岸尺寸3x1x0.5m，格宾固脚尺寸3x1x1m，特殊部位根据实际调整;长度、宽度公差±5%，厚度 公差±2.5cm。 3)格宾网孔规格为:8(D)x10(L)cm，其中D的误差范围:0~+0.8cm，L的误差范围:±0.8cm, D为两个双绞合轴线之间的距离。 4)格宾钢丝镀层为锌一10%铝合金，钢丝直经mm：绑扎钢丝2.7mm、网面钢丝2.7mm、边端钢丝3.4mm。最低镀层重量g/m2：绑扎钢丝245g/m2、网面钢丝245g/m2、边端钢丝255g/m2。 | (T/CECS 353-2024)、(YB/T4190-2018)、GB/T 1839-2008、DB23/T 1501-2013 、YB/T 4190-2009 | 供方提供所到货物的相关质量证明文件，并保证上述质量证明文件与实际到货材料一致，需方进行抽样检验，检验合格后方可进场;最终数量以经需方签收数量为准。 | ㎡ | 236648.00 | 10.60 | 13% | 2508468.80 | 专票、含装车费、含卸车费。材料以进场验收数量为准。材料幅面宽度长度必须达到技术指标要求，合同签订后，乙方按甲方货物供应计划提货时间分批次将货物送达指定地点，如乙方未按照货物供应计划时间送达甲方指定地点，每延迟2天时间扣除10%履约保证金，如乙方连续两次未按要求供货，甲、乙双方经协商后乙方依旧拒绝供货，甲方有权终止合同，并按上述约定扣除履约保证金；如乙方所供货物经检测不合格，由乙方负责退换货物相关事宜、如发生两批次以上检验均不合格，甲方有权终止合同并扣除履约保证金；如乙方无故停止供货或无正当理由不履行合同，甲方不予退还履约保证金，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。如乙方提交履约保函须为见索即付的银行保函。 |
| 2 | 格宾石笼 | 3*1m单隔板（盖） | 10%铝合金钢丝、长*宽 |  |  |  | ㎡ | 88743.00 | 10.60 | 13% | 940675.80 |  |
| 3 | 格宾石笼 | 3*1*0.5m单隔板（底） | 10%铝合金钢丝、长*宽*高 |  |  |  | ㎡ | 20007.00 | 10.60 | 13% | 212074.20 |  |
| 4 | 格宾石笼 | 3*1m单隔板（盖） | 10%铝合金钢丝、长*宽 |  |  |  | ㎡ | 4617.00 | 10.60 | 13% | 48940.20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 350015.00 |  |  | 3710159.00 |  |