百里杜鹃杜鹃花都城中心幼儿园边坡支护设计

计

算

书

居安勘测有限公司

2025年4月

百里杜鹃杜鹃花都城中心幼儿园边坡支护设计

计算书

审      定：

计      算：

项目负责人：

居安勘测有限公司

2025年4月

计算书说明

一、岩土参数选取

根据《岩土工程勘察报告》，结合《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330—2013），岩土参数选取如下：

建议岩土物理力学指标表

| 地层名称 | 重度 （KN/ m3） | 地基承 载力特 征值 (kPa) | 内摩擦 角标准 值 (°) | 粘聚力 标准值 (kPa) | 岩土与锚固体极限粘结强度标准值frbk(kPa) | 基地摩擦系数 ( μ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉质粘土 | 19 | 150 | 9.4 | 29.3 | 40 | 0.20 |
| 强风化泥灰岩 | 25 | 250 | 20 | 50 | 270 | 0.40 |
| 中风化泥灰岩 | 26.3 | 3500 | 33.2 | 102 | 1200 | 0.60 |
| 墙背待填土 | 20 | / | 35 | 8 | / | / |

二、支护结构参数选取

本次支护设计支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响严重，因此支护结构安全等级为二级，结构重要性系数均取1.0。

三、1-1剖面设计计算

3.1、稳定性计算

土质边坡，按圆弧滑动计算边坡稳定性，坡顶为道路，考虑30KPa附加荷载：

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 等厚土层土坡稳定计算 1

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	建筑边坡工程技术规范(50330--2013)

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 2

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.000       8.200           0

2      30.000       0.000           1

超载1  距离2.300(m)  宽9.400(m)  荷载(30.00--30.00kPa) 270.00(度)

[土层信息]

上部土层数 1

层号    层厚     重度     饱和重度   粘结强度    孔隙水压

(m)    (kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)      力系数

1    8.200   20.000    ----       0.001      ---

层号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1     8.000   35.000      ----     ----

层号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

================================================================

下部土层数 1

层号    层厚     重度     饱和重度   粘结强度    孔隙水压

(m)    (kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)      力系数

1   10.000   19.000    ----      40.000      ---

层号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    29.300    9.400      ----     ----

层号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   Bishop法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 0.500(m)

搜索时的圆心步长: 0.500(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-7.653,8.200)(m)

滑动半径        = 11.097(m)

滑动安全系数    = 0.664

起始x   终止x     α             li        Ci        Φi    条实重 总水压力 地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力  抗滑力   mθi   超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)     (度)    (m)  (kPa)   (度)  (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)      (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-0.000   0.492  45.416  0.701  8.000  35.00  76.59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  54.55  39.61 1.45332   0.00   0.00

0.492   0.984  49.168  0.752  8.000  35.00  71.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  53.98  37.11 1.45205   0.00   0.00

0.984   1.476  53.232  0.822  8.000  35.00  65.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  52.31  34.40 1.44366   0.00   0.00

1.476   1.968  57.734  0.922  8.000  35.00  58.23   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.24  31.35 1.42590   0.00   0.00

1.968   2.460  62.902  1.080  8.000  35.00  49.67   0.00   0.00   0.00   0.00   4.79  48.48  30.16 1.39466   0.00   0.00

2.460   2.951  69.284  1.391  8.000  35.00  38.54   0.00   0.00   0.00   0.00  14.76  49.85  30.78 1.34049   0.00   0.00

2.951   3.443  81.438  3.316  8.000  35.00  16.07   0.00   0.00   0.00   0.00  14.76  30.49  21.41 1.19208   0.00   0.00

总的下滑力      = 338.894(kN)

总的抗滑力      = 224.823(kN)

土体部分下滑力  = 338.894(kN)

土体部分抗滑力  = 224.823(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

============================================================================

软件版本:理正岩土6.5PB4

滑动安全系数= 0.66＜1.3，边坡不稳定

剩余下滑力=338.894*1.3-224.823=215.7

3.2、岩土侧压力计算

根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）6.2.3，按侧向土压力方法计算，代入execl表格中计算：

| 土体容重 | r | 20 |
| --- | --- | --- |
| 粘聚力 | c | 8 |
| 摩擦角 | φ | 35 |
| 均布荷载 | q | 30 |
| 土对墙背摩擦角 | δ | 0 |
| 填土表面与水平角的夹角 | β | 0 |
| 支挡结构墙背与水平面夹角 | α | 90 |
| 挡墙高度 | H | 8.2 |
|  | η | 0.097560976 |
|  | Kq | 1.365853659 |
| 主动土压力系数 | Ka | 0.268558698 |
| 主动土压力合力标准值 | Eak | 180.5788687 |

3.3、挡墙设计计算

衡重式挡土墙验算[执行标准：通用]

计算项目： 衡重式挡土墙 1

计算时间：2025-04-18 10:43:15 星期五

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身总高: 9.000(m)

上墙高: 3.600(m)

墙顶宽: 0.500(m)

台宽: 0.613(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.000

上墙背坡倾斜坡度: 1:0.650

下墙背坡倾斜坡度: 1:-0.250

采用1个扩展墙址台阶:

墙趾台阶b1: 0.470(m)

墙趾台阶h1: 0.750(m)

墙趾台阶面坡坡度为: 1:0.000

墙底倾斜坡率: 0.150:1

下墙土压力计算方法: 力多边形法

物理参数：

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.600

地基土摩擦系数: 0.200

墙身砌体容许压应力: 4000.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 340.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 340.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 340.000(kPa)

场地环境: 一般地区

墙后填土内摩擦角: 35.000(度)

墙后填土粘聚力: 8.000(kPa)

墙后填土容重: 18.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 20.000(度)

地基土容重: 19.000(kN/m3)

地基土浮容重: 10.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 250.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.000

墙踵值提高系数: 1.000

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.300

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 9.400(度)

地基土粘聚力: 29.300(kPa)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 1

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1          20.000           0.000            1

第1个: 距离2.000(m),宽度6.000(m),高度1.000(m)

地面横坡角度: 0.000(度)

填土对横坡面的摩擦角: 0.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

土压力起算点: 从结构底面起算

基础类型: 钢筋混凝土底板基础

悬挑长度: 0.900(m)

根部高度: 0.770(m)

端头高度: 0.450(m)

榫头宽度: 0.000(m)

榫头高度: 0.000(m)

基础容重: 23.000(kN/m3)

钢筋容许拉应力: 340.000(MPa)

混凝土容许主拉应力: 1.000(MPa)

混凝土容许剪应力: 1.000(MPa)

钢筋合力点到基底距离: 50(mm)

计算参数:

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 1.000(m)

筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 9.372(m)处的库仑主动土压力

计算上墙土压力

按假想墙背计算得到:

第1破裂角： 22.824(度)

Ea=100.575(kN) Ex=27.112(kN) Ey=96.852(kN) 作用点高度 Zy=0.663(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面存在：

第2破裂角=28.356(度) 第1破裂角=23.778(度)

Ea=67.525(kN) Ex=30.282(kN) Ey=60.355(kN) 作用点高度 Zy=1.227(m)

计算下墙土压力

按力多边形法计算得到:

破裂角： 34.227(度)

Ea=46.342(kN) Ex=46.091(kN) Ey=4.815(kN) 作用点高度 Zy=2.581(m)

墙身截面积 = 21.844(m2)  重量 = 502.418 (kN)

衡重台上填料重(包括超载) = 52.587(kN) 重心坐标(1.988,-1.653)(相对于墙面坡上角点)

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.300

因墙下基础为钢筋混凝土底板，所以需要验算基础底面的滑移稳定性

基础截面积 = 2.480(m2)  基础重量 Wj= 57.039 kN

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基底倾斜角度 = 8.531 (度)

Wn = 605.274(kN) En = 75.778(kN)  Wt = 90.791(kN) Et = 65.861(kN)

滑移力= -24.930(kN)  抗滑力= 204.315(kN)

滑移力为负值，不计算抗滑移稳定安全系数！

地基土层水平向: 滑移力= 76.373(kN)  抗滑力= 138.680(kN)

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.816 > 1.350

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾,墙身重力的力臂 Zw = 1.733 (m)

相对于墙趾,上墙Ey的力臂   Zx = 3.261 (m)

相对于墙趾,上墙Ex的力臂   Zy = 6.627 (m)

相对于墙趾,下墙Ey的力臂   Zx3 = 3.125 (m)

相对于墙趾,下墙Ex的力臂   Zy3 = 2.209 (m)

基础为钢筋混凝土底板，验算挡土墙绕基础趾点倾覆稳定性

基础截面积 = 2.480(m2)  基础重量 Wj= 57.039 kN

基础重心距离基础趾点的水平距离 = 1.820(m)

倾覆力矩= 350.462(kN-m)  抗倾覆力矩= 1938.406(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 5.531 > 1.600

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为钢筋砼底板，验算底板下偏心距及压应力

基础截面积 = 2.480(m2)  基础重量 Wj= 57.039 kN

取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 681.051(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=1587.944(kN-m)

基础底面宽度   B  = 3.408 (m) 偏心距 e = |-0.628|(m) = 0.628(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn =  2.332(m)

基底压应力: 趾部=0.000  踵部=221.911(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 0.000 / 221.911 = 0.000

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.628 <= 0.250*3.408 = 0.852(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=0.000 <= 250.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=221.911 <= 250.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=119.854 <= 250.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为钢筋混凝土底板，需要作强度验算

基础截面积 = 2.480(m2)  基础重量 Wj= 57.039 kN

取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距

基础底面宽度   B  = 3.408 (m) 偏心距 e = |-0.628|(m) = 0.628(m)

基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 2.332(m)

基础底压应力: 趾部=0.000  踵部=421.911(kPa)

剪应力验算满足: Q = 42.382(kN) <= h*[t] = 770.000(kN)

主拉应力验算满足:   Q = 42.382(kN) <=  626.400(kN)

底板与墙体衔接处弯矩:   M = 12.715(kN-m)

钢筋面积:   As = 1000000×12.715/(0.87×(0.770-0.050)×340000.000)

= 59.70(mm2/m)

(五) 上墙截面强度验算

上墙重力       Ws = 138.276 (kN)

上墙墙背处的   Ex = 30.282 (kN)

上墙墙背处的   Ey = 19.683 (kN)

相对于上墙墙趾，上墙重力的力臂 Zw = 0.972 (m)

相对于上墙墙趾，上墙Ex的力臂 Zy = 1.227 (m)

相对于上墙墙趾，上墙Ey的力臂 Zx = 2.042 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

相对于上墙墙趾，合力作用力臂 Zn = 0.870(m)

截面宽度   B  = 2.840 (m) 偏心距 e1 = 0.550(m)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.550 <= 0.300*2.840 = 0.852(m)

截面上压应力: 面坡=120.273  背坡=-9.034(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 120.273 <= 4000.000(kPa)

拉应力验算满足: 计算值= 9.034 <= 340.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -22.709 <= 340.000(kPa)

斜截面剪应力检算:

验算斜截面与水平面的夹角 = 18.729(度)

斜剪应力验算满足: 计算值= -4.101 <= 340.000(kPa)

(六) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 21.366(m2)  重量 = 491.411 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.734 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于截面总竖向力 = 609.168(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=901.977(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.481(m)

截面宽度   B  = 2.573 (m) 偏心距 e1 = |-0.194|(m) = 0.194(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.194 <= 0.300*2.573 = 0.772(m)

截面上压应力: 面坡=129.555  背坡=343.953(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 343.953 <= 4000.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -112.370 <= 340.000(kPa)

(七) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 8.250(m)处的库仑主动土压力

计算上墙土压力

按假想墙背计算得到:

第1破裂角： 22.824(度)

Ea=100.575(kN) Ex=27.112(kN) Ey=96.852(kN) 作用点高度 Zy=0.663(m)

因为俯斜墙背，需判断第二破裂面是否存在，计算后发现第二破裂面存在：

第2破裂角=28.356(度) 第1破裂角=23.778(度)

Ea=67.525(kN) Ex=30.282(kN) Ey=60.355(kN) 作用点高度 Zy=1.227(m)

计算下墙土压力

按力多边形法计算得到:

破裂角： 33.848(度)

Ea=24.301(kN) Ex=24.170(kN) Ey=2.525(kN) 作用点高度 Zy=2.097(m)

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 19.366(m2)  重量 = 445.410 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.775 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于截面总竖向力 = 560.877(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=632.833(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.128(m)

截面宽度   B  = 2.290 (m) 偏心距 e1 = 0.017(m)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.017 <= 0.300*2.290 = 0.687(m)

截面上压应力: 面坡=255.748  背坡=233.993(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 255.748 <= 4000.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -123.150 <= 340.000(kPa)

(八) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (-0.47000,-5.50000)

半径     = 4.92150(m)

安全系数 = 1.552

总的下滑力    	 = 323.396(kN)

总的抗滑力    	 = 501.911(kN)

土体部分下滑力	 = 323.396(kN)

土体部分抗滑力	 = 501.911(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=1.552 ≥ 1.350

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 204.315(kN),滑移力 = -24.930(kN)。

滑移力为负值，不计算抗滑移稳定安全系数！

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 138.680(kN),滑移力 = 76.373(kN)。

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  1.816 > 1.350

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 1938.406(kN-M),倾覆力矩 = 350.462(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 5.531 > 1.600

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.628 <= 0.250*3.408 = 0.852(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=0.000 <= 250.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=221.911 <= 250.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=199.854 <= 250.000(kPa)

(四) 基础验算

剪、拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: Q = 42.382(kN) <= h*[t] = 770.000(kN)

主拉应力验算满足:   Q = 42.382(kN) <=  626.400(kN)

钢筋面积最不利为：组合1(一般情况)

钢筋面积:   As = 59.70(mm2/m)

(五) 上墙截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.550 <= 0.300*2.840 = 0.852(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 120.272 <= 4000.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 9.034 <= 340.000(kPa)

剪应力验算最不利为: 组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -22.709 <= 340.000(kPa)

斜截面剪应力检算最不利为: 组合1(一般情况)

斜剪应力验算满足: 计算值= -4.101 <= 340.000(kPa)

(六) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.194 <= 0.300*2.573 = 0.772(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 343.953 <= 4000.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 340.000(kPa)

剪应力验算最不利为: 组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -112.370 <= 340.000(kPa)

(七) 台顶截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.017 <= 0.300*2.290 = 0.687(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 255.748 <= 4000.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 340.000(kPa)

剪应力验算最不利为: 组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -123.150 <= 340.000(kPa)

(七) 整体稳定验算

整体稳定验算最不利为：组合1(一般情况)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=1.552 ≥ 1.350

============================================================================

软件版本:理正岩土6.5PB4

四、2-2剖面设计计算

4.1、1:1.5放坡部分计算

4.1.1、稳定性设计计算

土质边坡，按圆弧滑动计算稳定，坡顶为原始山地，不考虑附加荷载：

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 等厚土层土坡稳定计算 1

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	建筑边坡工程技术规范(50330--2013)

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 2

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       6.000       4.000           0

2      20.000       0.000           0

[土层信息]

上部土层数 1

层号    层厚     重度     饱和重度   粘结强度    孔隙水压

(m)    (kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)      力系数

1    4.000   19.000    ----      40.000      ---

层号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    29.300    9.400      ----     ----

层号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

================================================================

下部土层数 1

层号    层厚     重度     饱和重度   粘结强度    孔隙水压

(m)    (kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)      力系数

1   10.000   19.000    ----      40.000      ---

层号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    29.300    9.400      ----     ----

层号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   Bishop法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 0.500(m)

搜索时的圆心步长: 0.500(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (2.667,5.600)(m)

滑动半径        = 6.826(m)

滑动安全系数    = 2.942

起始x   终止x     α             li        Ci        Φi    条实重 总水压力 地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力  抗滑力   mθi   超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)     (度)    (m)  (kPa)   (度)  (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)      (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1.236  -0.618 -31.820  0.728 29.300   9.40   2.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -1.19  22.54 0.82004   0.00   0.00

-0.618   0.000 -25.881  0.687 29.300   9.40   6.27   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -2.74  21.88 0.87515   0.00   0.00

0.000   0.500 -20.751  0.535 29.300   9.40   8.98   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -3.18  17.63 0.91519   0.00   0.00

0.500   1.000 -16.320  0.521 29.300   9.40  13.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -3.86  17.93 0.94390   0.00   0.00

1.000   1.500 -11.987  0.511 29.300   9.40  18.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -3.76  18.26 0.96651   0.00   0.00

1.500   2.000  -7.723  0.505 29.300   9.40  22.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -2.97  18.62 0.98337   0.00   0.00

2.000   2.500  -3.502  0.501 29.300   9.40  25.73   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -1.57  19.01 0.99470   0.00   0.00

2.500   3.000   0.700  0.500 29.300   9.40  29.01   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.35  19.44 1.00061   0.00   0.00

3.000   3.500   4.906  0.502 29.300   9.40  31.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.73  19.92 1.00115   0.00   0.00

3.500   4.000   9.138  0.507 29.300   9.40  34.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.48  20.44 0.99624   0.00   0.00

4.000   4.500  13.422  0.514 29.300   9.40  36.75   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.53  21.03 0.98575   0.00   0.00

4.500   5.000  17.784  0.525 29.300   9.40  38.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.79  21.70 0.96940   0.00   0.00

5.000   5.500  22.257  0.540 29.300   9.40  40.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  15.16  22.47 0.94681   0.00   0.00

5.500   6.000  26.878  0.561 29.300   9.40  41.01   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  18.54  23.37 0.91741   0.00   0.00

6.000   6.472  31.555  0.554 29.300   9.40  37.75   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  19.76  22.77 0.88158   0.00   0.00

6.472   6.944  36.338  0.586 29.300   9.40  34.92   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.69  23.37 0.83887   0.00   0.00

6.944   7.415  41.439  0.630 29.300   9.40  31.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.83  24.19 0.78690   0.00   0.00

7.415   7.887  46.985  0.692 29.300   9.40  27.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  19.99  25.37 0.72333   0.00   0.00

7.887   8.359  53.196  0.788 29.300   9.40  22.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  17.82  27.18 0.64414   0.00   0.00

8.359   8.831  60.531  0.960 29.300   9.40  15.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.66  30.35 0.54095   0.00   0.00

8.831   9.302  70.501  1.416 29.300   9.40   5.97   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.63  38.29 0.38683   0.00   0.00

总的下滑力      = 161.696(kN)

总的抗滑力      = 475.764(kN)

土体部分下滑力  = 161.696(kN)

土体部分抗滑力  = 475.764(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

============================================================================

软件版本:理正岩土6.5PB4

滑动安全系数= 2.942＞1.3，边坡稳定，放坡绿化

4.2、挡墙部分计算：

4.2.1、稳定性计算

土质边坡，按圆弧滑动计算稳定，坡顶为空地，不考虑附加荷载：

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 等厚土层土坡稳定计算 1

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	建筑边坡工程技术规范(50330--2013)

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 3

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.000       6.000           0

2       6.000       4.000           0

3      20.000       0.000           0

[土层信息]

上部土层数 1

层号    层厚     重度     饱和重度   粘结强度    孔隙水压

(m)    (kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)      力系数

1   10.000   19.000    ----      40.000      ---

层号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    29.300    9.400      ----     ----

层号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

================================================================

下部土层数 1

层号    层厚     重度     饱和重度   粘结强度    孔隙水压

(m)    (kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)      力系数

1   10.000   19.000    ----      40.000      ---

层号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    29.300    9.400      ----     ----

层号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   Bishop法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 0.500(m)

搜索时的圆心步长: 0.500(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (-8.500,16.500)(m)

滑动半径        = 18.561(m)

滑动安全系数    = 0.901

起始x   终止x     α             li        Ci        Φi    条实重 总水压力 地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力  抗滑力   mθi   超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)     (度)    (m)  (kPa)   (度)  (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)      (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.000   0.500  28.130  0.567 29.300   9.40  57.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.02  24.92 0.96851   0.00   0.00

0.500   1.000  29.896  0.577 29.300   9.40  57.85   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  28.83  25.27 0.95851   0.00   0.00

1.000   1.500  31.693  0.588 29.300   9.40  58.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.57  25.63 0.94741   0.00   0.00

1.500   2.000  33.526  0.600 29.300   9.40  58.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  32.20  25.99 0.93512   0.00   0.00

2.000   2.500  35.398  0.613 29.300   9.40  58.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  33.72  26.35 0.92158   0.00   0.00

2.500   3.000  37.316  0.629 29.300   9.40  57.88   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  35.09  26.73 0.90669   0.00   0.00

3.000   3.500  39.283  0.646 29.300   9.40  57.29   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.28  27.11 0.89036   0.00   0.00

3.500   4.000  41.308  0.666 29.300   9.40  56.43   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.25  27.50 0.87246   0.00   0.00

4.000   4.500  43.397  0.688 29.300   9.40  55.27   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.97  27.91 0.85285   0.00   0.00

4.500   5.000  45.562  0.714 29.300   9.40  53.76   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  38.39  28.33 0.83133   0.00   0.00

5.000   5.500  47.813  0.745 29.300   9.40  51.89   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  38.45  28.77 0.80769   0.00   0.00

5.500   6.000  50.168  0.781 29.300   9.40  49.59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  38.08  29.24 0.78164   0.00   0.00

6.000   6.481  52.594  0.792 29.300   9.40  43.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.64  28.28 0.75341   0.00   0.00

6.481   6.962  55.114  0.841 29.300   9.40  37.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.83  28.11 0.72266   0.00   0.00

6.962   7.443  57.805  0.903 29.300   9.40  30.94   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  26.18  27.91 0.68829   0.00   0.00

7.443   7.924  60.716  0.983 29.300   9.40  23.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.53  27.70 0.64940   0.00   0.00

7.924   8.404  63.923  1.094 29.300   9.40  15.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.59  27.45 0.60462   0.00   0.00

8.404   8.885  67.556  1.260 29.300   9.40   5.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.92  27.14 0.55161   0.00   0.00

总的下滑力      = 544.512(kN)

总的抗滑力      = 490.338(kN)

土体部分下滑力  = 544.512(kN)

土体部分抗滑力  = 490.338(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

============================================================================

软件版本:理正岩土6.5PB4

滑动安全系数= 0.901＜1.3，边坡不稳定

剩余下滑力=544.512*1.3-490.338=217.9

4.2.2、岩土侧压力计算

根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）6.2.3，按侧向土压力方法计算，代入execl表格中计算：

| 土体容重 | r | 19 |
| --- | --- | --- |
| 粘聚力 | c | 29.3 |
| 摩擦角 | φ | 9.4 |
| 均布荷载 | q | 76 |
| 土对墙背摩擦角 | δ | 0 |
| 填土表面与水平角的夹角 | β | 0 |
| 支挡结构墙背与水平面夹角 | α | 90 |
| 挡墙高度 | H | 6 |
|  | η | 0.514035088 |
|  | Kq | 2.333333333 |
| 主动土压力系数 | Ka | 0.806286489 |
| 主动土压力合力标准值 | Eak | 275.7499794 |

4.3、挡墙设计计算

衡重式挡土墙验算[执行标准：通用]

计算项目： 衡重式挡土墙 1

计算时间：2025-04-18 11:02:27 星期五

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身总高: 7.000(m)

上墙高: 2.800(m)

墙顶宽: 0.500(m)

台宽: 0.341(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.000

上墙背坡倾斜坡度: 1:0.610

下墙背坡倾斜坡度: 1:-0.250

采用1个扩展墙址台阶:

墙趾台阶b1: 0.400(m)

墙趾台阶h1: 0.650(m)

墙趾台阶面坡坡度为: 1:0.000

墙底倾斜坡率: 0.150:1

下墙土压力计算方法: 力多边形法

物理参数：

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.600

地基土摩擦系数: 0.200

墙身砌体容许压应力: 4000.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 340.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 340.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 340.000(kPa)

场地环境: 一般地区

墙后填土内摩擦角: 9.400(度)

墙后填土粘聚力: 29.300(kPa)

墙后填土容重: 19.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 20.000(度)

地基土容重: 19.000(kN/m3)

地基土浮容重: 10.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 150.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.000

墙踵值提高系数: 1.000

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.200

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 9.400(度)

地基土粘聚力: 29.300(kPa)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 2

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           6.000           4.000            0

2          20.000           0.000            0

地面横坡角度: 0.000(度)

填土对横坡面的摩擦角: 0.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

土压力起算点: 从结构底面起算

基础类型: 钢筋混凝土底板基础

悬挑长度: 0.700(m)

根部高度: 0.600(m)

端头高度: 0.450(m)

榫头宽度: 0.000(m)

榫头高度: 0.000(m)

基础容重: 23.000(kN/m3)

钢筋容许拉应力: 340.000(MPa)

混凝土容许主拉应力: 1.000(MPa)

混凝土容许剪应力: 1.000(MPa)

钢筋合力点到基底距离: 50(mm)

计算参数:

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 1.000(m)

筋带对稳定的作用: 筋带力沿圆弧切线

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 5.181(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 14.036(度)

Ea=0.000(kN) Ex=0.000(kN) Ey=-0.000(kN) 作用点高度 Zy=0.000(m)

墙身截面积 = 5.205(m2)  重量 = 130.136 (kN)

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.200

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基底倾斜角度 = 8.531 (度)

Wn = 128.697(kN) En = 0.000(kN)  Wt = 19.304(kN) Et = 0.000(kN)

滑移力= -19.304(kN)  抗滑力= 51.479(kN)

滑移力为负值，不计算抗滑移稳定安全系数！

地基土层水平向: 滑移力= 0.000(kN)  抗滑力= 53.448(kN)

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  5344804.500 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.342 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 1.205 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = -0.181 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 0.000(kN-m)  抗倾覆力矩= 174.582(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 17458164.000 > 1.600

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 128.697(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=174.582(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.218 (m) 偏心距 e = |-0.247|(m) = 0.247(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.357(m)

基底压应力: 趾部=0.000  踵部=-620.646(kPa)

作用于基底的合力偏心距验算满足:  e=-0.247 <= 0.250*1.218 = 0.305(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=0.000 <= 250.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=-620.646 <= 250.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=105.636 <= 250.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 5.092(m2)  重量 = 127.312 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.353 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.205 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = -0.181 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 127.312(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=172.271(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.353(m)

截面宽度   B  = 1.250 (m) 偏心距 e1 = |-0.228|(m) = 0.228(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.228 <= 0.300*1.250 = 0.375(m)

截面上压应力: 面坡=-254.121  背坡=457.821(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 457.821 <= 3000.000(kPa)

拉应力验算满足: 计算值= 254.121 <= 340.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -61.110 <= 340.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 4.630(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 14.036(度)

Ea=0.000(kN) Ex=0.000(kN) Ey=-0.000(kN) 作用点高度 Zy=0.000(m)

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 4.630(m2)  重量 = 115.750 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.079 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.000 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.000 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 115.750(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=124.865(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.079(m)

截面宽度   B  = 1.000 (m) 偏心距 e1 = |-0.179|(m) = 0.179(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.179 <= 0.300*1.000 = 0.300(m)

截面上压应力: 面坡=-286.192  背坡=517.692(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 517.692 <= 3000.000(kPa)

拉应力验算满足: 计算值= 286.192 <= 340.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -69.450 <= 340.000(kPa)

(七) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (-0.99069,0.50000)

半径     = 5.72680(m)

安全系数 = 2.192

总的下滑力    	 = 177.282(kN)

总的抗滑力    	 = 388.536(kN)

土体部分下滑力	 = 177.282(kN)

土体部分抗滑力	 = 388.536(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=2.192 >= 1.300

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 51.479(kN),滑移力 = -19.304(kN)。

滑移力为负值，不计算抗滑移稳定安全系数！

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 53.448(kN),滑移力 = 0.000(kN)。

地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 =  5344804.500 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 174.582(kN-M),倾覆力矩 = 0.000(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 100001.602 > 1.600

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:  e=-0.247 <= 0.250*1.218 = 0.305(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=0.000 <= 250.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=-620.646 <= 250.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=105.636 <= 250.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.228 <= 0.300*1.250 = 0.375(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 457.821 <= 3000.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 254.121 <= 340.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -61.110 <= 340.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.179 <= 0.300*1.000 = 0.300(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 517.692 <= 3000.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 286.192 <= 340.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -69.450 <= 340.000(kPa)

(七) 整体稳定验算

整体稳定验算最不利为：组合1(一般情况)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=2.192 >= 1.300

============================================================================

软件版本:理正岩土6.5PB4

五、3-3剖面设计计算

5.1、稳定性计算

土质边坡，按圆弧滑动计算稳定，坡顶为原始山地，不考虑附加荷载：

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 等厚土层土坡稳定计算 1

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	建筑边坡工程技术规范(50330--2013)

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 2

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       5.600       7.000           0

2      20.000       0.000           0

[土层信息]

上部土层数 2

层号    层厚     重度     饱和重度   粘结强度    孔隙水压

(m)    (kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)      力系数

1    2.000   25.000    ----     270.000      ---

2    5.000   19.600    ----      40.000      ---

层号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    50.000   20.000      ----     ----

2    24.690   13.060      ----     ----

层号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

================================================================

下部土层数 1

层号    层厚     重度     饱和重度   粘结强度    孔隙水压

(m)    (kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)      力系数

1   10.000   25.000    ----     270.000      ---

层号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    50.000   20.000      ----     ----

层号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   Bishop法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 0.500(m)

搜索时的圆心步长: 0.500(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (2.036,8.680)(m)

滑动半径        = 6.676(m)

滑动安全系数    = 1.860

起始x   终止x     α             li        Ci        Φi    条实重 总水压力 地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力  抗滑力   mθi   超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)     (度)    (m)  (kPa)   (度)  (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)      (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.614   2.112  -1.487  0.499 24.690  13.06   3.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  -0.08  13.07 0.99643   0.00   0.00

2.112   2.611   2.794  0.499 24.690  13.06   9.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.44  14.35 1.00489   0.00   0.00

2.611   3.109   7.090  0.502 24.690  13.06  14.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.83  15.61 1.00775   0.00   0.00

3.109   3.607  11.427  0.508 24.690  13.06  20.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.98  16.88 1.00489   0.00   0.00

3.607   4.105  15.832  0.518 24.690  13.06  24.98   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.81  18.17 0.99609   0.00   0.00

4.105   4.604  20.335  0.531 24.690  13.06  29.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.24  19.51 0.98102   0.00   0.00

4.604   5.102  24.976  0.550 24.690  13.06  33.52   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.15  20.93 0.95915   0.00   0.00

5.102   5.600  29.800  0.574 24.690  13.06  37.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  18.42  22.48 0.92976   0.00   0.00

5.600   6.083  34.788  0.588 24.690  13.06  35.94   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.50  22.70 0.89243   0.00   0.00

6.083   6.566  40.019  0.631 24.690  13.06  32.43   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.85  22.98 0.84604   0.00   0.00

6.566   7.049  45.694  0.692 24.690  13.06  28.17   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.16  23.43 0.78775   0.00   0.00

7.049   7.531  52.032  0.785 24.690  13.06  22.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  18.06  24.15 0.71356   0.00   0.00

7.531   8.014  59.486  0.952 24.690  13.06  16.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.87  25.45 0.61520   0.00   0.00

8.014   8.497  69.497  1.381 24.690  13.06   6.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.72  28.56 0.46708   0.00   0.00

总的下滑力      = 154.963(kN)

总的抗滑力      = 288.265(kN)

土体部分下滑力  = 154.963(kN)

土体部分抗滑力  = 288.265(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 0.000(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

============================================================================

软件版本:理正岩土6.5PB4

滑动安全系数=1.86＞1.3，边坡稳定，锚喷护面

5.2、岩土侧压力计算

根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）6.2.3，按侧向土压力方法计算，代入execl表格中计算：

黏土层

| 土体容重 | r | 19 |
| --- | --- | --- |
| 粘聚力 | c | 29.3 |
| 摩擦角 | φ | 9.4 |
| 均布荷载 | q | 0 |
| 土对墙背摩擦角 | δ | 0 |
| 填土表面与水平角的夹角 | β | 0 |
| 支挡结构墙背与水平面夹角 | α | 127 |
| 挡墙高度 | H | 5 |
|  | η | 0.616842105 |
|  | Kq | 1 |
| 主动土压力系数 | Ka | -1.624255283 |
| 主动土压力合力标准值 | Eak | -385.7606298 |

强风化层

| 土体容重 | r | 25 |
| --- | --- | --- |
| 粘聚力 | c | 0 |
| 摩擦角 | φ | 35 |
| 均布荷载 | q | 95 |
| 土对墙背摩擦角 | δ | 0 |
| 填土表面与水平角的夹角 | β | 0 |
| 支挡结构墙背与水平面夹角 | α | 127 |
| 挡墙高度 | H | 2 |
|  | η | 0 |
|  | Kq | 4.8 |
| 主动土压力系数 | Ka | 0.304799996 |
| 主动土压力合力标准值 | Eak | 15.23999981 |

5.3、锚杆计算

根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013），第9.2.2条：

H按7m考虑，锚杆间隔1.5m×1.5m，按永久性支护设计：

Htk=ehk×six×siy=2.5×1.5×1.5=5.6

1、标准值和设计值为：

－相应于作用的标准组合时锚杆所受轴向拉力（KN）；

－锚索所受水平拉力标准值（KN）；

－锚索倾角（25°）；

2、预应力锚索锚杆截面面积：

As------预应力锚索截面面积（mm2）；

fpy------预应力锚杆钢筋抗拉强度设计值（kPa）；

Kb------锚杆杆体抗拉安全系数（取2.2）（kPa）；

锚杆截面面积：，

实配1C25钢筋，A=491≥37.88满足要求。

3、锚杆锚固段长度：

K------锚杆锚固体抗拔安全系数（取2.6）；

frbk------岩层与锚固体极限粘结强度标准值（取40）；

D------锚杆锚固段钻孔直径（取90mm）；

，取6m。

4、锚筋与锚固砂浆间的锚固长度：

d------锚筋直径（m）；

n------锚杆根数；

fb------钢筋与锚固砂浆间粘结强度设计值：fb=2.4mPa；

<6m。满足要求。