新疆三塘湖矿区条湖一号煤矿及配套选煤厂 EPC 项目

井下水仓清淤设备

公开谈判采购文件

采购项目编号：XJ20250902803

采   购   人：中煤天津设计工程有限责任公司

2025 年 9 月

第一章 采购公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同主要条款

第四章 技术规格书

第五章 采购响应文件格式

# 第一章 采购公告

项目编号：XJ20250902803

类    别：公开谈判

谈判时间：2025-09-17  15:00

根据相关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，现对新疆三塘湖矿区条湖一号煤矿及配套选煤厂 EPC 项目地面建筑热水系统重新谈判进行公开谈判，现邀请合格的潜在供应商参加。

本工程范围主要包括：井下水仓清淤设备一套。详见技术规格书。

2、质量标准

产品符合国家有关安全生产、环境保护、职业健康、消防方面的法律、法规及国家、行业标准。

3、地点：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇条湖一号煤矿工业场地。

4、工期：

在合同生效后45天内，乙方将本合同项下首批次产品交至甲方指定地点：新疆哈密市巴里坤县三塘湖乡条湖一号矿井工业场地（乙方负责卸货），并于货物到达交货地 2 日内通知甲方收货联系人。

5、付款方式：

（1）在产品依据技术标准及验收条件验收合格、签署交货验收单、乙方出具供货产品全部价款100%增值税专用发票后，甲方向乙方支付供货产品全部价款金额的60%。

（2）甲方完成设备安装，单机试运转合格后，甲方向乙方支付合同金额的30%。

（3）本合同范围内供货产品安装调试完成，且全部质保期期满，货物或者服务符合质量保证要求，经甲方检查没有发现任何质量问题后，无乙方向甲方支付的违约金、赔偿金的甲方向乙方支付本合同范围内全部产品价款金额的10%，如有双方按照多退少补的原则结算。

（4）乙方未按本合同约定提供发票或提供的发票不合格的，甲方有权拒付相关款项，并不因此承担违约责任。

6、供应商资格要求

（1）投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，投标人应具备合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照扫描件）；

（2）供应商须为井下水仓清淤设备的生产厂家，本项目不接受代理商、经销商等“中间商”参与报价。

（3）投标人应提供近三年所投井下水仓清淤设备产品（2022年1月1日起至今，以合同签订时间为准）至少一项业绩（提供合同扫描件，合同无签订生效时间、合同首页、主要内容页、签字盖章页、印章不全的合同视为无效业绩）。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系、关联关系的不同单位，不可以在同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目中参加报价。

（5）本项目是否接受联合体投标：否。

7、联系方式

采购人：中煤天津设计工程有限责任公司

地址：天津市红桥区大丰路安顺大厦（西北角水游城）3号楼

投标联系人：张工

电话：022-87779088

项目联系人：王经理

电话：17526590321

8、投标须知

请各投标供应商投标时将投标文件扫描件（签字盖章pdf版本）作为附件上传至中煤易购平台报价附件，如未按规定上传投标文件将被视为未响应招标文件。

# 第二章 供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆三塘湖矿区条湖一号煤矿及配套选煤厂 EPC 项目井下水仓清淤设备 |
| 2 | 到货地点 | 新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇 |
| 3 | 报价方式 | 固定总价（含税） |
| 4 | 采购内容及范围 | 详见采购文件技术规范书 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 供应商资格标准 | （1）投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，投标人应具备合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照扫描件）； （2）供应商须为井下水仓清淤设备的生产厂家，本项目不接受代理商、经销商等“中间商”参与报价； （3）投标人应提供近三年所投井下水仓清淤设备产品（2022年1月1日起至今，以合同签订时间为准）至少一项业绩（提供合同扫描件，合同无签订生效时间、合同首页、主要内容页、签字盖章页、印章不全的合同视为无效业绩）； （4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系、关联关系的不同单位，不可以在同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目中参加报价； （5）本项目是否接受联合体投标：否。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 采购有效期 | 自洽谈之日起90日历日 |
| 9 | 现场勘查 | 采购人不安排踏勘。供应商可自行安排，相关一切费用自理 |
| 10 | 响应文件份数及封装要求 | 请各投标供应商投标时将投标文件扫描件（签字盖章pdf版本）作为附件上传至中煤易购平台报价附件，如未按规定上传投标文件将被视为未响应招标文件。 |
| 11 | 成交供应商 | 由采购人确定成交供应商。 |
| 12 | 其他要求 | 投标人必须保证响应文件中的内容真实有效并且满足询价文件中标★项，否则其响应将被拒绝 |
| 13 | 采购人：中煤天津设计工程有限责任公司 地址：天津市红桥区大丰路安顺大厦（西北角水游城）3号楼 项目联系人：张工 电 话：022-87779088 |  |

一、总则

1、采购说明

本采购项目说明见本须知前附表。

2、资金来源

本采购项目的资金来源为企业自筹。

3、资格与合格条件的要求

供应商资格标准见供应商须知前附表。

4、参与洽谈的活动费用

供应商应承担编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不管洽谈结果如何，采购人不承担供应商因洽谈活动所发生的一切费用。

5、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论概不负责。

6、经采购人同意，供应商因洽谈可进入项目现场进行踏勘，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险，并自理踏勘所发生的费用。

二、采购文件

1、采购文件的组成

本采购文件包括下列内容及所有按本须知发出的补充资料、答疑或补遗记录。

第一章 采购公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同主要价款

第四章 技术规格及要求

第五章 响应文件格式

2、供应商获取采购文件后，应认真检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件1日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己负责。供应商同时应认真审阅采购文件中所有的供应商须知、合同主要条款、规定格式、技术要求等内容。若供应商没有按照采购文件的要求提交全部资料，责任由供应商自负。

3、采购文件的修改

3.1采购人可能对采购文件进行澄清和修改，采购单位会将这些澄清和修改在与供应商洽谈之前或之中以书面补充方式告知供应商。

3.2澄清和修改以书面补充通知的方式发给供应商。补充通知作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

3.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面的形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、采购响应文件

1、采购响应文件的语言

1.1响应文件及供应商、采购人之间所有与洽谈有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

1.2如果供应商在采购响应文件中附有外文资料，必须把这些外文资料翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

2、响应文件的组成

2.1响应文件应该包括

(1) 按要求填写的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2) 服务方案说明；

(3) 按要求出具的资格证明文件；

(4) 按要求提交的保证金（如有要求）；

(5) 其它需要说明的事项。

2.2资格证明文件见供应商须知前附表。

2.3采购响应文件包括

响应文件分两个部分，第一部分为商务部分，第二部分为技术部分，两部分合并装订成一册。技术部分按照国家有关编制的规定进行封面、章节及内容的编制；供应商所递交的响应书应包括下述文件：

2.3.1商务部分

1）报价函

2）报价一览表

3）分项报价表

4）供应商基本情况表

5）法定代表人身份证明

6）法人授权委托书

7）供应商资格证明文件

8）供应商资料真实性承诺书

9)技术部分/商务部分差异表

10)廉洁承诺书,供需双方廉洁互保协议

11）供应商认为有必要提供的声明及文件

2.3.2技术部分

- 服务方案，包括详细的实施方案等。技术部分应满足或者高于技术规格书的要求

2) 对采购人提出的协作和配合要求

3）对服务内容和方式、人员设置等相关问题，做出明确的说明和承诺

4) 认为有必要说明的其它问题。

3、响应文件格式

供应商按采购文件提供的响应文件格式编写响应文件，对本项目进行报价，不得将内容拆开。

4、供应商资格证明文件

供应商资格证明文件是响应文件的组成部分。

5、采购有效期

5.1所有响应文件应从洽谈之日起，在90日历日内有效。采购有效期比规定短的可以视为非响应采购文件而予以拒绝。

5.2在特殊情况下，在原采购有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长采购有效期。这种要求与答复均应为书面形式如：电传、传真等。供应商可以拒绝采购人的这种要求，其采购响应保证金不会被没收。接受延长采购有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，而只会被要求相应地延长其采购响应保证金的有效期。

6、响应文件的签署及规定

6.1响应文件应准备一份正本。

6.2严格按照采购方要求的技术参数和图纸报价

6.3响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或供应商法定代表人委托人签字或签章并加盖单位公章（红章）（副本可复印，副本中企业法人营业执照等资格文件须加盖单位公章（红章））。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

6.4提供验收标准和验收方法。

6.5售后服务、承诺细则。

6.6电报、电话、传真形式的报价概不接受。

7、采购响应文件的递交

请各投标供应商投标时将投标文件扫描件（签字盖章版本）作为附件上传至中煤易购平台报价附件，如未按规定上传投标文件将被视为未响应招标文件。

四、采购响应文件的要求

1、采购响应文件报价

1.1本项目报价为固定总价（含税）。

1.2报价为目的地含税价，需注明税率。报价应包括原材料、生产加工、检验、包装、保险、管理、运杂（含卸车费用）、指导安装、调试、培训等全部费用。

报价表上的价格应按下列方式分开填报:

1)设备目的地交货价报价；

2)指导安装、调试、培训等其他服务的费用需列出清单，但不体现单项报价，包含在设备总价款中；

1.3供应商应在谈判响应书中的报价表上标明，拟提供货物的名称、数量、单价和总价。每种货物只允许有一种报价，如果报价中单价与总价有出入，以单价为准。若报价中数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正。

1.4供应商在填报报价时，应认真计算，不应遗留须在合同执行中再行议价和另外支付费用的项目，并在分项价格表中详细列明价格的各组成部分。任何以可调整的价格提交的报价将作为非响应性报价而予以拒绝。

1.5供应商填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数。

1.6报价以人民币报价。

- 经采购人同意，供应商可到现场踏勘现场以充分了解现场位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、报价货币

本项目报价全部采用的币种为人民币。

五、评审及谈判

1.评审

1.1采购方将在“供应商须知前附表”规定的时间组织洽谈。供应商应由其法定代表人或授权代表以及专业技术人员参与。

1.2采购方的洽谈小组由采购人依法依规组建，采购人代表、商务代表及技术人员三名或三名以上单数评审人员组成。

1.3洽谈开始前，洽谈小组将首先认真审查各供应商之间是否存在相互围串、报价文件造假等其他禁止报价的情形和供应商提交的采购响应文件，了解其与采购文件的要求是否有偏离，包括但不限于以下内容：

1.4.1  采购响应文件是否存在混装、雷同、报价规律性差异等情形；

1.4.2 采购响应文件是否照规定的要求进行编制、装订和签署；

1.4.3 所提交的各种资格证明文件是否满足供应商资格要求并真实、完整、合法、有效；

1.4.4 根据采购文件要求所提出的技术方案是否完整、可行；

1.4.5 采购响应书对法律、法规和采购文件其他明确要求的符合性。

1.5 在掌握了供应商采购响应文件的基本情况后，洽谈小组将与供应商进行磋商、谈判。

2、谈判

2.1谈判小组按照递交的采购响应性文件应就采购项目的技术要求、市场价格、工程承诺等与供应商进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的机会。在第一轮谈判中，首先会要求供应商就采购响应书中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与供应商就其价格构成与高低进行谈判。在其后的谈判中，谈判小组将要求供应商就之前提出的问题进行确认，然后报出自己能承受的最终价格，以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署；

2.2谈判中，采购方的采购文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知参加谈判的供应商。供应商也可以对自己采购响应文件中的有关技术配置、售后服务和报价等方面的问题进行修改，以符合采购文件的要求；

2.3谈判小组将依据供应商最终提交的最终确认文件进行认真的审查，如满足采购文件的要求、价格合理，谈判小组将按照评审后综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。否则，重新组织采购或终止采购。

2.4谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

3、评审报告

3.1 洽谈小组完成评审后，应当向采购人提出书面评审报告。

3.2 评审报告由洽谈小组全体成员签字。对评审结论持有异议的洽谈小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。洽谈小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。洽谈小组应当对此作出书面说明并记录在案。

3.3 洽谈小组向采购人提交书面评审报告后，洽谈小组即告解散。

4、评分办法

本次谈判采用综合评审法，只对有效的且进行实质性响应的文件进行评分，对响应文件提出的货物质量和技术性能、产品业绩、交货期及保证措施、质量保证和售后服务、企业信誉及综合实力、产品报价等逐项进行打分，满分为100分，最后综合各评委的打分情况，根据得分由高向低推荐出成交候选人排序。供应商必须保证响应文件中的内容真实有效，否则其响应将被拒绝。

- 评分细则（合计100分）：

| 序号 | 评分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 |  | 50 |
|  | 投标报价 得分 | 以有效供应商中的平均价格的95%作为评标基准价。若供应商为6家（含6家）以上时，分别去掉一个最高有效投标报价和一个最低有效投标报价，取剩余有效投标报价的平均价格的95%作为评标基准价。投标报价等于评标基准价得40分，每高于评标基准价1%扣0.5分，最多扣10分；每低于评标基准价1%加0.5分，最多加10分。不足1%按插入法计算，保留两位小数。若投标人报价被评标委员会认定为严重偏离，其报价将认定为无效报价。 | 30-50 |
| 二 | 商务部分 |  | 15 |
| 1 | 投标人 业绩 | 投标人须提供近三年（2022年1月1日-至今）同类产品（含合同额）的销售业绩，每项1分，最高得5分(附合同复印件）。 | 0-5 |
| 2 | 财务状况及信誉 | 提供近三年或公司成立以来经第三方会计师事务所审计的财务报告，报告齐全、完整得3分，缺少1个年份报告扣1分，扣至0分为止；公司成立不足3年的，按照实际成立年份所需对应审计报告得分； | 0-3 |
| 3 | 供应商年度考核 | 招标人年度考核A类得4分，B类得3分，C类得2分，没有考核结果的投标人统一按照考核C类标准计分 | 0-4 |
| 4 | 主要商务条款响应程度 | 投标报价完整性、主要商务条款（非否决性条款）全部响应招标文件要求得2分，否则酌情扣分。 注：主要商务条款（否决性条款）包含：项目工期、交货地点、付款方式 | 0-2 |
| 5 | 投标文件编制质量 | 投标文件清晰完整、按招标文件要求格式、顺序编制， 优秀，得1分；一般，0-1分； 投标文件关键章节缺失、格式错乱或不清晰的，不得分。 | 0-1 |
| 三 | 技术部分 |  | 35 |
| 1 | 技术部分及响应 | - 技术部分内容完整、数据准确、文字描述准确；投标设备对技术及品牌要求的响应程度高。良好的得7-8分，一般的得4-6分，较差的得0-3分。 | - 0-8 |
|  |  | - 设备（部件）质量可靠、质量检验/检测方法合理科学、质量保证措施完善，良好的得5-6分，一般的得3-4分，较差的得0-2分； | - 0-6 |
| 2 | - 设备配置 | 设备（部件）配置的合理、功能可靠完善；设备的操作、维护简便、灵活，设备电气与控制设备配置及方案合理、自动化程度高。良好的得7-8分，一般的得4-6分，较差的得0-3分。 | 0-8 |
| 3 | - 设备部件及备品备件 | - 设备易维修、整体安全性高；备品、备件的种类齐全、数量充足，分包与外购设备配置清单详细具体，质量档次高，配置合理。供货范围符合采购文件规定，必备的随机备品备件和专用工具的种类和数量满足安装调试、试运行期间使用的。良好的得2-3分，一般的得1-2分，较差的得0分。 设备材质优于采购文件要求得2分，基本满足采购文件要求得1分，不满足采购文件要求不得分。 | 0-5 |
| 4 | - 安全、ESG指标 | - 具备相应安全资格，具备安全生产许可证得2分； - 拥有“企业绿码”的得1分，没有“企业绿码”不得分。（绿码企业提供由政府相关部门颁发的“企业绿码”截图，否则不得分）。 | - 0-3 |
| 5 | - 服务及 - 资料 | - 技术服务和技术支持承诺全面，可行性强。设备生产、包装、运输计划合理、可行，保障措施周全、有效售后服务零部件价格合理。提供的技术资料、图纸全面、合理。售后服务保障措施完善，保证服务质量。良好的得4-5分，一般的得1-3分，较差的得0分。 | 0-5 |

六、签订合同

1、采购人向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商收到成交通知书后起30日内与采购人完成合同谈判并签订正式合同。

3、成交供应商因不可抗力不能履行采购合同的，采购人可以提出本次采购作废，并进行重新采购；因自身原因不履行合同时，采购人除将重新采购外，还将视情形综合进行考评，将其列入集团/公司级黑名单。

# 第三章 合同主要条款（基本格式）

合 同 条 款

甲方：                          （以下简称“甲方”）

乙方：                           （以下简称“乙方”）

本合同由双方经过平等协商， 根据《中华人民共和国民法典》的规定，就甲方向乙方购买 产品和服务的事宜自愿达成如下协议，并由双方共同遵守。

  - 一、定义

第1条 合同指经甲乙双方签字、盖章的书面文件。明确为“附件”或“补充协议”的文件，视为对“合同”的补充和完善，作为合同的组成部分。

第2条 产品、服务：合同、附件及补充协议中所确定的相关产品、软件、服务等。

第3条 交付：乙方将合同产品的所有权转移到甲方的行为。

第4条 验收：在乙方将产品交至甲方指定地点，甲方对产品考核达到合同约定的技术性能指标后，甲方作出是否接受合同产品的确认。

第5条 质量保证期：指合同产品验收合格后，乙方按合同约定保证合同产品适当、稳定运行，并负责消除合同产品故障的期限。

  - 二、产品名称、数量、范围

第 6 条 产品名称、数量、价款及交（提）货时间：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交（提）货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计人民币金额（大写）： ，￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本合同单价、总价为含税价，其中不含税部分固定不变。

第7条 本合同供货范围包括了所有产品、技术资料、出厂试验报告、专用工具、备品备件、服务及技术指导。如果甲方在执行合同过程中发现在发货清单中存在并未列入乙方供货范围，但是为了满足合同相关附件对合同产品的性能保证的要求而应当列入发货清单的产品、技术资料、专用工具、备品备件、调试服务及技术指导，均应由乙方负责将所缺的产品、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补全，甲方无需为补全内容支付额外的任何款项。

  - 三、合同价款

第8条 本合同价款以人民币支付，合同金额为¥ 元（人民币大写：      ，含税率 13%，税额¥         元。若因国家政策调整税率，按照调整后的税率执行，不含税价不变）。

第9条 本合同价格包括乙方向甲方提供的供货范围内所有产品、设备调试及试运行期间内的整系统润滑油液压油、技术资料、安装服务及技术指导的价款、产品到甲方指定地点的装车费、运保费、卸车费、产品保修期内的技术支持和服务费用等所有实现甲方签订、履行本合同目的，及乙方完成本合同所有义务产生或者将产生的费用。

  - 四、交货、验收

第10条 在合同生效后     个工作日内，乙方将本合同项下产品交至甲方指定地点：新疆哈密市巴里坤县三塘湖乡条湖一号矿井工业场地（乙方负责卸货），并于货物到达交货地 2 日内通知甲方收货联系人。

甲方收货联系人：                   联系电话：

第 11 条 乙方在发货前应自行对产品的质量、技术规格、性能、数量和重量进行精确和全面的检验，并应在发运前告知甲方：发运车辆信息、运输人员信息、预计到达时间及甲方要求的其他相关信息。

第 12 条 产品货交甲方之前的运费及保险费、装车费、卸车费、调试期间所需要的润滑油脂、液压油脂等所有费用均由乙方承担。在产品运抵甲方指定地点后，甲方做好验收准备，并协助乙方做好产品的保管工作；甲方验收合格后接收货物视为交付，交付后货物风险、所有权转移。

第 13 条 产品运抵交货地点，甲方对合同所涉及的全部产品和服务进行评估验收。验收标准按照国家标准、行业标准，以及符合甲方产品技术要求、性能、标准及质量要求。甲方的验收合格及接收货物不能够免除或者减轻乙方对货物质量责任承担及担保，不能够视为甲方认可并自行承担货物内在的、甲方未能检验处出的质量问题的责任。

第 14 条 甲方按本合同规定及清单对货物的品牌、外观、规格、型号及抽样检测后的质量情况进行验收，验收合格后，甲方签署交货验收单。

第 15 条 甲方验收不合格，应妥为保管并在 5 个工作日内书面通知乙方，在紧急情况下，甲方电话通知乙方，视为甲方已向乙方提出书面异议。乙方应在接到甲方通知后，5 个工作日内负责解决，逾期未解决的，视为默认甲方提出的异议和处理意见。对验收不合格的产品，甲方有权拒绝接收并向乙方提出索赔，乙方应承担违约责任及赔偿责任。

第 16 条 如产品存在质量缺陷、质量问题，包括但不限于潜在的缺陷或乙方使用了不合适的材料等所有涉及产品质量问题或者质量缺陷的情况，甲方有权向乙方提出索赔，乙方应承担 违约、赔偿责任。

  - 五、结算方式

第17条 结算方式如下：

17.1在产品依据技术标准及验收条件验收合格、签署交货验收单、乙方出具本批次供货产品全部价款100 %增值税专用发票后，甲方向乙方支付本批次供货产品全部价款金额的60 %，即¥        元（人民币大写：     ）。

17.2 甲方完成设备安装，单机试运转合格后，甲方向乙方支付合同金额的30 %，即¥        元（人民币大写：             ）。

17.3 本合同范围内全部产品货物调试完成，且全部质保期期满，货物或者服务符合质量保证要求，经甲方检查没有发现任何质量问题后，无乙方向甲方支付的违约金、赔偿金的甲方向乙方支付本合同范围内全部产品价款金额的10%，即质保金¥           元（人民币大写：           元），如有双方按照多退少补的原则结算。

17.6 乙方未按本合同约定提供发票或提供的发票不合格的，甲方有权拒付相关款项，并不因此承担违约责任。

  - 六、质量保证

第18条 乙方保证所提供的产品符合国家有关安全生产、环境保护、职业健康、消防方面的法律、法规及国家、行业标准。

第19条 本合同中的产品应该是由原生产厂商制造的、全新的、未曾使用过的产品，并且完全符合本合同规定的规格、性能和描述，在正确安装、使用和维修的情况下运转良好，否则甲方有权拒绝接收。乙方必须保证所提供的产品标有原生产厂家的铭牌或钢印标识并向甲方提 供生产厂家出具的出厂检验合格证书，否则甲方有权拒绝接收。

第20条 乙方保证，当所供的产品在乙方指导下正确地进行安装和操作，并按乙方提供的使用说明书进行操作和维护得当时，产品能成功运行，达到附件质量保证中所列的总担保、延伸担保、备件担保的要求。

第21条 乙方保证所提供产品没有因设计、材料、加工及乙方的行为或疏忽所造成的缺陷，并保证在质量、技术规格和性能方面完全符合合同的规定。

第22条 本合同产品甲方保留中检权力,甲方可不定期的派出有关人员抵达产品制造工厂，对产品制造过程进行质量监督和进度检查，乙方应向甲方开放全部与本合同产品制造相关的文件及生产进度，并提供在质量检查中的各种方便，如安全保护、办公设施及检验中的其他必要工具、仪器等。

  - 七、质量保证期

第23条 质量保证期以设备安装完成试运行并验收合格后 18 个月。

第24条 在质量保证期内，乙方对所提供的货物、备件发生的任何故障或损坏自行承担费用负责修理、更换，且由乙方向甲方承担违约责任，如果因此给甲方造成损失的乙方承担赔偿责任。乙方有证据证明系甲方非正常操作引起的故障除外。

第25条 在质量保证期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用， 均由乙方予以承担。乙方未及时承担保修责任的，甲方有权采用其它渠道和方式对产品进行维修，由此产生的费用由乙方承担。对因产品在保修期间发生的质量缺陷造成的甲方损失，乙方应予以赔偿。对本款中应由乙方承担的全部保修和（或）赔偿费用，甲方有权在乙方的质量保证金中予以直接扣除，不足部分，甲方有权继续追索。

  - 八、知识产权

第26条 乙方应保证甲方在使用由乙方提供的产品或产品的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控，若发生，由乙方负责解决，并承担全部责任。

  - 九、售后服务

第27条 质量保证期内货物如出现故障、有潜在问题或存在应急故障及应急备件，乙方应在收到甲方通知后12小时内到现场，进行修理或更换有缺陷的部分、零部件或货物。如果乙方逾期没有修理或更换有缺陷的部分、零部件或货物，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方负担。

第28条 质保期满后，对相关软件免费升级维护，易损件及配件损坏或者老化按照产品成本价进行维护。

  - 十、培训

第29条 乙方技术人员应在产品交付甲方后、安装完成前根据甲方需要赴甲方指定地点培训甲方人员，乙方免费提供教材，对产品制造、组装、操作使用、产品运行维修等知识进行讲解。甲方指定受训人员，双方共同商定培训时间和内容。

  - 十一、包装、运输

第30条 除双方另有约定外，本合同中的产品包装以原生产厂商包装为准，但应遵守国家 的强制性规定。每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

第31条 所有产品包装标准应按国家标准或者行业标准，以适应远距离铁路运输、汽运、 海运或者空运以及气候变化的要求，如防潮、防震、防腐蚀、防锈、防爆炸等保护措施并符合安全环保的储运要求，以确保产品安全无损运抵甲方指定地点。

第32条 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的货物或物品)，必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

第33条 所有产品包装应具有适合多次搬运、装卸的坚固包装并适宜保管，不能造成运输 过程中箱件破损，产品和零件散失。

第34条 乙方承担包装、运输、卸车等过程中的一切费用，并对因包装不当所造成的运输过程中发 生的锈蚀、损坏或损失承担全部责任和费用。

第35条 乙方应对交通情况和当地政府运输时限及通道的限制规定(不论是正常还是临时情况)有充分的了解及准备,不能因此提出索赔或要求延长或不合理地变更交货地点和时间，运输过程中的安全事故责任由乙方自行承担。

第36条 乙方在供货过程中进入甲方区域，应遵守甲方的相关安全管理规定，由于乙方原因造成的甲方的安全事故、造成甲方及其工作人员任何人身、财产损失的，责任由乙方自行承担。

第37条 本合同项目下产品的包装物符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由乙方承担，且包装物不予回收。

  - 十二、违约责任

第38条 除不可抗力因素外，如果乙方未能按照合同约定的日期交付产品，乙方应向甲方支付违约金，违约金的标准为迟延交付产品部分对应合同价款的 5％/1 周、10％/1 周以上。如果乙方延迟交货超过30日，甲方有权单方解除合同。除要求乙方退还甲方已支付的合同价款外，甲方有权要求乙方赔偿合同全部金额30%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方对不足部分承担赔偿责任。

第39条 乙方交付的产品未通过甲方验收的，乙方应在【 5 】日内进行更换，由此产生的费用由乙方负担，如乙方拒绝更换、未在前述时间内进行解决或更换后仍不能通过验收的，甲方有权要求乙方赔偿合同全部金额30%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方对不足部分承担赔偿责任。

第40条 乙方交付的产品若有质量问题，甲方有权拒收或退货，并向甲方支付合同价款30% 的违约金；若在质保期使用中出现质量问题，乙方应免费更换、修理直至退货，并向甲方支 付合同标的额30%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方对不足部分承担赔偿责任。

第41条 乙方未按照合同约定全部或者部分履行义务的，向甲方支付该合同价款5%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，对不足的部分由乙方承担赔偿责任。

第42条 因乙方的原因或违约行为，致使甲方通过发律师函诉讼等途径主张权利的，甲方 因此支付律师费、诉讼保全担保费、公证费、调查取证等所有费用均由乙方承担。

第43条 如果由于战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等依法视为不可抗拒之因素而造 成无法按时履行义务时，双方可以免责任，但应于不可抗力发生后20日内以书面方式通知对方。待不可抗力情形消失后，应当及时履行。

  - 十三、保密义务

第44条 乙方因本合同的签署与履行而知悉的与甲方的一切信息，包括但不限于甲方的商业秘密、经营信息以及甲方数据信息，不得以任何方式将其全部或部分披露给任何第三方，并 不得用于与本项目无关的其他目的。乙方不论是故意还是过失都不得以任何方式导致上述信息被第三人知悉，乙方应向甲方支付合同标的额30%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿全部损失。

  - 十四、合同纠纷的解决

第45条 甲乙双方履行本合同发生争议不能协商解决的，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第46条 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本协议其他不涉及争议的条款仍然有效，协议双方均应继续履行。

第47条 本条的效力不因本协议的终止、解除、无效或撤销受到影响。

  - 十五、其他事宜

第48条 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章后生效。

第49条 本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

第50条 合同之未尽事宜双方协商解决，必要时可签定补充协议。补充协议经双方签字、盖章后具有与本合同同等法律效力。本合同所附附件与合同正本具有同等法律效力。附件或补充协议不一致的，以较晚订立者为准。

| 甲方(章)： 住 所： 法定代表人(或委托代理人)： 联 系 人： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙方(章)： 住 所： 法定代表人(或委托代理人)： 联 系 人： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

# 第四章 技术规格书

中煤集团新疆能源有限公司新疆三塘湖矿区

条湖一号矿井井下水仓清淤设备（含电控）订货

技术规格书

中煤天津设计工程有限责任公司

- 一、总则

投标方应提供满足工艺的设备，技术规范中仅对设备的参数及数量提出一般要求，投标方有责任在满足招标方土建工程、设备参数与设备配套的合理性进行审核。如无疑义则视为本技术规范完全满足生产及国家环保等相关要求，项目进行中或生产过程中出现的一切问题，投标方负全责。工程范围为所有设备供货、备品备件、指导安装、调试工作。

1.1  本招标技术规范书用于中煤集团新疆能源有限公司新疆三塘湖矿区条湖一号矿井井下主水仓清淤设备本体及其辅助装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。井下主水仓清淤设备主要包括斗式液压清挖输送车、煤泥粗分机、缓冲搅拌设备、矿用泥浆泵（压滤）、双工作区压滤机、液压控制泵站、强力胶管及配套电控设备等，可实现全自动控制。

★设备应取得国家矿用产品安全标志证书、防爆合格证。同时还应提供相应的技术资料及技术服务。

1.2  本招标技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本招标技术规范书和工业标准的优质产品。

1.3  如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，无论多么微小，都应在投标书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4  在签订合同后，如由于其它原因引起的设计变更，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方共同商定。

1.5  本招标书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.6  本技术规范书经双方签字后作为订货合同的技术条件，与《技术协议书》和合同正文具有同等效力。

- 二、工程概况

条湖一号矿井位于新疆哈密三塘湖矿区，距约10km，行政区划隶属于新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇管辖。矿井建设规模10.00Mt/a。

条湖一号矿井项目由中煤集团新疆能源有限公司（下称“中煤新疆公司”）负责建设。中煤新疆公司是中国中煤能源集团有限公司全资子公司，成立于2020年3月，注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路447号，注册资本金10亿元，营业期限为无固定期限，统一社会信用代码为91650000MA78L4W9XD。

中煤新疆公司前身是中国中煤能源股份有限公司新疆分公司。按照中煤集团区域一体化管理改革工作部署，中煤新疆公司统一负责中煤集团在疆企业安全监管、地方协调、市场营销、区域规划、新能源开发等业务。主营业务包括煤炭、煤化工、煤焦化、电力、铁路、新能源等项目的开发建设和运营，参股中煤电力公司哈密电厂，装机容量132万千瓦。中煤新疆公司所属及管理企业6家，主要项目有：1.50Mt/a犁能露天矿（生产）、1200Mt/a大南湖七号煤矿及选煤厂项目（基建）、10.00Mt/a条湖一矿及配套选煤厂项目（前期）、8.00Mt/a条湖二矿项目及配套选煤厂项目（储备）、8.00Mt/a汉水泉二矿项目（储备）、10.00Mt/a大南湖十号煤矿项目（储备）。

- 三、设备运行环境条件

3.1  地形地貌

条湖一号井田位于三塘湖盆地条湖凹陷西部，地势总体为东北低，西南高。最高处位于井田南部，地面标高为+870m，最低处位于井田北部，地面标高为+680m，相对高差190m，总体地形较为平坦；地表多为第四系戈壁砾石，东部发育有数组南北向冲沟。

井田内无地表水系，仅在暴雨时在局部区域形成短暂的洪水。井田周边水系主要为莫钦乌拉山北坡的头道沟、二道沟、三道沟、四道沟、头道白杨沟、二道白杨沟、三道白杨沟等七条常年性河沟，依据《新疆哈密地区水资源评价》，在P=97%的频率下，三塘湖矿区七条河沟年径流量为1.598×107m3。

3.2  气候与气象

本井田所在地属典型大陆性干旱气候，多风少雨。

根据巴里坤气象站多年统计资料：该区风向多为西风，年均风速5.9m/s，最大风速27m/s，7级以上大风年均115.5天；年均气温8℃，高温期在6～9月，7月最高气温40.3℃；冬季在11～3月，1月最低气温-34.3℃；年均降水量199mm；年均蒸发量1716mm；最大积雪厚度0.24m；最大冻土深度1.6m左右。

3.3  地震烈度

条湖一号井田位于三塘湖镇，根据《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024年版）附录A和《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值0.10g。

3.4  设备运行环境条件

设备安装地点：井底水仓附近，水仓入口绝对标高约-1.067m。

矿井瓦斯等级：低瓦斯矿井，煤尘有爆炸危险

系统电源：电压1140V。

水仓概况：水仓总有效容积2400m3，水仓断面：5000×3650mm。水仓内未铺设轨道，坡度2‰，水仓内煤泥淤积不均匀。井底水仓平面图详见图1。

- 四、设备要求

4.1设备工作原理

水仓清理工作首先由斗式液压清挖输送车将煤泥浆料运送到煤泥粗分机内，煤泥粗分机对煤泥进行初步的粗细分离、粗煤泥由矿方指定车辆外运，细煤泥浆进入粗分机下部搅缓冲搅拌设备内，通过搅拌叶片对煤泥进行二次搅拌，使之均匀不沉淀，矿用泥浆泵将搅拌罐内的细煤泥浆压入双工作区压滤机进行脱水。脱水后的煤泥由矿车外运，清仓过程完毕。

4.2  主要工艺设备的技术要求

4.2.1  斗式液压清挖输送车（煤矿用清仓机）（煤安防爆）

数量：1台。

输送流量：0m3/h～30m3/h；输送距离：水平≥500m，垂直≥50m；输送压力：0MPa～1.6MPa；集料螺旋上下行程：-100mm～+500mm；输送物料粒度：≤30mm；行走方式：液压履带；工作行走速度：8m/min，适应坡度±18°；额定电压：1140V；驱动功率45kW（以实际订货为准）。配套激光传感器，探测距离1m～5m；配套超声波物位传感器，探测距离：0m～2m；配套位态传感器，测定车身倾斜范围±60°；配套电子围栏系统，识别车身周围的人配套员靠近，当人员靠近时可发出报警信号。

4.2.2  煤泥粗分机（矿用振动筛式固液分离机）（煤安防爆）

数量：1台。

分离粒度：0.5mm～30mm；粗分机产量（筛上物）：10 t/h；筛网面积：3m2；额定电压：1140V；额定功率：4kW（以实际订货为准）。

4.2.3  缓冲搅拌设备（煤安防爆）

数量：1台。

缓冲容积：2.5m3；配套搅拌器，额定电压：1140V；额定功率：2.2kW（以实际订货为准）。

4.2.4  矿用泥浆泵（压滤）（煤安防爆）

数量：1台。

流量：25m3/h；扬程：60m；额定电压：1140V；功率：22kW（以实际订货为准）。

4.2.5  双工作区压滤机（矿用压滤式固液分离机）（煤安防爆）

数量：1台。

入料浓度：含煤泥量40%～60%；干泥处理量5t/h～8t/h；出料水分：≤30%；回收物料粒度：0.02mm～15mm；滤板材质要求：聚丙烯滤板；滤布材质要求：单丝滤布；滤板规格：1000mm*1000mm*50mm；数量：≥66块；过滤面积110m2；推荐外形尺寸：6500mm×1670mm×1750mm。额定电压：1140V；额定功率：15kW（以实际订货为准）。

4.2.6  液压控制泵站（煤安防爆）

数量：1台。

液压系统压力16MPa；额定电压：1140V；功率：11kW（以实际订货为准）。

4.2.7强力胶管

投标方配套提供，需满足井下水仓清淤功能。

图1 井底水仓平面图

4.2  性能要求

4.2.1设备总体技术要求

4.2.1.1安全性要求：斗式液压清挖输送车、煤泥粗分机、缓冲搅拌设备、矿用泥浆泵、双工作区压滤机、液压控制泵站等电气设备均应符合国家有关煤矿井下电器防爆要求，并有煤安标志，供货设备可实现对整个系统的运行状态进行实时监控和过载、过流、短路（主电机的磁力启动器必须支持），障碍等保护。

4.2.1.2可靠性要求：产品在煤矿井下爆炸性环境中，应正常连续工作，满足煤矿工作制要求。

4.2.1.3斗式液压清挖输送车按水仓清挖工艺可实现远程操控、可视遥控、手动运行，故障报警，超限提示的要求。

4.2.1.4固液分离设备（煤泥粗分机、缓冲搅拌设备、矿用泥浆泵、双工作区压滤机）可实现有人值守、无人操作、自动运行。并具有故障报警、超限提示，摄像仪监控、电子围栏监控等功能。

4.2.1.5斗式液压清挖输送车和固液分离设备能够统一控制，运行协调一致。延时小于一秒。

4.2.1.6系统工艺参数应可根据现场情况进行调整和优化。

4.2.1.7总控台上的网络接口，符合《矿山机电设备通信接口和协议》。通讯接口：系统具有Ethernet/IP、TCP/IP、EtherCAT、Modbus TCP、OPC UA等标准工业以太网协议，且应免费开放；应配备标准的以太网光纤接口（LC）及5G信号转换设备，满足接入矿井井下主干控制网络及5G无线网络的要求。总控台面板功能菜单采用手柄和按钮，保证信号传输同步化。

4.2.1.8设备运行数据应自动保存。

4.2.2斗式液压清挖输送车技术要求

4.2.2.1斗式液压清挖输送车由履带底盘行走、物料清挖收集机构、物料输送泵、液压泵站及液压控制、电气控制、设备运行状态及运行参数收集反馈和远程传输监控网络等部分组成。配有全景摄像仪、高清摄像仪、距离传感器、激光传感器、温度、压力以及周围环境中的氧气、瓦斯等传感器，各传感器收集的信号进入可编程控制箱，通过无线网桥基站传输到移动控制台，再由移动控制台通过光纤传到手持操作台、井下智能总控台或地面控制台。

4.2.2.2 斗式液压清挖输送车需具有智能防撞功能（防撞巷道壁）、智能防过量进入煤泥等保护功能。机前及两侧装有距离传感器。

4.2.2.3斗式液压清挖输送车前端需设置全景摄像仪，可以实现无死角反映工作环境真实情况，监控设备运行状况。后端高清摄像仪可通过车辆后面影像，对车辆后部运行情况实时掌控。

4.2.2.4 斗式液压清挖输送车的行走部分为8吨液压履带底盘，满足井下复杂地面环境下的行走要求。

4.2.2.5 斗式液压清挖输送车需使用长节距履带板，增加履带底盘与地面的接触面积，降低清挖输送车的接地比压，有效的保护水仓地面的硬化面。

4.2.2.6斗式液压清挖输送车需采用对称搅拌螺旋进行物料的收集，采用提斗结构可以有效的输送各种形态的淤泥（粗/细物料和高低浓度的物料均可有效输送）。清挖输送车挖装部采用双螺旋集泥装置和提斗运输作为装载机构，可输送各种状态的煤泥，对粘性比较大的煤泥和松散物料均能适应，集泥装置悬臂可上下升降（升降范围-100mm～650mm）。

4.2.2.7斗式液压清挖输送车物料泵需为S阀式摆缸泵，能输送高浓度大颗粒（输送浓度可达60%，颗粒直径可达30mm）高粘度物料。

4.2.2.8液压控制阀部分采用手动和自动控制一体阀，可在自动控制部分失效或操作需要时切换成手动控制智能型清挖输送车的运行。

4.2.2.9 总控台具有总画面和分画面切换功能。能够显示仓里仓外工况及设备各种运行参数（姿态、温度、压力以及周围环境中的氧气、瓦斯等参数）。操作采用手柄键钮操作形式，防止动作延误。

4.2.2.10可视遥控器由矿用本安型基站、矿用本质安全型平板电脑、近距无线遥控操作系统（器）组成，可在200米直线距离内的进行操作。遥控器具有可视屏幕，显示清挖输送车周围的工况。遥控器上具有紧急停止按钮装置，遥控器行走控制按钮必须有组合键控制功能，防止误操作。

4.2.2.11智能远程操作台和遥控操作台上的按钮布置、操作杆位置均相同，只需熟练掌握一种就可熟练同时操作，手持遥控器及井下/地面操作台可实现清挖输送车油泵的启/停、清挖输送车前进/后退、清挖输送车左转/右转、运输机正/反转、运输机油缸升/降、泵送油缸启/停、电缆装置收/放、系统紧急停车等动作。清挖输送车具有紧急停止按钮装置，遥控器行走控制按钮必须有组合键控制功能，防止误操作。

4.2.2.12斗式液压清挖输送车液压泵站安装油温/油位传感器，在油温/油位出现异常时会自动报警。

4.2.2.13斗式液压清挖输送车遥控器与相应控制设备之间使用特有频率或站号，避免遥控器控制命令发送至匹配设备以外的其它设备情况。

4.2.2.14斗式液压清挖输送车具备水位报警控制功能：水仓内由于局部存有大量的淤泥，在清挖过程中，可能会出现涌仓情况，淤泥忽然塌陷淹没清挖输送车。如清挖车前方淤泥厚度过深或者淤泥层距离清挖车距离过近，激光传感器会自动报警，需要观察视频画面人工干预，确认水仓内情况安全后，再操作清挖输送车继续工作。

4.2.2.15斗式液压清挖输送车具备雷达测距避障功能：清挖输送车的车身左右各设有2个雷达测距传感器，可发出雷达波，探测清挖输送车周围（0～3m可设置范围内）遇有障碍物可发出语音告警。

4.2.2.16斗式液压清挖输送车具备电子围栏系统，可以对人员识别检测功能。若水仓内清挖输送车周围有人员活动，实现报警和停机功能，报警、停机距离可以分别进行设置调整，以保证水仓内人员安全。

4.2.2.17斗式液压清挖输送车需安装倾角传感器，可以实时监测清挖输送车的纵向（俯仰角）角度，并在控制器显示面板模拟虚拟画面，实时显示数据。

4.2.2.18斗式液压清挖输送车需配备有喷水电磁阀，在遥控/远控状态下可以控制喷水电磁阀的开关按钮完成对水仓煤泥的自动稀释功能。

4.2.3粗分机和缓冲搅拌设备技术要求

4.2.3.1粗分机是物料固液分离的预处理，可以把大颗粒和杂物处理出来，避免堵塞管道和保护滤布寿命。处理能力要与清仓机能力匹配。缓冲搅拌罐要带有搅拌器，防止物料沉淀。缓冲搅拌罐装要有液位开关，和压滤泵配合使用。

4.2.3.2设备工艺参数现场可设置、可调整，设备按工艺顺序自动运行，操作员值守监控，具有参数显示，故障报警、故障暂停、恢复等功能。

4.2.3.3摄像仪监控粗分机和缓冲搅拌设备运行。

4.2.3.4设备运行数据包括现场画面、搅拌罐液位状态等应传输至总控台，所有监控界面都应显示，以确定设备是否工作正常。

4.2.3.5压滤机运行与斗式液压清挖输送车智能联动（粗分机搅拌罐液位制约压滤泵和清挖输送车启停）。

4.2.3.6设备运行参数显示

（1）所有电机的工作状态

（2）压滤机运行：压滤泵入料压力（隔膜压力表）Y1、主油缸压力（两工作区）Y2，拉板马达压力Y3。

4.2.4多功能压滤机及液压泵站技术要求

4.2.4.1一台压滤机可实现单双工作区互换使用，正常情况下，使用双工作区提高效率。粘度大颗粒小的特殊情况下，使用单工作区压滤保证压滤产量。高强度耐磨滤板、耐磨高分子材料滤布，两个工作室可以交替作业，整个工作过程可以连续。

4.2.4.2卸料方式：拉板小车自动卸料；

4.2.4.3液压泵站具有配置合理、结构紧凑；高压过滤、过载保护、自动冷却；具有温度、压力显示，机构自锁功能；系统工作压力稳定、无冲击、泄露。

4.2.4.4压滤机系统设有保压和溢流装置。

4.2.4.5通过井下操作台可实现压滤系统油泵启/停、压滤机油缸伸/缩、粗分机启/停、泥浆泵启/停、压滤机拉板小车启/停、控制阀启/停、系统紧急停车等动作的实时监测监控及PLC自动运行控制。可以实现自动与手动之间的切换，出现突发情况时通过人工干预。

4.2.4.6压滤系统和液压泵站有压力表和压力传感，可实时监测和显示整个液压系统的压力；

4.2.4.7多功能压滤机及液压泵站需设置有矿用隔爆型高清摄像仪，可接入控制总台；

4.2.4.8压滤机装有接近开关和进液换向开关，使压滤机两个工作区交替作业。

4.2.4.9 压滤泵装有压力传感器，根据压力大小启停。

4.2.5清仓系统配套电控设备一套。

煤泥粗分机、矿用泥浆泵（压滤）以及双工作区压滤机均为架空安装，架空高度距地面至少2.6m，压滤机出泥直接排入胶轮车斗内。架空平台、钢梁及支架后续由矿建专业考虑，也可由厂家负责安装，供方提供设备运行荷载等具体参数。投标方应统筹考虑清挖输送车与后续架空安装设备的整体协调和工作连续稳定性。
4.3 电气要求

4.3.1本工程清仓设备配电及控制设备均由清仓设备厂家成套提供，现场仅向该电控系统提供两回1140V电源（如清仓系统所需电源数量有变化，应及时与招标方沟通。）。系统所需的操作台、控制箱、遥控器、摄像仪、各种传感器及所有线缆均由清仓设备厂家成套提供。系统需具有短路、漏电、过载、缺相等电气保护功能。所提供的系统必须完整，并能够实现操作台及遥控操作，实现远程操作功能。并预留通讯接口，开放通信协议，能够通过井下工业以太网接入矿井综合管控平台。

所有电气开关及电控系统的配置及电气参数必须满足煤矿安全规程及矿井相关设计规范的要求。

4.3.2电控系统由智能远程操作台、PLC可编程控制箱、手持遥控操作器、移动控制台、传感器、摄像机等组成。PLC选用进口知名品牌系列。PLC可编程控制器采用西门子系列、AB系列、三菱等或同等及以上档次。

4.3.3 PLC采用高性能、模块化结构。由电源模块、CPU、数字量模块、模拟量模块、485通信模块、以太网通信模块等组成。PLC控制系统的输入输出采用信号隔离模块。PLC与上位机组态软件数据通信延时不能大于0.5秒。PLC 的I/O接口应有不少于20%的余量。

★4.3.4传感器包括超声波传感器、红外测距传感器、激光传感器、气体传感器、姿态传感器等。传感器要求选用知名企业的产品，必须具有“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”。

4.3.5通讯接口：具有Ethernet/IP、TCP/IP、EtherCAT、Modbus TCP、OPC UA等标准工业以太网协议，且应免费开放；应配备标准的以太网光纤接口（LC）及5G信号转换设备，满足接入矿井井下主干控制网络及5G无线网络的要求。总控台面板功能菜单采用手柄和按钮，保证信号传输同步化。

★4.3.6电控系统应符合国家有关煤矿井下防爆要求，并有MA安全标志。

4.4 设备颜色要求

4.4.1  PLC柜、操作台体颜色：GSB05-1426-2001 77# GY09 冰灰涂装。

4.4.2  水泵颜色要求采用海蓝色、电机要求采用冰灰色、水泵与电动机共用底座采用红色，配套的阀门采用海蓝色。

4.5 品牌要求

可编程控制器建议采用国产PLC品牌，和利时、浙大中控、汇川、工贝或同等及以上档次。

- 五、供货范围

5.1  技术文件及图纸资料

投标方应随机提供设备合格证、试验报告、监督检验证书、铭牌等随机资料，另外中标方要在中标10日内提供技术文件及图纸资料一式8份（技术文件及图纸资料均要加盖公章）。

5.2 主要供货设备材料清单

投标方负责填写下列详细供货清单，清单中依次说明型号及规格、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术规范书未列出或数目不足，投标方仍须填写，并在执行合同时无条件补足，但不得作为追加费用的依据。规格和型号项中，投标方应详细填写设备技术参数，如水泵流量、扬程、功率、数量、材质等。

表5-1主要供货设备材料清单（设备功率以投标方最终填报为准）

| 序号 | 名 称 | 技 术 参 数 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斗式液压清挖输送车 （煤矿用清仓机） | 输送流量：0m3/h～30m3/h；输送压力：0MPa～1.6MPa；集料螺旋上下行程：-100mm～+500mm；输送物料粒度：≤30mm；行走方式：液压钢制履带；工作行走速度：8m/min，适应坡度±18°；额定电压：1140V | 1台 | 煤安防爆 |
| 2 | 煤泥粗分机 （矿用振动筛式固液分离机） | 分离粒度：0.5mm～30mm；粗分机产量（筛上物）：10t/h；筛网面积：3m2；搅拌罐容积：3 m3；额定电压：1140V | 1台 | 煤安防爆 |
| 3 | 缓冲搅拌设备 | 缓冲容积：2.5m3；配套搅拌器，额定电压：1140V | 1台 | 煤安防爆 |
| 4 | 矿用泥浆泵（压滤） | 流量：25m3/h；扬程：60m；额定电压：1140V | 1台 | 煤安防爆 |
| 5 | 双工作区压滤机 （矿用压滤式固液分离机） | 入料浓度：含煤泥量40%～60%；干泥处理量5t/h～8t/h；出料水分：≤30%；回收物料粒度：0.02mm～15mm；滤板材质要求：聚丙烯滤板；滤布材质要求：单丝滤布；滤板规格1000mm×1000mm×50mm；数量：≥66块；过滤面积110m2；额定电压：1140V | 1台 | 煤安防爆 |
| 6 | 液压控制泵站 | 液压系统压力16MPa | 1台 | 煤安防爆 |
| 7 | 强力胶管 |  | 1套 | 投标方配套提供 |
| 8 | 配套电控设备 |  | 1套 | 煤安防爆 |
|  | 矿用隔爆兼本安型可编程控制箱 |  | 2台 | 煤安防爆 |
|  | 智能远程操作台 |  | 1台 | 煤安防爆 |
|  | 无线基站光纤电缆移动平台+基站小车 |  | 1套 | 煤安防爆 |
|  | 手持遥控操作器 |  | 1套 | 煤安防爆 |
|  | 传感器 | 超声波传感器、红外测距传感器、激光传感器、气体传感器、姿态传感器等 | 1套 | 煤安防爆 |
|  | 矿用隔爆型高清摄像机 |  | 2台 | 煤安防爆 |
|  | 矿用隔爆型全景摄像仪 |  | 1台 | 煤安防爆 |
|  | 电气围栏 |  | 1套 | 煤安防爆 |

注：表中电控设备不代表全部设备，投标方可根据实际情况增加配置。对于实现以上功能所需要、而文中未述及项目设备及控制系统，投标方应无条件补充供货，且保障系统完善，安全可靠运行。

- 六、设备包装、标志、运输

6.1  包装

6.1.1  设备包装应符合GB/T13384标准的规定。

6.1.2  泵的进出口、管孔等应用盖板封住，防止异物进入，以保证设备安全地运到施工现场。设备必须接到招标方正式通知后才能由投标方发往现场。

6.1.3  每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装件明显位置上，并应采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

6.1.4  包装件应符合运输作业的规定，应避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

6.1.5  所有设备颜色应与招标方商讨后确定。

6.2  运输

6.2.1  产品应适应于运输要求，符合国家有关规定及标准。

6.2.2  投标方负责运输、卸货。

6.3  每个设备包装件上应有以下标志

6.3.1  运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部位等）。

6.3.2  发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港）、体积（长×宽×高）、设备名称、毛重（公斤）、发货单位、收货单位、设备存放和保管要求等级。

- 七、交货地点、设备中检及验收

7.1  交货地点

新疆维吾尔族自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇条湖一号煤矿工业场地。

7.2  设备中检

设备出厂前，需提前告知招标方，招标方派技术人员对设备进行中检。中检合格方可发货。

7.3  设备验收

货到现场后，由招标方、投标方双方共同对设备外观、证件进行预验收，安装调试完运行72h后进行初步验收。

验收时应按照国家规定的相关规范规程进行。

- 八、技术文件及图纸资料

投标方应提供符合本技术协议书要求的技术文件及资料（不包括装箱资料）。

8.1  主要部件的材料

投标方应提供设备主要部件的零件名称、材料名称及标准代号。

8.2  图纸、说明书

投标方应在投标时应提供以下资料：

水泵技术数据及泵的性能曲线。其中包括流量、扬程、效率、轴功率、汽蚀余量及电动机性能参数。配电系统图、二次接线图、二次原理图、控制流程图、控制原理图、控制接线图，设备的总装配图及外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸及动静荷载分布、接口定位尺寸及详图，与管道接口允许承受的荷载等，要求技术文件的格式为.doc或dwg格式。

厂家提供设备三维模型（应为.rfa、.3ds、.fbx、.dgn、.sat、.stp、.igs等常用格式），模型精度不低于LOD3.0，保证外形正确，并提供设备属性参数。

- 九、安装调试、培训、试运行

9.1  投标方指导安装，负责调试。

9.2  人员培训：投标方免费为建设方培训操作维护人员，使操作维护人员达到知设备结构、知设备性能、知安全设施的作用原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。

9.3  设备安装、调试完毕正常运行后，应连续带负荷正常工作72h。

第五章  采购响应文件格式

采购响应文件

（封  面）

项目名称：

项目编号：

供 应 商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：   年   月   日

第一部分：采购响应文件商务部分

1）洽谈报价函

2）报价一览表

3) 分项报价表

4）供应商基本情况表

5）法定代表人身份证明

6）法人授权委托书

7）供应商资格证明文件

8）供应商资料真实性承诺书

9)技术部分/商务部分差异表

10)廉洁承诺书,供需双方廉洁互保协议

第二部分：采购响应文件技术部分

## 格式一                  洽谈报价函

（采购人全称）：

根据已收到的采购文件，我公司经过研究采购文件之后，决定授权      （法人代表或授权代理人），参加贵单位组织的             （项目名称）采购活动，并根据法定代表人身份证书（或法人授权委托书）赋予的权限参加整个采购工作的全过程。为此：

- 提供供应商须知规定的全部采购响应文件，其中：响应文件正本一份

- 固定总价         元（含税报价），其中增值税税率为        。

3、贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件构成约束双方的合同。

4、本供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、如果在采购响应文件送达截止时间后，我们撤回报价，则采购响应保证金采购人不予返还。

6、本供应商同意提供按照采购方可能要求的与本采购有关的一切数据或资料，完全理解采购方拒绝迟到的任何报价和最低报价不是被授予合同的唯一条件，并不要求对不成交原因做出解释。

供应商（盖章）：                        法定代表人签字或印鉴：

日期：

格式二               报价一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 分项 | 报价内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务名称 |  |  |
| 2 | 报价总价（小写） | ￥ | 单位：万元 |
| 3 | 报价总价（大写） | 人民币 万元整 |  |
| 4 | 交货期 |  |  |
| 5 | 报价声明 |  |  |
| 授权代表签字或印鉴： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |
| 备注： 报价为目的地交货含税价格； |  |  |  |

## 格式三              分项报价表 （格式可自拟）

供应商名称：            采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斗式液压清挖输送车 （煤矿用清仓机） | 输送流量：0m3/h～30m3/h；输送压力：0MPa～1.6MPa；集料螺旋上下行程：-100mm～+500mm；输送物料粒度：≤30mm；行走方式：液压钢制履带；工作行走速度：8m/min，适应坡度±18°；额定电压：1140V | 台 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 2 | 煤泥粗分机 （矿用振动筛式固液分离机） | 分离粒度：0.5mm～30mm；粗分机产量（筛上物）：10t/h；筛网面积：3m2；搅拌罐容积：3 m3；额定电压：1140V | 台 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 3 | 缓冲搅拌设备 | 缓冲容积：2.5m3；配套搅拌器，额定电压：1140V | 台 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 4 | 矿用泥浆泵（压滤） | 流量：25m3/h；扬程：60m；额定电压：1140V | 台 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 5 | 双工作区压滤机（矿用压滤式固液分离机） | 入料浓度：含煤泥量40%～60%；干泥处理量5t/h～8t/h；出料水分：≤30%；回收物料粒度：0.02mm～15mm；滤板材质要求：聚丙烯滤板；滤布材质要求：单丝滤布；滤板规格1000mm×1000mm×50mm；数量：≥66块；过滤面积110m2；额定电压：1140V | 台 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 6 | 液压控制泵站 | 液压系统压力16MPa | 台 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 7 | 强力胶管 |  | 套 | 1 |  |  | 投标方配套提供 |
| 8 | 配套电控设备 |  | 套 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 9 | 矿用隔爆兼本安型可编程控制箱 |  | 台 | 2 |  |  | 煤安防爆 |
| 10 | 智能远程操作台 |  | 台 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 11 | 无线基站光纤电缆移动平台+基站小车 |  | 套 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 12 | 手持遥控操作器 |  | 套 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 13 | 传感器 | 超声波传感器、红外测距传感器、激光传感器、气体传感器、姿态传感器等 | 套 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 14 | 矿用隔爆型高清摄像机 |  | 台 | 2 |  |  | 煤安防爆 |
| 15 | 矿用隔爆型全景摄像仪 |  | 台 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| 16 | 电气围栏 |  | 套 | 1 |  |  | 煤安防爆 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率（计入总价） |  | 13% |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

填写要求:

授权代表签字或印鉴：                      日期：   2025年  月  日

## 格式四            供应商基本情况表

| 单位全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执 照号码 |  |  |  |  |  | 税务登 记号码 |  |  |  |  |  | 单位法 人代码 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 主 营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 兼 营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位员工结构 |  | 员工 总数 |  | 高级技 术人员 |  |  |  | 中级技 术人员 |  |  | 初级技 术人员 |  |  | 行政管 理人员 |  |  |
| 生产销售状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 |  |  |  |  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |
| 年产量 | 年销售额 （万元） |  |  |  | 年产量 |  |  |  |  | 年销售额 （万元） |  |  | 年产量 |  |  | 年销售额 （万元） |
| 主要原材料、配件进货渠道（可另附纸） |  |  | 原材料、配件名称 |  |  |  |  |  |  | 生产厂名称 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（签字或印鉴）： 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式五               法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年          月           日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

日期：     年     月    日

附法定代表人身份证复印件

格式六             法人单位授权书及法人授权委托书

（采购人全称）：

（法定代表人姓名）系注册于        （公司地址）     的  （公司名称）的法定代表人，现代表公司授权                        （被授权人姓名，身份证号码，联系电话）为我公司合法代理人，代表本公司参加               （项目名称）报价、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于   年   月   日签字生效，被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

公司名称（公章）：

授权人（签字或印鉴）：

授权代表（签字或印鉴）：

日    期：    年    月    日

附授权代表姓名身份证复印件

供应商法人授权代表需提供本人在供应商单位近半年社保证明文件及联系方式

格式七              供应商资格证明文件

（1）投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，投标人应具备合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照扫描件）；

（2）供应商须为井下水仓清淤设备的生产厂家，本项目不接受代理商、经销商等“中间商”参与报价。

（3）投标人应提供近三年所投井下水仓清淤设备产品（2022年1月1日起至今，以合同签订时间为准）至少一项业绩（提供合同扫描件，合同无签订生效时间、合同首页、主要内容页、签字盖章页、印章不全的合同视为无效业绩）；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系、关联关系的不同单位，不可以在同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目中参加报价；

（5）本项目是否接受联合体投标：否。

备注：采购响应文件按此顺序附资格证明复印件、复印件加盖公章。

格式八              供应商资料真实性承诺书

（采购人全称）：

我单位   （单位全称）   郑重承诺：

在项目采购中，提交的所有资料都是真实的、有效的。如有虚假、无效的资料，本单位愿意承担被取消报价、成交资格等一切后果。

供应商： (全称)(盖章)

法定代表人或授权代表： (签字或印鉴)

日 期：    年    月    日

## 格式九               技术部分/商务部分差异表

| 序号 | 采购文件 |  | 响应文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

授权代表签字或印鉴：                      日期：               年  月  日

## 格式十                       廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人：（签字）

日  期：年月日

▲要求由法定代表人签字、加盖单位公章后，附在采购响应文件中。

供需廉洁互保协议

甲方（需方）：

乙方（供方）：

乙方1：

乙方2：

为预防商业贿赂和不正当竞争，规范供需双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护各方合法权益，防止违规违纪行为发生，经友好协商，各方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲、乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范工作人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得以任何形式索要或接受乙方回扣、礼品、礼金和有价证券等财物，不得以借用名义占用乙方或其工作人员提供的财物，不得在乙方报销或要求乙方或其工作人员支付任何应由其个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

3.甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得通过向乙方或其工作人员以明显低于市场的价格购买或者以明显高于市场的价格出售房屋、汽车等，获取不正当利益。

4.甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得以委托乙方或其工作人员投资证券、期货或者其他委托理财名义，获取不正当利益。

5.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

6.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资、服务供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供回扣、礼品、礼金、有价证券等财物，或报销、支付任何个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其他违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方按照有关法律法规、规章及企业规章制度对该工作人员进行组织处理、处分；如该工作人员涉嫌犯罪的，移送国家监察机关或司法机关查处。

第五条  监督与举报

双方均有权对对方在业务往来中的廉洁情况进行监督，并鼓励员工对发现的违反廉洁规定的行为进行举报。

举报渠道：

甲方设立举报电话：[022-87779552、16622095882]，举报邮箱：[zmtjsjjwjg@chinacoal.com]，接收乙方及社会各界对甲方员工违反廉洁规定行为的举报。

乙方设立举报电话：[乙方举报电话]，举报邮箱：[乙方举报邮箱]，接收甲方及社会各界对乙方员工违反廉洁规定行为的举报。

举报处理：

接到举报后，双方应对举报内容进行调查或核实。如确有违反廉洁规定的行为，应依据本单位的相关规定对违规人员进行严肃处理，并及时将处理结果告知对方。

对于举报人的信息，双方应严格保密，严禁对举报人进行打击报复。如发现有打击报复举报人行为的，将依法追究相关人员的法律责任。

第六条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，视其情节严重性按照如下条款执行：

1.情节轻微的，甲方有权要求乙方限期整改。

2.情节严重的，甲方有权要求乙方支付合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，直至甲方损失全部得到弥补。同时，甲方有权解除、终止尚未履行完毕的所有合同及订单并将乙方列入供应商黑名单，乙方因甲方解除合同、订单产生的损失由乙方自行承担。本条所述情节严重的包括但不限于以下情形：

（1）导致甲方或其工作人员受到组织处理、处分或构成违法犯罪的；

（2）给甲方造成重大社会影响的，如省级以上媒体发布甲方的负面报道；相关网络信息实际被点击、浏览次数达到两千五百次以上，或者被转发次数达到二百五十次以上；

（3）给甲方或所属企业造成重大经济损失达到100万以上的。

本条所述的违约金、损失赔偿金甲方有权从给乙方的应付款中扣除，不足部分由乙方在接到甲方书面通知之日起7个自然日内一次性支付给甲方。

第七条  其他

1.本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

2.本协议乙方为一个单位或组织的，为单一“乙方”；本协议乙方为两个或两个以上单位或组织的，合称“乙方”，任一乙方对另外其他乙方的违约行为承担连带赔偿责任。

3.本协议所述“合同金额”指甲方已付及应付未付的合同价款总和，包括：（1）供需标的明确的采购合同的合同总额；（2）长期供货合同项下自首笔订单交易起至出现本协议第五条所述情节严重情形之日止（以甲方作出处理决定或正式通知之日，国家审计机构出具审计报告之日，以及公检法、国家纪检监察等机关立案通知之日为标志），甲、乙双方之间已发生的所有订单交易总额。

4.本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖合同章或公章后生效，有效期与业务合同有效期一致，但有效期内发生的违约和违法违规违纪行为在有效期后发现的，仍适用本协议。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

授权代表（甲方签名）：          授权代表（乙方签名）：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

格式十一            其他证明材料

第二部分：采购响应文件技术部分