## 全省堤防高程基准统一与特征数据治理

## 工作技术指南

## 一、主要技术指标

- 1.堤防高程基准统一与信息数据治理工作宜由具备工程测量、水利设计等资质的单位承担。

- 2.坐标系统为2000国家大地坐标系，投影为高斯正形投影3°带，中央经线按测区地理位置选用114°或117°。

- 3.高程基准为1985国家高程基准。

- 4.对原有资料坐标系统、高程基准不符合以上要求的，需完成坐标系统转换和高程基准统一。

- 5.精度指标。堤顶高程精度不得低于5等；断面测量精度不得低于1:200比例尺精度；建筑物中心点点位平面精度不低于二级；建筑物特征点高程精度不得低于5等。

## 二、堤防测量技术规定

（一）测量方式

采用GNSS静态测量、GNSS-RTK测量、水准测量等技术手段。

（二）测量内容

堤顶高程，险工险段，穿（跨）堤建筑物，典型断面等。详情如下：

1.堤顶高程测量

（1）堤顶高程测量起止点须分别测1个高程点，中间每隔1公里测1个高程点。若堤防长度不足1公里，则在堤防起止点测设高程点即可。

（2）堤顶高程测量可采用水准、三角高程或GNSS-RTK等方式测量，采用单基站GNSS-RTK方法时，求转换参数采用的控制点应涵盖整个堤防区段，采用的控制点不应少于4个；采用网络GNSS-RTK方法时，应在其有效覆盖范围内作业。

（3）沿线中发现堤防高程突变点、沉降等薄弱环节或地形起伏较大区域，须加密测量并标注。

2.险工险段断面测量

（1）堤防的险工险段是指因地质条件、历史险情、结构缺陷或外部环境等因素，在洪水期极易发生渗漏、管涌、滑坡、崩岸甚至溃堤等重大险情的关键薄弱堤段，险工险段的确定以在“水利部堤防水闸基础信息数据库”中已入库的堤防工程险工险段（详见附录9）、《江西省圩堤图集》等资料为基准。

（2）对堤防险工险段进行横断面测量，测量内容包括：内堤脚、内堤顶、堤顶中心桩、外堤顶、外堤脚，两侧堤脚外扩为20~50米（具体根据堤防等级及其划界标准确定），若有压浸台需包含压浸台，险工险段测量横断面测量数量要求按表1执行。

表1 险工险段测量横断面测量数量要求

| 险工险段长度（米） | 需测量横断面数量 |
| --- | --- |
| 0＜险工险段长度≤500 | 2 |
| 500＜险工险段长度≤1000 | 3 |
| 1000＜险工险段长度≤3000 | 4 |
| 险工险段长度＞3000 | 超出部分每隔1公里测量1条横断面，不足1公里按1公里计算 |

（3）断面测量可采用GNSS-RTK法，比例尺为1:200，断面测量应反映地形、地物情况。

（4）断面测量成果经检查无误后，根据断面的长度和比高，合理选择制图比例尺，按照堤防名称+险工险段类型+桩号绘制断面图，其中一张图上绘制多条断面时，应按里程的先后顺序排列，险工险段横断面成果表见附录1。

（5）同一堤防险工险段信息按附录2要求填写。

3.穿（跨）堤建筑物

（1）对穿（跨）堤建筑物形态尺寸和中心点等数据进行测量，并标注建筑物名称和里程桩号。

（2）堤防穿（跨）堤建筑物（水利工程）信息按附录3填写，堤防穿（跨）堤建筑物（非水利工程）信息按附录4填写。

4.典型断面

对堤防的典型断面进行横断面测量，测量范围包括：内堤脚、内堤顶、堤顶中心桩、外堤顶、外堤脚，两侧堤脚外扩为20~50米（具体根据堤防等级及其划界标准确定），断面测量方法及成图方式参照堤防险工险段进行横断面进行，典型断面成果表见附录6，断面布设原则如下。

（1）常规布设：沿堤防轴线方向，每间隔500米标准间距布设一个测量横断面。

（2）最小数量保证：对于连续长度不足500米的独立堤段，其横断面测量数量不应少于3个。此3个断面应大致均匀分布在该堤段内，并至少包括堤段起点和终点断面。

（3）加密布设条件：在以下关键部位或地形变化处，应加密布设横断面，无需受500米间距限制：

1）堤防转折点（弯道起止点）；

2）地质条件显著变化处（如土质与岩质堤防交接段）；

3）已有险工险段、历史溃口或渗漏点；

4）地形起伏剧烈、河道冲刷或淤积严重等横断面形态可能突变区域。

（三）险工险段数字正射影像制作要求

1.分辨率：优于或等于0.2m的数字正射影像，见表2。

表2  数字正射影像图分辨率                单位 ：m

| 比例尺 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面分辨率 | 0.05 | 0. 1 | 0.2 |

2.成果格式：采用非压缩TIFF格式存储，影像以RGB色彩模式存储。

3.精度要求：数字正射影像图明显地物点的平面位置中误差不大于表3规定。

表 3  平面位置中误差           单位 ：（    mm ，图上）

| 地形类别 | 平面中误差 |
| --- | --- |
| 平地、丘陵地 | 0.6 |
| 山地、高山地 | 0.8 |

注：取两倍中误差为最大误差。

- 4.成果要求：成果以堤防名称+险工险段类型+桩号命名，数据格式为.tif。

## 三、水尺布设要求

（一）布设目的：在堤防稳定区域布设水尺，便于实时掌握河流水位变化。

（二）选址原则：水尺应布设在堤防险工险段、涵闸、泵站、历史险情点、河道弯道处等易发水位突变的位置。应选择水流平稳、无漩涡或回流干扰的区域，避开行洪障碍物（如桥梁、码头），宜结合已有水利工程设施布设。

（三）水尺形式：水尺分直立式、倾斜式、矮桩式等形式。选择水尺形式时，根据不同的堤防形态采用不同类型的水尺，如直立式挡墙形式的堤防，可采用直立式水尺。

（四）布设原则：

1保护耕地面积千亩及以上的圩堤，每段堤防应最少布设1处水尺，保护耕地面积在万亩及以上的圩堤应当视情况增加水尺数量。（鄱阳湖区重点圩堤治理工程可在建设完成后布设）

2.水尺设置的位置应便于观测人员接近和直接观读水位。在风浪较大的地区，宜设置静水设施。

3.水尺观读范围，应高于测站历年最高水位0.5m以上、低于迎水侧堤脚水位0.5m以下。当水位超出水尺的观读范围时，应及时增设水尺。

（五）制作要求：

1.水尺主体可采用耐腐蚀材料（如不锈钢、玻璃钢或镀锌钢管），截面尺寸建议≥10cm×5cm。

2.表面喷涂防锈漆或环氧树脂涂层，适应长期水浸、日晒及盐碱环境；刻度面板使用高强度亚克力板或搪瓷板，厚度≥5mm，与主体牢固粘接。

3.最小刻度一般为1cm，刻度线宽度≤1mm，数字标注每10cm或20cm。

4.白底黑字或黄底红字，夜间需配合反光涂料或照明设备辅助识别。

5.水尺上应标注将此段堤防的设计洪水位和警戒水位。

6.水尺上应布设二维码，以提升数据采集、管理和共享的便捷性，记录水尺的基础信息（如位置坐标、安装时间、管理单位）、测量标准、使用说明等固定内容。

（六）安装要求：

1.水尺安装要求

- （1）在阻水作用小的坚固岩石或混凝土块石的河岸、桥墩、水工建筑物上，可直接安装水尺板。

- （2）水尺应与水平面垂直，安装时应吊垂线校正。

- 2.水尺零点高程测设

（1）水尺零点需与国家高程基准（如1985国家高程基准）连测，水尺零点高程校测的频次与时机应以能掌握水尺零点高程的变化情况、取得准确而连续的水位资料为原则。

（2）水尺零点高程的测量可采用水准测量、GNSS静态测量、GNSS-RTK测量等方式测量。具体可按《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）中第5章5.3-5.5节相应规定执行。

- 3.其他要求

- 每座水尺埋设完成后，以数码相机距其3m~5m拍摄桩、牌体正面照，与其坐标表对应，以便存档，并根据正射影像图绘制位置略图，标明地理名称，形成身份证，式样见附录7。

## 四、特征数据治理要求

（一）堤防的特征水位主要包括：

1.设计洪水位：是指在设计洪水条件下，堤防工程能够安全挡水的最高水位。它是堤防设计的一项基本依据，用于确保堤防在遭遇设计洪水时能够正常运行和安全挡水。若无规划设计标准，则设计洪水位为该堤防历史最高洪水位或决堤时的洪水位。

- 2.警戒水位：当水位继续上涨达到某一水位，防洪堤可能出现险情，此时防汛护堤人员应加强巡视，严加防守,随时准备投入抢险,这一水位即定为警戒水位。警戒水位主要是根据地区的重要性、洪水特性、堤防标准及工程现状而确定。

- （二）治理目标

- 将堤防特征水位（警戒水位、设计洪水位下同）高程数据统一转换成1985国家高程基准。

- （三）治理要求

1.有设计洪水位的堤防

（1）对于已明确设计洪水位的堤防，且设计洪水位的高程基准为国家1985高程基准，特征水位结合工程现状、管理需求和历史经验综合核定。

（2）对于已明确设计洪水位的堤防，但设计洪水位的高程基准不为国家1985高程基准，则通过高精度测量，测量出该堤防设计洪水位在国家1985高程基准下的高程值，并计算出基准差。通过基准差，对该堤防的特征水位进行数学换算，从而实现该堤防在国家1985高程基准下特征水位的高程转换。

2.无设计洪水位的堤防

对于缺乏原始设计材料的堤防（常见于老旧圩堤或未系统整治的中小堤防），通过多源数据综合分析、经验公式、实地调查和专家论证相结合的方法进行合理推定或核定堤防工程设计洪水位。

## 五、数据信息化要求

1.数据信息化工作内容为建立堤防信息数据库。数据库按照GIS表达，分点和线两种符号。数据库格式采用GDB文件地理数据库。

2.堤防信息数据库要素包括堤顶中心线，堤顶高程点，堤防险工险段中心线，堤防险工险段横断面线，穿（跨）堤建筑物中心点，堤防典型断面横断面线。要素名称及分层见附录8-1。

3.要素表达要完整，线条要平顺光滑、严格相接、不得出现悬挂线和重复线，数据拓扑关系要正确。

## 4.要素属性数据填写应规范、正确，不得出现逻辑错误。要素属性结构见附录8-2。

## 六、成果编制

项目资料清单（不限于）如下：

1.测量原始数据文件。数据内容包括：高程基准点，险工险段，穿（跨）堤建筑物，堤顶高程，典型断面等外业采集的测量数据，数据格式：为dat文件；

2.横断面成果表（详见附录1），横断面图（格式dwg），险工险段成果表（详见附录2）和险工险段数字正射影像（采用非压缩TIFF格式储存，影像以RGB色彩模式储存）。

3.穿（跨）堤建筑物成果表（详见附录3、附录4）；

4.堤防数据信息成果表（详见附录5）；

5.典型断面横断面成果表（详见附录6）和横断面图（格式dwg）；

6.XX堤防水尺身份证（详见附录7）

7.按照数据信息化的要求，将堤防信息数据成果图进行地理信息数据库化，建立堤防信息数据库（数据信息化要素及属性结构见附录8）。

# 附录1

| XX堤防险工险段横断面成果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 区：XX堤防 注册登记号： |  | 坐标系统：2000国家大地坐标系(114°或117)° |  | 高程系统：1985国家高程基准 |  |  |
| 险工险段1 | 起点距（m） | 横坐标X(m) | 纵坐标Y（m） |  | 高程（m） | 备注 |
| 横断面1 |  |  |  |  |  | ......... |
|  |  |  |  |  |  | 水田 |
|  |  |  |  |  |  | 内堤脚 |
|  |  |  |  |  |  | 内堤顶 |
|  |  |  |  |  |  | 堤顶中心桩 |
|  |  |  |  |  |  | 外堤顶 |
|  |  |  |  |  |  | 外堤脚 |
|  |  |  |  |  |  | 河道 |
|  |  |  |  |  |  | ......... |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 横断面* |  |  |  |  |  |  |
| 险工险段2 |  |  |  |  |  |  |
| 横断面1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 横断面* |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 险工险段* |  |  |  |  |  |  |
| 横断面1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 横断面* |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 测量单位： |  | 测量者： |  |  | 校核者： | 年 月 日 |
| 说明：①以堤防为单位填写此表，同一条堤防上的险工险段横断面成果放在同一个表里； ②备注栏填写测量点的位置信息，例如：水田、压浸台、内堤脚、内堤顶、堤顶中心桩、外堤顶、外堤脚等等。 ③填写Y坐标时，无需加带号。 ④断面测量沿堤防起始桩号展开，起点设于堤防内侧。 |  |  |  |  |  |  |

# 附录2

| XX堤防险工险段明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 堤防编码 | 堤防名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | 险段长度（Km） | 险情等级 | 险情种类 | 出险时间 | 备注 |
| 1 | GF001a | 赣东大堤 | 50+300 | 50+800 | 0.5 | Ⅲ | 堤身渗漏 | 年月日 |  |
| 2 | GF001a | 赣东大堤 | 25+200 | 25+300 | 0.1 | Ⅱ | 堤基渗漏 | 年月日 |  |
| 测量单位： |  | 测量者： |  | 校核者 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 说明：以堤防为单位填写此表，1段险情写1行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录3

| XX堤防穿（跨）堤建筑物（水利工程）成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 区：XX堤防 |  | 堤防编码： |  |  | 坐标系统：2000国家大地坐标系(114°或117)° |  |  |  |  |  |  | 高程系统：1985国家高程基准 |  |  |  |
| 编号 | 建筑物名称 | 桩号 | 建筑物中心点坐标 |  | 穿堤涵管 |  |  |  | 电排站 |  |  | 堤外防洪闸 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 横坐标X(m) | 纵坐标Y（m） | 结构型式及材料 | 孔数 | 单孔孔径、孔口尺寸（宽×高） | 底板高程（m） 进/出 | 装机容量(kw×台数) | 前池底板高程 | 电机层高程/水泵层高程（m） | 闸门类型 | 单孔孔口尺寸（宽×高） | 底板高程（m） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量单位： |  |  |  | 测量者： |  |  |  |  | 校核者： |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 说明：以堤防为单位填写此表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录4

| XX堤防穿（跨）堤建筑物（非水利工程）成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 区：XX堤防 |  | 堤防编码： |  |  | 坐标系统：2000国家大地坐标系(114°或117)° |  |  |  |  | 高程系统：1985国家高程基准 |  |  |  |
| 编号 | 建筑物名称 | 桩号 | 建筑物中心点坐标 |  | 自来水厂取水口 |  |  |  | 码头 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 横坐标X(m) | 纵坐标 Y（m） | 设计取水流量（根据供水规模确定） | 取水方式（管式取水、箱式取水、虹吸取水等） | 设计水位（m） | 取水口高程（m） | 功能分类（货运、客运、旅游等） | 结构形式 （桩基、重力式、浮式等） |  | 码头所在地高程（m） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量单位： |  |  |  | 测量者： |  |  |  |  | 校核者： |  | 年 月 日 |  |  |
| 说明：以堤防为单位填写此表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录5

| XX堤防数据信息成果表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高程系统：1985国家高程基准 |  |  |  |
| 堤防名称 |  | 注册登记号（如有） |  |
| 所在地 |  | 堤防长度(km) |  |
| 堤防等级 |  | 堤防类别 |  |
| 警戒水位（m） |  | 设计洪水位（m） |  |
| 吴淞与黄海高程换算系数（m） |  |  |  |
| 序号 | 桩号 | 堤顶高程（m） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| 测量单位： | 测量者： | 校核者： | 年 月 日 |
| 说明：①以堤防为单位填写此表； ②堤防类别包括：重点圩堤，万亩以上非重点圩堤，千亩圩堤等等。 |  |  |  |

# 附录6

| XX堤防典型断面成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 区：XX堤防 堤防注册登记号（如有） |  | 坐标系统：2000国家大地坐标系(114°或117)° |  | 高程系统：1985国家高程基准 |  |
| 典型断面 | 起点距（m） | 横坐标X(m) | 纵坐标Y（m） | 高程（m） | 备注 |
| 典型断面1 |  |  |  |  | ......... |
|  |  |  |  |  | 水田 |
|  |  |  |  |  | 内堤脚 |
|  |  |  |  |  | 内堤顶 |
|  |  |  |  |  | 堤顶中心桩 |
|  |  |  |  |  | 外堤顶 |
|  |  |  |  |  | 外堤脚 |
|  |  |  |  |  | 河道 |
|  |  |  |  |  | ......... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 典型断面* |  |  |  |  | ......... |
|  |  |  |  |  | 水田 |
|  |  |  |  |  | 内堤脚 |
|  |  |  |  |  | 内堤顶 |
|  |  |  |  |  | 堤顶中心桩 |
|  |  |  |  |  | 外堤顶 |
|  |  |  |  |  | 外堤脚 |
|  |  |  |  |  | 河道 |
|  |  |  |  |  | ......... |
| 测量单位： |  | 测量者： |  | 校核者： | 年 月 日 |
| 说明：①以堤防为单位填写此表，同一条堤防上的典型断面横断面成果放在同一个表里； ②备注栏填写测量点的位置信息，例如：水田、压浸台、内堤脚、内堤顶、堤顶中心桩、外堤顶、外堤脚等等。 ③填写Y坐标时，无需加带号。 ④断面测量沿堤防起始桩号展开，起点设于堤防内侧。 |  |  |  |  |  |

# 附录7

XX堤防水尺身份证

坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线XXX゜       高程系统：1985国家高程基准

堤防名称：XX堤防

| 水尺编号 |  |  | 所在位置 | 具体地点（如XX镇XX村旁） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位参数 |  | X（m） |  | Y（m） | H（m） |
| 点位略图 |  |  |  |  |  |
| 水尺近景照 |  |  |  | 水尺远景照 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

调制者：          校核者：          检查者：          日期：  年  月  日

# 附录8

表8-1  数据信息化要素名称及分层

| 序号 | 要素类型 | 要素名称 | 要素代码 | 几何类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤防要素 | 堤防堤顶中心线 | DFDDZXX | Line |  |
| 2 |  | 堤顶高程点 | DDGCD | Line |  |
| 3 |  | 险工险段中心线 | XGXDZXX | Line |  |
| 4 |  | 险工险段横断面线 | XGXDHDMX | Line |  |
| 5 |  | 穿（跨）堤建筑物中心点 | CDJZWZXD | Line |  |
| 6 |  | 典型断面横断面线 | DXDMHDMX | Line |  |

表 8-2  数据信息化要素属性结构

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、堤防要素 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）堤防堤顶中心线（DFDDZXX） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 所属堤防名称 | DFMC | Char | 32 |  |  |  |
| 2 | 所属堤防编码 | DFBM | Char | 32 |  |  |  |
| 3 | 所属堤防等级 | DFJB | Char | 8 |  |  |  |
| 4 | 所属堤防类别 | DFLB | Char | 8 |  |  |  |
| 5 | 所属堤防长度 | DFCD | Float | 8 | 3 |  |  |
| 6 | 所在地级行政区划代码 | DJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 7 | 所在县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 8 | 设计洪水位 | SJSW | Float | 8 | 3 |  |  |
| 9 | 警戒水位 | JJSW | Float | 8 | 3 |  |  |
| 10 | 起止桩号 | QZZH | Char | 32 |  |  |  |
| 11 | 备注 | BZ | Char | 50 |  |  |  |
| （二）堤顶高程点（DDGCD） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 所属堤防名称 | DFMC | Char | 32 |  |  |  |
| 2 | 所属堤防编码 | DFBM | Char | 32 |  |  |  |
| 3 | 桩号 | ZH | Char | 32 |  |  |  |
| 4 | 堤顶高程 | DDGC | Float | 8 | 3 |  |  |
| 5 | 备注 | BZ | Char | 50 |  |  |  |
| （三）险工险段中心线（XGXDZXX） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 所在堤防名称 | DFMC | Char | 32 |  |  |  |
| 2 | 所在堤防编码 | DFBM | Char | 32 |  |  |  |
| 3 | 所在地级行政区划代码 | DJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 4 | 所在县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 5 | 起点桩号 | QDZH | Char | 32 |  |  |  |
| 6 | 终点桩号 | ZDZH | Char | 32 |  |  |  |
| 7 | 险段长度 | XDCG | Float | 8 | 3 |  |  |
| 8 | 险情等级 | XQDJ | Char | 32 |  |  |  |
| 9 | 险情种类 | XQZL | Char | 32 |  |  |  |
| 10 | 出险时间 | CXSJ | Char | 32 |  |  |  |
| 11 | 备注 | BZ | Char | 50 |  |  |  |
| （四）险工险段横断面线（XGXDHDMX） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 所在堤防名称 | DFMC | Char | 32 |  |  |  |
| 2 | 所在堤防编码 | DFBM | Char | 32 |  |  |  |
| 3 | 所在地级行政区划代码 | DJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 4 | 所在县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 5 | 桩号 | ZH | Char | 32 |  |  |  |
| 6 | 备注 | BZ | Char | 50 |  |  |  |
| （五）穿（跨）堤建筑物中心点（CDJZWZXD） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑物名称 | JZWMC | Char | 32 |  |  |  |
| 2 | 桩号 | ZH | Char | 32 |  |  |  |
| 3 | 所在堤防名称 | DFMC | Char | 32 |  |  |  |
| 4 | 所在堤防编码 | DFBM | Char | 32 |  |  |  |
| 5 | 所在地级行政区划代码 | DJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 6 | 所在县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 7 | 备注 | BZ | Char | 50 |  |  |  |
| （六）典型断面横断面线（DXDMHDMX） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 所在堤防名称 | DFMC | Char | 32 |  |  |  |
| 2 | 所在堤防编码 | DFBM | Char | 32 |  |  |  |
| 3 | 所在地级行政区划代码 | DJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 4 | 所在县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 16 |  |  |  |
| 5 | 桩号 | ZH | Char | 32 |  |  |  |
| 6 | 备注 | BZ | Char | 50 |  |  |  |

# 附录9

| 所在堤防 | 险工险段名称 | 堤防级别 | 管理单位 | 起点桩号 | 终点桩号 | 起点所在地 | 终点所在地 | 险工险段长度(m) | 险工险段类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沛东河堤 | 信丰县大塘埠镇桃江河沛东村天灯下至肖屋险段 | 4级 | 信丰县大塘埠镇人民政府 |  |  | 江西省,赣州市,信丰县,大塘埠镇 | 江西省,赣州市,信丰县,大塘埠镇,沛东村委会 | 650 | 崩岸堤段 |
| 鱼梁圩堤 | 鱼梁圩堤险段 | 5级 | 乌江镇政府 |  |  | 江西省,吉安市,吉水县,乌江镇,枫坪村委会 | 江西省,吉安市,吉水县,乌江镇,枫坪村委会 | 500 | 其他堤段 |
| 赣东大堤—南昌县段 | 富山罗家（杨帆农庄） | 2级 | 南昌县联圩河道堤防中心赣东分中心 | 110+800 | 111+200 | 江西省,南昌市,南昌县,冈上镇,市汊街居委会 | 江西省,南昌市,南昌县,冈上镇,市汊街居委会 | 400 | 崩岸堤段 |
| 赣东大堤—南昌县段 | 下湖扬家（聚中停靠点） | 2级 | 南昌县联圩河道堤防中心赣东分中心 | 102+400 | 103+600 | 江西省,南昌市,南昌县,冈上镇,市汊街居委会 | 江西省,南昌市,南昌县,冈上镇,市汊街居委会 | 1200 | 崩岸堤段 |
| 赣东大堤—南昌县段 | 邬门头 | 2级 | 南昌县联圩河道堤防中心赣东分中心 | 99+550 | 99+850 | 江西省,南昌市,南昌县,冈上镇,市汊街居委会 | 江西省,南昌市,南昌县,冈上镇,市汊街居委会 | 300 | 崩岸堤段 |
| 红旗联圩 | 付盛险段2 | 4级 | 南昌县联圩河道堤防中心红旗分中心 | 66+400 | 66+550 | 江西省,南昌市,南昌县,塘南镇,富圣村委会 | 江西省,南昌市,南昌县,塘南镇,富圣村委会 | 150 | 管涌堤段 |
| 红旗联圩 | 付盛险段1 | 4级 | 南昌县联圩河道堤防中心红旗分中心 | 63+330 | 63+750 | 江西省,南昌市,南昌县,塘南镇,富圣村委会 | 江西省,南昌市,南昌县,塘南镇,富圣村委会 | 420 | 管涌堤段 |
| 红旗联圩 | 大湖口险段 | 4级 | 南昌县联圩河道堤防中心红旗分中心 | 55+700 | 55+800 | 江西省,南昌市,南昌县,塘南镇,联合村委会 | 江西省,南昌市,南昌县,塘南镇,联合村委会 | 100 | 管涌堤段 |
| 长江永安堤 | 王以珍险段 | 2级 | 九江市河道湖泊和水利工程管理中心 | 23+890 | 24+070 | 江西省,九江市,柴桑区,永安乡,滨江村委会（九江经济技术开发区） | 江西省,九江市,柴桑区,永安乡,滨江村委会（九江经济技术开发区） | 180 | 崩岸堤段 |
| 长江永安堤 | 浴港险段 | 2级 | 九江市河道湖泊和水利工程管理中心 | 29+000 | 30+500 | 江西省,九江市,柴桑区,永安乡,爱国村委会（九江经济技术开发区） | 江西省,九江市,柴桑区,永安乡,爱国村委会（九江经济技术开发区） | 1500 | 其他堤段：其他严重影响堤防安全运行的堤段 |
| 梓埠联圩 | 陈家塘 | 4级 | 江西省万年县梓埠联圩工程管理局 | 3+850 | 4+850 | 江西省,上饶市,万年县,梓埠镇,李家村民委员会 | 江西省,上饶市,万年县,梓埠镇,李家村民委员会 | 1000 | 管涌堤段 |
| 张肖堤 | 张肖堤险段 | 5级 | 金川镇人民政府 | 张肖堤1+432 | 张肖堤1+600 | 江西省,吉安市,新干县,金川镇,桁桥村委会 | 江西省,吉安市,新干县,金川镇,桁桥村委会 | 168 | 管涌堤段 |
| 塘下堤 | 象口 | 5级 | 黄洲镇人民政府 | 0+350 | 1+350 | 江西省,南昌市,安义县,黄洲镇,塘下村委会 | 江西省,南昌市,安义县,黄洲镇,塘下村委会 | 1000 | 其他堤段：其他严重影响堤防安全运行的堤段 |
| 南新联圩 | 大口湖险段 | 4级 | 南昌县联圩河道堤防中心南新分中心 | 44+200 | 45+800 | 江西省,南昌市,南昌县,南新乡,南新村委会 | 江西省,南昌市,南昌县,南新乡,楼前村委会 | 1600 | 管涌堤段 |
| 铅山县石塘水防洪堤 | 石塘镇彭村险工险段 | 5级 | 铅山县石塘镇人民政府 |  |  | 江西省,上饶市,铅山县,石塘镇,彭村村民委员会 | 江西省,上饶市,铅山县,石塘镇,彭村村民委员会 | 720 | 崩岸堤段 |
| 铅山县石塘水防洪堤 | 石塘镇五堡洲险工险段 | 5级 | 铅山县石塘镇人民政府 |  |  | 江西省,上饶市,铅山县,石塘镇,十一都村民委员会 | 江西省,上饶市,铅山县,石塘镇,十一都村民委员会 | 235 | 崩岸堤段 |
| 铅山县石塘水防洪堤 | 石塘镇十一都村险工险段 | 5级 | 铅山县石塘镇人民政府 |  |  | 江西省,上饶市,铅山县,石塘镇,十一都村民委员会 | 江西省,上饶市,铅山县,石塘镇,十一都村民委员会 | 150 | 崩岸堤段 |
| 抚西大堤南昌县段 | 沙溪迎流顶冲 | 2级 | 南昌县联圩河道堤防中心抚西分中心 | 20＋500 | 22＋860 | 江西省,南昌市,南昌县,黄马乡,白城村委会 | 江西省,南昌市,南昌县,黄马乡,白城村委会 | 2360 | 崩岸堤段 |
| 抚西大堤南昌县段 | 新塘迎流顶冲 | 2级 | 南昌县联圩河道堤防中心抚西分中心 | 15＋400 | 19＋200 | 江西省,南昌市,南昌县,黄马乡,东边村委会 | 江西省,南昌市,南昌县,黄马乡,东边村委会 | 3800 | 崩岸堤段 |