政府采购需求

项目名称：泰和县禾市镇水西村水西街和美乡村建设工程

采购单位：泰和县禾市镇人民政府

时间：2026年03月20日

泰和县禾市镇水西村水西街和美乡村建设工程

采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：泰和县禾市镇水西村水西街和美乡村建设工程

- 预算金额：1003054.52元

- 最高限价：1003054.52元

- 4、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰和县禾市镇水西村水西街和美乡村建设工程 | 1项 | 1003054.52元 | 详见招标文件技术要求。 |

- 5、合同履行期限：自合同签订之日起 90日内施工完成。

二、技术要求

- 2.1、工程量清单

工程名称：泰和县禾市镇水西村水西街和美乡村建设工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  |  | 道路白改黑 |  | m2 | 2690.900 |
| 1 | 041001004001 | 路面凿毛 | 现状砼路面凿毛、清洗 | m2 | 2690.900 |
| 2 | 040203003001 | 粘层 | 1.乳化沥青粘层 | m2 | 2690.900 |
| 3 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.板缝处铺设抗裂贴 | m2 | 269.090 |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 50厚中粒式沥青混凝土（AC-16C） | m2 | 2690.900 |
| 5 | 040203003002 | 透层、粘层 | 改性乳化沥青粘油层 | m2 | 2690.900 |
| 6 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.30厚细粒改性沥青混凝土(AC-10C) 2.10mm宽伸缩缝，填沥青麻丝 详见设计图 | m2 | 2690.900 |
|  |  | 场地清理（砂石） |  | m2 | 23.800 |
| 7 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.清理原100厚砂石路面 2.弃运包干 | m3 | 2.380 |
|  |  | 彩色透水混凝土 |  | m2 | 1791.800 |
| 8 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.素土夯实，夯实系数≥93‰ 2.铺设防渗土工布 | m2 | 1791.800 |
| 9 | 040202011001 | 碎石 | 1.150厚级配碎石垫层 | m2 | 1791.800 |
| 10 | 040203006001 | 彩色透水混凝土 | 1.150厚C25透水砼基层（10mm粒径） 2.50厚C25强固彩色透水砼面层（6mm粒径) 3.10mm宽伸缩缝，填沥青麻丝 3.养护：双丙聚氨密封处理 | m2 | 1791.800 |
| 11 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除原100厚透水砖 2.弃运包干 | m2 | 645.400 |
|  |  | 拆除原破损透水砖面层 |  | m2 | 645.400 |
| 12 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 原土夯实，密实度≥93‰ | m2 | 550.800 |
| 13 |  | 新建卵石路 |  | m2 | 550.800 |

| 14 |  | 040303001001 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 |  | m3 | 55.080 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 040202011002 | 碎石 | 150厚级配碎石垫层 |  | m2 | 550.800 |  |
|  |  |  | 场地破除（混凝土） |  |  | m2 | 363.900 |  |
| 16 |  | 050201001001 | 雨花石地面 | 1.30mm厚1：3水泥砂浆面层 2.花杂色鹅卵石平铺（卵石需嵌入厚度2/3砂浆中） |  | m2 | 550.800 |  |
|  |  |  | 房前屋后排水沟 |  |  | m | 520.000 |  |
| 17 |  | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原80厚破损路面 2.弃运包干 |  | m2 | 363.900 |  |
| 18 |  | 040103002002 | 余方弃置 | 弃运包干 |  | m3 | 302.100 |  |
|  |  | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 338.000 |  |
| 19 |  | 040103001001 | 回填方 | 原土夯实，密实度≥93‰ |  | m3 | 41.600 |  |
| 20 |  | 040202011003 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 |  | m2 | 509.600 |  |
| 21 |  | 040303001001 | 混凝土垫层 | 150厚C25砼垫层 |  | m3 | 76.440 |  |
| 22 |  | 040501016002 | 砌筑排水沟 | 1.240厚仿古青砖砌体 2.20厚1:2.5防水砂浆抹面 白水泥勾缝 |  | m | 520.000 |  |
|  |  |  | 造型挡墙 |  |  | m | 60.000 |  |
| 23 |  | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 26.400 |  |
| 24 |  | 040202011004 | 碎石 | 150厚碎石垫层 |  | m2 | 48.000 |  |
| 25 |  | 010501003002 | 混凝土基础 | 100厚C20混凝土基础 |  | m3 | 3.600 |  |
| 26 |  | 040305003001 | 浆砌块料 | Φ100-300块石垒砌水泥砂浆强度M7.5泄水管：PVC塑料管φ50mm（梅花形布置，间距1m） |  | m3 | 31.200 |  |
| 27 |  | 040307007001 | 50厚钢板 | 150*150*50厚钢板 |  | 套 | 50.000 |  |
| 28 |  | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.2厚90宽304不锈钢山形图案，彩色烤漆饰面 2.2厚50宽304不锈钢字体，白色烤漆饰面 3.5厚耐候钢板装饰条 详参设计施工图 |  | m2 | 13.272 |  |
|  |  |  | 墙面粉刷 |  |  | m2 | 490.600 |  |
| 29 |  | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面修补、清洗 |  | m2 | 490.600 |  |
| 30 |  | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹平 |  | m2 | 490.600 |  |
| 31 |  | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面 满刮腻子两遍白色（灰色)无机涂料漆两遍 |  | m2 | 490.600 |  |
|  |  |  | 青砖收边 |  |  | m | 944.200 |  |
| 32 |  | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆 2.240*120*60厚青砖收边 |  | m2 | 169.956 |  |
|  |  |  | 休闲坐凳 |  |  | 套 | 9.000 |  |
| 33 |  | 010514002001 | 休闲坐凳 | 1500*500*450高花岗岩坐凳 |  | 套 | 9.000 |  |
|  |  |  | 树池 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆形树池（一） | 直径4m |  | 个 | 1.000 |  |
| 34 |  | 040202001005 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ |  | m2 | 12.560 |  |
| 35 |  | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 |  | m3 | 0.813 |  |
| 36 |  | 040305003001 | 浆砌块料 | 300厚块石堆砌 规格： Φ 150-300白水泥勾缝 |  | m3 | 2.963 |  |
|  |  |  | 圆形树池（二） | 直径3m |  | 个 | 3.000 |  |
| 37 |  | 040202001005 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ |  | m2 | 21.270 |  |
| 38 |  | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 |  | m3 | 1.780 |  |
| 39 |  | 040305003001 | 浆砌块料 | 300厚块石堆砌 规格： Φ 150-300白水泥勾缝 |  | m3 | 6.486 |  |
|  |  |  | 圆形树池（一） | 直径2.6m |  | 个 | 1.000 |  |
| 40 |  | 040202001005 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ |  | m2 | 5.307 |  |
| 41 |  | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 |  | m3 | 0.506 |  |
| 42 |  | 040305003001 | 浆砌块料 | 300厚块石堆砌 规格： Φ 150-300白水泥勾缝 |  | m3 | 1.842 |  |
|  |  |  | 齐地树池 |  |  | 个 | 2.000 |  |
| 43 |  | 040202001006 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ |  | m2 | 5.940 |  |
| 44 |  | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 |  | m3 | 0.455 |  |
| 45 |  | 040305002001 | 干砌块料 | 160*160*5厚青瓦立铺 |  | m3 | 0.324 |  |
|  |  |  | 改厕 |  |  | 个 | 5.000 |  |
| 46 |  | 040101003001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方 |  | m3 | 45.000 |  |
| 47 |  | 040303001003 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 |  | m3 | 3.000 |  |
| 48 |  | 040103001002 | 回填方 | 200厚中粗砂回填 |  | m3 | 6.000 |  |
| 49 |  | 040103001003 | 回填方 | 机械原土夯实 槽、坑 |  | m3 | 12.750 |  |
| 50 |  | 040504008001 | 整体化粪池 | 成品玻璃钢化粪池规格：2900*1350含五金配件及安装 |  | 套 | 5.000 |  |
| 51 |  | 040501004001 | 塑料管 | HDPE双壁波纹管（300mm） |  | m | 50.000 |  |
| 52 |  | 040501004002 | 塑料管 | DN50 PVC通气管高出地面2m |  | m | 25.000 |  |
|  |  |  | 停车位划线 |  |  | m2 | 4.900 |  |
| 53 |  | 040205006001 | 标线 | 100宽热熔线 |  | m2 | 4.900 |  |
|  |  |  | 环境整治 |  |  | m2 | 1238.700 |  |
| 54 |  | 040101001001 | 挖一般土方 | 300厚土方开挖 清除现状乔灌木、草皮等 |  | m3 | 371.610 |  |
| 55 |  | 040103002003 | 余方弃置 | 自卸汽车运垃圾 |  | m3 | 371.610 |  |
|  |  |  | 护坡种植植被 |  |  | m2 | 435.030 |  |
| 56 |  | 050102012001 | 铺种草皮 | 台湾青 满铺养护期（1年） |  | m2 | 435.030 |  |
|  |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1.000 |  |
| 58 |  | 不可预见费 |  |  |  | 40000元 |  |  |

审 批 意 见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： （章） 法定代表人或经办人（签字或盖章） 2026年3月20日 |
| --- | --- |