采购需求

采购单位：杭州市公安局地铁公安分局

项目名称：网络（数据）安全防护设备租赁

所属年度：2025年度

编制单位：杭州市公安局地铁公安分局

编制时间：2025年9月

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：是  否

二、采购需求内容

（一）项目概况

根据上级单位有关规定，采购人在网络（数据）安全现场检查中发现了多项安全问题，根据整改通知书的意见，需对业务网络中的日志、运维、数据库、防火墙以及“三高一弱”等短板进行整改。为保障各业务网络中的网络安全和数据安全工作，采购人拟建设网络（数据）安全防护设备租赁项目，具体租赁清单见采购标的。

（二）预算金额：18万元

（三）需满足的采购政策目标和具体支持对象

扶持中小企业节能环保 其他（     无       ）

（四）采购标的是否进口产品：进口 国产（本项目为服务类项目）

（五）拟采购标的的技术服务要求

项目采购需求内容是否已履行保密审查责任并进行脱密脱敏处理：

是否

项目是否同意公开发布：

是否

1、拟采购标的技术参数要求：

| 租赁设备 | ①、日志审计系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 设备参数 要求 | 1、业务接口：千兆电口≥6个，扩展槽≥1个，USB接口≥2个、Console口1个，硬盘≥1T，16G内存。 2、审计授权数量≥60。 3、支持华为、迪普、绿盟、深信服等国内主流厂商安全设备；支持国产数据库；支持统信、麒麟等国产操作系统；支持Apache、Tomcat、IIS、weblogic等应用系统；支持锐捷、中兴、华为、F5、Cisco、juniper等网络设备的日志采集。 4、支持对IP对象的自动发现功能；对自动发现的设备可以转资产或删除。 5、支持网站告警监控，并综合网站的告警，脆弱性综合评估网站风险。 6、支持归并技术，安全事件收集代理会在一段时间内比较收到的安全事件，如果安全事件相同，则只需发送一条安全事件，该安全事件应包括安全事件详情及该安全事件发生的次数，这样可以减少安全事件通信量。 7、支持为了挖掘不同类型、来源于不同设备或系统的日志或安全事件之间可能存在的关联关系，系统提供GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的检查分析功能。 8、支持设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比支持日志文件备份到外部存储设备，包括FTP/NFS等支持系统配置修改图形化（如修改主机名、IP地址等）。 |  |  |

| 租赁设备 | ②、运维审计系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 设备参数 要求 | 1、业务接口：千兆电口≥6个，扩展槽≥1个，USB接口≥2个、Console口1个，硬盘≥1T，16G内存。 2、管理点数≥60。 3、支持协议包括字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET。 图形协议：RDP、VNC；文件传输协议：FTP、SFTP、RDP 磁盘映射、RDP 剪切板；支持通过协议前置机进行协议扩展，可支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。 4、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置即可实现单点登陆和审计接入。 5、用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、USBkey （数字证书）认证、AD 域认证、Radius 认证等方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。 6、支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。 7、支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批。 8、全面支持统信系统、国产麒麟系统等客户端，实现跨终端适应性BYOD。 |  |  |

| 租赁设备 | ③、数据库审计系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 设备参数 要求 | 1、业务接口：千兆电口≥6个，扩展槽≥2个，高度2U，USB接口2个，Console口1个，硬盘≥2T。 2、数据库实例数≥10。 3、支持国产操作系统、国产数据库。 4、支持扫描网络中的开放的服务，自动发现网络中存在的数据库系统，能够自动或手动将这些服务进行安全防护。 5、可以监控数据库系统的服务器信息、软件版本、补丁信息、表空间情况、会话信息、回退信息、权限信息、告警等信息来判断数据库系统运行是否正常，保证数据库系统的可用性和响应能力。 6、检测数据库账户是否存在弱口令，提供口令格式校验，口令有效期检测，口令修改时间检测，口令加密检测等功能。 7、支持针对单个数据库进行安全状况分析，以分值的形式动态展现数据库当前状态的健康分值。 |  |  |

| 租赁设备 | ④、万兆防火墙 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 设备参数 要求 | 1、业务接口：千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥4个（可向下兼容千兆），2个扩展槽，配置≥1TB硬盘，双交流电源，高度1U。 2、吞吐量8Gbps，并发连接300万,新建7万；配提供1年IPS和AV授权。 3、支持国产操作系统；支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备，再将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙。 4、支持一虚多部署，可将1台设备虚拟化成多台逻辑设备，最多可以虚拟出1024个台逻辑设备。 5、支持单独重启一个虚拟系统，其他虚拟系统不受影响。 6、具备策略安全策略冗余检测能力，高亮显示冗余策略，避免策略出现包含关系，导致细粒度策略无法发挥作用，带来安全隐患。 7、在CPU利用率过高时，可以自动关闭攻击防护功能，保障业务正常通信。 8、支持通过命令行的方式对数据流在防火墙中的转发流程进行分析，帮助迅速定位网络故障。 9、支持自动和手动备份，至少能够保存10个的文件，支持配置回滚。 |  |  |

| 租赁设备 | ⑤、威胁检测系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 设备参数 要求 | 1、标准机架式产品，双电源；CPU：4核心4线程×2；内存≥32G；硬盘≥1T；网卡接口：千兆电口≥6、扩展槽≥2。 2、为实现联动处置功能，要求与本次项目的防火墙为同一品牌。 3、单台1Gbps流量采集及检测能力。 4、支持国产操作系统；支持检测常见的的邮件协议类型：SMTP、POP3、IMAP；产品自身具备流量采集及协议解析还原能力，支持解析的协议包括但不限于http ,ftp ,tls , smb ,dns ,dcerpc , ssh ,smtp ,imap , modbus , dnp3 , enip , nfs ,ikev2 ,krb5,ntp ,dhcp ,rfb ,rdp ,snmp , tftp , sip , http2 ,pop3等。 5、支持监测流量状态，基于时间维度记录并展示流入、流出流量情况，并记录流量的总流入流出情况。支持流量监测的开关控制。 6、支持沙箱分析功能，分析结果包括但不限于文件名称、文件MD5、受感染主机、威胁指数、传播次数、动态检测结果、静态检测结果、病毒检测结果。 7、支持文件审计功能，记录审计流量中流转文件的名称、类型、源IP、目的IP、时间、风险描述、协议类型，并支持审计文件下载、文件审计报表导出。 8、支持多种病毒检测引擎，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，特征规则数量不少于20000条。 9、支持边界完整性检测，可针对专网中的非法外联主机进行有效检测和定位，可检测出目标设备通过连接智能手机热点、通过智能手机 USB 共享网络、私接无线AP、共享Wi-Fi、以NAT方式接入的路由设备等方式的违规外联行为。 |  |  |

| 租赁设备 | ⑥、漏洞扫描服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 设备参数 要求 | 1、提供采购人单位业务网场景检测，对信息化资产提供漏洞及弱口令的识别能力，提供高危漏洞的专项检测，高危漏洞的自动化验证，提供专业安全检测报告；检测需要符合部、省、市各级检查的对应要求。 2、可移动便携式设备，千兆电口≥1，USB接口≥2，CPU≥4核，硬盘≥256GB,内存≥8Gbps；支持国产操作系统。 3、漏洞扫描工具需具备业务专网场景检测能力，具备对前端摄像头漏洞及弱口令的识别能力（IPC视频监控摄像头））。 4、漏洞扫描工具具备对高危漏洞的自动化验证功能，平台自动对漏洞进行验证、判断，并可在安全检测报表中体现。 5、漏洞扫描工具具备边界完整性检测能力，可检测出目标设备连接智能手机热点、通过智能手机 USB 共享网络等违规双网卡共享外联行为。 6、检测工具需具备违规内联检测能力，可检测出随身WI-FI、BYOD设备。 7、漏洞扫描服务次数不限按需提供。 |  |  |

2、服务要求：

2.1 服务期为一年，即2025年11月20日至2026年11月19日。在服务期开始之前完成所有软硬件的交付，并经采购人到货验收合格。一年服务期满后设备处置权归采购人所有

2.2服务期开始前，投标人要做好设备到货、安装、调试等工作，确保在服务期开始之前设备可以正常运行。

2.3要求在服务期限内，提供稳定、安全、高效、合格的设备租赁服务给采购人，若投标人进行设备调试、维护工作，必须提前3日书面通知采购人。若在该时间段中发生设备无法使用情况，须提前通知采购人并承诺在最短时间内保证设备恢复正常。

2.4服务期间，投标人承担租赁设备的维护工作，采购人有权就使用过程中遇到的相关问题向投标人咨询，投标人有义务给予恰当的解答及相应的解决，设立每天24小时客户服务热线。

2.5服务期间，投标人承担租赁设备的巡检工作，投标人每周至少开展一次巡检，做好巡检登记，对巡检中发现的网络（数据）安全隐患，形成书面报告并附整改内容报至采购人。

2.6投标人接到采购人设备报修的情况，需在0.5个小时内做到电话或现场响应，24小时内完成线路恢复正常。

2.7在重大安保活动期间按照采购人要求实施保障，做好设备出现故障等突发情况的解决。

2.8采购人对投标人及工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订安全保密承诺书，明确具体安全管理内容、安全保密义务和责任；投标人及工作人员违反保密安全管理要求，构成违法犯罪的，采购人将及时报送本级政府采购和市场监督管理部门，提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单，并追究相关责任。

2.9严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部资料和数据。

2.10投标人需与采购人签署保密协议，投标人对在项目实施期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务（包括但不限于合同服务期内），泄漏秘密应承担的责任。如有违反，按合同的违约条款向采购人支付违约金，造成采购人损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。

（六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：在服务期开始之前完成所有软硬件的交付，并经采购人到货验收合格，服务期为一年。

2.交付（实施）的地点（范围）：杭州市公安局地铁公安分局指定机房。

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一期付款：投标人具备项目实施条件且进入服务期后5个工作日内，采购人向投标人支付至项目当年度安排预算金额3万元。 | 国库转账支付 |
| 2 | 第二期付款：服务期结束后，验收合格后,凭双方签字的验收报告、双方签字的验收意见、租赁设备清单、产品合格证、每周巡检报告、每月考核材料、单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐等相关资料，按合同单价、实际使用租用设备数量及服务天数按实结算剩余应付的合同款，同时扣除投标人应向采购人支付的违约金。 | 国库转账支付 |

4.售后服务要求：

服务类，无售后服务。

5.其他商务要求：

采购人参照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对投标人履约的验收。

（七）采购项目的其他要求

1、验收详见第五部分履约验收方案

2、考核

采购人进行按月考核，考核结果出具后，如有考核扣款的，违约金在结算合同尾款时一次性扣除。考核结果由采购人经办人、审核人、投标人签字盖章。

本考核采用百分制计分方式，每月1日初始计分为100分，每被扣1分，扣除违约金300元，当月考核结果低于80分的，应递交书面整改报告。

如考核周期内重复出现相同扣分情形，累计计算扣除分值。

月考核表（    年    月 ）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核标准 |  | 扣分情况 | 备注 |
| 服务质量 | 1、未提供7*24小时客户热线服务的，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
|  | 2、当月设备数量或服务未达到要求，每出现一次，扣5分。 |  |  |  |
|  | 3、接到采购人报修故障后，未在0.5小时内做出响应的，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
|  | 4、接到采购人报修故障后，未在24小时内完成线路恢复正常的，每出现一次扣5分； |  |  |  |
|  | 5、由于维护人员操作不当等自身原因造成网络安全事情的，每发现一次扣10分。 |  |  |  |
|  | 6、投标人未按照要求开展巡检工作的，每发现一次扣5分。 |  |  |  |
| 保密 | 投标人及工作人员未按要求签订安全保密承诺书，或违反安全管理要求，出现各类涉及公安业务的资料等外流泄密的，采购人可解除本合同，且投标人应承担因此而产生的全部责任并按合同总价的30%向采购人支付违约金。如发生损失的，投标人还应赔偿采购人损失，赔偿金额不受合同总价限制。 |  |  |  |
| 总计扣分 |  |  |  |  |
| 采购人（盖章）： |  | 采购人经办人（签字）： |  |  |
|  |  | 复核人（签字）： |  |  |
| 投标人（盖章）： |  | 投标人（签字）： |  |  |

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（万元）：18.00 。

（二）开展采购活动的时间安排：2025年9月完成采购。

（三）采购组织形式：	集中采购		分散采购

（四）委托代理安排

集中采购机构		部门集中采购机构

采购代理机构		自行采购（含电子卖场）

（五）采购包划分：	分标项		不分标项

（六）合同分包：		允许分包    不允许分包

（七）投标人资格条件

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4)本项目的特定资格要求：无。

（八）采购方式

□公开招标			□邀请招标			□竞争性谈判

竞争性磋商		询价				□单一来源采购

电子卖场		其他采购方式

（九）选择采购方式的理由：

按杭州市公安局采购相关规定，采用电子卖场的采购方式。

（十）竞争范围：	公开发布		电子卖场

（四、合同管理安排

（一）合同类型

货物合同  		服务合同

建设工程合同	□其他 （）

（二）定价方式

固定总价			固定单价

成本补偿			绩效激励

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的：

网络（数据）安全防护设备租赁。

2.履行时间（期限）：2025年11月20日至2026年11月19日。

3.履约地点和方式：杭州市公安局地铁公安分局指定机房。

4.价款或者报酬：分期付款。

5.考核要求和付款进度安排：付款进度同第二部分（六）、商务要求第3点。

6.资金支付方式：国库转账支付。

7.验收、交付标准和方法：验收详见第五部分履约验收方案。

8.质量保修范围和保修期：   无

9.知识产权归属、处理方式：  无

10.成本补偿、风险分担约定：不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由采购人、投标人协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

11.违约责任与解决争议的方法：

（1）投标人应完全按照采购人招标文件的要求和投标人投标文件及相关文件承诺完成本项目，因投标人自身财务、技术、人力等原因导致项目风险的，应承担全部责任。

（2）采购人有权依据有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求投标人按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。采购人不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除投标人根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

（3）除不可抗力外，如果投标人没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务，那么采购人可要求投标人支付违约金，违约金按每迟延提供服务一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延提供服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，采购人有权在要求投标人支付违约金的同时，书面通知投标人解除本合同。

（4）除不可抗力外，如果采购人没有按照本合同约定的付款方式付款，那么投标人可要求采购人支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，投标人有权在要求采购人支付违约金的同时，书面通知采购人解除本合同；

（5）投标人擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，采购人可解除本合同，且投标人应按合同总价的30％向采购人支付违约金。如发生损失的，投标人还应赔偿采购人损失，赔偿金额不受合同总价限制。

（6）投标人所有人员的事故和因投标人工作过错造成的安全管理事故，投标人自行负全部责任及相关费用。

（7）未按保密管理条款规定执行的，每发现一次处违约金10000元，如发生泄密事件，除赔偿采购人损失外，还应承担全部法律责任。

（8）服务期间，采购人每月对投标人实施考核，如有违约的，根据考核条款进行处置，直至解除合同。

（9）违约金在结算合同尾款时一次性扣除。

争议的解决：如发生纠纷，双方应当及时协商解决，如协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

12.其他条款

无

五、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位：杭州市公安局地铁公安分局

2.是否选择代理机构：是		否

3.是否邀请本项目的其他投标人：	是	否

4.是否邀请专家：是		否

5.是否邀请服务对象：	是	否

6.其他：无。

（二）履约验收时间：：服务期结束后。具体验收时间由采购人最终确定并及时通知投标人。

（三）履约验收方式：	简易程序		一般程序

（四）履约验收程序：	一次性验收	分段验收	分期验收

（五）履约验收内容：

（1）采购人参照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对投标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，验收小组共3人（杭州市公安局地铁公安分局相关科室3人）组成。按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。采购人根据验收报告形成验收意见并经采购人与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（3）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

（4）验收内容及资料要求：

根据采购需求确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

（5）验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备情况 | 设备服务数量、质量、参数是否符合采购要求。 |
| 2 | 服务质量 | 巡检记录、隐患报告、整改意见是否符合采购合同要求。 |
| 3 | 现场核验 | 按采购要求提供实物照片，由验收小组对设备数量及移交清单进行现场核验。 |
| 4 | 服务响应 | 服务响应时间按照要求实施响应。 |
| 5 | 故障排除 | 负责租赁设备的维护及巡检、硬件设备维护工作。确保设备的稳定运行，提供完善的维护服务。 |
| 6 | 重大活动保障 | 在重大安保活动期间按照采购人要求实施保障，做好设备出现故障等突发情况的解决。 |
| 7 | 保密 | 签订安全保密承诺书，参加采购人开展的常态化安全保密教育。 |
| 8 | 其他工作 | 履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 |

（6）验收资料清单如下：

- 采购需求；

- 采购合同；

- 租赁设备清单、产品合格证、每周巡检报告、每月考核材料、单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐;

- 设备清点及记录（由验收小组签字）;

- 其他需提供的相关材料。

（六）履约验收标准：根据采购文件确定的设备参数要求或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

（七）履约验收其他事项：无

六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	是	£否

（一）国家政策变化应对措施

采购人有权根据国家政策或法律法规的变动等非采购人可控因素，对本项目的需求标准、质量要求、合同总价等作出相应变更或者取消项目或者重新组织项目招标，均不视为采购人违约。

（二）实施环境变化应对措施

采购人有权根据实施环境变化等非采购人可控因素，对本项目的需求标准、质量要求、合同总价等作出相应变更或者取消项目或者重新组织项目招标，均不视为采购人违约。

（三）重大技术变化应对措施

采购人有权根据重大技术变化非采购人可控因素，对本项目的需求标准、质量要求、合同总价等作出相应变更或者取消项目或者重新组织项目招标，均不视为采购人违约。

（四）预算项目调整应对措施

采购人有权根据预算项目调整等非采购人可控因素，对本项目的需求标准、质量要求、合同总价等作出相应变更或者取消项目或者重新组织项目招标，均不视为采购人违约。

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

1、依法制订采购需求，正确编制采购文件，从源头上减少质疑投诉。

2、及时处理质疑，加强从质疑收件、调查核实、组织专家论证、向有关行业主管部门求证、与质疑投标人沟通协调、与职能部门会商等各环节工作，确保顺利处理质疑、有效减少投诉。

3、质疑属实的，及时修改采购文件中的不合法、不合规条款后继续组织采购活动。

（六）采购失败应对措施

分析采购失败原因，及时调整招标策略；改变招标方式；修改招标文件

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

具体详见第四部分合同管理安排中的违约责任。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

一旦出现政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情况，采购人和投标人双方都有义务变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

无

附件一 报价清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日志审计系统 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | 运维审计系统 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 数据库审计系统 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 4 | 万兆防火墙 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 5 | 威胁检测系统 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 漏洞扫描服务 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

请供应商严格按以上报价清单内容进行报价，清单需加盖公章。