- 二屉冷藏柜参数

| 序号 | 结构 | 组合式，单门单控直冷式冷柜 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 外部：长 2.55 X宽 0.92 X 高 1.26（米）内部2.0x0.70x0.44（米） |
| 2 | 外墙材质 | 采用201不锈钢 厚度l.0mm磨砂 |
| 3 | 内胆材质 | 内胆为0.6mm优质不锈钢，内胆底部凹槽式，每层内胆采用下沉式，带排水功能。 |
| 4 | 柜门 | 门框采用201不锈钢（厚1.0 mm）凸装门，带加热防除露功能， |
| 5 | 托板 | 框架采用优质不锈钢方管（38X25mmx1.2mm厚）、内铺设优质不锈钢板（0.8mm） |
| 6 | 助力导轮 | 不锈钢轮Ф12x30 （mm）不锈钢滑道 |
| 7 | 蒸发器 | 直冷内置式紫铜盘管蒸发器，铜管直径为10mm,厚度为0.6mm，长为90m铜管分别铺设于内箱体的顶部和两侧 |
| 8 | 冷凝器 | 采用风冷翅片式盘管冷凝器,面积(4.0 m²)。 |
| 9 | 保温材料 | 采用聚氨酯发泡材料，（每立方密度为≧40），厚度为100mm， |
| 10 | 机组形式 | 采用两台万宝FNK100压缩机，对冷藏柜各层分别控制 |
| 11 | 额定制冷温度 | 环境温度32℃时，空间温度 -20℃ |
| 12 | 制冷剂 | 环保型290 |
| 13 | 功率 | 800w |
| 14 | 电源 | 220V |
| 15 | 温度控制 | 采用定制型±50℃数显温控器，具有过流保护和缺相保护功能。 |