
[image: image1.jpg]AEAE [E A PR BB R
5. CREFAHES

wH A
Yaml LTI
a8

HHER: 202652 B 2 H






一、供货范围及标准

1、供货规格：（氧气、乙炔、氮气、二氧化碳、氩气）40L/瓶。

2、产品符合《GB 6819-2004》国家标准，按国家标准进行验收。

3、供货范围：详见明细。

二、技术要求

1、氧气40L/瓶压力 ≥11MPa、氮气40L/瓶 压力≥11MPa、二氧化碳工作压力冬季≥3.5MPa，夏季≥4.5MPa、乙炔40L/瓶压力 ≥1.5MPa、氩气40L/瓶压力 ≥11MPa。

2、气瓶必须保证外观完好，有气瓶检验与评定报告，气瓶上要粘贴产品合格证，并按要求配备缓冲胶圈、安全阀、防护帽。

3、安全阀密封垫必须完好，确保在与减压器连接时不漏气。

4、气瓶外表面的颜色、字样的颜色，必须符合GB7144《气瓶颜色标志》的规定，氧气瓶瓶体涂浅蓝色，黑色字样标记；各种气瓶瓶体涂白色，红色字样标记。

5、各种瓶的运输、装卸必须严格执行国务院颁发的《化学危险物品安全管理条例》。

三、质保期及售后服务

1、接到买受人反映的质量问题信息后，在24小时内做出答复并派服务人员到现场服务。

2、在验收过程中发现有漏气或罐装不符合要求的，投标方无条件收回该货物，所造成的一切后果，由投标方承担。

四、技术联系人、联系方式

    供应科：陈熙东     联系方式：03705195207
