叶城县智慧城市建设项目标项三

公开招标文件

项目编号：KSYCX(GK)2025-23(3)

采   购   人： 叶城县住房和城乡建设局

采购代理机构： 叶城县政府采购中心

2025年12月

目  录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、联系事项	5

八、其他	5

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	16

七、授予合同	19

第三章  合同文本	21

第四章 项目需求	27

商务条款	99

第五章  评标方法与评标标准	100

第六章  投标文件格式	103

一、资格审查响应对照表	106

二、符合性审查响应对照表	107

三、非实质性响应对照表	107

四、投标产品配置及分项报价表	108

五、技术参数响应及偏离表	109

六、商务条款响应及偏离表	110

七、开标一览表	111

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料	112

第一章  投标邀请

叶城县政府采购中心现就叶城县智慧城市建设项目标项三 进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

叶城县智慧城市建设项目标项三 招标项目的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年1月8日12:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：叶城县智慧城市建设项目标项三

2.项目编号：KSYCX(GK)2025-23(3)

3.预算金额：39603803.08元

4.本项目最高限价为39603803.08元。

5. 采购需求：叶城县智慧城市建设项目标项三，采购锁、终端控制器、视频监控设备一批，详见采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格90个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于货物类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 软件和信息技术服务  业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前6个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月19日至2025年12月26日，每天上午00:00至14:00时，14:00至23:59时（北京时间）

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年1月8日12：00（北京时间）

2.地点：请登录政采云投标客户端投标。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：叶城县住房和城乡建设局

地址： 叶城县团结东路17院

联系电话：19317856689

2. 叶城县政府采购中心

地　址：叶城县文化西路04院

联系电话：0998-7282017

八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注叶城县政府采购中心在“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目收取投标保证金，保证金金额：396000元（叁拾玖万陆仟元整），供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：

保证金形式：电汇、网银转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。

保证金数额：396000元（叁拾玖万陆仟元整）（按照各分包控制金额2%以内的整数计算）

投标保证金

收款单位名称：叶城县住房和城乡建设局

开 户 行： 工商银行叶城支行

账    号： 3012352009026432045

备注：①投标保证金于投标截止时间之前2026年1月8日12:00（北京时间）（以到项目单位账户时间为准）之前从投标人基本账户以银行电汇形式交纳，并注明投标保证金和采购项目的招标编号。投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间，以投标保证金到账或提交时间为准。投标人在递交投标文件时，缴纳投标保证金后取得投标资格不得转让。

②投标人未按招标文件规定缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。

8.本项目的中标供应商可以登录新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，叶城县政府采购中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后80天投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

24.评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 本项目负责评标工作评标委员会由7人组成（其中：政采云专家库随机抽取专家5人，采购人代表2人)。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清

26.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其他适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷，影响采购人利益或制约项目质量导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆政府采购政采云交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者叶城县政府采购中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者叶城县政府采购中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：叶城县政府采购中心

联系地址：叶城县人民政府办公大楼1楼

联系电话：0998-7282017。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件、微信等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对叶城县政府采购中心的答复不满意，或者叶城县政府采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

合同编号：

甲方∶***（填写采购单位名称）

地址∶***（填写详细地址）

乙方∶***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及        项目（填写项目名称及政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下∶

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件－货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间∶

（二）交付地点：                   （填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量∶

（四）乙方交付货物代表及联系电话∶           （填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话∶           （填写姓名和联系电话）

注∶货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达甲方指定的地点，应及时通知甲方在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后  日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物  日内，如发现质量问题，甲方应在  日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在   日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，并保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为        元（小写）          （大写）。

- 付款时间、条件及付款方式

（一）付款时间及方式

甲乙双方确认本合同约定费用按照分期付款方式予以结算。具体以甲乙双方协商为准。

（二）乙方账户信息

乙方名称：

开户银行：

银行账号：

甲方支付上述款项前，乙方应当开具符合甲方要求的发票。

九、货物质量保证及售后服务

招标文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

- 违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方按期支付金额       的 0.01% 承担违约责任。延期达到 7 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注∶可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的0.1%承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已支付的全部款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 10   %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 10 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失

（六）乙方存在其他违反本合同的行为应承担相应的违约责任（注∶ 可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在   天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列第2种方式解决。

（一）提交     /      仲裁委员会仲裁。

（二）向 甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式  份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力

1.货物清单（双方应盖章确认）

2.乙方出具的报价单（函）

3.中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5.乙方投标（响应）文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）                        乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）         乙方法定代表人或负责人：（签字）

年  月  日                             年  月  日

- 项目需求

| 序号 | 设备 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲记录仪 | 1.尺寸重量：设备外形尺寸（背夹、外接设备除外）应≤150mm×60mm×30mm（长×宽×高），重量应≤230g。2.外壳防护及自由跌落：外壳防护等级应符合GB/T4208-2008中IP68要求（1米，2小时）；裸机跌落高度应支持≥2000mm，水泥地面，任意6个面各跌落5次，共30次。3.视频性能：录像分辨率应支持1920×1080(25fps），且在该分辨率条件下分辨力应≥800线，应支持视频防抖功能，可有效缓解摄录过程中的画面抖动。4.录音功能：设备在取景预览模式下，按下相应键，应自动开始记录音频信息；按下停止键，执法记录仪应停止记录并保存记录内容，录音过程中仍可以进行对讲操作。5.拍照性能：照片分辨率应≥1600万像素，分辨力应≥900线。6.对讲性能：设备应具备双PTT按键，在待机状态和取景预览模式下均可实现对讲，对讲距离无限制，对讲声音应清晰洪亮，语音输出声压级≥100dB。7.存储检验：设备最高应支持≥256G存储，应能存储视频、音频、图片、对讲语音和平台通知等信息，并支持本机回放。8.对讲功能：支持集群单呼，集群组呼；支持创建固定群组和临时群组；调度台支持对群组成员的强拉和强拆操作；调度台可以对群组发起广播呼叫，组内所有设备可听到调度台的话音。9.续航时间：设备应采用可更换电池设计，应支持触点式座充充电和整机充电，电池容量≥4700mAh，在单块电池条件下待机时间应≥48h；101080对讲模式续航≥40h；单独录像≥14h(1080P25帧），101080对讲同时录像≥10h。10.调音/切频功能：应支持长按旋钮进行开/关机操作，旋转旋钮可调节音量；短按一下旋钮再旋转旋钮可快速切换群组，切换群组有对应语音播报。11.镜头：设备在各个分辨率条件下的水平视场角应≥100°，几何失真应≤20%。12.补光灯：设备应具有红外夜视补光功能，在开启红外夜视功能后，应支持在3m处看清人物面部特征且应覆盖摄录画面70%以上面积；设备应具有白光补光灯，补光灯支持常亮方式进行补光，可实现夜间照明和夜间彩色视频录像和拍照。13.触摸屏：设备触摸屏应≥2.4寸，可通过触摸屏左右滑动切换对讲机、记录仪和主菜单界面，可通过触摸屏上的锁定按钮对按键和屏幕滑动进行锁定。14.事件关联：设备应具备输入事件编号进行事件关联功能，可以通过平台查询。15.外接耳机：设备应支持通过Type-C接口外接有线耳机进行语音对讲，并且应支持通过蓝牙方式外接蓝牙耳机进行语音对讲。16.无线传输：设备可接入移动、联通、电信4GSIM卡和WIFI无线网络进行实时传输；可将现场的图像通过4G/WIFI无线网络进行传输，实时同步传输至系统平台；应支持双码流摄录、支持无线回传，可将本地视频、音频、照片文件通过4G/Wi-Fi网络回传至系统平台；支持通过4G/WIFI无线方式进行平台对设备、设备对设备的语音通话和视频通话。17.定位：支持实时定位，可在设备端、平台端查看经纬度信息和具体的定位地址信息；并可以查询设备的历史轨迹。18.SOS告警：设备应支持一键告警功能，告警后系统平台可查看设备的实时视频和实时位置，发起告警的设备还可将视频和地理位置分发给同群组的其他设备。19.佩戴/固定方式：设备应支持肩章式、非肩章式、支架式、背带式等≥10种不同佩戴/固定方式，可支持红蓝爆闪肩夹。20.系统：应支持安卓10操作系统，支持安装和卸载基于安卓系统的APP软件。21.高温/低温：当温度在（55±2）℃情况下，设备持续时间应≥24h；当温度在（-30±3）℃，设备持续时间应≥16h。 | 个 | 30 |  |
| 2 | 执法终端 | 整机尺寸177mm*80(73)mm*45(23.8)mm，整机重量<500g，显示屏：5.5英寸IPS高清屏、HD+分辨率（720*1440），触摸屏：支持多点触控，电池容量：充电式聚合物电池7.6V/2800mAh（相当于3.8V/5600mAh）、可拆卸；待机时间>350小时，充电时间3～4小时，接口：Nano-SIM*2、TF*1、PSAM*4（选配）Type-C接口、支持OTG、支持PD快充协议；音频：2.0W扬声器、麦克风、支持语音通话，摄像头前置800万像素（选配）；后置1600万像素、支持闪光灯、自动对焦；提示：三色呼吸灯、马达，侧按键：电源键、音量+/－键、扫描键*2；传感器（选配）：重力传感器、陀螺仪传感器、磁力传感，处理器：高通SM6225八核64位2.4G主频高性能处理器，操作系统：Android13.0，RAM+ROM：4+64GB；扩展内存：可通过TF卡扩展，支持256GB；工作温度：-10℃至50℃；储存温度：-40℃至70℃；湿度：5%RH-95%RH（无凝结）；WLAN功能：双频2.4GHz/5GHz、支持IEEE802.11、a/b/g/n/ac/axready；无线广域网络：CN版（中国）2G:GSM:GSM/GPRS/EDGEEGSM900/DCS18003G:WCDMA:Bl/B84G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8;TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2535-2655MHz)3G:WCDMA:B1/B2/B5/B84G:FDD-LTE:Bl/B3/B5/B7/B8/B20/B28;TDD-LTE:B38/B40/B41(2496-2690MHz）打印方式：内置行式热敏打印机；热敏纸：30mm直径*57mm宽度、支持标签小票双打；打印传感器：黑标/缺纸/过热过压保护；打印速度：高压高速、70mm/s；标准配件：电源适配器*1、USB数据线*1、电池*1、保护膜*1、说明书*、手腕带*1；选配配件：座充（可充一机一电池） | 台 | 20 |  |
| 3 | LED模组灯 | ★1、功率：250W（±2W）2、电压：AC220V（±20V）3、显色指数：≥70；4、色温：4000K±200K；▲5、整灯光通量≥55500lm或灯具光效≥185lm/W；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）6、灯具有防坠落装置，灯罩采用压铸铝一体成形内外部所有标准紧固件（螺栓螺钉）均为不锈钢，材质A2-70或以上；内部接线采用防水盒、热缩管、防水插头等防护措施，无裸露接线装置；7、灯具尺寸：680*310*60mm▲8、灯具防护等级≥IP67（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）9、寿命≥（h）50000。灯具为模组化结构，模组要求如下：1、功率：75W±2W；2、电压：AC220V±20V或电源（输入）电压：DC42V-DC56V；3、色温：4000K±200K；4、显色指数≥70；▲5、模组光通量≥13875lm或模组光效≥185lm/W；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲6、模组防护等级：≥IP68；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告），供应商报价含登高作业安装交付。 | 套 | 3000 |  |
| 4 | 车牌识别一体机 | 1.集成抓拍、显示、语音播报、补光功能2.内置摄像机分辨率≥2880*1620，变焦镜头范围不少于2.7-13.5mm3.支持车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别4.支持两列四字显示字数，红黄绿三色屏显，内置喇叭，支持万能语音播报，屏尺寸不小于152mm*304mm5.暖光灯珠数量≥6颗，角度≥30°，色温3000—3500K★6.支持配置启用/关闭车牌防伪功能（提供公安部检测报告复印件证明）★7.支持主副相机配置功能，能配置双相机抓拍时差，配置范围为0-300000ms（提供公安部检测报告复印件证明）8.具备不少于2出2入开关量，1路RS485，2个网口9.电源AC220V10.尺寸宽200mm*厚165mm*高1380mm11.防护等级≥IP5412.投标生产厂商出具与现有平台数据无缝对接承诺书。 | 套 | 145 |  |
| 5 | 菜单定制 | 1.支持角色分配多个APP的菜单权限；2、支持添加、修改、删除、查询（用户名、手机号）、启用和禁用用户操作；3、支持给用户关联角色，可关联多个角色；4、支持在指定区域下进行停车场的增、删、改、查操作；5、支持停车场剩余车位统计；6、支持停车场的出入口设置，添加、删除、修改出入口信息，一个停车场最多16个出入口；7、支持一进一出、混进混出模式，默认为一进一出模式；8、支持手动开闸，支持手动关闸，支持设置道闸常开，支持解锁道闸的常开状态；9、支持出入口LED屏显示规则配置，配置信息包括：语音音量（1~10级）、显示场景（空闲、包期车、临时车、禁行车、无牌车、贵宾车）、显示场景启用开关、显示时间（5秒、10秒、15秒、30秒、1～4分钟）、LED显示内容（4行，可自定义输入文本，可选择时间、本库剩余车位、子库剩余车位、总剩余车位进行填充）、滚动模式（静止、左、上、下）、字体颜色（红、绿、黄）、语音播报开关10、支持包期规则的增、删、改、查操作，包期类型：包月、包天；11、支持异常收费规则的增、删、改、查操作；12、支持设置某个规则为默认规则，停车异常时采用默认规则收费；13、支持在分组中添加、删除、编辑、查询收费规则；14、支持按时段收费、按总时间收费、按次收费、按白天黑夜收费、按自定义收费；15、支持包期车的添加、删除、修改、查询、导入、导出，支持包期车充值续费，关联包期规则；16、支持访客车的添加、删除、修改、查询、导入、导出；17、支持访客车查询：停车场、车牌号码；18、支持贵宾车的添加、删除、修改、查询、导入、导出，支持查询贵宾车：停车场、车牌号码、生效状态（未生效、已生效、已失效）、车主姓名；19、支持统计停车场管理员下运营的停车场车位总数、剩余车位数和车位占有率；20、支持统计停车场的实收、待支付、退款、优惠券减免金额；21、支持统计指定时间内停车场的收入情况，以折线形式展示（收入纵轴、时间横轴）；22、支持统计指定时间内停车场的车流量，以折线形式展示（车辆纵轴、时间横轴），可区分进出方向的车辆；23、支持查看车道绑定的出入口相机的视频，可选择切换环境相机或语音对讲柱的视频；24、支持修改车道识别的车牌号，重新匹配订单；25、支持手动录入进场记录：入口（入口车道列表筛选）、车牌、车牌颜色、进场时间；26、支持创建、删除优惠券模板；27、支持生成优惠券二维码小票，跳转打印页，线下提供给车主，车主可随时扫码领取； | 项 | 290 |  |
| 6 | 枪球联动设备 | 太阳能微功耗超黑光枪球联动4G球机/3.5寸/4MP/4mm—6mm/对讲/双卡◆1920*2160@12fps，输出2个200万像素清晰实时画面◆1/2.8"高性能CMOS传感器，F1.0镜头◆内置运营商双卡单待◆无电无网，阴雨天续航7天，支持在超级看看APP查询剩余电量◆支持双向对讲、人形检测、远程观看◆球机尺寸：170*130*250mm太阳能板尺寸：186*235mm | 套 | 200 |  |
| 7 | 监控杆 | 主杆高度4米；下杆直径114mm，上杆直径76mm，厚度1.8mm横杆40方管，厚度1.0mm；底部法兰240mm×240mm×10mm | 个 | 200 |  |
| 8 | 管道机器人 | 管径200mm—2000mm管径轻松检测，星光级夜视高清摄像头，360。无限位旋转，实时拍照和录像回传管道内高清视频，前后1080P高清摄像头，轻松环视管道内情况，IP68级防水，可在地下管网环境自由行驶大功率爬行驱动电机轻松越障，高中低三档定速巡航，后退时自动收线，标配平板电脑，高清上位机软件，工程概况自由输入实时保存，上位机自动记录爬行米数精准定位机器人位置，100米标配凯夫拉抗拉线轻松抗拉200公斤标配3种规格轮子，适合各种尺寸管道使用，配备移动电源机器人下井装置，车身姿态实时监控，防止机器人在管道内侧翻，车身自测系统温度实时监测。驱动电机：六驱系统，大功率电机驱动，最大输出功率200w；转弯：坦克调头；爬坡能力：最大为45度；速度：三档调速，最大速度10m/min；定速巡航：爬行器前进和后退均可自动匀速进行；制动：遥控器回中制动；适用管径：（8寸轮胎适应DN400-DN2000）(6寸轮胎适应DN250-DN400)(4寸轮胎适应DN200-DN250)；车轮安装简单，所检测管道管径发生变化时只需调换不同规格车轮来调整爬行车的宽度和高度操作快捷方便；升降架：遥控电动升降架增加高度可达170mm，本升降架适用于不同管径变大或变小时，均无需更换此升降架；工作温度：-20℃~55℃；防水等级：IP68，基本构造以防水方式组成，防水压力2.5barI水深10m；重量：14KG（包括：爬行器、电动升降台、镜头、照明系统及车轮）；尺寸：750mmx130mmx160mm（爬行器装配4寸橡胶轮，未抬升）750mmx130mmx330mm（爬行器装配4寸橡胶轮，已抬升）；材质：316L不锈钢、6061铝合金等；摄像头参数成像芯片：HI3516EV300+1/2.7SC3235传感器；分辨率：前摄210万像素，后摄500万像素，星光级夜视摄像头，高精度全程录像；视角：120度；工作温度：-30℃~60℃；防护等级：Ip68，以防水结构方式可用于10米水深，基本构造构成，以确保防水功能更完善；星光级摄像头：新升级星光级低照度夜视摄像机（星光级照度0.001LUX），低照度摄像机是指在较低光线照度的条件下可以清晰摄取图像，无任何辅助光源，仍然可以显示清晰的彩色图像；除雾功能：设备开机状态下，镜头除雾功能自动开启；镜头变倍：镜头变倍聚焦，快速查看管道缺陷处；一键复位：镜头在非水平状态下可自动—键复位，附带自平衡功能；一键抓拍：快速抓取缺陷图像；灯光：前后高亮远光灯，摄像4档灯光调节；摄像头镜片：高性能MR镜片，高透耐磨。电缆盘参数配线长度：标配线缆长度100米（可定制180米）线缆参数：直径6.5mm电缆内部附有凯夫拉特效纤维，质量轻、韧性强、高抗拉，可承受200kg拉力；排线：带有电缆缠绕导向装置，保证牵线电缆在收放过程中有序排列；电气自动化同步系统，电缆卷轴与牵引爬行器之间同步运行；排列器设置在电缆上方，阻止淤泥堆积；计数：带有电缆长度编码器高精度（0.01m±）编码器l用于计算电缆线的收放长度；手动切换大小轮l调节收线速度，防护：电缆接口配有拉力牵引缓冲装置，防止电缆被意外拉断与爬行器脱离，连接器防水等级IP68，防尘、防水浸；自动排线l收放线过程中，确保电缆在绞线盘上的规则分布，计数：采用高精度编码器，计数分辨率为1mm，接口：采用防水航空插头，配置锁线器，防止接头松动，增加小车拉动能力，电缆长度：凯夫拉特效纤维，质量轻、韧性强、高抗拉，是普通线缆寿命的两倍多，尺寸：670mmx410mmx570mm，重量：57kg（包括电缆及电缆电动盘），兼容性：可兼容多种型号的爬行器；控制终端参数主机配置：品牌平板电脑作为监控主机，内置采集分析上位机，控制功能：可控制小车前进、后退、左转、右转、调速等功能，实时显示环境视频、日期时间、滚动角、俯仰角、气压、温度、电量、米等信息。通讯功能：通过线缆与爬行器的系统参数、状态信息以及录制镜头采集到的画面进行交互通讯，并通过wifi系统，参数、状态以及画面发送到上位机端。可通过平板电脑，在上位机直接观测到前后影像、配置工程信息、监控小车状态信息、拍照录像、线距归零操作按键等。其中，工程信息包括检测公司、操作人员、工程编号、任务名称、检测地点、起始井号、管道直径、工程描述、计量单位、检测方向、管道类型、管道材质；小车状态信息包括行走距离、车体内部气压、档位、车内温度、俯仰角、滚动角、图像窗口切换。移动电源续航：有效工作时间>8小时，重量：5.8KG，显示：控制器可显示电量、工作电压，充电器可显示电池充放电状态等信息，电池类型：锂电池，电池容量：20AH，工作电压：能与检测车、控制器电源需求相匹配续航｜有效工作时间≥8小时，加配自动力运载装具； | 套 | 1 |  |
| 9 | 检查井清淤抓斗车 | 设备尺寸要求：整车宽度：≤1.2米（满足狭窄巷道通行）；折叠高度：≤1.8米（通过常规限高区域）工作机构要求：抓斗容量：≥0.15m³；抓斗开合角度：≥110°；最大抓取深度：≥3.5米（井口到井底）；旋转范围：360°连续旋转（液压驱动）；动力系统要求：动力源：柴油机/锂电池（可选），功率≥18kW；液压系统压力：≥16MPa，流量≥20L/min；配备液压油温保护装置功能要求：抓斗带自锁功能，防止污泥滑落；标配井口定位架（保障作业稳定性）；可选配破碎头（处理板结垃圾）安全配置：全封闭驾驶室或远程遥控操作（遥控距离≥50米）；紧急停止按钮、超载保护系统；工作区警示灯及声光报警装置作业效率要求：单次抓取循环时间：≤45秒；最大起吊重量：≥300kg | 套 | 1 |  |
| 10 | 智慧水务考核表井 | 基于区域大用户供水量和管径规格，配套安装智能化供水计量控制设备及不锈钢表井；1500×2000×2100（长×宽×高），SS304，δ=6mm，井内含智能化井盖、过滤、阀控、计量、液位、电气设备、软件、远控等单元。配电箱为304不锈钢、烤漆印字；具备Modbus标准通讯功能的RTU及其他附属设备、具备电压检测、异常报警功能；含断路器、UPS电源模块、无线通信模块，包含4G流量卡、具备屏蔽接地功能，阀门为PN16，手电一体、调节型、碳钢壳体、衬胶防腐；RS485通讯、调节型，供电电压AC220V。 | 套 | 10 |  |
| 11 | 城市防涝预警监测点 | 多种液位满足不同安装需求（雷达波、超声波、静压式），含200万—400万像素夜视广角摄像头、市电供电，支持MQTT协议数据推送远程配置；兼容叶城县智慧水务平台设备接入协议及配置模式；包含不锈钢防水控制柜，声光语音告警，LED显示，防护等级：IP65，太阳能市电双电源，三年流量，电池寿命5年，防雷击。 | 套 | 5 |  |
| 12 | 阀井智能检测设备 | 产品为一体化设备，产品同时具备甲烷激光泄漏检测、压力温度采集、井盖位移、水位监测等功能。▲供电方式：3.6V锂电池供电（ER34615-6）；▲浓度传感器：激光甲烷传感器；▲检测范围：0～100%LEL；▲基本误差：±3%LEL；▲工作温度：-30~60℃；▲工作湿度0～95%RH（非凝结）；▲防爆等级ExibIIBT4Gb；▲防护等级：IP68；▲最大电流：200mA；▲浓度采集周期：1分钟—24小时可调，默认20分钟；▲显示：液晶屏显示；电池使用寿命：浓度采集周期20分钟，压力采集周期默认10秒，12小时上传一次，电池使用寿命不少于三年；▲▲出具对以下检测内容具备CNAS资质的第三方实验报告：1）浪涌（冲击）抗扰度试验；2）射频场感应的传导骚扰抗扰度试验；3）高温（运行）试验；4）低温（运行）试验；5）抗气体干扰性能试验（不适用于测量范围在3%LEL以下的试样）；6）抗中毒性能试验；7）长期稳定性试验；安装尺寸：155mm宽*375mm高 | 套 | 20 |  |
| 13 | 调压箱数据远程 | 产品为一体化设备，产品同时具备甲烷激光泄漏检测、压力温度采集。▲供电方式：3.6V锂电池供电（ER34615-2）▲浓度传感器：红外甲烷传感器▲检测范围：0～100%LEL；▲基本误差：±3%LEL；▲工作温度：-30~60℃；▲工作湿度0～95%RH（非凝结）；▲防爆等级ExibIIBT4Gb；▲防护等级：IP68；▲最大电流：200mA；▲浓度采集周期：1分钟—24小时可调，默认20分钟；▲显示：液晶屏显示；电池使用寿命：浓度采集周期20分钟，压力采集周期默认10秒，12小时上传一次，电池使用寿命不少于三年；▲出具对以下检测内容具备CNAS资质的第三方实验报告：1）浪涌（冲击）抗扰度试验；2）射频场感应的传导骚扰抗扰度试验；3）高温（运行）试验；4）低温（运行）试验；5）抗气体干扰性能试验（不适用于测量范围在3%LEL以下的试样）；8）抗中毒性能试验；9）长期稳定性试验安装尺寸：155mm宽*200mm高 | 套 | 190 |  |
| 14 | 智能门锁终端 | 1.支持 3D 人脸识别开锁，指纹识别开锁、蓝牙开锁、身份证号码识别开锁、密码开锁、机械钥匙开锁等多种开锁方式，且门锁按键灯和指纹识别处需有灯光指示；为了保证人脸智能门锁人脸识别的安全性，应采用3D活体检测技术，防止面具，头模，电子图像，动态图像等攻击；（提供封面带有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告加盖原厂商公章）2、▲设备采用CAT.1通讯方式，支持中国移动，中国电信，中国联通全网通CAT.1网络；（提供封面带有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告加盖原厂商公章）3、▲人脸识别窗口必须采用独立的人脸识别窗口，采用玻璃面板设计，零下30摄氏度不起雾，能够正常人脸识别；（提供封面带有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告加盖原厂商公章）4、▲解码身份证号码识别开门：管理后台输入住户姓名与身份证号码后（无需借助任何身份证采集设备进行信息录入），在门锁端刷住户身份证进行开门，非住户身份证不可开门；5、▲支持身份证内指纹读取：支持管理平台直接读取二代身份证内指纹特征，门锁端同步信息后即可通过指纹识别开锁6、▲人脸核验开门功能：在管理后台输入住户姓名和身份证号码（现场无需借助任何身份信息采集设备进行信息录入，不能使用手机蓝牙、其他网关设备等），住户在门锁端刷身份证或输入身份证号（至少包含身份证号码内连续的6位数字）后，住户在门锁端核验人脸开锁；7、▲非生物识别开锁抓拍功能：住户连续使用（连续3次以上）非生物识别方式（密码识别方式或身份证号码识别）开门时，门锁会在到达连续次数后开门识别时进行现场人员开门图片抓拍，并将抓拍图片上传至平台，平台自动生成一条疑似转租预警记录，同时可在平台查看到抓拍记录。8、▲门锁语音播报支持省自治区平台下发远程切换指令，切换门锁中文及维吾尔语、哈萨克语等语音播报9、脱机工作模式：当网络通信因为意外而中断时，门锁可以离线工作，不影响已授权用户的正常出入；10、门锁本地存储脱机开锁和操作记录不低于2000条，且支持提取导入管理平台查看；11、读卡类型支持M1卡，支持读取身份证号码；12、▲管理平台PC端可查看门锁开门信息、从内开还是从外开、从外开应记录开门者身份信息、系统锁定报警、硬件自检报警、暴力撬锁告警、电量信息等；13、支持近距离OTA升级和远程OTA升级。14、设有Type-C应急电源接口，门锁电池没电时，可直接通过应急电源接口供电开锁，操作方便简单。15、当门锁被通过同一方法试开锁5次，门锁本地会锁定90秒以上，发出报警蜂鸣声，并上传系统锁定报警信息到后台。16、其他要求：工作电源，电源：锂电池（≥4200mAh），工作电压：DC6V～9V，电池使用时长：每充满一次电可开门次数大于8000次或门锁电池使用大于10个月（提供封面带有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告加盖原厂商公章）；支持电量不足提醒功能，并且可以即时与管理平台交互，低电量报警后可以开门≥250次；（提供封面带有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告加盖原厂商公章），静态电流：小于100μA，峰值电流：小于380mA，电池警示电压：（锂电池6.7V），备用电源：5V（TYPE-C）17、环境要求：工作温度：-25℃~70℃，相对湿度：0%～93%，外壳材质：主体铝合金，前板钢化玻璃，锁体规格：不锈钢6068锁体，锁芯规格：C级锁芯，适配门厚：4.5CM-10CM，▲供应商所投智能门锁具有《电子防盗锁》（GA374-2019）检测报告；（投标文件中提供具有CMA和CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章），▲供应商所投智能门锁获得无线电型号核准证书以及工信部入网许可证；（投标文件中提供所投产品对应的入网许可证与无线电型号核准证书复印件加盖公章），▲供应商所投智能门锁锁芯满足《机械防盗锁》（GA/T73-2015）中C级标准，其中防钻净工作时间不少于30min，防技术开启净工作时间不少于10min；（投标文件中提供具有CMA和CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） | 套 | 37020 |  |
| 15 | 门锁装维 | 37020把门锁安装及3年运维 | 项 | 1 |  |
| 16 | 门锁物联网卡 | 1.总体要求：采用物联网专用卡，支持4G Cat.1或NB-loT网络制式，使用物联网专用号段，不得使用普通手机卡。2.通信功能：支持运营商无线网络接入；支持根据信号质量自动切换基站。3.功耗要求：静态待机电流≤30μA 3；工作峰值电流≤200mA 1。4.电气与环境：工作电压范围DC3.5-6.5V1；工作温度-20℃~+60℃10，特殊环境要求可达-40℃~+85℃1。5.物理特性：提供插拔式MP卡或贴片式MS卡选项；内置eSIM芯片。6.管理平台：供应商需提供独立管理平台，支持在线实时查询流量、开关机、套餐变更、批量操作；支持 API接口二次开发。7.安全要求：支持私有APN专网接入7；卡片及通信链路支持AES-128或更高强度加密1；平台操作具备分权分域管理功能。 | 张 | 37020 |  |
| 17 | 安全隔离网闸 | 1.国产化标准机架式硬件，交流冗余电源。内外网分别为1个4T硬盘、2个电口（M或HA）、8个千兆电口和8个千兆光口，2个万兆光口，1个扩展插槽、2个USB接口、1个串口、1块液晶屏.2、统计网页业务、文件服务、通用服务、文件同步、数据库同步、视频交换、病毒事件、入侵防护事件等业务数量；3、圆环图展示内容审计信息，包括网页、邮件、文件、数据库、远程访问等内容；4、支持经典模式策略配置、支持图形化“拖拉拽”方式策略编排、支持模板导入导出策略配置等多种策略配置方式。用户凭借实际应用系统部署位置即可通过“拖拽”元素来编排复杂的业务流程与数据流向策略，实现“零基础”人员快速配置（功能截图并加盖公章）；5、支持对文件进行病毒检测、内容关键字过滤（如黑客、邪教等，同时可以自定义内容关键字）、文件类型过滤（如视频、图片、文档、文本、动态库等，同时可以自定义文件类型关键字）。异常时可进行阻断和记录日志操作；6、支持对信令的控制，异常时进行阻断、记录日志等动作；7、支持对不同视频交换策略的单独启停，保证在线业务的连续性；8、支持日志加密导出功能，可将设备所有类型的日志导出，便于查阅、存档；9、为了安全考量，只支持内网侧进行管理，外网侧不允许进行设备管理；10、支持在线升级，支持按照指定周期、分时段进行升级，全力保障关键业务实时性；11、★产品制造商须具备CCRC颁发的数据安全管理认证证书（提供扫描件或截图并加盖公章）；12、▲产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全专用认证证书13、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 18 | 出口安全网关 | 1.国产化标准机架式硬件；2、网络层吞吐量≥30Gbps，每秒新建连接数≥10万，并发连接数≥980万，配置960GBSSD硬盘≥1块；3、配置千兆电口≥16个，配置万兆光口≥8个，配置千兆管口≥8个，配置40G/100G光口≥2个；4、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑；5、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑；6、支持针对IPv6地址进行黑名单和白名单的配置；7、当用户配置两台设备共同承载流量时，可以选择配置双机聚合模式，两台设备的上下行流量，将在两台设备之间进行动态分配；8、策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整；9、支持针对源地址或者目的地址、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置；10、配置IPS特征库升级服务≥3年，配置AV防病毒授权≥3年，配置URL特征库升级服务授权函≥3年；11、★产品制造商须具备信息安全服务证书（安全开发类二级）（提供扫描件或截图并加盖公章）；12、配置3年质保服务； | 台 | 2 |  |
| 19 | 运维审计 | 1.国产化标准机架式硬件，交流冗余电源，配置千兆电口≥10个，配置combo口≥4个，扩展插槽≥2个；2、配置资产管理授权≥300个，支持国密UKEY；3、支持划分多级组织架构（至少10个层级），支持管理员批量导入用户信息，可通过勾选账户进行批量操作如停用/启用、冻结、移除本组织成员；4、支持Oracle、MSSQL、MySQL、PostgreSQL、Informix、达梦、人大金仓、南大通用、高斯、DB2、MongoDB、Sybase、OceanBase、TDSQLForMySQL、TDSQL-CForMySQL、PolarDBForMySQL、SequoiaDBForMySQL等数据库协议代理，支持调用本地工具运维，保留运维习惯；5、支持RDP、X11、VNC、SSH、TELNET、RLOGIN、SFTP、FTP、SAMBA协议的HTML5运维，无需本地运维客户端。支持通过H5文件运维的方式上传和下载文件。（提供产品功能界面截图）；6、支持堡垒机专用客户端和堡垒机建立加密隧道，隧道加密算法可按需选择是国密或者标密。（提供产品功能界面截图或具有CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明）；7、支持用户安全策略，可以对爆破登录、弱密码认证、僵尸账号认证、不合规终端认证、非常用时间认证、非常用终端认证、非常用地理位置认证、非常用网络认证进行识别并采取相关的处置措施，处置措施包括仅警告、警告、增强认证、禁止认证。8、支持基于用户、用户组、组织机构、角色和用户属性的静态授权，通过不同授权模型满足运维管控要求；9、支持基于网络、位置和时间的动态授权，并支持仅告警、二次认证、授权审批和阻断的授权管理动作；10、支持运维审计，审计日志包括认证日志、授权日志、网页审计、图形审计、字符审计、文件审计、数据库审计、隧道日志、系统日志；11、支持FTP、SFTP、NFS备份，支持手动备份和自动备份，支持备份指定的日志类型，以及备份后是否需要清除原文件，支持日志从FTP恢复和从文件恢复；12、▲产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的IT产品信息安全认证证书；产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全专用认证证书；13、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 20 | 日志审计 | 1.国产化标准机架式硬件，配置内存≥32GB，配置硬盘容量≥4TB；2、日志处理能力≥2000EPS，配置日志审计授权≥100个；3、配置千兆电口≥6个，配置千兆光口≥4个，配置冗余电源模块；4、系统应支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集；5、支持自定义配置将用户不关心的日志进行过滤；6、系统应能够对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等（提供产品功能界面截图及具有CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明）；7、系统应支持范式化日志多级提取；8、系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译；9、系统应能够对WEB服务器日志展开深度分析，分析内容包括但不限于发起请求的地址及浏览器情况、响应结果、访问趋势及注册表审核监控等，（提供产品功能界面截图及具有CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明）；10、系统应内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事件分类的风险级别；11、系统应支持查询实时事件，并可以很方便的下钻事件规则以及原始日志信息；12、▲产品需具有网络安全专用产品安全检测证书；信息技术产品适配性证书；13、★产品制造商须具备信息安全服务资质证书（安全工程类三级）；14、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 21 | 数据库审计 | 1.国产化标准机架式硬件，配置内存≥32GB，配置硬盘容量≥4TB，RJ45串口≥1个，管理口≥1个，HA口≥1个，配置千兆电口≥6个，配置千兆光口≥4个，扩展插槽≥2个；2、SQL峰值处理能力≥3.3万条/秒，吞吐量≥4500M，入库语句量≥9500条/秒；3、支持根据数据级别或标签设置防护策略。请提供功能截图并加盖原厂公章；4、支持国际主流、大数据、主流运维、国产数据库等协议审计；5、支持结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小自定义；6、超长语句审计支持审计局超过10M；7、支持IPV4\IPV6混合流量审计；8、支持SQL注入检测；9、敏感日志中支持记录时间、客户端IP、数据库用户、影响行数、敏感ID、数据库资产、客户端MAC、客户端端口、服务器MAC地址、操作系统用户、数据库IP、数据库端口、风险级别、服务名（实例名）、应用用户名、应用用户IP、数据库类型、规则名称、行业模板名称、IP类型、数据表、字段、客户端工具、标签、主机名、安全级别、操作等，其中相关应用的记录只有进行了三层关联审计才会有。且支持以上内容的自定义展示。请提供功能截图并加盖原厂公章；10、审计数据脱敏；11、支持日志外发；12、双因子验证；13、★产品须具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；产品制造商提供CCRC数据安全管理认证资质；提供扫描件或截图并加盖公章；14、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 22 | 漏洞扫描 | 1.国产化标准机架式硬件，配置内存≥32GB，配置256GBSSD硬盘≥1块，配置4TBHDD硬盘≥1块，1个RJ45串口，1个GE管理口，配置千兆电口≥4个，配置千兆光口≥4个，扩展插槽≥7个；2、配置扫描IP地址授权≥1000条，配置漏洞库升级授权≥3年；3、系统漏洞扫描目标并发数量≥48个，扫描任务并发数量≥10个；4、支持检测的漏洞数大于350000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，并提供CVECompatible证书。（提供功能界面截图并加盖公章）；5、支持密级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果；6、支持不同用户角色权限管理，区分系统管理员、普通用户、审计管理员等角色，不同管理员拥有不同的管理权限；7、产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVEID、BUGTRAQID、CNCVEID、CNVDID、CNNVDID、MS编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息；8、内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术；9、支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如中标麒麟、银河麒麟、深度等，提供详细漏洞列表；10、支持Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、Sybase数据库漏洞检查；11、支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞；12、★产品制造商须具备信息安全服务证书（安全开发类二级）；提供扫描件并加盖公章；13、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 23 | 态势感知 | 1.国产化标准机架式硬件，配置国产化CPU，内存≥96G，配置≥256GSSD系统盘+8TSATA*3数据盘；2、配置≥8个GE千兆电口，配置≥4个千兆光口，扩展槽位≥1个；3、▲支持ipv4\ipv6、多种协议的数据接入，包括但不限于FTP、SFTP、UDP、绿盟通道（TCP）、Netflow、本地文件系统、KAFKA、JDBC/ODBC（提供功能截图并加盖原厂公章）；4、支持以地图、指数、雷达图、柱状图、趋势图等形式展示监测网络安全的整体安全态势，可投放大屏并兼容分辨率要求、易于操作，可动态提醒当前网络最新的安全威胁形态。态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、脆弱性态势、环境感知态势、运维响应态势、日志审计态势、5GC威胁态势、扩展分析响应态势；5、平台应支持安全治理能力，能够结合环境数据自动化评估安全治理等级和评分，安全治理等级应包括优、良、待改进三级，总评分应充分结合建设情况指标、运行能力指标、安全态势指标、合规指标等加权计算得到；6、支持从攻击者视角进行全网攻击者行为的监控与自动封堵，可按照攻击链阶段、攻击结果等维度进行筛选过滤；7、▲支持内置1160+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等（提供功能截图并加盖原厂公章）；8、支持基于规则、关联分析、行为分析、AI智能检测、全流量回溯检测、资产指纹资产漏洞关联分析等各种检测模型，并支持自定义扩展检测规则；9、提供攻击者画像威胁分析功能，支持以列表形式展示攻击者IP、最近攻击时间、攻击持续时间、攻击组织、攻击者来源、攻击手段、ATT&CK攻击技术、画像指纹信息、攻击资产信息、风险等级等信息，支持通过时间范围、IP、地域、情报信息、画像关键字符串、风险等级、ATT&CK攻击技术对攻击者进行检索过滤；支持在攻击者列表中对攻击者进行一键响应的快捷操作；10、支持情报命中检测，可检测挖矿、勒索、APT等情报命中事件，并提供情报命中事件以及命中情报详细信息；11、提供高危风险行为分析功能，支持从弱口令、代理翻墙、远程控制、防护资产外联、账号异地登录等风险行为视角进行分析；12、支持对存储的流量日志进行回溯查询，包括TCP/UDP会话日志、DNS解析日志、Web访问日志、邮件日志、文件传输日志、SSL/TLS协商日志、数据库操作日志、社会账号日志、登录日志、认证日志、ICMP日志，回溯时间可以自定义；13、★产品制造商须具备国家信息测评中心EAL3+认证；厂商应具备国家信息测评中心CNNVD认证，提供有效证书复印件或官网认证截图并加盖公章；14、参与起草GB/T42453-2023《信息安全技术网络安全态势感知通用技术要求》国标，提供截图证明。15、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 24 | 流量探针 | 1.国产化标准机架式硬件，内存不低于32G，系统盘≥128GSSD，系统盘≥8T，至少包含6个千兆电口、4000兆光口；2、应用层性能≥2000M；3、支持IPV4/IPV6流量解析；4、支持导入HTTPS证书，对流量进行解密和还原，含SSL3.0、TLS1.0/1.1/1.2；5、支持自定义规则结合用户业务进行深度检测，自定义内容包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、威胁级别、协议、端口和匹配特征；6、▲支持多种方式进行流量采集，包含旁路镜像采集，离线采集，云环境agent流量采集等方式，须提供功能截图和具有CMA和CNAS标志国家认可的检测机构出具的测试报告；7、支持针对SMTP/POP3/IMAP等协议的钓鱼邮件检测，识别邮件内容，结合威胁情报、病毒检测等进行多维度分析，判断是否为可疑钓鱼邮件。须提供功能截图和具有CMA和CNAS标志国家认可的检测机构出具的测试报告；8、支持从侦查、暴力破解、弱口令、主机外联、翻墙、异地登录、访问违规网站维度分析呈现风险行为；9、支持二次研判机制过滤噪声告警，同时支持外部接口便于平台对接进行自定义告警规则、研判及过滤；10、支持全流量取证，可基于四元组、时间、会话ID下发取证任务，并从流量及告警日志页面下载日志关联的pcap包，并支持与安全运营平台进行一键取证联动，通过平台下发一键取证任务，平台可获取日志关联的Pcap包，方便追踪溯源，须提供功能截图和具有CMA和CNAS标志国家认可的检测机构出具的测试报告；11、支持对入侵检测告警、WEB应用告警、威胁情报告警和恶意文件告警中的攻击IP和受害IP发送阻断报文，进行旁路阻断；12、▲所投产品须具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，计算机软件著作权等级证书；13、★产品厂商具备CREST漏洞评估资质认证，提供有效证书复印件或官网认证截图；14、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 25 | 杀毒软件 | 1.配置服务器杀毒授权≥50点；服务器配置需求CPU8核以上，内存16G以上，磁盘空间1TB以上。2、中心支持虚拟分级管理，可以实现全省或全市终端都部署在一台服务器上，但不同地市或县市管理员分别管理所属客户端，且不影响同一台服务器上的其他终端；3、中心支持高可用（HA）部署，当主中心计算机无法正常使用时，备用中心将自动顶替宕机的主中心正常使用；4、支持远程控制爆破防护，阻止黑客通过SMBv1、SMBv2协议进行暴力破解攻击；5、支持连接公有云、私有云，支持与恶意代码检测设备联动对未知文件鉴定功能；6、支持根据设定好的固定区域对未知威胁文件及黑文件进行定向追溯，实现对所有可疑威胁文件进行全周期追踪；7、支持对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持。dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯8、支持U盘管控功能，当开启U盘管控后，可以通过在中心来添加需要信任的移动存储设备，以允许该设备在任意终端使用；9、支持网址白名单，通过信任网址白名单可以管理企业网络内信任的网址，加入信任后终端不再将此网址视为威胁，可根据不同终端需求定制不同的策略。支持网址黑名单，可设置终端不能访问的网址URL，终端访问这些URL时会被拦截，可根据不同终端需求定制不同的策略；10、配置3年技术支持服务； | 台 | 1 |  |
| 26 | 出口防火墙 | 1.国产化标准机架式硬件；2、网络层吞吐量≥30Gbps，每秒新建连接数≥10万，并发连接数≥980万，配置960GBSSD硬盘≥1块；3、配置千兆电口≥16个，配置万兆光口≥8个，配置千兆管口≥8个，配置40G/100G光口≥2个；4、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑；5、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑；6、支持针对IPv6地址进行黑名单和白名单的配置；7、当用户配置两台设备共同承载流量时，可以选择配置双机聚合模式，两台设备的上下行流量，将在两台设备之间进行动态分配；8、策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整；9、支持针对源地址或者目的地址、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置；10、配置IPS特征库升级服务≥3年，配置AV防病毒授权≥3年，配置URL特征库升级服务授权函≥3年；11、★产品制造商须具备信息安全服务证书（安全开发类二级）（提供扫描件或截图并加盖公章）；12、配置3年质保服务； | 台 | 2 |  |
| 27 | 运维审计 | 1.国产化标准机架式硬件，交流冗余电源，配置千兆电口≥10个，配置combo口≥4个，扩展插槽≥2个；2、配置资产管理授权≥300个，支持国密UKEY；3、支持划分多级组织架构（至少10个层级），支持管理员批量导入用户信息，可通过勾选账户进行批量操作如停用/启用、冻结、移除本组织成员；4、支持Oracle、MSSQL、MySQL、PostgreSQL、Informix、达梦、人大金仓、南大通用、高斯、DB2、MongoDB、Sybase、OceanBase、TDSQLForMySQL、TDSQL-CForMySQL、PolarDBForMySQL、SequoiaDBForMySQL等数据库协议代理，支持调用本地工具运维，保留运维习惯；5、支持RDP、X11、VNC、SSH、TELNET、RLOGIN、SFTP、FTP、SAMBA协议的HTML5运维，无需本地运维客户端。支持通过H5文件运维的方式上传和下载文件。（提供产品功能界面截图）；6、支持堡垒机专用客户端和堡垒机建立加密隧道，隧道加密算法可按需选择是国密或者标密。（提供产品功能界面截图或具有CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明）；7、支持用户安全策略，可以对爆破登录、弱密码认证、僵尸账号认证、不合规终端认证、非常用时间认证、非常用终端认证、非常用地理位置认证、非常用网络认证进行识别并采取相关的处置措施，处置措施包括仅警告、警告、增强认证、禁止认证。8、支持基于用户、用户组、组织机构、角色和用户属性的静态授权，通过不同授权模型满足运维管控要求；9、支持基于网络、位置和时间的动态授权，并支持仅告警、二次认证、授权审批和阻断的授权管理动作；10、支持运维审计，审计日志包括认证日志、授权日志、网页审计、图形审计、字符审计、文件审计、数据库审计、隧道日志、系统日志；11、支持FTP、SFTP、NFS备份，支持手动备份和自动备份，支持备份指定的日志类型，以及备份后是否需要清除原文件，支持日志从FTP恢复和从文件恢复；12、▲产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的IT产品信息安全认证证书；产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全专用认证证书；13、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 28 | 日志审计 | 1.国产化标准机架式硬件，配置内存≥32GB，配置硬盘容量≥4TB；2、日志处理能力≥2000EPS，配置日志审计授权≥100个；3、配置千兆电口≥6个，配置千兆光口≥4个，配置冗余电源模块；4、系统应支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集；5、支持自定义配置将用户不关心的日志进行过滤；6、系统应能够对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等（提供产品功能界面截图及具有CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明）；7、系统应支持范式化日志多级提取；8、系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译；9、系统应能够对WEB服务器日志展开深度分析，分析内容包括但不限于发起请求的地址及浏览器情况、响应结果、访问趋势及注册表审核监控等，（提供产品功能界面截图及具有CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测证明）；10、系统应内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事件分类的风险级别；11、系统应支持查询实时事件，并可以很方便的下钻事件规则以及原始日志信息；12、▲产品需具有网络安全专用产品安全检测证书；信息技术产品适配性证书；13、★产品制造商须具备信息安全服务资质证书（安全工程类三级）；14、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 29 | 数据库审计 | 1.国产化标准机架式硬件，配置内存≥32GB，配置硬盘容量≥4TB，RJ45串口≥1个，管理口≥1个，HA口≥1个，配置千兆电口≥6个，配置千兆光口≥4个，扩展插槽≥2个；2、SQL峰值处理能力≥3.3万条/秒，吞吐量≥4500M，入库语句量≥9500条/秒；3、支持根据数据级别或标签设置防护策略。请提供功能截图并加盖原厂公章；4、支持国际主流、大数据、主流运维、国产数据库等协议审计；5、支持结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小自定义；6、超长语句审计支持审计局超过10M；7、支持IPV4\IPV6混合流量审计；8、支持SQL注入检测；9、敏感日志中支持记录时间、客户端IP、数据库用户、影响行数、敏感ID、数据库资产、客户端MAC、客户端端口、服务器MAC地址、操作系统用户、数据库IP、数据库端口、风险级别、服务名（实例名）、应用用户名、应用用户IP、数据库类型、规则名称、行业模板名称、IP类型、数据表、字段、客户端工具、标签、主机名、安全级别、操作等，其中相关应用的记录只有进行了三层关联审计才会有。且支持以上内容的自定义展示。请提供功能截图并加盖原厂公章；10、审计数据脱敏；11、支持日志外发；12、双因子验证；13、★产品须具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；产品制造商提供CCRC数据安全管理认证资质；提供扫描件或截图并加盖公章；14、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 30 | 漏洞扫描 | 1.国产化标准机架式硬件，配置内存≥32GB，配置256GBSSD硬盘≥1块，配置4TBHDD硬盘≥1块，1个RJ45串口，1个GE管理口，配置千兆电口≥4个，配置千兆光口≥4个，扩展插槽≥7个；2、配置扫描IP地址授权≥1000条，配置漏洞库升级授权≥3年；3、系统漏洞扫描目标并发数量≥48个，扫描任务并发数量≥10个；4、支持检测的漏洞数大于350000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，并提供CVECompatible证书。（提供功能界面截图并加盖公章）；5、支持密级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果；6、支持不同用户角色权限管理，区分系统管理员、普通用户、审计管理员等角色，不同管理员拥有不同的管理权限；7、产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVEID、BUGTRAQID、CNCVEID、CNVDID、CNNVDID、MS编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息；8、内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术；9、支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如中标麒麟、银河麒麟、深度等，提供详细漏洞列表；10、支持Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、Sybase数据库漏洞检查；11、支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞；12、★产品制造商须具备信息安全服务证书（安全开发类二级）；提供扫描件并加盖公章；13、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 31 | 态势感知 | 1.国产化标准机架式硬件，配置国产化CPU，内存≥96G，配置≥256GSSD系统盘+8TSATA*3数据盘；2、配置≥8个GE千兆电口，配置≥4个千兆光口，扩展槽位≥1个；3、▲支持ipv4\ipv6、多种协议的数据接入，包括但不限于FTP、SFTP、UDP、绿盟通道（TCP）、Netflow、本地文件系统、KAFKA、JDBC/ODBC（提供功能截图并加盖原厂公章）；4、支持以地图、指数、雷达图、柱状图、趋势图等形式展示监测网络安全的整体安全态势，可投放大屏并兼容分辨率要求、易于操作，可动态提醒当前网络最新的安全威胁形态。态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、脆弱性态势、环境感知态势、运维响应态势、日志审计态势、5GC威胁态势、扩展分析响应态势；5、平台应支持安全治理能力，能够结合环境数据自动化评估安全治理等级和评分，安全治理等级应包括优、良、待改进三级，总评分应充分结合建设情况指标、运行能力指标、安全态势指标、合规指标等加权计算得到；6、支持从攻击者视角进行全网攻击者行为的监控与自动封堵，可按照攻击链阶段、攻击结果等维度进行筛选过滤；7、▲支持内置1160+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等（提供功能截图并加盖原厂公章）；8、支持基于规则、关联分析、行为分析、AI智能检测、全流量回溯检测、资产指纹资产漏洞关联分析等各种检测模型，并支持自定义扩展检测规则；9、提供攻击者画像威胁分析功能，支持以列表形式展示攻击者IP、最近攻击时间、攻击持续时间、攻击组织、攻击者来源、攻击手段、ATT&CK攻击技术、画像指纹信息、攻击资产信息、风险等级等信息，支持通过时间范围、IP、地域、情报信息、画像关键字符串、风险等级、ATT&CK攻击技术对攻击者进行检索过滤；支持在攻击者列表中对攻击者进行一键响应的快捷操作；10、支持情报命中检测，可检测挖矿、勒索、APT等情报命中事件，并提供情报命中事件以及命中情报详细信息；11、提供高危风险行为分析功能，支持从弱口令、代理翻墙、远程控制、防护资产外联、账号异地登录等风险行为视角进行分析；12、支持对存储的流量日志进行回溯查询，包括TCP/UDP会话日志、DNS解析日志、Web访问日志、邮件日志、文件传输日志、SSL/TLS协商日志、数据库操作日志、社会账号日志、登录日志、认证日志、ICMP日志，回溯时间可以自定义；13、★产品制造商须具备国家信息测评中心EAL3+认证；厂商应具备国家信息测评中心CNNVD认证，提供有效证书复印件或官网认证截图并加盖公章；14、参与起草GB/T42453-2023《信息安全技术网络安全态势感知通用技术要求》国标，提供截图证明。15、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 32 | 流量 探针 | 1.国产化标准机架式硬件，内存不低于32G，系统盘≥128GSSD，系统盘≥8T，至少包含6个千兆电口、4000兆光口；2、应用层性能≥2000M；3、支持IPV4/IPV6流量解析；4、支持导入HTTPS证书，对流量进行解密和还原，含SSL3.0、TLS1.0/1.1/1.2；5、支持自定义规则结合用户业务进行深度检测，自定义内容包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、威胁级别、协议、端口和匹配特征；6、▲支持多种方式进行流量采集，包含旁路镜像采集，离线采集，云环境agent流量采集等方式，须提供功能截图和具有CMA和CNAS标志国家认可的检测机构出具的测试报告；7、支持针对SMTP/POP3/IMAP等协议的钓鱼邮件检测，识别邮件内容，结合威胁情报、病毒检测等进行多维度分析，判断是否为可疑钓鱼邮件。须提供功能截图和具有CMA和CNAS标志国家认可的检测机构出具的测试报告；8、支持从侦查、暴力破解、弱口令、主机外联、翻墙、异地登录、访问违规网站维度分析呈现风险行为；9、支持二次研判机制过滤噪声告警，同时支持外部接口便于平台对接进行自定义告警规则、研判及过滤；10、支持全流量取证，可基于四元组、时间、会话ID下发取证任务，并从流量及告警日志页面下载日志关联的pcap包，并支持与安全运营平台进行一键取证联动，通过平台下发一键取证任务，平台可获取日志关联的Pcap包，方便追踪溯源，须提供功能截图和具有CMA和CNAS标志国家认可的检测机构出具的测试报告；11、支持对入侵检测告警、WEB应用告警、威胁情报告警和恶意文件告警中的攻击IP和受害IP发送阻断报文，进行旁路阻断；12、▲所投产品须具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，计算机软件著作权等级证书；13、★产品厂商具备CREST漏洞评估资质认证，提供有效证书复印件或官网认证截图；14、配置3年质保服务； | 台 | 1 |  |
| 33 | 杀毒软件 | 1.配置服务器杀毒授权≥50点；服务器配置需求CPU8核以上，内存16G以上，磁盘空间1TB以上。2、中心支持虚拟分级管理，可以实现全省或全市终端都部署在一台服务器上，但不同地市或县市管理员分别管理所属客户端，且不影响同一台服务器上的其他终端；3、中心支持高可用（HA）部署，当主中心计算机无法正常使用时，备用中心将自动顶替宕机的主中心正常使用；4、支持远程控制爆破防护，阻止黑客通过SMBv1、SMBv2协议进行暴力破解攻击；5、支持连接公有云、私有云，支持与恶意代码检测设备联动对未知文件鉴定功能；6、支持根据设定好的固定区域对未知威胁文件及黑文件进行定向追溯，实现对所有可疑威胁文件进行全周期追踪；7、支持对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持。dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯8、支持U盘管控功能，当开启U盘管控后，可以通过在中心来添加需要信任的移动存储设备，以允许该设备在任意终端使用；9、支持网址白名单，通过信任网址白名单可以管理企业网络内信任的网址，加入信任后终端不再将此网址视为威胁，可根据不同终端需求定制不同的策略。支持网址黑名单，可设置终端不能访问的网址URL，终端访问这些URL时会被拦截，可根据不同终端需求定制不同的策略；10、配置3年技术支持服务； | 台 | 1 |  |
| 34 | 等保测评服务 | 三级等保测评服务二次； | 套 | 2 |  |
| 35 | 商用密码应用性评估服务 | 商用密码应用性评估服务一次； | 套 | 1 |  |
| 36 | 服务器机柜 | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；机柜自带2条PDU输出端口数量：20*GB10A+4*GB16A★2、机柜采用1.0mm～2.0mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜静态承载能力需通过不小于2400kg测试，并提供测试报告；★3、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜需带载550kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告；4、服务器机柜、网络布线柜、配电柜、空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护；5、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。6、具有防静电手腕插座设计，满足安全维护的要求；7、机柜采用系列化的工程安装孔，可配合工程安装支架在防静电地板安装；★8、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌出具厂家证明函 | 台 | 13 |  |
| 37 | 机柜侧门板 | 机柜侧门板－用于1200mm深，2000mm高机柜 | 块 | 3 |  |
| 38 | 理线托盘 | 理线托盘-1U－从机柜正面向后理线，带毛刷 | 套 | 1 |  |
| 39 | 控制天窗 | 用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道顶部密封 | 个 | 2 |  |
| 40 | 600宽全玻天窗 | 1.天窗应采用覆膜钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。★2、天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%，并提供相关透光率及全景天窗实物图片。3、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开（断电开启），必须达到无间断级联方式控制。4、活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。21A600宽全玻璃天窗二包一用于1200mm密封通道 | 套 | 3 |  |
| 41 | 100深围框 | 100mm深围框－适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景 | 套 | 1 |  |
| 42 | 600宽线槽 | 1.走线槽具有信号线和电源线隔离设计，应支持模块化设计、去工程化安装特性；2、为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，厚度为不小于1.5mm，具有强弱电明显标识。 | 套 | 8 |  |
| 43 | 600宽机柜顶部围板 | 用于通道顶部围挡，上沿与通道端门门盒平齐 | 套 | 8 |  |
| 44 | 机柜下封板 | 用于600mm宽机柜前后封板 | 套 | 1 |  |
| 45 | 手动推拉门 | 1.通道门高度2.0m；2、通道端门需采用手动门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启；3、手动门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏；4、通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度；5、通道门板整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度。 | 套 | 2 |  |
| 46 | 安装支架 | PAD安装支架 | 套 | 1 |  |
| 47 | 配电柜（ATS总输入） | 1.额定电压380V；总输入开关量ATS：400A/4P*1，2、市电输出回路：UPS输入开关：400A/3P*2带防雷空开，配置B级防雷保护装置；3、测量功能：标配指示灯，指标参数进行监测。 | 台 | 1 |  |
| 48 | UPS电源 | 1.为保障微模块数据中心简单易维护、可靠性高和高效节地，应将UPS电源、IT配电、空调配电、照明配电、MCCB总开关、UPS输入配电和UPS输出配电集成于一个柜体中。2.UPS应采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥125kVA，本期单台UPS总功率容量≥120kVA，单功率模块不小于30KVA，模块高度不大于2U，提供产品宣传彩页或厂商技术承诺函并加盖厂商鲜章。3.UPS要求为全模块化设计，包括功率模块、旁路模块、控制模块等都支持在线热拔插，以提供最高级别的可用性、可维护性。4.UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余，通讯总线也应有冗余，保障无单点故障。5.为避免UPS静态旁路出现不均流及工作模式切换不一致的风险，要求UPS采用集中静态旁路模块设计（静态旁路容量不小于UPS单机最大容量），其故障不影响UPS系统输出。★6.功率模块的风扇有容错设计，并且风扇故障时应发出声光告警，提供风扇告警截图。7.UPS输入电气指标：输入电压范围为310Vac~485Vac，输入频率范围为40Hz～70Hz，输入功率因数>0.99（满载），输入电流失真THDi<3%（满载）。8.UPS输出电气指标：输出电压380Vac±1%（线电压），输出频率50±0.5Hz，输出电压波形畸变率<3%（100%线性载），输出功率因数为1（即额定容量*1kW/kVA=额定容量），逆变过载能力125%负载10min后转旁路9.市电与电池转换时间为0ms、旁路逆变转换时间为0ms。★10.市电模式运行下，系统效率≥96%（30%负载），≥95%（50%负载），提供泰尔报告。11.在环境温度正常情况下（40℃以内），输入电压和电池电压正常时，能100%的由逆变器连续输出满载功率给负载使用。12.支持锂电、铅酸电池备电方式。铅酸电池电压支持360Vdc~528Vdc可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。13.主路断路器应采用塑壳断路器（分断能力不低于36kA），支路断路器应采用微型断路器（分断能力不低于6kA）。★14.一体化UPS使用的塑壳断路器和输出微型断路器品牌性能不低于ABB、良信、施耐德，并可提供塑壳断路器和输出塑壳微型断路器的3C和CE认证证明材料，且需提供塑料外壳式断路器3C《强制性认证产品符合性自我声明》，自我声明中生产者名称必须和投标微模块制造商品牌一致；15.输入开关单路MCCB：400A16.配电输出分路不少于：IT负载配置不少于2套24路40A/1P开关，空调配置不少于8路63A/3P开关，照明配置不少于3路10A/1P。17.UPS应设置尺寸≥6英寸的LCD显示屏，应具备RS485、FE、干接点接口。18.UPS系统应支持通过负载实际功率、环境温度等参数实时检测电容寿命，不允许通过计时方式限定电容寿命，提供相关原理说明。19.UPS功率模块具备智能休眠功能，需提供功能截图。20.应具备支路电流（A）、有功功率（kW），负载率（%）、电能（kWh）、温度（℃）、开关状态。21.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震检验，所投系列产品具备“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件。★22.UPS系统应满足网络安全要求，通过网络安全认证，提供第三方机构产品社会公共安全认证证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 49 | 功率模块 | 30kVA功率模块，支持热插拔，2U高度 | 台 | 3 |  |
| 50 | 蓄电池 | 1.铅酸蓄电池电池容量：12V200AH标称额定容量为200ah2.蓄电池产品工作温度：－15～+45℃；3.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。★4.容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%，需提供该系列产品的第三方检测报告。★5.过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再进行C10容量试验，其容量恢复值应≥100%，需提供该系列产品的第三方检测报告。★6.低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥0.99C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，需提供该系列产品的第三方检测报告。★7.再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%*Ca24h/Ca，Rbf24h应≥90%，需提供该系列产品的第三方检测报告。8.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。9.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。10.封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。11.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%，需提供该系列产品的第三方检测报告。12.安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。13.AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa，需提供第三方检测报告。14.投标时需提供厂家授权书、售后服务承诺函。15.蓄电池产品及其抗震加固应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083-2005）及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD5096-2005）或《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD/T5096-2016）相关条款的规定。请投标人以附件形式提供投标产品的抗震认证证书及相应的检测报告的电子版文档。★16、为保证蓄电池安全可靠，需提供产品的生产企业参与制定与投标产品相关的国际、国家、行业标准的证明材料（含标准级别、标准号、颁布年月和标准归口单位）。★17.电池厂家须出具：1、营业执照2、质量管理体系认证3、环境管理体系认证4、职业健康管理体系认证5、CE认证6、泰尔认证7、清洁生产示范企业8、产品检验报告9、电池回收资质10、专利证书，发明专利大于10项11、CNAS证书。 | 节 | 64 |  |
| 51 | 电池架 | A32尺寸1100*1200*1600mm，每层8只，共4层；含电池开关及连接线缆 | 台 | 2 |  |
| 52 | 汇流箱 | 3P400A直流开关，含箱体及汇流铜排。 | 台 | 1 |  |
| 53 | 恒温恒湿精密空调 | 1.总冷量≥45KW，显冷量≥45kW，水平送风，风量≥8500m3/h，尺寸600（W）*1200(D)*2000（H）mm2.空调采用高效直流变频压缩机与EC风机，室内风机支持在线插拔式维护，室内风机更换不需停机。3.制冷量可在10%—100%无级调节，最小制冷量≤4500W（即最小制冷量≤10%），提供具有“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件。4.蒸发器采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，过滤网组件采用不低于G4等级过滤网。5.加热应采用PTC电加热，加热量≥6kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥3kg/h，且空调最大加湿功耗需小于50W，并能提供合肥所第三方测试报告证明。6.膨胀阀应采用电子膨胀阀，膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移。★7.具备制冷剂不足智能检测功能，当制冷剂缺少后产生“制冷剂不足告警”，“制冷剂状态”参数显示“不足”或“严重不足”，提供具有“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告。8.应设置≥7英寸真彩触摸屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。9.具备访问日志回溯功能，可显示用户登录及设置修改历史，存储历史记录信息可达200条，存储历史告警信息≥500条。具备联动与群控功能，同一区域可将≥30套机组进行统一控制管理。10.为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应采用先进可靠的技术手段（内外机联动、多台空调智能群控等）实现制冷系统能耗降低。11.机组主控单元采用模块化方式设计，主控模块可直接进行插拔式维护，主控单元更换时机组不需下电。12.监控性能：应具有RS485/FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，以及提供Modbus/SNMP开放协议。★13.可以实现在≤5%显热制冷量（即显热制冷量≤2500W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险，提供具有“CNAS”标识的第三方检测报告。★14.机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠，并能提供第三方EMC测试报告对应页复印件。15.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震检验，提供具有“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件。16.室外机具有良好的刚性和防腐性能，换热器应采用波纹翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。★17.投标精密空调厂家具备自主研发测试能力，拥有获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室，并能够提供认证证书说明。18.产品应符合节能认证，并能提供权威机构出具的节能认证证书。 | 台 | 2 |  |
| 54 | 空调室外机 | 行级精密空调－风冷－室外机，EC风机，自动变频调节转速。 | 台 | 2 |  |
| 55 | 通道控制器 | 1.微模块应设置控制器，用以连接网管系统与下级监控设备；能将微模块内的精密空调、配电、天窗执行器、门禁执行器、烟感、温湿度、水浸、声光告警等设备的信号统一采集。★2.管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，提供具备“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件（加盖厂商鲜章）。3.支持PAD访问，在APP上查看当前告警、设备参数。4.应设置不小于10.1寸触摸大屏，智能特性直观展示，可手持移动运维，降低运维难度；5.系统可直观展示智能微模块监控状态（如电量、冷量、告警、环境温湿度等）、配电链路、制冷链路等信息。6.为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用POE总线环网方式。7.智能温控管理，通过机柜温度和能耗变化，驱动空调智能调控，实现节能减排。8.智能联动管理，出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门打开、空调自动停止运行。9.支持生成与微模块匹配的平面视图，包括精密配电柜（或UPS柜）、空调、机柜、温湿度、摄像头显示；支持在平面图上直观显示温湿度、漏水监测、烟雾传感器实时状态监测和告警；支持通过点击平面视图中的精密配电柜（或UPS柜）、空调、温湿度等设备，可查看该设备的实时运行详细参数。10.支持与第三方网管对接，实现多场景的集中管理。11.微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持5路AI/DI接口；干接点触点容量20W，最大允许接入电压60VDC，额定电流500mA；支持4G、3G通讯，提供一个SIM卡插槽。提供宣传彩页加盖鲜章。12.设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等），提供具备“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件（加盖厂商鲜章）。13.设备应具备制冷链路显示功能：1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；2）可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。提供具备“CNAS”标识的第三方机构出具的检验报告复印件（加盖厂商鲜章）。★14.微模块控制器（或能源控制中心）满足网络安全要求，通过网络安全认证，提供第三方机构产品社会公共安全认证证书复印件，并加盖原厂鲜章。★15、为了保证密闭冷通道控制器设备运行的安全性与稳定性，需具有社会公共安全产品认证证书及相关证明。★16、提供智能微模块管理软件著作权相关证明文件。 | 台 | 1 |  |
| 56 | 智能插座 | 1.输入电压48VDC；2、输出至少4个POE接口，负责供电及数据传输。 | 个 | 4 |  |
| 57 | 通道显示屏 | 平板PAD和Wifi信号转换组件－不含PAD安装件 | 个 | 1 |  |
| 58 | 电磁锁 | 天窗磁力锁吸附力不小于10KG（可吸附起表面平整10KG物体），磁力满足天窗正常使用要求。 | 个 | 4 |  |
| 59 | LED灯 | 1.LED灯管；2、通道照明亮度不小于300LUX； | 个 | 18 |  |
| 60 | 通道门禁 | 门禁系统应支持指纹、密码、IC卡的权限设置 | 套 | 2 |  |
| 61 | 多功能传感器 | 集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器；1、集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体的多参数检测传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器；2、温度监测范围–40℃～80℃，精度≤±0.5℃（0～50℃）；3、湿度监测范围0～100%RH，精度≤±5%RH；4、红外监测范围不少于100°，有效距离不少于8m；5、烟雾监测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟感探测器可报警，具备烟感测试按钮，可进行模拟烟感测试；6、支持POE供电，支持电子标签功能，支持无线通信。 | 个 | 2 |  |
| 62 | 水浸传感器 | 1.绝缘电阻>500MΩ；2、支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m，支持声音报警 | 个 | 2 |  |
| 63 | 水浸绳 | 长度5m，定位监测 | 个 | 2 |  |
| 64 | 温湿度传感器 | 1.测温范围–20℃～+70℃；2、工作电压：10VDC～16VDC | 个 | 2 |  |
| 65 | 蜂鸣器 | 1.输入电压：9-16VDC2、防护等级：IP50 | 个 | 1 |  |
| 66 | 智能微模块执行器 | 智能微模块执行器含天窗控制、门禁控制与通道照明控制。 | 个 | 2 |  |
| 67 | 摄像机 | 200万红外AI半球型摄像机1、图像传感器：1/3"200万像素逐行扫描CMOS以上；2、支持最低照度：0.1Lux@(F1.2，AGCON），0LuxwithIR；3、支持红外照射距离≥20米；4、自动（ICR）/彩色/黑白/定时/报警触发；5、可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调；6、支持RJ4510M/100M以太网口接入，支持POE供电； | 台 | 2 |  |
| 68 | 视频录像机 | 最大64路视频接入，存储和转发，16路1080P解码，2*HDMI,1块8TB企业级硬盘 | 台 | 1 |  |
| 69 | 标配线缆 | 微模块之间连接通信线缆 | 批 | 1 |  |
| 70 | 线缆 | 输入线缆电力线缆VVR-(4x120+1x70)mm^2-黑 | 米 | 80 |  |
| 71 | 线缆 | 汇流箱至UPS线缆电力线缆-BVR95mm^2 | 米 | 30 |  |
| 72 | 线缆 | 汇流箱至电池组线缆电力线缆-BVR95mm^2 | 米 | 60 |  |
| 73 | 线缆 | PDU电缆电力电缆VVR3x6mm^2 | 米 | 400 |  |
| 74 | 线缆 | 机柜接地线电力电缆BVR-16mm^2-黄/绿 | 米 | 50 |  |
| 75 | 线缆 | 空调室内机电缆电力电缆VVR-5x10mm^2 | 米 | 20 |  |
| 76 | 线缆 | 空调室外机电缆电力电缆VVR-5x2.5mm^2 | 米 | 70 |  |
| 77 | 铜管 | 铜管组件－（气管）&（液管）ø22/ø16 | 米 | 60 |  |
| 78 | 线缆 | 空调信号线电力电缆RVVP3*1.5mm²屏蔽线缆 | 米 | 70 |  |
| 79 | 制冷剂 | 制冷剂-R410A,10kg/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 80 | 机房接地均压环 | 采用30*3铜排含固定绝缘子环绕微模块周围一圈 | 项 | 1 |  |
| 81 | 散力架 | 国标50角钢焊制，含一体化UPS底座、电池架底座、机柜底座、空调室内机底座国标50角钢焊制空调外机底座 | 台 | 21 |  |
| 82 | 安装辅材 | 含焊丝、保温套、扎带、氧气、乙炔、氮气、空调给排水、电工电料等 | 项 | 1 |  |
| 83 | 安装 | 含运费、搬运、穿墙、打洞、安装、调试、开机等 | 项 | 1 |  |
| 84 | 顶棚喷黑色乳胶漆 | 耐候性‌：须具备抗紫外线、高温膨胀、低温收缩等特性，防止涂层开裂或褪色。‌‌耐水性‌：水浸泡下不起泡、不脱落，涂层保持完整。‌‌耐碱性‌：适应水泥基材的碱性环境，避免涂层腐蚀。‌‌附着力‌：要求涂层与基材结合牢固，划格法测试附着力≤1级。‌‌硬度‌：涂层须具备较高表面硬度，提升抗刮擦和抗玷污能力。‌‌干燥时间‌：表干≤2小时，实干≤48小时（氟碳涂料）。‌环保指标‌VOC含量‌：符合国家环保标准，部分产品VOC限值≤50g/L。‌‌安全性‌：无毒、无味、不燃，符合GB/T23985差值法检测要求。 | ㎡ | 120 |  |
| 85 | 墙面刮大白 | 天棚采用环保石膏及环保乳胶漆 | ㎡ | 140 |  |
| 86 | 砌墙抹灰 | 1.墙体厚度：承重墙（如砖混结构主墙）：常规240mm（一砖墙），部分承重区域为370mm（一砖半墙）。非承重墙（隔墙、分户墙）：轻质隔墙多为100mm/120mm（半砖墙/轻质砖），满足隔音与空间需求。2.砖块规格与灰缝：标准红砖：尺寸240mm×115mm×53mm；轻质砖（加气块）：常见600mm×200mm×240mm或600mm×200mm×100mm。灰缝厚度：水平灰缝8—12mm，垂直灰缝10—15mm，灰缝需饱满（饱满度≥80%），避免空洞影响墙体强度。 | ㎡ | 62 |  |
| 87 | 静电地板绝缘膜 | 电阻抗10⁶~10⁹欧姆，工频耐压试验需达到对应电压等级标准，表面处理为黑色平面、条纹防滑、柳叶纹防滑，拼接时侧切45°角度并使用绝缘胶带固定。 | ㎡ | 100 |  |
| 88 | 静电地板 | 防静电活动地板，主要材质采用SPCC冷轧钢板，上下层经点焊强化固定工艺焊接加固成坚固壳体框架结构，内芯灌注低发水泥与导电添加剂混合浆料，有效减轻自重同时保证支持强度，表面HPL高压层积板粘结耐磨层，四周边框包裹PVC导电胶条和硅胶缓冲带，预留2mm伸缩间隙应对温度变化，支撑采用加厚铝合金材料，保证跨距承重需求（规格600×600mm，架空高度≥300mm，均布荷载≥1200kg/m²，电阻10⁶~10⁹Ω），地板支架需等电位接地。 | ㎡ | 100 |  |
| 89 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚板（高度≥100mm），不锈钢需采用密度为≥7.93g/cm³，伸长率δ5(%)≥40，电阻率（20℃，10—6Ω·m2/m）：0.73，纵向弹性模量（20℃，KN/mm2）：193。 | 米 | 50 |  |
| 90 | 防火门 | A级防火门：2100mm*900mm根据《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）的强制规定，本机房采用耐火极限≥1.5小时的甲级防火门。功能需求：防火门需满足耐火完整性（火灾时不破裂、不垮塌）和隔热性（背火面温升≤140℃），确保火灾时能有效阻隔火势和烟雾进入机房。尺寸：门框/门扇钢板厚度≥1.2mm，填充防火隔热材料（如珍珠岩板） | 套 | 3 |  |
| 91 | 防雷接地 | 静电地板下采用50mm×0.1mm的铜箔与铜排做成600mm×600mm的网格地，采用30mm×3mm铜排做环形等电位均压带，铜箔与铜排连接形成等电位体，由干线35平米电缆引入接地体。 | 套 | 1 |  |
| 92 | P1.2 LED | ▲1.小间距LED显示单元要求采用COB倒装技术，点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，单元分辨率（W*H）不低于480*270(单元尺寸（W*H*D）600*337.5（mm），换帧频率（Hz）50/60，刷新频率（Hz）≥3840，采用压铸铝箱体，采用前维护方式，含发送卡、显示屏钢结构、配电柜、编辑播放软件等配件（屏体内置接收卡）（需提供相关证明材料并加盖供应商公章）2.箱体采用压铸铝合金或镁合金材质，符合GB/T15115-2024《压铸铝合金》标准，抗拉强度不小于200Mpa，屈服强度不小于150Mpa，硬度不小于70HBS；采用全封闭底壳，为一次性整体压铸成形，精度高，平整度好，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计，采用拟建筑力学底壳设计，结实坚固，产品平整度≤0.1mm3.LED显示屏模块统一，整屏任意位置可互换，带电情况下也可互换操作，模组等低压器件多次带电热插拔测试后能正常工作▲4.默认亮度600NITS，显示单元亮度支持0-1000nits，0—100%无级可调，软件示数与仪器测试值的偏差不超过20nits，支持智能白平衡补偿和修正功能。不同亮度的情况下白平衡不会偏移。LED显示单元可支持软件、硬件两种方式进行亮度调整，设置亮度定时调节，以即通过亮度传感器自动调节，硬件可通过按钮0-16档可调（手动/自动/软件任意调节），支持HDR高动态范围图像技术显示。（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证）▲5.通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证）6.视场角：水平≥179.9°，垂直≥179.9°▲7.显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证）8.为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路9.支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。刷新率≥3840Hz；换帧频率50Hz—120Hz，播放时画面流畅，无水波纹现象，在1/1250秒专业相机拍摄情况下，画面无频闪线、扫描线及晃动▲10.整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证）11.支持对图像清晰度、色饱和度、灰度校正，图像变倍、单模组亮度调节、饱和度、色度调整、对比度、亮度/视觉修正进行综合式一键视觉修正，具备视频降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变化处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示，LED显示屏图像无失真现象▲12.根据GB21520-2023标准，能效达到一级（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证）13.产品具有低功耗设计，产品具有点检（开路检测）、驱动电路智能节能控制技术，驱动芯片支持动态节能功能，智能节电，带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。采用恒流驱动，单个LED面板设计具有智能节能功能，高性能、低功耗。屏体具备智能息屏节电功能，根据显示的不同内容来自动判断是否进入“休眠模式”，启动时可自动唤醒进入“正常模式”。“休眠模式”功耗比“正常模式”功耗最多可降60%（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证）14.支持出厂前逐点一致化校正和现场逐点一致化校正，支持单点维修更换；支持逐点校正参数存储，具有自带掉电存储功能，断电后可保存色度、亮度校正系数及其他参数值15.LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，显示异常电源的位置，防止过温失效16.屏体支持双发送卡信号热备份，屏体采用两套发送卡互为备份方式，自动转换，任意一套发送卡故障不影响产品显示17.支持对图像清晰度、色饱和度、灰度校正，图像变倍、单模组亮度调节、饱和度、色度调整、对比度、亮度/视觉修正进行综合式一键视觉修正，具备视频降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变化处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示，LED显示屏图像无失真现象18.支持任意非标准分辨率自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示。图像支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最宽支持16384点。屏体支持视频信号双回路冗余备份处理，信号线支持热插拔（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证）19.平均无故障使用时间不低于200000h，故障平均修复时间MTTR不超过1分钟，系统可用度≥99.9%，LED显示单元连续运行10000小时，亮度衰减≤5%，连续工作7×24小时，画质颜色正常无色衰（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证）20.符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr），视网膜热危害值不高于16W/(m²sr），LED显示单元运行时闪烁值不低于-44.3db、镜面反射率不低于0.3%，415nm-455nm光辐射值不能超过整个蓝光光谱50%。防眩光功能：采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感（需提供表面具有CNAS+CMA标识的检测报告复印件为证） | 平方米 | 27.14 |  |
| 93 | LED控制器 | 1.设备符合19英寸标准机架式安装要求，单台设备总线带宽可达4160Gbps，可保证视频信号无损、无压缩处理，实现超高清画质展示；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）2、机箱高度不超过5U，整机规模支持不少于40路输入接口、12路输出接口；设备前面板内置不小于7英寸触摸屏；▲3、单张输出卡不少于16个图层输出，跨接口不减图层，支持图像任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；支持图层参数设置、图层翻转、图层锁定、图层冻结等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、设备支持输入板卡、输出板卡等业务类板卡热插拔功能，支持数据记忆应用，在更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、设备支持HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、DL-DVI、SL-DVI、DP1.1、DP1.2、HD-SDI、3G-SDI、12G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、IP（H.264、H.265）、RJ45（LED）、RJ45（LCD）、HD-BaseT、光纤、凤凰端子、Dante等类型音视频信号的输入、输出应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲6、支持16网口+2光口发送卡、20网口发送卡、4光口二合一输出功能，单卡最大带载支持2080万像素；光口卡支持独立模式、复制模式和主备模式三种工作模式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、支持直接对LED大屏亮度进行0-255级的精细调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持集成环境控制功能模块，支持RS232、RS485、RS422、IO、IR、Relay等控制接口；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、支持通过rtsp、Onvif、GB28181等方式对接主流安防系统；单张IPC板卡支持不少于64路D1/16路200W/8路400W/4路800W解码，支持批量添加IPC；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲10、设备支持多路信号源采集上屏，支持单卡8路HDMI1.3输入接口；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、支持大屏超高分底图展示应用，可设置不低于1.2亿像素背景底图点对点展示；支持不低于19200x3240像素静态/动态宣传条幅，可设置条幅字体、颜色、大小、格式、滚动速度、方向等，支持OSD字体自定义上传，不少于30个字体；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、支持音频输入输出功能，可实现对于伴随音频的接入、3.5mm接口音频输入、传输、处理及解嵌输出；支持1卡4路HDMI+4路3.5mm音频输入板卡、1卡4路凤凰端子音频输入+4路凤凰端子音频输出板卡等多种音频接口类型选择，其中凤凰端子板卡可设定为单声道或双声道输入输出模式；支持大屏音量调整，调整范围0%—100%；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲13、输出支持90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能，无需依靠显卡和软件的特殊设置，满足横拼和竖拼混合拼接、大小屏拼接、不规则拼接组合等，满足点对点显示的创意拼接场景，画面无拉伸变形；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲14、支持HDR功能、10Bit输入输出，可实现高动态范围、广色域、高对比度的显示效果；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲15、支持3D立体显示功能，实现沉浸式展示，支持XR场景控制应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）16、支持对账户登录验证规则、密码复杂程度规则、会话活跃时长规则以及账户登录权限规则的自定义；用户可根据实际情况按需配置期望的安全验证规则；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲17、设备支持全链路备份功能，可基于设备板卡、接口等实现主备的无感切换支持LED二合一拼接发送卡件备份；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）18、可视化Web管理界面可直接支持输入源反控功能，实现软KVM的应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）19、支持多用户管理控制，实现多个独立账号对设备的同时管理、同步操作，在线的多用户创建数量不少于100个；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）20、支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端实时展示的编播分离，隐藏操作过程，实现安全切换；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）21、支持输入视频信号管理，具备名称更改、字幕叠加、台标叠加、图像截取、输入信号分组等应用功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲22、设备支持视频数据网口传输功能，支持单卡4网口视频输出卡，可直接通过网线连接到具备网线传输接口的LCD液晶拼接屏；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲23、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备输入输出板卡、接口、电源、风扇实时状态，支持设备在线自检，包括但不限于设备运行情况、CPU、内存情况、温度等，支持主动报警、颜色告警等智能运维；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲24、系统采用B/S架构设计，具备护眼模式，支持电脑、移动平板、手机、触控一体机等控制端对设备进行灵活管控，Web端控制界面可实现输入源预监和输出回显，可通过Web端支持固件升级；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲25、产品需兼容国产操作系统至少需提供与麒麟操作系统认证证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲26、为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲27、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲28、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 94 | 输入板卡 | 1.支持4路HDMI视频输入，2路HDMI1.3+2路HDMI1.4；2、分辨率最大支持3840×1080@60Hz并向下兼容；3、支持10bit视频源输入和HDCP1.4。 | 张 | 2 |  |
| 95 | 输入板卡 | 1.支持2路HDMI2.0视频输入，兼容HDMI1.4和HDMI1.3视频输入；2、支持3840×2160@60Hz分辨率并向下兼容；3、支持HDCP2.2协议。 | 张 | 1 |  |
| 96 | 输出板卡 | 1.最大带载1040万像素点，最大带载宽度10240像素，最大高度10240像素；2、当输出位深为8bit时，单网口最大带载65万像素点，当输出位深为10bit时，单网口最大带载32万像素点；3、OPT1复制或热备份输出1~8网口数据，OPT2复制或热备份输出9~16网口数据；4、支持网口间备份。 | 张 | 3 |  |
| 97 | 分布式输入节点 | 1.系统采用嵌入式、全网络IP分布式架构设计，无中心服务器；噪声低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASSA等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持不少于1路HDMI2.0接口输入，1路HDMI2.0输出/预监，4096*2160@60分辨率并向下兼容；3.5mm输入接口支持设置MICIN模式和LINEIN模式，3.5mm输出接口支持LineOUT和PhoneOUT模式设置；支持1×RS232，1×RS485，1×Relay，1×I/O，IR等控制接口；支持10bit、8bitRGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理；动态范围支持：HDR10，HLG，SDR；支持BT.601/BT.709/BT.2020/NTSC/DCI-P3/aRGB色域；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”4、支持不少于1路千兆网口，用于流媒体和控制指令等的传输；千兆网口支持PoE802.3AT/PoE802.3AF供电协议；支持1路千兆光口，用于流媒体和控制指令等的传输；支持光网无缝切换、实时冗余热备份，当主线路发生故障时自动切换至备用线路；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”▲5、单台设备既可用作编码节点，也可以用作解码节点；支持通过软件一键设置为编码节点/大屏解码节点/坐席解码节点/矩阵解码节点。单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机等设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持多屏座席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲11、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和座席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲12、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、密钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、分布式系统支持同数字音频处理器对接，实现分布式系统各类接入音频资源同数字音频处理器各类音频资源之间可灵活交叉调度、传输共享；支持同无纸化会议系统对接，实现分布式系统视频画面资源同无纸化系统视频画面资源之间可灵活共享、交互；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）15、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；（投标人提供加盖生产厂商鲜章的设备图片）▲16、为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲17、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲18、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 20 |  |
| 98 | 分布式拼接节点 | 1.系统采用嵌入式、全网络IP分布式架构设计，无中心服务器；噪声低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASSA等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持不少于1路HDMI2.0接口输入，1路HDMI2.0输出/预监，4096*2160@60分辨率并向下兼容；3.5mm输入接口支持设置MICIN模式和LINEIN模式，3.5mm输出接口支持LineOUT和PhoneOUT模式设置；支持1×RS232，1×RS485，1×Relay，1×I/O，IR等控制接口；支持10bit、8bitRGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理；动态范围支持：HDR10，HLG，SDR；支持BT.601/BT.709/BT.2020/NTSC/DCI-P3/aRGB色域；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”4、支持不少于1路千兆网口，用于流媒体和控制指令等的传输；千兆网口支持PoE802.3AT/PoE802.3AF供电协议；支持1路千兆光口，用于流媒体和控制指令等的传输；支持光网无缝切换、实时冗余热备份，当主线路发生故障时自动切换至备用线路；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”▲5、单台设备既可用作编码节点，也可以用作解码节点；支持通过软件一键设置为编码节点/大屏解码节点/坐席解码节点/矩阵解码节点。单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机等设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持多屏座席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲11、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和座席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲12、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、密钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、分布式系统支持同数字音频处理器对接，实现分布式系统各类接入音频资源同数字音频处理器各类音频资源之间可灵活交叉调度、传输共享；支持同无纸化会议系统对接，实现分布式系统视频画面资源同无纸化系统视频画面资源之间可灵活共享、交互；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）15、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；（投标人提供加盖生产厂商鲜章的设备图片）▲16、为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲17、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲18、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27923五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 9 |  |
| 99 | 分布式座席节点 | 1.系统采用嵌入式、全网络IP分布式架构设计，无中心服务器；噪声低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASSA等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持不少于1路HDMI2.0接口输入，1路HDMI2.0输出/预监，4096*2160@60分辨率并向下兼容；3.5mm输入接口支持设置MICIN模式和LINEIN模式，3.5mm输出接口支持LineOUT和PhoneOUT模式设置；支持1×RS232，1×RS485，1×Relay，1×I/O，IR等控制接口；支持10bit、8bitRGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理；动态范围支持：HDR10，HLG，SDR；支持BT.601/BT.709/BT.2020/NTSC/DCI-P3/aRGB色域；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”4、支持不少于1路千兆网口，用于流媒体和控制指令等的传输；千兆网口支持PoE802.3AT/PoE802.3AF供电协议；支持1路千兆光口，用于流媒体和控制指令等的传输；支持光网无缝切换、实时冗余热备份，当主线路发生故障时自动切换至备用线路；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”▲5、单台设备既可用作编码节点，也可以用作解码节点；支持通过软件一键设置为编码节点/大屏解码节点/坐席解码节点/矩阵解码节点。单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机等设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持多屏座席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲11、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和座席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲12、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、密钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、分布式系统支持同数字音频处理器对接，实现分布式系统各类接入音频资源同数字音频处理器各类音频资源之间可灵活交叉调度、传输共享；支持同无纸化会议系统对接，实现分布式系统视频画面资源同无纸化系统视频画面资源之间可灵活共享、交互；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）15、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；（投标人提供加盖生产厂商鲜章的设备图片）▲16、为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲17、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲18、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27924五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 16 |  |
| 100 | 专业级可视化平台 | 1.支持苹果、安卓、鸿蒙触控移动端，windows操作系统；支持苹果、华为应用商店下载和安装，支持多个客户端操作同步；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、可实现对多媒体播控服务器、视频拼接处理器、分布式设备、数字音频处理器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对设备进行全可视化控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持多媒体服务器和播控系统的可视化控制，至少需支持多媒体节目进行切换、播放、暂停、停止、音量加减、播放进度等操作，支持PPT翻页控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、支持实时显示多媒体播控系统的媒体素材、节目内容和大屏画面等，至少需支持媒体库目录层级显示、收起和打开等操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲5、支持多媒体播控系统媒体素材拖曳式快速切换图层，至少需支持图层位置、大小、优先级调节，图层多角度的旋转；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持对拼接处理系统、分布式系统的可视化控制，至少需实时显示输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持对拼接处理系统、分布式系统拖拽式快速开图层和快速切换，窗口具备精准吸附功能，图层移动可以上下左右和四角自动对齐吸附等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持对大屏图层一键快速布局和显示，图层可快速替换、清除、冻结、锁定，支持图层优先级调整；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、支持一键切换大屏场景，场景支持轮巡开启和关闭，支持实时和预编两种上屏模式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持大屏黑屏、冻结、清除等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、支持LED大屏亮度调节功能，调节完成后可一键固化，系统和大屏重启后亮度不变；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲12、支持图层反控，可远程操控被控主机，进行相关键鼠操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲13、支持输入输出单通道音量推拉杆调节，一键静音，实时声压可视化显示，支持混音和音频多路输出配置，可一键清除通道配置；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、支持灯光、窗帘、音频、电视、LED大屏、电视盒等环境设备进行集中控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲15、支持局域网中IPC摄像头画面预览，可控制IPC云台上下左右、拉近、拉远、变焦、光圈、预置位保存及调用等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲16、支持按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警；支持全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大缩小；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）17、支持快速切换及调用不同的IPC场景信息，支持自定义布局预览画面，预览画面可全屏显示；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲18、支持日月视图的切换显示当前预案排布信息，支持一键调用手动预案或定时触发自动预案；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲19、支持账号密码、指纹、人脸识别等多种登录方式，支持不同等级的告警消息和系统消息实时推送及查看；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲20、产品需兼容国产操作系统至少需提供与麒麟操作系统认证证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲21、为了保证产品软件成熟度至少需提供可视化平台软件著作权、软件产品证书、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲22、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲23、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 套 | 1 |  |
| 101 | 控制终端 | 1.CPU：ARM架构处理器，主频2.3Ghz，8核12线程2、内存容量：≥16GDDR4或LPDDR4x3、硬盘：≥512G固态硬盘4、显卡：集成显卡，接口支持HDMI+VGA5、声卡：集成声卡6、网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡7、国家安全测评等级二级（需提供证明）8、机箱防尘：整机具备防尘设计，防尘等级满足IP5x，9、USB接口：≥7个USB接口（含Type-C），其中USB3.0接口≥6个10、光驱：内置DVD-RW光驱11、电源：≥180W电源12、软件系统：支持麒麟或统信等国产操作系统；13、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝14、机箱：≤8.6L15、显示器：≥23.8英寸，72%NTSC，支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口，支持莱茵低蓝光17、服务：3年原厂维保，3年上门服务18、含操作系统（麒麟或者统信）、办公软件、防病毒软件 | 套 | 16 |  |
| 102 | 智能中央控制主机 | 1.采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，设备可靠性高，支持7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥400000小时；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、风扇转速、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲4、采用Linux操作系统，四核CortexA55，主频不低于2.0GHz，CPUARMCortex®64位工业级处理器，内存不低于32GBEMMC，2GBDDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能快速恢复；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲5、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容RS232/RS422/RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于45路I/O输入输出控制接口；支持不少于80路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持不少于1路CAN总线接口，不少于3路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、整机最大支持不少于28路HDMI2.0输入和20路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持3D控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、支持电脑网络唤醒功能，无需增加电脑开关机卡或安装开关机插件，通过电脑MAC地址即可实现对电脑的开机操作；支持模拟电脑键盘的各种功能操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、支持通过串口、网口（TCP/UDP）、I/O等接口接收第三方设备的控制协议，实现对受控设备的触发控制和指令的转发控制功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲13、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其他终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、支持Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲15、支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全稳定运行；支持SSL加密技术、内置防火墙，全方位保障使用安全；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）16、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，至少支持手动校时和NTP网络校时两种校时模式，时间校对可精确到年月日时分秒；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）17、支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）18、设备可满足低温极限工作温度≤-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度≥60℃；设备可满足高温高湿工作环境为0%RH～80%RH，无冷凝；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）19、设备支持在不低于1m处随包装跌落，跌落后要求产品外观和功能正常；设备的包装支持空运运输标准和三四级公路陆运运输标准；产品满足EN55032标准要求：30MHz-6GCLASSA；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲20、支持多机级联，支持局域网组网通信，实现系统分布式部署，统一集中管控；支持双中控主机热备份，工程文件备份，实现任意一台中控主机或任意一台平板故障，均不会影响用户的使用操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲21、低噪声，常温下设备噪声控制在35db及以下，可达到《GB3096-2008声环境质量标准》中1类声环境标准要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲22、支持智能化预案管理功能和时间线管理功能，可通过本地控制或云端跨区域远程控制，进行预案的一键调用、定时触发或按照日期进行排期自动触发，支持时间线管理功能，支持逻辑编程运行流程，执行过程可随时开始、暂停、停止，实现对受控设备的智能联动；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲23、提供产品3C、节能认证等证明材料；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲24、为了保证产品软件成熟度至少需提供可编程嵌入式控制软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲25、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲26、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 103 | 扩展卡 | 1.具备7×COM接口；2、COM1~COM6兼容RS232/RS485，可用于输入或输出；3、COM7兼容RS422/RS485，可用于输入或输出；4、支持modbus协议的三种模式RTU、ASCII、TCP；5、可编程全双向通讯接口。 | 张 | 2 |  |
| 104 | 交换机 | 1.交换容量：432Gbps/4.32Tbps；2、包转发率：162Mpps；3、硬件支持：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，1个USB口，内置AC电源；4、运行环境：-5℃～+50℃；5、功能支持：支持GuestVLAN、VoiceVLAN，支持GVRP协议，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；6、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；7、支持智能堆叠iStack；8、支持SNMPv1/v2c/v3，支持eSight网管系统、支持WEB网管特性。 | 台 | 2 |  |
| 105 | 中控编程 | 1.包含对环境中声音、灯光、电源、空调、门禁等设备进行统一控制2、UI界面定制开发，设计并编程实现定制化的触摸屏用户界面，满足用户方使用需求3、在现场与所有声、光、电等设备进行联合调试，确保所有功能正常，解决兼容性问题，并对用户进行原厂操作培训 | 套 | 1 |  |
| 106 | 数字会议系统主机 | ▲1、单台设备连接不少于200个会议单元，且最远线路长度不小于500米，支持多级扩展级联可扩展最大不少于4999个会议单元；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、至少具备先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式7种工作模式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、须具备不少于4进1出视频矩阵，可接入不少于4个高清摄像机，完成会议中图像自动切换；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲4、不少于1路Dante音频网络接口，用于Dante音频协议网络传输；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、不小于4.3寸触摸显示屏分辨率不低于800*480、须具备图形化界面，至少支持先进管理和控制功能，图形化界面设计，显示所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲6、不少于4路8芯DIP话筒接口，不少于4路RJ45话筒接口，同时支持8芯话筒线和6类网线；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持与会者服务请求功能，并通过配有专用会议服务软件，可以同时响应不少于8个会议室中会议话筒的会议中的服务请求，也支持主机自带显示屏同时处理话筒的服务申请；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）8、不少于1个RS232，不少于1个RS485摄像机控制输出口，至少支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA控制协议，控制摄像机完成自动摄像跟踪功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、支持实时修改话筒单元身份，代表话筒单元可设置为VIP席位；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、须具备环回双向传输，任意一条单元连接线缆出现问题，断点线缆之后连接的所有单元自动切换至环回线路；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、须具备火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、不少于1组XLR平衡输入，不少于1组XLR输出（带反馈），不少于1组6.3输出（带反馈）、不少于1组RCA输入、不少于1组RCA录音输出，不少于1组RCA带反馈音频输出；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、支持与备份主机相连，实现主机双备份；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、需内置DSP自适应音频处理器，可抑制回声；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲15、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 107 | 会议发言单元 | 1.超心型指向性驻极体电容咪；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、需采用全新数控化触摸静音开关设计；同时支持触摸屏和物理按键启动发言；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、咪杆采用磁吸插拔式设计，需至少支持搭配方杆和鹅颈式咪杆，适应不同会场的多样化使用需求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、话筒杆上需自带红色雾面指示灯设计，便于指示发言状态；按键灯至少支持红、绿、黄三色显示当前话筒状态为正在发言，正在优先，故障状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、主席单元须具备主席优先按键，支持关闭正在发言的代表单元，不受话筒模式和发言人数限制；须具备同时不少于32个主席单元在线；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持实时北京时间显示，须具备万年历功能，能显示出年份日期及星期状态信息，支持话筒脱离主机调整时间日期，也支持网络时间远程同步；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持与会者请求服务功能，支持“笔，纸，水，服务员”会议服务请求，并配有相应的后台服务软件，可同时显示不少于10个服务请求。后台响应请求后，话筒界面能给出相应提示；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持会议签到及不少于5键表决，配合控制软件完成表决统计及自定义表决按键的提示文字；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、须具备不小于3.5英寸显示屏，分辨率不低于480×320；显示屏显示与会人员姓名；支持发言计时和发言倒计时；显示正在操作的表决状态、签到状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持实时修改话筒单元身份，代表话筒单元可设置为VIP席位；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、系统须具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、支持更换主界面自定义，可根据现场实际应用场景制作定制化界面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、咪杆长度：≥22cm；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲14、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲15、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 108 | 会议发言单元 | 1.超心型指向性驻极体电容咪；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、需采用全新数控化触摸静音开关设计；同时支持触摸屏和物理按键启动发言；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、咪杆采用磁吸插拔式设计，需至少支持搭配方杆和鹅颈式咪杆，适应不同会场的多样化使用需求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、话筒杆上需自带红色雾面指示灯设计，便于指示发言状态；按键灯至少支持红、绿、黄三色显示当前话筒状态为正在发言，正在优先，故障状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、支持实时北京时间显示，须具备万年历功能，能显示出年份日期及星期状态信息，支持话筒脱离主机调整时间日期，也支持网络时间远程同步；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持与会者请求服务功能，支持“笔，纸，水，服务员”会议服务请求，并配有相应的后台服务软件，可同时显示不少于10个服务请求。后台响应请求后，话筒界面能给出相应提示；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、支持会议签到及不少于5键表决，配合控制软件完成表决统计及自定义表决按键的提示文字；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、须具备不小于3.5英寸显示屏，分辨率不低于480×320；显示屏显示与会人员姓名；支持发言计时和发言倒计时；显示正在操作的表决状态、签到状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、支持实时修改话筒单元身份，代表话筒单元可设置为VIP席位；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、系统须具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、支持更换主界面自定义，可根据现场实际应用场景制作定制化界面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、咪杆长度：≥22cm；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 15 |  |
| 109 | 会议延长线 | 1.会议主机到话筒专用延长线缆，线缆长度20米；2、八芯公头对八芯母头，用于主机直接连接话筒。 | 根 | 1 |  |
| 110 | 反馈抑制器 | 1.采用不低于32位浮点DSP、24位AD/DA；▲2、采样率：不低于96KHz；3、至少具备噪声门、移频、陷波、EQ、压缩限幅器；4、须具备不小于3.3英寸，分辨率不低于16*16LCD屏用于显示状态；▲5、不低于2路平衡输入和2路平衡输出；输入输出提供压缩器、噪声门等功能；每通道提供不低于7段PEQ及高通设置；6、内置不低于48个陷波器，每通道不低于12个静态陷波器+12个动态陷波器；▲7、至少须具备RS-485接口，USBType-B；▲8、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲9、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 111 | 数字音频处理器 | ▲1、音频处理器控制软件需要采用B/S架构，至少支持Windows、KylinOS、凝思磐石、统信UOS等操作系统，图形化的操作软件界面至少支持中文/英文。（提供功能截图佐证）（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）2、须具备不小于1.8英寸彩色LCD显示屏，至少显示设备名称、IP地址、输入/输出电平和静音状态、当前场景、软件版本。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持不少于2进2出UAC接口，支持音乐播放、录制和短视频会议（如：腾讯会议、钉钉会议等）。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、每个通道支持推子的最大值和最小值的设定，系统工作支持在设定电平范围内。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲5、输入通道须具备前置放大、信号发生器、扩展器、闪避器（Ducker）、压缩器、不少于10段参量均衡，不少于六种滤波器类型可选，包含但不限于PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP；不少于8路平衡式话筒/线路输入，具备裸线接口端子，平衡接法，具有48V幻象供电软开关，支持驱动各类电容麦克风单元。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、输出通道须具备延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、10/15/31段参量均衡可选，不少于四种参量均衡类型可选，包括但不限于PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、Noctch；不少于8路平衡式线路输出，具备裸线接口端子，平衡接法。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、需支持自适应反馈消除（AFC）、自适应回声消除（AEC），自动噪声抑制（ANS）、增益共享自动混音（AMC）、门限自动混音（GateMixer）、自动增益控制（AGC）、自适应主动噪声消除（ANC））等不少于7种声学算法。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）8、须具备不少于8路可配置GPIO接口，通过软件配置为输入或输出，附带不少于2路DC不低于3.3V电源和接地端口。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、需支持与可视化管控平台对接，具备对输入输出通道增益调节、输入输出通道混音矩阵可视化自由切换、输入输出通道电平信号状态实时显示、输入输出通道静音开关控制及预设场景调用等。（提供功能截图佐证）（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲10、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲11、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 112 | 调音台 | ▲1、输入通道不少于8路麦克风输入、不少于8路线路输入，不少于4路立体声输入，不少于6路断点插入，具备少于3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、输出不少于2路主输出，不少于4路编组输出，不少于4路AUX辅助输出，不少于2路单声道返回，不少于1路立体声监听输出，不少于1路低通滤波器输出、主输出不少于9段立体声图示均衡器；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、具有不少于24种DSP数字效果器；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、具有不劣于蓝牙5.0接收播放；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、内置USB播放器，USB直插录音，USB音频声卡（连接电脑）将电脑播放的声音传输到调音台。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲6、需具有不少于13个平滑100MM行程推子器。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲8、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 113 | 电源时序器 | 1.设备采用220V电源供电，具备过流保护、过压保护、欠压保护等，供电接口采用分体式小盖板设计，保护供电设备的使用安全。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）2、采用串口通用协议控制，可兼容主流品牌的智能中央控制系统或第三方设备的控制。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、支持设备之间的级联控制，支持≥255台设备，级联后可控制≥2040路电源；级联后只需通过一个按钮或一条指令即可开关所有级联的设备。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、支持≥8路大电流时序电源输出，任意一路可根据使用需求修改为直通电源输出；≥8路电源时序控制，每路输出闭合/断开的延时支持1～9999S自定义。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲5、设备前面板支持1路直通电源输出，不受时序控制； 1路USB供电，可为小功率设备充电或持续供电，最大支持5V/1A。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、时序电源输出口供电时序可编程，用户自由组合供电时序，全部数据都带掉电保存。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、输出插座采用防触电设计，每路输出均采用符合CCC标准要求的新国标五孔插座，插座满足GB/T 1002-2021,GB/T 2099.1-2008,GB/T 2099.2-2012标准，按照45mm均匀分布，满足超大规格的插头使用，互不干扰。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持多个输出通道间的关联设置，实现对电动设备的安全联动控制。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性； 前面板8个按键支持指示灯表示开关状态，闭合时蓝灯常亮，断开时常灭。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、每个通道可以单独通过前面板开关控制，并且支持通过软件进行单独受控。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、设备前面板总开关开启，电源输出口按照1-8的顺序逐个闭合，总开关关闭，电源输出口按照8-1的顺序逐个断开，支持开关顺序自定义。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲12、设备总开关支持开启过程中再次关闭，或关闭过程中再次开启。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、支持通过上位机软件实时获取设备电源输出口的闭合/断开状态、对设备的批量控制与批量固件升级。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲14、设备支持220V±10%,50/60Hz的输入电压，支持≥8.8kW功耗；支持承受差模±1kV，共模±2kV浪涌。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲15、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、CQC产品认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）16、为确保系统兼容性，要求与智能中控主机为同一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 114 | 音柱扬声器 | ▲1、单元组成：不低于8×3”全频单元，不低于8×1”高频单元，采用同轴设计；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、额定功率：不低于200W；峰值功率：不低于800W；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、阻抗：8Ω；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、频率响应：不劣于120Hz-20KHz；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、灵敏度：不低于95dB（1W/1M）；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、最大声压级：不小于118dB（额定）/124dB（峰值）；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、输入接口：采用欧姆头+凤凰端子；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）8、指向性：水平不小于120°，垂直不小于90°；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲10、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 只 | 4 |  |
| 115 | 功率放大器 | ▲1、8Ω输出功率：不低于2X280W；4Ω输出功率：不低于2X500W；8Ω桥接输出功率：不低于1X900W；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）2、频率响应：不劣于20Hz~20kHz±1dB；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、总谐波失真：<0.005%；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、信噪比（A）：100dB；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、输入灵敏度：0+/-1dBv；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、电压增益：36+/-1dB；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、工作模式：至少支持立体声模式/并接模式/桥接模式/通道组合模式/休眠模式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）8、阻尼系数：200；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、须具备短路/过流保护，开路高频抑制，过热保护，过压保护，超高频RF抑制，开关机静音等安全防护功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲10、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲11、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 2 |  |
| 116 | 分布式输入节点 | 1.系统采用嵌入式、全网络IP分布式架构设计，无中心服务器；噪声低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASSA等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持不少于1路HDMI2.0接口输入，1路HDMI2.0输出/预监，4096*2160@60分辨率并向下兼容；3.5mm输入接口支持设置MICIN模式和LINEIN模式，3.5mm输出接口支持LineOUT和PhoneOUT模式设置；支持1×RS232，1×RS485，1×Relay，1×I/O，IR等控制接口；支持10bit、8bitRGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理；动态范围支持：HDR10，HLG，SDR；支持BT.601/BT.709/BT.2020/NTSC/DCI-P3/aRGB色域；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”4、支持不少于1路千兆网口，用于流媒体和控制指令等的传输；千兆网口支持PoE802.3AT/PoE802.3AF供电协议；支持1路千兆光口，用于流媒体和控制指令等的传输；支持光网无缝切换、实时冗余热备份，当主线路发生故障时自动切换至备用线路；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”▲5、单台设备既可用作编码节点，也可以用作解码节点；支持通过软件一键设置为编码节点/大屏解码节点/坐席解码节点/矩阵解码节点。单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机等设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持多屏座席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲11、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和座席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲12、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、密钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、分布式系统支持同数字音频处理器对接，实现分布式系统各类接入音频资源同数字音频处理器各类音频资源之间可灵活交叉调度、传输共享；支持同无纸化会议系统对接，实现分布式系统视频画面资源同无纸化系统视频画面资源之间可灵活共享、交互；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）15、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；（投标人提供加盖生产厂商鲜章的设备图片）▲16、为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲17、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲18、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 117 | 分布式输出节点 | 1.系统采用嵌入式、全网络IP分布式架构设计，无中心服务器；噪声低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASSA等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持不少于1路HDMI2.0接口输入，1路HDMI2.0输出/预监，4096*2160@60分辨率并向下兼容；3.5mm输入接口支持设置MICIN模式和LINEIN模式，3.5mm输出接口支持LineOUT和PhoneOUT模式设置；支持1×RS232，1×RS485，1×Relay，1×I/O，IR等控制接口；支持10bit、8bitRGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理；动态范围支持：HDR10，HLG，SDR；支持BT.601/BT.709/BT.2020/NTSC/DCI-P3/aRGB色域；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”4、支持不少于1路千兆网口，用于流媒体和控制指令等的传输；千兆网口支持PoE802.3AT/PoE802.3AF供电协议；支持1路千兆光口，用于流媒体和控制指令等的传输；支持光网无缝切换、实时冗余热备份，当主线路发生故障时自动切换至备用线路；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）”▲5、单台设备既可用作编码节点，也可以用作解码节点；支持通过软件一键设置为编码节点/大屏解码节点/坐席解码节点/矩阵解码节点。单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机等设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持多屏座席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲11、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和座席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲12、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、密钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、分布式系统支持同数字音频处理器对接，实现分布式系统各类接入音频资源同数字音频处理器各类音频资源之间可灵活交叉调度、传输共享；支持同无纸化会议系统对接，实现分布式系统视频画面资源同无纸化系统视频画面资源之间可灵活共享、交互；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）15、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；（投标人提供加盖生产厂商鲜章的设备图片）▲16、为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲17、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲18、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 118 | 音柱扬声器 | ▲1、单元组成：不低于8×3”全频单元，不低于8×1”高频单元，采用同轴设计；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、额定功率：不低于200W；峰值功率：不低于800W；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、阻抗：8Ω；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、频率响应：不劣于120Hz-20KHz；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、灵敏度：不低于95dB（1W/1M）；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、最大声压级：不小于118dB（额定）/124dB（峰值）；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、输入接口：采用欧姆头+凤凰端子；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）8、指向性：水平不小于120°，垂直不小于90°；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲10、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 只 | 2 |  |
| 119 | 功率放大器 | ▲1、8Ω输出功率：不低于2X280W；4Ω输出功率：不低于2X500W；8Ω桥接输出功率：不低于1X900W；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）2、频率响应：不劣于20Hz~20kHz±1dB；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、总谐波失真：<0.005%；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、信噪比（A）：100dB；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、输入灵敏度：0+/-1dBv；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、电压增益：36+/-1dB；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、工作模式：至少支持立体声模式/并接模式/桥接模式/通道组合模式/休眠模式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）8、阻尼系数：200；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、须具备短路/过流保护，开路高频抑制，过热保护，过压保护，超高频RF抑制，开关机静音等安全防护功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲10、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲11、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 120 | 数字会议系统主机 | ▲1、单台设备连接不少于200个会议单元，且最远线路长度不小于500米，支持多级扩展级联可扩展最大不少于4999个会议单元；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、至少具备先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式7种工作模式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、须具备不少于4进1出视频矩阵，可接入不少于4个高清摄像机，完成会议中图像自动切换；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲4、不少于1路Dante音频网络接口，用于Dante音频协议网络传输；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、不小于4.3寸触摸显示屏分辨率不低于800*480、须具备图形化界面，至少支持先进管理和控制功能，图形化界面设计，显示所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲6、不少于4路8芯DIP话筒接口，不少于4路RJ45话筒接口，同时支持8芯话筒线和6类网线；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持与会者服务请求功能，并通过配有专用会议服务软件，可以同时响应不少于8个会议室中会议话筒的会议中的服务请求，也支持主机自带显示屏同时处理话筒的服务申请；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）8、不少于1个RS232，不少于1个RS485摄像机控制输出口，至少支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA控制协议，控制摄像机完成自动摄像跟踪功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、支持实时修改话筒单元身份，代表话筒单元可设置为VIP席位；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、须具备环回双向传输，任意一条单元连接线缆出现问题，断点线缆之后连接的所有单元自动切换至环回线路；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、须具备火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、不少于1组XLR平衡输入，不少于1组XLR输出（带反馈），不少于1组6.3输出（带反馈）、不少于1组RCA输入、不少于1组RCA录音输出，不少于1组RCA带反馈音频输出；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、支持与备份主机相连，实现主机双备份；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、需内置DSP自适应音频处理器，可抑制回声；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲15、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 121 | 会议发言单元 | 1.超心型指向性驻极体电容咪；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、需采用全新数控化触摸静音开关设计；同时支持触摸屏和物理按键启动发言；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、咪杆采用磁吸插拔式设计，需至少支持搭配方杆和鹅颈式咪杆，适应不同会场的多样化使用需求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、话筒杆上需自带红色雾面指示灯设计，便于指示发言状态；按键灯至少支持红、绿、黄三色显示当前话筒状态为正在发言，正在优先，故障状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、主席单元须具备主席优先按键，支持关闭正在发言的代表单元，不受话筒模式和发言人数限制；须具备同时不少于32个主席单元在线；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持实时北京时间显示，须具备万年历功能，能显示出年份日期及星期状态信息，支持话筒脱离主机调整时间日期，也支持网络时间远程同步；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持与会者请求服务功能，支持“笔，纸，水，服务员”会议服务请求，并配有相应的后台服务软件，可同时显示不少于10个服务请求。后台响应请求后，话筒界面能给出相应提示；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持会议签到及不少于5键表决，配合控制软件完成表决统计及自定义表决按键的提示文字；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、须具备不小于3.5英寸显示屏，分辨率不低于480×320；显示屏显示与会人员姓名；支持发言计时和发言倒计时；显示正在操作的表决状态、签到状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持实时修改话筒单元身份，代表话筒单元可设置为VIP席位；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、系统须具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、支持更换主界面自定义，可根据现场实际应用场景制作定制化界面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）13、咪杆长度：≥22cm；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲14、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲15、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 122 | 会议发言单元 | 1.超心型指向性驻极体电容咪；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、需采用全新数控化触摸静音开关设计；同时支持触摸屏和物理按键启动发言；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、咪杆采用磁吸插拔式设计，需至少支持搭配方杆和鹅颈式咪杆，适应不同会场的多样化使用需求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、话筒杆上需自带红色雾面指示灯设计，便于指示发言状态；按键灯至少支持红、绿、黄三色显示当前话筒状态为正在发言，正在优先，故障状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）5、支持实时北京时间显示，须具备万年历功能，能显示出年份日期及星期状态信息，支持话筒脱离主机调整时间日期，也支持网络时间远程同步；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持与会者请求服务功能，支持“笔，纸，水，服务员”会议服务请求，并配有相应的后台服务软件，可同时显示不少于10个服务请求。后台响应请求后，话筒界面能给出相应提示；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲7、支持会议签到及不少于5键表决，配合控制软件完成表决统计及自定义表决按键的提示文字；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、须具备不小于3.5英寸显示屏，分辨率不低于480×320；显示屏显示与会人员姓名；支持发言计时和发言倒计时；显示正在操作的表决状态、签到状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、支持实时修改话筒单元身份，代表话筒单元可设置为VIP席位；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、系统须具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、支持更换主界面自定义，可根据现场实际应用场景制作定制化界面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、咪杆长度：≥22cm；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 15 |  |
| 123 | 会议延长线 | 1.会议主机到话筒专用延长线缆，线缆长度20米；2、八芯公头对八芯母头，用于主机直接连接话筒。 | 根 | 1 |  |
| 124 | 反馈抑制器 | 1.采用不低于32位浮点DSP、24位AD/DA；▲2、采样率：不低于96KHz；3、至少具备噪声门、移频、陷波、EQ、压缩限幅器；4、须具备不小于3.3英寸，分辨率不低于16*16LCD屏用于显示状态；▲5、不低于2路平衡输入和2路平衡输出；输入输出提供压缩器、噪声门等功能；每通道提供不低于7段PEQ及高通设置；6、内置不低于48个陷波器，每通道不低于12个静态陷波器+12个动态陷波器；▲7、至少须具备RS-485接口，USBType-B； | 台 | 1 |  |
| 125 | 数字音频处理器 | ▲1、音频处理器控制软件需要采用B/S架构，至少支持Windows、KylinOS、凝思磐石、统信UOS等操作系统，图形化的操作软件界面至少支持中文/英文。（提供功能截图佐证）（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）2、须具备不小于1.8英寸彩色LCD显示屏，至少显示设备名称、IP地址、输入/输出电平和静音状态、当前场景、软件版本。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持不少于2进2出UAC接口，支持音乐播放、录制和短视频会议（如：腾讯会议、钉钉会议等）。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、每个通道支持推子的最大值和最小值的设定，系统工作支持在设定电平范围内。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲5、输入通道须具备前置放大、信号发生器、扩展器、闪避器（Ducker）、压缩器、不少于10段参量均衡，不少于六种滤波器类型可选，包含但不限于PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP；不少于8路平衡式话筒/线路输入，具备裸线接口端子，平衡接法，具有48V幻象供电软开关，支持驱动各类电容麦克风单元。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、输出通道须具备延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器、10/15/31段参量均衡可选，不少于四种参量均衡类型可选，包括但不限于PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、Noctch；不少于8路平衡式线路输出，具备裸线接口端子，平衡接法。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、需支持自适应反馈消除（AFC）、自适应回声消除（AEC），自动噪声抑制（ANS）、增益共享自动混音（AMC）、门限自动混音（GateMixer）、自动增益控制（AGC）、自适应主动噪声消除（ANC））等不少于7种声学算法。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）8、须具备不少于8路可配置GPIO接口，通过软件配置为输入或输出，附带不少于2路DC不低于3.3V电源和接地端口。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲9、需支持与可视化管控平台对接，具备对输入输出通道增益调节、输入输出通道混音矩阵可视化自由切换、输入输出通道电平信号状态实时显示、输入输出通道静音开关控制及预设场景调用等。（提供功能截图佐证）（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲10、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲11、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 126 | 网络交换机 | 1.交换容量：336Gbps/3.36Tbps；2、包转发率：126Mpps；3、硬件支持：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，内置AC单电源；4、运行环境：-5℃～+50℃；5、功能支持：支持GuestVLAN、VoiceVLAN，支持GVRP协议，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；6、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；7、支持智能堆叠iStack；8、支持SNMPv1/v2c/v3，支持eSight网管系统、支持WEB网管特性。 | 台 | 1 |  |
| 127 | 专业级可视化平台 | 1.支持苹果、安卓、鸿蒙触控移动端，windows操作系统；支持苹果、华为应用商店下载和安装，支持多个客户端操作同步；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、可实现对多媒体播控服务器、视频拼接处理器、分布式设备、数字音频处理器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对设备进行全可视化控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）3、支持多媒体服务器和播控系统的可视化控制，至少需支持多媒体节目进行切换、播放、暂停、停止、音量加减、播放进度等操作，支持PPT翻页控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）4、支持实时显示多媒体播控系统的媒体素材、节目内容和大屏画面等，至少需支持媒体库目录层级显示、收起和打开等操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲5、支持多媒体播控系统媒体素材拖曳式快速切换图层，至少需支持图层位置、大小、优先级调节，图层多角度的旋转；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持对拼接处理系统、分布式系统的可视化控制，至少需实时显示输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持对拼接处理系统、分布式系统拖拽式快速开图层和快速切换，窗口具备精准吸附功能，图层移动可以上下左右和四角自动对齐吸附等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、支持对大屏图层一键快速布局和显示，图层可快速替换、清除、冻结、锁定，支持图层优先级调整；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、支持一键切换大屏场景，场景支持轮巡开启和关闭，支持实时和预编两种上屏模式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持大屏黑屏、冻结、清除等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、支持LED大屏亮度调节功能，调节完成后可一键固化，系统和大屏重启后亮度不变；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲12、支持图层反控，可远程操控被控主机，进行相关键鼠操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲13、支持输入输出单通道音量推拉杆调节，一键静音，实时声压可视化显示，支持混音和音频多路输出配置，可一键清除通道配置；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、支持灯光、窗帘、音频、电视、LED大屏、电视盒等环境设备进行集中控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲15、支持局域网中IPC摄像头画面预览，可控制IPC云台上下左右、拉近、拉远、变焦、光圈、预置位保存及调用等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲16、支持按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警；支持全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大缩小；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）17、支持快速切换及调用不同的IPC场景信息，支持自定义布局预览画面，预览画面可全屏显示；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲18、支持日月视图的切换显示当前预案排布信息，支持一键调用手动预案或定时触发自动预案；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲19、支持账号密码、指纹、人脸识别等多种登录方式，支持不同等级的告警消息和系统消息实时推送及查看；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲20、产品需兼容国产操作系统至少需提供与麒麟操作系统认证证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲21、为了保证产品软件成熟度至少需提供可视化平台软件著作权、软件产品证书、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲22、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲23、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 套 | 1 |  |
| 128 | 智能中央控制主机 | 1.采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，设备可靠性高，支持7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥400000小时；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲2、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲3、设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、风扇转速、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲4、采用Linux操作系统，四核CortexA55，主频不低于2.0GHz，CPUARMCortex®64位工业级处理器，内存不低于32GBEMMC，2GBDDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能快速恢复；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲5、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容RS232/RS422/RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于45路I/O输入输出控制接口；支持不少于80路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）6、支持不少于1路CAN总线接口，不少于3路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）7、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲8、整机最大支持不少于28路HDMI2.0输入和20路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）9、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持3D控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）10、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）11、支持电脑网络唤醒功能，无需增加电脑开关机卡或安装开关机插件，通过电脑MAC地址即可实现对电脑的开机操作；支持模拟电脑键盘的各种功能操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）12、支持通过串口、网口（TCP/UDP）、I/O等接口接收第三方设备的控制协议，实现对受控设备的触发控制和指令的转发控制功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲13、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其他终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）14、支持Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲15、支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全稳定运行；支持SSL加密技术、内置防火墙，全方位保障使用安全；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）16、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，至少支持手动校时和NTP网络校时两种校时模式，时间校对可精确到年月日时分秒；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）17、支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）18、设备可满足低温极限工作温度≤-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度≥60℃；设备可满足高温高湿工作环境为0%RH～80%RH，无冷凝；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）19、设备支持在不低于1m处随包装跌落，跌落后要求产品外观和功能正常；设备的包装支持空运运输标准和三四级公路陆运运输标准；产品满足EN55032标准要求：30MHz-6GCLASSA；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲20、支持多机级联，支持局域网组网通信，实现系统分布式部署，统一集中管控；支持双中控主机热备份，工程文件备份，实现任意一台中控主机或任意一台平板故障，均不会影响用户的使用操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲21、低噪声，常温下设备噪声控制在35db及以下，可达到《GB3096-2008声环境质量标准》中1类声环境标准要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲22、支持智能化预案管理功能和时间线管理功能，可通过本地控制或云端跨区域远程控制，进行预案的一键调用、定时触发或按照日期进行排期自动触发，支持时间线管理功能，支持逻辑编程运行流程，执行过程可随时开始、暂停、停止，实现对受控设备的智能联动；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）▲23、提供产品3C、节能认证等证明材料；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲24、为了保证产品软件成熟度至少需提供可编程嵌入式控制软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲25、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）▲26、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T27922五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） | 台 | 1 |  |
| 129 | 扩展卡 | 1.具备7×COM接口；2、COM1~COM6兼容RS232/RS485，可用于输入或输出；3、COM7兼容RS422/RS485，可用于输入或输出；4、支持modbus协议的三种模式RTU、ASCII、TCP；5、可编程全双向通讯接口。 | 张 | 1 |  |
| 130 | 控制台（4工位） | 定制产品，提供针对本项目合理的设计方案图纸和效果图。单席位尺寸：6080*1000*750mm/4工位，每工位双屏显示器。1、控制台整体采用钢木结合材质，操作台整体台面高度740—760mm可调，台体下部留有足够的腿部活动空间。侧板及后背板带可变色氛围灯，根据用户需求定制logo及单位标识文字等。2、台面板：绿色环保，板材厚度不低于27mm，采用高密度板双面贴进口防火板材质。3、框架结构：框架结构中各部件均使用一级冷轧钢板冲压折弯成形，主体框架冷轧钢构厚度不低于2mm，台面承重结构厚度不低于3mm，外表面静喷塑处理。4、台面板封边工艺及环保要求：台面边缘以聚氨酯鸭嘴式造型收边，要求宽度不低于30mm。5、前后门板：采用1.2m厚度优质冷轧钢门板，门板须有通风散热设计，通风率（开孔率）应不小于35%。6、控制台金属件：采用优质冷轧钢板，表面处理经过酸洗－磷化－烘干－粉末喷涂，中性盐雾试验达到10级，符合国家GB/T10125-2012标准。提供国家权威检测机构证明文件。7、控制台整体抗震性能：达到抗震9级标准。检验依据需符合YD5083-2005抗地震检测规范，结构抗地震性能评定为“合格”。提供国家权威检测机构证明文件。8、控制台整体耐污染性能：耐污染性不低于5级，产品为“合格品”，符合国家GB/T3325-2017标准。提供国家权威检测机构证明文件。9、控制台环保性：控制台整台通过国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检测，检测结果：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.02mg/m³，甲醛释放量≤0.01mg/m³，未检测出苯、甲苯、二甲苯等有害物质。提供国家权威检测机构证明文件。10、控制台整体阻燃性能：需通过GB20286-2006附录C进行试验，燃烧性能测试为阻燃1级。提供国家权威检测机构证明文件。 | 套 | 1 |  |
| 131 | 控制台 | 定制产品，提供针对本项目合理的设计方案图纸和效果图。单席位尺寸：2080*1000*750mm/2工位，每工位配双屏显示器。1、控制台整体采用钢木结合材质，操作台整体台面高度740—760mm可调，台体下部留有足够的腿部活动空间。侧板及后背板带可变色氛围灯，根据用户需求定制logo及单位标识文字等。2、台面板：绿色环保，板材厚度不低于27mm，采用高密度板双面贴进口防火板材质。3、框架结构：框架结构中各部件均使用一级冷轧钢板冲压折弯成形，主体框架冷轧钢构厚度不低于2mm，台面承重结构厚度不低于3mm，外表面静喷塑处理。4、台面板封边工艺及环保要求：台面边缘以聚氨酯鸭嘴式造型收边，要求宽度不低于30mm。5、前后门板：采用1.2m厚度优质冷轧钢门板，门板须有通风散热设计，通风率（开孔率）应不小于35%。6、控制台金属件：采用优质冷轧钢板，表面处理经过酸洗－磷化－烘干－粉末喷涂，中性盐雾试验达到10级，符合国家GB/T10125-2012标准。提供国家权威检测机构证明文件。7、控制台整体抗震性能：达到抗震9级标准。检验依据需符合YD5083-2005抗地震检测规范，结构抗地震性能评定为“合格”。提供国家权威检测机构证明文件。8、控制台整体耐污染性能：耐污染性不低于5级，产品为“合格品”，符合国家GB/T3325-2017标准。提供国家权威检测机构证明文件。9、控制台环保性：控制台整台通过国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检测，检测结果：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.02mg/m³，甲醛释放量≤0.01mg/m³，未检测出苯、甲苯、二甲苯等有害物质。提供国家权威检测机构证明文件。10、控制台整体阻燃性能：需通过GB20286-2006附录C进行试验，燃烧性能测试为阻燃1级。提供国家权威检测机构证明文件。 | 套 | 6 |  |
| 132 | PDU电源 | 1.产品类型：19英寸标准安装；2、插座孔形及数量：八位/六位国标五孔；3、输出线长度：2米线缆，端头为标准三孔插头；4、额定电压/额定电流：220V/10A；5、外壳材质：黑色铝合金。6、带电源开关 | 条 | 16 |  |
| 133 | 双屏显示器支架 | 机械、左右双屏、银黑双色可选 | 套 | 16 |  |
| 134 | 人体工学椅 | 人体工学座椅（1）扶手类型：联动扶手。（2）升降方式：气压升降。（3）靠背调节角度不小于30° | 把 | 16 |  |
| 135 | 电缆 | LED屏幕至配电柜，沿专用电缆桥架（或封闭线槽）铺设，根据负载需求选择采用（YJV5x16平方）电缆 | 米 | 120 |  |
| 136 | 数据 专线 | 万兆数据专线，1年期 | 条 | 2 |  |
| 137 | 数据 专线 | 千兆互联网专线，1年期 | 条 | 1 |  |
| 138 | 装修服务采购 | 装饰装修服务采购，供应商依据附件清单报价 | 项 | 1 |  |

装饰装修服务采购清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修项目 |  |  |  | 标段：装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 根据现场设计及采购人要求 |  | m2 | 550 |  |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 地砖地面 | 根据现场设计及采购人要求 |  | m2 | 550 |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.铲除原有老旧墙面 2、两遍乳胶漆 |  | m2 | 750 |  |  |  |  |
| 4 | 011207001001 | 墙面碳金板木饰面 |  |  | m2 | 172 |  |  |  |  |
| 5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：断桥铝合金窗 |  | m2 | 105.42 |  |  |  |  |
| 6 | 010801002001 | 木质钢门带套 |  |  | m2 | 32.5 |  |  |  |  |
| 7 | 010802001001 | 断桥铝合金门 | 双层10mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 16.2 |  |  |  |  |
| 8 | 010802001002 | 电动防火玻璃门 | 双层10mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 12.36 |  |  |  |  |
| 9 | 010401004001 | 墙面改造 | 新做240mm多孔砖墙体及墙面抹灰 |  | m2 | 175 |  |  |  |  |
| 10 | ab001 | 水电改造 |  |  | m2 | 550 |  |  |  |  |
| 11 | ab002 | 中央空调 | 根据现场设计及采购人要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ab003 | 新风系统 | 根据现场设计及采购人要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | ab004 | 供热系统 | 根据现场设计及采购人要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | ab005 | 消防系统 | 根据现场设计及采购人要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ab006 | 办公设施 | 1.会议桌及椅子一套； 2、办公桌椅6套 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | ab007 | 其他零星改造装修 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | ab008 | 监控系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | ab009 | 门禁系统 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”，工程量清单项目计量规范（2013－新疆），新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额喀什估价汇总表（2022）（一般计税）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

商务条款

1.服务期36个月。（免费质保期/服务期自通过甲方验收合格之日起计）

2.交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起90个日历日内完成安装调试。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：采购人指定。

3.货款支付

按采购人支付进度有序支付；

4.其他需要说明的

4.1规格参数不指向任何品牌型号，投标供应商认为规格参数中有指向某品牌的指标描述均为参考指标，供应商所供产品要能实现采购人要求的功能参数；

4.2为了更好地服务保障本项目，供应商在填写报价时，应充分考虑项目特性，合理规划3年的运维服务期间一切潜在费用。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

备注：本项目不专门面向中小企业。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策，财政部关于政府采购政策功能落实其他文件。

二、评标办法和评标标准

| 项目分类 | 分项标准 | 分值说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格评审 （30分） | 得分=（评标基准价/投标报价）×价格分×100%（小数点保留两位） 评标基准价：以满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报 价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按上述投标报价公式计算。 |
| 商务部分 （20分） | 类似业绩 （3分） | 近三年（2023年1月1日－至今）类似项目业绩，提供一个得3分，满3分。（需提供中标通知书、合同附件盖章页及采购人对项目评价资料 ，否则不得分） |
|  | 厂商本项目服务能力（10分） | ①提供本项目符合参数的生产厂商合作协议书或授权文件的，每提供一个得1分，最高得5分；② 提供本项目符合参数的厂商原厂售后服务承诺的且承诺3年质保，每提供一个得1分，最高得5分；（注：不符合要求不得分） |
|  | 售后服务 （7分） | 方案需包含(1)售后质保期；(2)售后服务范围与内容; (3)售后运维 制度建设；(4)售后服务方式；(5)售后服务承诺；(6)维护保修条款 ;(7)售后服务应急响应；方案全面、合理，可行性高，每项1分，最高得7 分，每有一项内容缺陷扣1分；扣完为止。（售后方案应包括 但不限于服务响应时间、保修服务内容、零配件供应情况、切实可行 的质量保证措施，注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；② 该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容 引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准 要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况有差距未提供更合理方案。 |
| 技术部分 （50分） | 技术指标性能响应（40分） | 以招标文件中对“采购需求”技术要求和功能需求描述为基准，此项满分为40分。标注★/▲的为核心技术响应要求，按照招标文件要求提供佐证材料，未按照招标文件要求提供佐证材料的为不响应技术响应要求，每有一条扣0.2分，参数每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 （注：供应商需如实填写所投产品功能、参数；并提供能够证明其功能、真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） |
|  | 技术方案 （10分） | 评标委员会根据各投标人提供的针对本项目制定的实施方案进行综合打分：（1）项目概述方案；（2）总体建设方案；（3）信息资源共享方案；（4）实施进度方案；（5）其他有利于本项目的方案。以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项得2分，最高得10分，不提供不得分。每有一项内容不完整、内容简单、不完善或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前6个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函)） |  |  |
| 7 | 授权委托人需提供法人授权委托书及身份证 |  |  |
| 8 | 投标保证金缴纳凭证 |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 |  | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 单位 | 交付期/服务期 |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 （大写）: |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

附：被授权代表人身份证复印件

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

表四

投标函格式

致：叶城县政府采购中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 …… |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |