附件

技术要求

本项目以主要矿区为制图区域，采用遥感影像、专题数据相结合的表示方法，系统地表示矿区要素。

1.资料收集整理

针对鞍山矿、大连新矿、复矿、灯塔矿、弓长岭矿、瓦房锰矿6个指定矿区，全面搜集矿产相关专题资料，并对其进行系统性整理，重点完成资料核查、空间落位匹配、数据清洗（剔除无效数据、修正错误信息）、坐标转换等处理工作，最终形成标准化、规范化的成果资料集，确保资料的准确性、完整性和一致性，满足后续影像处理及挂图制作的基础需求。

2.数字正射影像制作

（1）影像采购

1）影像时效性。采购2025年9月以后拍摄的卫星影像。

2）影像分辨率。全色影像分辨率不低于0.5米，多光谱影像分辨率不低于2米。

3）覆盖范围。卫片需完整覆盖6个指定矿区，总覆盖面积不低于450平方千米，无遗漏区域，边缘区域需满足拼接需求。

4）影像质量。原始影像无大面积云雾、阴影遮挡，地物纹理清晰。

（2）影像处理

基于采购影像进行处理，包括预处理、正射纠正、数据融合、匀色镶嵌等步骤。要求处理后影像空间位置精度优于1米，图面色彩均匀协调，无明显镶嵌痕迹，重要地物（如矿区边界、主要建构筑物、交通干线等）清晰可辨、无云雾遮挡及阴影干扰。

3.专题图编绘

（1）符号设计

专题要素符号设计需兼顾行业标准与可视化效果，结合矿区要素属性差异，明确尺寸、颜色及配置规则，确保要素辨识度高、图面协调.符号样式需符合行业制图标准（参考《地形图图式》《矿产资源勘查制图规范》），同时结合遥感影像特征优化。

点状要素（如钻孔、矿点）采用圆形、方形等简洁符号，颜色与周边要素区分度≥80%；线状要素（如矿权边界、勘探线）采用实线、虚线区分属性，边界线用加粗样式突出；面状要素（如采矿区、尾矿库）采用填充色+轮廓线组合，填充色选用低饱和度色彩（避免覆盖遥感影像细节），轮廓线与填充色色差明显。

符号尺寸、颜色需适配图幅比例尺，大比例尺图幅要素符号可按比例微调放大（不超过原尺寸20%），小比例尺图幅不缩小符号尺寸，确保打印后仍清晰可辨；避免使用相近色、刺眼色，符合长时间阅读视觉需求。

（2）图面整饰

1）色彩搭配：整体采用低饱和度、高对比度色彩方案，遥感影像底色需弱化处理，突出专题要素；整套图件色彩风格统一，避免单图色彩杂乱。

2）留白与边框：图面四周预留1-2cm留白（适配裱框需求），添加边框，边框内侧可加细辅助线，提升图面立体感。

3）分辨率与打印适配：图件输出分辨率≥300dpi，确保打印后文字、符号清晰无模糊，色彩还原度≥90%；裱框前需确认图幅尺寸与裱框适配，避免裁剪核心信息。

（3）取舍标准

1）矿区核心要素：核心要素必须完整保留，标注准确位置与属性；次要要素可根据图幅比例尺取舍。

2）冗余要素处理：相互重叠、遮挡的要素，优先保留核心专题要素，次要要素可移位标注或简化；重复属性要素，采用分层标注方式，确保信息不重复、不遗漏。

4.专题图打印

需采用四色印刷机，选用黄、品、青、黑四色油墨一次性印刷，确保成果图形完整、印色饱满，无重影、花糊、虚断及脏污等问题，图面颜色均匀一致。纸张材质为相纸，以实木框裱框。