中海油能源发展股份有限公司

电动阀等4项采购

采购技术要求书

引用技术标准编号：CGBZ071-ZB-2023、GB/T 2624.2-2006

编  制  人：

作业部负责人：

技术中心负责人：

总工/技术主管领导：

# 一、需求概况

- 渤中26-6油田开发项目（一期）BZ26-6WHPB平台4口调整井投产工作及配套设施改造工程，需采购电动阀等。

- 标准应用情况概述：本需求应用《关断阀和开关阀》 CGBZ071-ZB-2023、《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分：孔板》GB/T 2624.2-2006采购标准（有补充引用），并根据设备清单加以补充。

# 二、需求一览表

| 序号 | 物资编码 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85174817 | 电动阀 | SET | 4 | 电动阀\液压\FL\球阀\3inRTJ 2500lb\F51/F51/F51\ExdⅡBT4 IP56 | 合同签订后2个月 |  |
| 2 | 85174825 | 电动阀 | SET | 4 | 电动阀\液压\FL\球阀\2inRTJ 2500lb\F316/F316/F316\ExdⅡBT4 IP56 | 合同签订后2个月 |  |
| 3 | 85174832 | 泄放阀 | SET | 1 | 泄放阀\电液\FO\球阀\2inRTJ 2500lb\F51/F51/F51\ExdⅡBT4 IP56 | 合同签订后2个月 |  |
| 4 | 85181163 | 限流孔板 | EA | 1 | 限流孔板\0～1750m3/h\2inRTJ 2500lb\39000kPa\天然气\F51/F51 | 合同签订后2个月 |  |

- 三、执行标准/规范

CGBZ071-ZB-2023  《采购技术标准-开关阀》

GB/T2624.2-2006  《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分：孔板》

# 四、设计/使用条件

1、设计要求（详见设计数据表）：

1）电动阀: MD(DD)-DDS-WHPB-IN-1006 电动阀数据表(CN-USP-BHB-BZ26-6) REVB；

2）泄放阀：MD(DD)-DDS-WHPB-IN-1005 放空阀数据表(CN-USP-BHB-BZ26-6) REVB；

3）限流孔板：MD(DD)-DDS-WHPB-IN-1010 限流孔板数据表(CN-USP-BHB-BZ26-6) REVB；

- 2、到货/安装或使用地点：海上平台；

- 1）送货地点：天津市塘沽区渤港北一路与东五路交叉口设施中心3号码头；

2）收货联系人：杜方舟 （物流公司仓储一体化人员）  电话：18722012329；

3、作业环境要求：潮湿、含盐的腐蚀性环境；有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响，有平台作业时所产生的振动和晃动。

# 五、技术要求

- 1、电动阀、泄放阀

- 【本物资部分引用《关断阀和开关阀》 CGBZ071-ZB-2023中5、技术要求的内容】

- 以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围:

- ★阀门应该具有双重阻断和泄放(DBB)功能及自泄放体腔(自泄到上游)；

- 2）阀门阀杆应为防吹出型；

- 【下述要求为对上述标准中参数的补充优化】

- 1）★阀门的尺寸、压力等级和工艺连接形式应满足阀门数据表的要求；

- 2）阀体材料、阀球材料、阀座材料以及阀杆材料均须符合阀门数据表中的要求；

- 3）★所有阀门都应该按照数据表的要求采用全通径；

- 4）阀门泄漏等级应满足阀门数据表的要求；

- 5）★投标时需提供所投产品制造商的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：压力管道元件制造，且许可子项目需包含压力管道阀门，许可级别：A1，并提供有效的特种设备型式试验证书（压力管道元件）且证书批准范围涵盖本次招标范围。原件扫描件（原件备查）可在全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）或行政主管部门网站核实；

- 6）执行机构应配备高亮中文显示屏，能实时显示阀门开度以及故障、报警等信息。电控箱带有多个信号指示灯，能分别代表电源、故障、远程控制、开到位和关到位。阀门执行机构具有浪涌保护功能，并集成在电路板中，不允许外置防浪涌；

- 7）执行机构的最大输出扭矩不得超过阀杆所能承受扭矩的90%。扭矩应至少为阀门在最大压差下相对扭矩值的1.3倍；

- 8）★阀体和执行机构需要具有有效期内的SIL2 及以上的认证证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；

- 9）★阀门应满足API 6D或ASME B16.34的规范要求，并应根据API 607或API 6FA进行了防火测试及认证。具有有效期内的API 6D证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；

- 10）★电液执行机构的电磁阀防爆等级不低于Exd IIB T4，防护等级不低于IP56。电磁阀需具有CCC认证证书，且证书在有效期内。投标时需提供原件扫描件（原件备查）；

- 11）★满足数据表要求（MD(DD)-DDS-WHPB-IN-1006 电动阀数据表(CN-USP-BHB-BZ26-6) REVB、MD(DD)-DDS-WHPB-IN-1005 放空阀数据表(CN-USP-BHB-BZ26-6) REVB）；

- 12）★供货时提供合格证、材质证、出厂测试报告、单批次B类船检证书（船检证书要求为“海上设施产品检验证书”，参考标准里有《海上固定平台安全规则》，船级社要求为CCS、ABS、BV、DNV之一）。

- 2、限流孔板

- 【本物资部分引用《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分：孔板》GB/T2624.2-2006中5.1.2总体形状的内容】

- 以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围:

- 1）★孔板在管道内的部分应该是圆的并与管道轴线同轴。孔板的两端面应始终是平整的和平行的。

- 【下述要求为对上述标准中参数的补充优化】

- 1）★满足数据表要求（MD(DD)-DDS-WHPB-IN-1010 限流孔板数据表(CN-USP-BHB-BZ26-6) REVB）；

- 2）★供货时提供合格证、出厂测试报告、单批次B类船检证书（船检证书要求为“海上设施产品检验证书”，参考标准里有《海上固定平台安全规则》，船级社要求为CCS、ABS、BV、DNV之一）。

# 六、标识、包装、运输和存储

1、产品标识

仪表设备配备不锈钢铭牌，包含设备编号、名称、型号、尺寸、材质、压力等级、流量控制范围、制造日期等内容。

- 产品包装：

- 卖方应保证送货时所供设备具备完整、完好、合适的包装，保证设备防雨、防潮，具备叉车、吊车卸车条件。

3、产品运输：投标人应选择适当的产品运输方式。

4、产品存储：设备应妥善包装，以适合仓储存放。

- 七、技术文件

1、卖方应按照采购订单提供的数据表进行匹配选型。

2、产品交付技术文件包：产品合格证、产品操作说明书、维护保养说明书、出厂检验报告、试压报告、材质证书等作为完工文件，整理成册，一正一副。

# 八、技术服务与售后服务

1、质保期为验收合格后12个月。

2、到货验收不合格，无条件退换货。在产品质保期内，如有产品质量问题，供应商需及时免费更换或维修。

3、在设备安装/调试阶段，卖方负责提供技术支持。

4、如需卖方现场服务，卖方在接到卖方通知24小时内给予答复，48小时到达现场。