### 政府采购公开招标技术参数文件

#### 1 互动教学融屏智能终端

数量：1台

一、外观尺寸及性能要求

- 由两块≧85英寸UHD超高清液晶屏拼接而成，屏幕采用电容触控方式≧20点触摸，两屏幕可进行融屏操作；

- 整机前置≧8个前置实体按键并具有中文标识；

- 具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3；

- 至少通过IPX4级别防水测试；

- 内置不低于安卓11.0系统，CPU≧八核处理器，内存≧4G RAM，存储≧32G ROM；

二、内置电脑模块

- CPU：不低于Intel Core I5

- 内存：≧8GB DDR4

- 固态硬盘：≧256GB SSD

- USB接口：≧5个

- 视频输出接口：≧1路 HDMI接口

三、教学和管控软件

- 具备Windows教学白板软件，软件功能包括但不限于备课、授课、投屏、录屏、网盘、国家云平台、视频展台、意见反馈等。支持教师通过手机号注册账号，注册可获取≧50G个人云空间；

- 白板软件可支持教师备课，可支持课件直接编辑，

- 支持教师通过账号登录将云盘资源下载至本地，账号退出后自动清除数据；

- 支持设置学校管理员账号及教师管理员账号，并支持学校管理员账号设置教师管理员账号权限；

- 客户端可查看包括但不限于关机、锁屏、打铃、倒计日等任务，支持查看管理平台发布的公告，支持公告截止时间前反复查看；

#### 2 教师多媒体主控讲桌椅套装

数量：1套

一、多媒体主控讲桌1台

- 整体尺寸≤1000*710*1150mm，操作台面高度约900mm（偏离程度不超过±20mm）；

- 材质：整体采用钢木结合，主体采用1.0-2.0mm冷轧钢材，桌面采用≧25mm厚高密度纤维板材料，讲桌背部可供院校定制logo；

- 可通过触摸快捷按键进行控制，包括但不限于返回桌面、音量加减、一键启动、静音等；

- 讲桌背部预留可滑动式检修口；

- 讲桌配备教师水杯架及粉笔盒置物区域；

- 支持安装笔记本模块，输入接口包含≧2个 USB3.0接口、≧1个 五孔方形插座接口、≧1个HDMI线接口、≧1个 网线接口；

- 包含≧14U储物空间；

二、教师椅1把

- 整体尺寸约600mm*500mm*860mm（偏离程度不超过±20mm）；

- 坐垫表层采用网布面料，内里采用聚氨脂海绵，椅子主体采用高强度丙烯聚合成热塑性树脂材料注塑成型；

- 可进行气杆升降，气杆提供终身保修；

3 小学教育课程直播区

- 数量：1套

一、高清直播相机及相机软件1套

- 图像传感器尺寸：≧1/2.8英寸；

- 像素：≧800万；

- 支持焦距范围：3.9~46.8mm，12倍光学变焦；

- 信噪比≧45dB；

- 相机支持POE供电；

- 相机软件支持远程升级、重启、复位；

- 相机软件音频编码形式：AAC；

- 支持数字降噪模式：2D DNR & 3D DNR；

二、微课制作设备及微课软件1套

- 支持多种题词需求：包括但不限于U盘导入、高拍仪扫描等；

- 支持人员监看功能；

- 提词器预留摄像机滑道，兼容摄像机、单反、云台摄像头等；

- 提词器主体显示区域≧24英寸；

- CPU不低于Intel Core I5，内存≧16G；固态硬盘≧512G；

- 微课软件可支持同时直播推流：≧3平台；

- 支持视频转场设置：包含但不限于渐变、滑入滑出、淡入淡出、擦除等特效，并可根据实际需求设置特效时长；

- 支持视频美颜功能；支持视频滤镜设置功能；

- 支持快捷键设置：包含但不限于推流开始、停止，录制开始、暂停、停止，虚拟摄像机开启或停止等；

三、麦克风1个

- 传输距离：≧50M；

- 内置电池，支持边冲边用；

- 续航时间：≧6小时；

- 信噪比：≥80dB；

#### 4 小学教育课程资源开发区

- 数量：1套

一、微课制作设备及微课软件1套

- 包含摄像机点位：≧2个；

- 集成电脑模块：CPU 不低于Intel Core I7，内存≧16G，操作系统不低于win 10；

- 网络连接方式：支持WiFi、RJ45连接；

- 主机：至少包含USB3.0≥4个，USB2.0≥2个；HDMI输入≥2个，type-C接口≥1个；

- 主机支架：带脚轮可进行随意移动，支持横竖屏切换；

- 微课软件可支持同时直播推流：≧3平台；

- 支持视频转场设置：包含但不限于渐变、滑入滑出、淡入淡出、擦除等特效，并可根据实际需求设置特效时长；

- 支持视频美颜功能，支持视频滤镜设置功能；

- 支持快捷键设置：包含但不限于推流开始、停止，录制开始、暂停、停止，虚拟摄像机开启或停止等；

二、无线麦、电容麦、幕布1套

- 无线麦传输距离：≧50M；

- 无线麦内置电池，支持边冲边用；

- 无线麦续航时间：≧6小时；

- 无线麦信噪比：≥80dB；

- 电容麦支持智能降噪；

- 电容麦信噪比：≥75dB；

- 幕布：采用可抽拉式色彩喷绘型绿幕，不透光不偏色；

三、高清直播相机及相机软件1套

- 图像传感器尺寸：≧1/2.8英寸；

- 像素：≧800万；

- 支持焦距范围：3.9~46.8mm，12倍光学变焦；

- 信噪比≧45dB；

- 相机支持POE供电；

- 相机软件支持远程升级、重启、复位；

- 相机软件音频编码形式：AAC；

- 支持数字降噪模式：2D DNR & 3D DNR；

5 网络设备组

数量：1套

一、机柜1个

- 整体尺寸：600*1000*1255mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 至少配备3层储物托盘；

- 防护等级：IP20 ；

二、分配器套装1个

- 传输距离：≧30M；

- 输入接口：≧4路HDMI；

- 输出接口：≧16路HDMI；

三、24口千兆交换机1个

- 至少包含24个10/100/1000Base-T网口；

- 需支持交流100-240V供电；

- 需支持桌面式、壁挂式和机架式安装；

- 采用金属外壳，散热优良，保证产品长时间稳定运行；

四、网络路由器1个

- 满足至少2.4GHz、5GHz双频并发:(2.4GHz:300Mbps;5GHz:867Mbps)；

- 单台服务无线用户数:至少满足32(2 4GHz)+32(5GHz)；

- 至少4个千兆网口(至少包含1个WAN口，3个LAN口)；

6 智能物联控制设备组

- 数量：1套

一、多媒体智能终端1台

- 处理器：ARM；

- 操作系统:Linux；

- 远程控制方式：至少支持APP及微信小程序控制；

- 远程控制操作支持：状态监测、教室设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能；

- 至少支持≥2路3.5mm 立体声音频输入，≥1路3.5mm立体声音频输出

- 至少支持≥4路USB输入，≥4路USB输出，USB 2.0 Type-A标准接口，USB通道切换，台式机、笔记本等设备连接触摸大屏自动切换，触控大屏可反控台式机、笔记体设备；并支持鼠标、键盘设备共享，与输入设备联动切换；

二、交互控制主机1台

- 面板类型:电容触摸方式，尺寸≧7.0英寸；

- 支持个性化自定义设置显示背景、操作界面和功能按键等；

- 可对录播，智慧黑板等设备进行管控，自定义界面和控制逻辑；

- 支持教师通过扫描动态二维码实现扫码上课；

三、智能灯光开关2个

- 零火供电，总负载功率≤2200W，单路负载功率≤500W；

- 按键开关支持电源输出≧3路；

- 须支持室内无障碍蓝牙通讯距离：≥15M

- 须支持本地控制及支持管理平台远程控制；

四、万向红外1个

- 直流供电12V1A；

- 安装方式：吸顶或壁挂；

- 须支持室内无障碍蓝牙通讯距离：≥20M；

- 须支持一键学习空调红外码，支持调整空调温度、模式、风速、风向功能；

- 红外遥控无障碍距离：≥5米

五、智能空开2个

- 须支持室内无障碍蓝牙通讯距离：≥15M；

- 支持短路保护，支持合闸/断闸状态指示；

- 须支持本地控制及支持管理平台远程控制；

六、窗帘电机4个

- 静音设计，AC 220V供电，支持遥控器操作，断电可手拉；

- 须支持室内无障碍蓝牙通讯距离：≥15M；

- 电机与轨道连接采用卡口防脱落设计，方便安装及拆卸；

七、窗帘伸缩轨道≥15米

- 采用航空铝材材料，表面采用电泳处理，光滑平顺，静音耐磨；

- 五金配件：304不锈钢材质；

- 免量尺，安装方便

八、物联感知终端1个

- 须支持实时检测教室中PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度数据并自动上传至管理平台；

- 需要具备≥RS485数据通讯接口，传输距离不少于100米，支持接入多媒体智能终端；

- 支持壁挂式、吸顶式安装；

九、智能双面电子时钟1台

- 至少支持显示时钟、日历、信息发布、图片和视频功能；

- 走时精度:偏差≤0.2s/天

- ROM≥8GB,RAM≥1GB；支持65536级灰度；支持60Hz帧频输出，支持720P视频硬件解码，视频格式支持支持MOV、AVI、MP4、WMV、MKV、MPG、MPEG、VOB、RMVB、F4V ；图片格式至少支持BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF；

- 电源供电：AC220V/50Hz

7 音控设备组

- 数量：1套

一、智能音频主机1台

- 采用高速数字信号处理器，主频≥800MHz，最大主频1000MHz；

- 主机具有不少于6路麦克风输入、3路音频线路输入、4路音频线路输出；

- 音频矩阵功能;至少支持8入6出；

- 支持白噪声消除：白噪声降噪能力≥9dB；

- 须具有4级优先级别闪避器功能，支持将麦克风和音频信号分为4类，并分别进行闪避设置；

- 具有环境降噪功能，至少支持去除风扇、空调、翻书、打铃等噪声；

- 信噪比：≥95dB；

- 频率响应：20Hz-20kHz（偏离程度不超过±3dB）

- 总谐波失真：≤0.1%

二、扩声音箱4个

- 音箱：包含不低于3个喇叭，低音和中音不低于4.5吋低音，高音低于3吋高音；

- 频率响应范围：50Hz-20kHz；

- 额定功率：≥65W；

- 灵敏度：≥87dB；

- 最大声压级：≥101dB

- 阻抗：4-8Ω；

三、无线领夹麦套装1套

- 领夹麦有效使用距离：≥30m；

- 领夹麦频率响应：100Hz ~ 12kHz（±2dB）；

- 领夹麦连续使用时间：≥6H；

- 领夹麦充电仓：电池容量≥300mAH，支持TYPE-C充电口；

- 麦克风接收机天线连接方式：内置天线；

- 麦克风接收机配对方式：近距离磁感应自动对频；

- 麦克风接收机有效使用距离：≥20m；

四、无线麦克风套装1套

- 采用麦克风、激光笔、PPT翻页笔一体式笔型设计；

- 单个接收器传输距离：≥25m；

- 内置可充电锂电池：可持续使用≥6小时；

- 无线麦克风至少支持触点充电与TYPE-C充电两种充电方式；

- 频率响应：70Hz-16KHz；

- 失真度：≤0.1%

8 可移动精品课录播设备组

- 数量：1套

一、可移动式录播主机及直播软件1套

- 录播主机与摄像机支持无线、有线方式两种方式连接；

- 录播主机可支持触摸操控，可同步显示不少于4路预览画面以及1路主播画面；

- 录播主机可支持控制摄像头转动与变焦、画面切换、手自动切换、录制、停止、直播、参数设置等操作；

- 固态硬盘：≥250G；

- 内置电池：≥13000mAh；

- 直播软件：支持基本录制控制功能，支持视频预编辑功能（包含但不限于添加字幕、画中画等），支持设备异常断电后视频修复功能；

- 直播软件须支持远程下载导出、拷贝视频文件

二、超清摄像机及采集软件2套

- 摄像机视频信号传输方式：须支持无线及有线两种；

- 摄像机至少具备：≥1路网口、≥1路音频输入接口，须≥2根天线；

- 摄像机内置电池：电池容量须≥5000mAH；

- 摄像机须支持数字降噪模式：2D DNR & 3D DNR；

- 软件须支持图像调节功能：包括但不限于亮度、对比度、色调、饱和度等；

- 软件须支持自动或手动调节曝光模式功能；

- 软件须采用需采用浏览器/服务器架构设计；

三、高清摄像机及采集软件1套

- 摄像机视频信号传输方式：须支持无线及有线两种；

- 摄像机至少支持不低于IPX6级防水功能；

- 摄像机至少支持20倍光学变焦；

- 摄像机内置电池：电池容量须≥5000mAH；

- 采集软件须采用需采用浏览器/服务器架构设计；

- 采集软件须支持图像调节功能：包括但不限于亮度、对比度、色调、饱和度等；

- 采集软件须支持自动或手动调节曝光模式功能；

四、无线视频传输盒及传输编码软件1套

- 须支持以无线传输方式将视频传输至可移动式录播主机；

- 具备输入接口：支持≥1路VGA及≥1路HDMI；

- 内置电池：电池容量须≥5000mAH；

- 软件须支持设备型号、版本号、内核版本能基础信息显示功能；

- 软件须支持图像采集微调功能:≥3模式；

五、麦克风及导控键盘1套

- 麦克风指向性：超心型；

- 频率响应：50Hz-16kHz；

- 输出阻抗：2.2KΩ±30%；

- 导控键盘可支持≥5个信号切换按键，手柄至少可支持云台控制、镜头变焦、导播切换功能，可支持USB的传输方式接入录播主机；

六、录播资源管理平台1套

- 须支持预约录制功能：用户可通过平台远程预约在线课程录制，可支持单次或多次预约操作，并提供课表导入预约功能；

- 须支持视频处理功能：可支持视频的上传、下载、编辑及管理，并自动转码为多种主流格式（包含但不限于WMV、MOV、TS、MKV、MP4等）。可自定义下载与观看权限，可调整转码清晰度（支持高清/标清选项）；

- 须支持精细化资源管理：支持按年级、学科等多维度分类视频资源，并允许用户自定义分类标签；同时可基于关注度、推荐指数及点击热度等数据，智能调整资源在平台的展示；

- 须支持智能专辑播放功能：用户可一键连续播放专辑内所有视频，并提供多种（≥3种）可视化布局选择。同时支持按发布时间（最新优先）和播放量（热门优先）对专辑视频进行智能排序展示；

- 须支持灵活直播配置功能：支持用户自主创建直播频道，可自定义画质模式（高清/标清），并灵活配置直播流数量、节点分布模式及频道分类类型；

9 装饰设计与文化提升

- 数量：120平方米

一、主体要求

- 包含实训室整体装饰文化设计及实施，包含但不限于棚、墙、地设计及实施，以及所有电子设备的综合布线，以“交钥匙工程”呈现。成交供应商需进行全流程承包，需包含设计、施工、调试、培训直至最终交付，对质量及进度全面负责；

二、实训室文化展示区

- 至少提供3种设计风格进行参考；

- 材料选用护墙板（≥8mm）或KT板（≥5mm）或高档亚克力板（≥2mm）等；

三、实训室标语展示区

- 至少提供3种设计风格进行参考；

- 材料选用高档亚克力板（≥2mm）等；；

四、实训室棚顶环境区

- 至少提供3种设计风格进行参考；

- 材料选用国标轻钢龙骨、国标石膏板、腻子粉、环保乳胶漆等

五、实训室地面环境区

- 至少提供3种设计风格进行参考；

- 材料选用环保耐磨地板（厚度≥11mm）或陶瓷地砖（厚度≥8mm）；

六、实训室照明区

- 至少提供3种设计风格进行参考；

- 材料选用LED照明灯、线性灯带、软膜天花灯等；

七、实训室环境提升区

- 至少提供3种设计风格进行参考；

- 包含前后玻璃门设计，包含智能锁具；

- 包含遮光窗帘，遮光率≥90%，颜色可选；

10 小学教育基本技能AI智能训练系统

- 数量：2套

一、师范生数字化AI实训平台

- 可对师范生实训录像文件、板书及AI训练评估数据进行汇总，并生成评价诊断评语等分析报告；也可展示实训过程中的表情语言肢体及板书技能等多项数据；可对肩部、腿部等至少9种教学姿态进行分析；

- 可对实训中采集的视频画面进行肢体分析，生成教学姿态时序分布图和时长分布图，并基于教学姿态分析数据，生成左右肩不平稳时长、腿部晃动及不直立时长、姿态变化次数等至少6种实训数据和肢体语言应用技能分析结论及评语；

- 可对实训中采集的音频进行语音分析生成音量和语速时序分布、语速变化等相关数据，呈现音量及语速偏高、合理及偏低的占比数据；可对实训中采集的音频进行语义实时分析，包含识别师范生实训过程中常用口头语并按口头语使用频率排序，以及智能识别学生实训过程中三种情感极性，统计各类语句情感极性次数，并以图形展现各类情感占比；

- 可对师范生个人训练情况统计训练次数、训练时长、上传资源数量、分享资源数量；可对学校进行训练频次分析；可对学校和个人进行教学内容分析和板书规范度分析（允许采用等效技术实现）；

二、教师实训指导客户端

- 可实现教师对师范生实训过程的实时巡视；

- 可实现广播、转播等功能；

- 可实现教师对师范生进行实时的语音指导；

三、智课助手

- 移动互联功能：可实现二维码扫描连接、历史记录快速连接、 WIFI热点直连等方式；

- 虚拟鼠标功能：可实现PC端基础鼠标操作（单击/双击/滚轮）；

- 桌面同步功能：可实现PC端桌面实时投射至移动端、桌面内容缩放控制；

- 文件上屏功能：可实现移动端相册文件传输至PC端演示功能；

- 批注功能：可实现课件批注操作（撤销/擦除/批注缩放/退出）功能；

- 移动投屏功能：可实现第三方应用投屏功能（移动端至PC端画面投射）；

- 自动更新功能：可实现启动时版本检测、客户端自动更新（APP/PC端）；

11 教学基本技能智能训练套装

- 数量：2套

一、多媒体录制中心

- CPU：不低于Intel Core I7；

- 内存：≥32G；

- 固态硬盘：≥512GB；

- 须具备视频录制功能：可实现检测全景摄像机及板书摄像机准备状态，可实现实训录制，可自定义控制开启及结束录制同时具备录像倒计时及录像计时功能；

- 可实现通过AI实训平台对实训录像和板书画面进行智能分析：分析内容包含肢体语言、表情应用、语言表达、板书技能等基本教学技能数据分析；

二、高清摄像机

- 图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS；

- 像素：≥800万；

- 至少可实现输出1路全景和1路特写的1080P视频；

- 支持以太网供电一线多用，支持电源、视频、音频、控制混合在一线传输；

三、拾音系统

- 支持全向拾音，内置≥7个拾音麦，拾音距离≥8米；

- 灵敏度：≥-26dBFS；

- 信噪比：≥64dB（A计权）；

- 频率响应：≥20Hz-16kHz；

- 内置多重音频算法，自动增益控制，智能抑制环境声学混响，降低环境噪声，消除回声和抑制啸叫；

四、智慧学习舱

- 可实现隔音静音功能，舱体尺寸≥长2200*宽2500*高2200mm；

- 集粉笔书写黑板、物联网网关、灯光、新风、门禁一体化定制设计；

- 控制终端可视视角须≥170°，内置≥4核ARM处理器@1.2GHz及独立的GPU处理器；

- 支持一键控制灯光、新风、门禁系统开/关状态；

12 科学原理展示区

- 数量：1批

一、电学奥秘区展区-发电原理展示

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*750mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品需通过实物模型，直观的展示发电机发出的电驱动电动机工作的过程。即发电机是通过外力使线圈主动切割磁力线引起磁通量的变化而产生电动势，而电动机是给线圈（作为定子或转子）通电，产生旋转磁场，磁场间的相互作用驱动转子旋转。

二、电学奥秘区展区-导体半导体和绝缘体展示

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*700mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品需让学生在实验中可直观感受演示导体和绝缘体的导电特性，快速了解导体和绝缘体的区别。

三、磁学奥秘展区-磁悬浮球

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*700mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品需利用传感器控制电磁线圈中的电流大小，调节磁力动态的力的平衡，并按照一定速度沿地球自转方向旋转，可用来演示磁悬原理。

四、光学奇观展区-动画转盘

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*700mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品需通过灯光的频闪和画面的移动，直观展示电影动画的形成过程。同时液晶屏国通不同的帧变化，展示动画效果的差异。

五、力学世界展区-机械臂

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*700mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品机械臂需在接受指令后，精确地定位到三维（或二维）空间上的某一点进行作业。

六、磁学奥秘展区-风洞戏球

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*700mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品需在接通电源后，使在圆筒上方的空气流动加快，压力变小，圆筒下方的空气压力较大。将小球放在圆筒的下方，上下的压力差将会产生力把球吸进圆筒。

七、科学认知展示区-手眼协调

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*700mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品需通过检测眼、手、脑的配合能力以游戏的方式，直观的演示闭合回路和段路时电路工作结果的变化。

八、声学探索展区-声悬浮

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*700mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品产生的声辐射压力需能够使管内的小球悬浮起来。并且通过选择不同的频率改变空间停留位置。调节扬声器大小时，可改变小球停留位置。

九、能源探索展示区-太阳能发电

- 台面：整体钣金表面喷塑，台面尺寸700*700*100mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 柜体尺寸：600*600*700mm（偏离程度不超过±10mm）。底座：整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，展柜侧面需具有散热孔；

- 需具备带锁检修口；

- 说明牌：采用≥5mm厚亚克力UV彩色喷绘；

- 展示原理：该产品太阳能电池板需是利用光电转换器将太阳能转化成电能的装置。当阳光照射在电池板上时，由于光电效应极板两端就产生了直流电压。

13 小学科学教育教学资源平台

- 数量：1套

- 一、功能指标

- 平台需支持管理员端、教师端、学生端，以应对不同身份的不用应用；

- 平台需支持电脑PC端和手机APP移动端，手机APP移动端支持Android、iOS、鸿蒙移动系统下通过官方应用商店下载，实现云端存储、多端功能同步及数据同步；

- 平台手机APP端需支持语音评测功能，包括流畅度、完整度的语音评测分析结果；

- 平台需支持教学课件资源库数据统计功能，支持班级数量、选课人数、学习时长、累计互动等多维度的数据统计；

- 平台手机 APP 端需支持教师查看当前认证测评下的学习人数、答题次数、模考次数等数据；

- 平台手机APP端需支持教师在授课过程中发布课程活动，活动类型包括不限于：签到、投票、选人、选组等活动；

- 平台需支持教师对学生上传的图片作业进行批改功能，包含图片中插入文字、进行图形标注、形状标注、绘制、旋转、裁剪等功能，并对学生提交的作业进行优秀评级。支持教师通过语音点评和文字评语两种方式对学生作业进行实时指导，所有反馈内容即时推送至学生端。教师也可将学生作业一键驳回或一键导出操作。

- 平台手机APP端需支持双人对战、挑战答题等答题竞赛的游戏化自学方式；

- 平台需支持教学管理大数据功能，包括使用数据、基础数据、学生活跃度数据、课程数据等；

- 平台需支持教学活动大数据功能，能够提供可视化的数据展示，至少包括但不限于课程概览、教学预警、使用数据；

- 平台需支持学习活动大数据功能，能够以雷达图、柱状图、折线图等多种形式展示学习走势、学习排名等学习数据；

- 二、内容指标

- 平台手机APP端需支持真题练习，包含职业理念、教育法律法规、教师职业道德及文化素养和基本能力等综合素质类别，包含教育基础、学生指导、班级管理、教学设计、教学实施、教学实施及教学评价与反思、学科知识、学习心理等教育教学知识与能力类别；

- 笔试科目包含合计不少于3000道的模拟题，均附带解析，帮助把握考情，单选题、简答题、材料分析题、教学设计题型附带参考答案。对应融合线上、线下实训课程，有针对性的练习，并附带解析、考点、难度等学习标识。

- 平台PC端和手机APP端能够支持虚拟漫游，包含考试大厅、走廊、信息核实室、抽题室、备课室、面试教室等不同场景漫游，真实感受面试场景中结构化答题、试讲（展示）答辩等环节。可以360°旋转调整观摩视角，了解考试各个流程以及过程中的注意事项；

14 专用定制教具柜

- 数量：1套

- 一、尺寸及材质

- 尺寸：（现场实际尺寸定制）不少于长500cm*宽35cm*高200cm；

- 材质：木质；

- 二、功能

- 可放置整理盒、玩教具、材料包等；

15 小学科学专用教具学具

- 数量：7套

- 一、试验箱12个

- 规格尺寸：箱体尺寸≥470×360×210mm；箱盖尺寸≥470×360×40mm；

- 翻盖方式：手提翻盖式；

- 材质：ABS阻燃性材料一次成型；

- 最大称重：≥50公斤；

- 二、试验箱内配置

- 实验箱1：须满足人教版或教科版小学《科学》一年级上册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱2：须满足人教版或教科版小学《科学》一年级下册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱3：须满足人教版或教科版小学《科学》二年级上册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱4：须满足人教版或教科版小学《科学》二年级下册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱5：须满足人教版或教科版小学《科学》三年级上册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱6：须满足人教版或教科版小学《科学》三年级下册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱7：须满足人教版或教科版小学《科学》四年级上册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱8：须满足人教版或教科版小学《科学》四年级下册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱9：须满足人教版或教科版小学《科学》五年级上册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱10：须满足人教版或教科版小学《科学》五年级下册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱11：须满足人教版或教科版小学《科学》六年级上册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

- 实验箱12：须满足人教版或教科版小学《科学》六年级下册实验材料1套，包含不少于50项实验材料；

16 研讨互动终端

- 数量：4台

- 一、尺寸及材质

- 整体尺寸：2380*1260*1660mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 桌面尺寸:2300*1200mm*740mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 材质：钢木结构设计，桌体主体采用≥1.5mm优质冷轧钢板制造，桌面采用厚度≥25mm白色高密度板，高密度板表面采用冷压贴面工艺，贴三聚氰胺贴面；

- 二、功能

- 桌面内嵌多媒体线盒，线盒至少包含≥2个电源插座，≥1个HDMI接口，≥1个USB接口，≥1个音频3.5接口；

- 左端挂柜预留屏幕显示器安装挂架，方便安装使用大屏幕显示器；

17 可移动拼接研讨桌

- 数量：4套

- 一、拼接桌1套

- 尺寸：120cm*50cm*75cm（偏离程度不超过±10mm）；

- 材质：木质+金属架，带脚轮；

- 一套至少包含2张桌子；

- 二、实训椅4个

- 尺寸：底部直径不低于41cm，椅面直径不低于30cm，高度不低于45cm（偏离程度不超过±10mm）；

- 材质：椅子PP材质；椅垫表层PU材质，椅垫内部填充高回弹海绵；

18 培训椅

- 数量：24套

- 一、尺寸及材质

- 尺寸：椅子整体长585mm，宽580mm，整体高820mm（偏离程度不超过±10mm）；

- 材质：PP及玻纤一体成型，超韧弹性靠背，弹力海绵座垫；

- 二、功能

- 防爆气杆行程60/70mm，可调节高度，五星脚设计稳定性高；

- Φ50mmPU万向滑动轮。